| UL. BYDGOSKA 153 64-920 PIŁA - TEL. 696 189 148, 606 945 898 - NIP: 764-270-86-61. |
| --- |
| NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO | PROJEKT TECHNICZNT |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | REMONT ELEMENTÓW WIĘŹBY REMONT i TERMOMODERNIZACJA POŁACI DACHU MONTAŻ NA DACHU NASAD OBROTOWYCH DO WSPOMAGANIA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ |  |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | PIŁA, AL. BYDGOSKA 21 |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU | IX - budynki nauki i oświaty, biblioteki, archiwa |  |  |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | 301901_1 PIŁA |  |  |  |
| OBRĘB EWIDENCYJNY | 0027 PIŁA |  |  |  |
| IDENTYFIKATOR DZIAŁKI | 301901_1. 0027. 50/9 |  |  |  |
| INWESTOR | WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI UL. BYDGOSKA 21, 64-920 PIŁA |  |  |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | PEŁNIONA FUNKCJA PROJEKTOWA | IMIĘ i NAZWISKO, SPECJALNOŚĆ, NUMER UPRAWNIEŃ, PODPIS |  |  |
| KONSTRUKCJA | PROJEKTANT | mgr inż. Przemysław Kazulek konstr.. w pełnym zakresie WKP/0059/POOK/09 |  |  |
| KONSTRUKCJA | SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Paweł Grzybowski konstr.. w pełnym zakresie WKP/0075/POOK/15 |  |  |
| DATA OPRACOWANIA | LIPIEC 2025 r. |  |  |  |
| DATA SPRAWDZENIA | LIPIEC 2025r. |  |  |  |
| NR DOKUMENTU 5/2025 |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ	6

1.	Materiały wyjściowe	6

2.	Opis ogólny zamierzenia projektowego	6

3.	Dane lokalizacyjne	6

3.1.	Lokalizacja	6

3.2.	Ograniczenia strefowe	6

3.2.1.	Obciążenie śniegiem	6

3.2.2.	Obciążenie wiatrem	7

4.	Opinia geotechniczna	7

5.	Konstrukcja dachu	7

6.	Obudowa kanałów wentylacyjnych	7

7.	Naprawa powstałych pęknięć i zarysowań	8

8.	Materiały konstrukcyjne	8

9.	Założenia przyjęte do obliczeń	9

CZEŚĆ RYSUNKOWA

| Ip | NAZWA RYSUNKU | NUMER RYS. | SKALA RYS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | RZUT KONSTRUKCJI DACHU – SCHEMAT WZMOCNIEŃ | 1.K | 1:50/10 |
| 2. | SCHEMAT PŁATWI I MURŁATY, NAPRAWA ŚCIAN | 2.K | 1:50/20 |

# OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

## Materiały wyjściowe

  - Zlecenie Inwestora

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Projekt techniczny branży architektonicznej i konstrukcyjnej

  - Uzgodnienia między branżowe

  - Polskie Normy

## Opis ogólny zamierzenia projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu i termomodernizacja połaci dachu budynku i wykonanie  robot towarzyszących niezbędnych do pełnej realizacji tego zadania.

Zakres prac nie wymaga opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu zgodnie                 z art.34  ust.3a Prawa Budowlanego . Zakres prac nie wymaga ustalenia warunków zabudowy                          i zagospodarowania terenu. Zakres prac mieści się w istniejącej bryle budynku.                                                Prace nie wiążą się ze zmianą gabarytów zewnętrznych istniejącego budynku. Wszystkie rozwiązania na działce są istniejące. Nie wprowadza się nowych elementów zabudowy, ani infrastruktury towarzyszącej.

## Dane lokalizacyjne

### Lokalizacja

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest obiekt zlokalizowany w miejscowości Piła przy ul. Bydgoskiej 21, działki nr ewidencyjnej 50/9, obręb ewidencyjny 0024 Piła, jednostka ewidencyjna 301901_1.

### Ograniczenia strefowe

### Obciążenie śniegiem

Obiekt zlokalizowany jest w 2 strefie obciążenia śniegiem.

### Obciążenie wiatrem

Obiekt zlokalizowany jest w 1 strefie obciążenia wiatrem.

## Opinia geotechniczna

Nie dotyczy. Wszystkie prace prowadzone w obrębie istniejącej bryły budynku. Lokalizacja prac nie narusza istniejącej płyty fundamentowej pod budynkiem. Nie są wymagane zmiany w zakresie istniejącego posadowienia.

## Konstrukcja dachu

Główne elementy więźby dachowej stanowią wiązary dachowe o konstrukcji płatwiowo-kleszczowej trójstolcowej z wiązarami głównymi ustawionymi w rozstawi od 3,59 m do 4,11 m. Ramy stolcowe, jak i wiązary pełne dachu są głównymi elementami dachu odpowiedzialnymi za przenoszenie obciążeń na strop i ściany. Dach płatwiowo-kleszczowy jest wykony ze ścianą kolankową. Krokwie są ułożone ze spadkiem około 27° w rozstawie około 100cm. Pod względem schematu statycznego krokwie są elementami jednoprzęsłowymi oraz dwuprzęsłowymi o przekroju poprzeczny 12x16 cm. Ścianka stolcowa składa się ze słupów, płatwi i mieczy. Płatwie o przekroju 15x17 cm stanowią podparcie dla krokwi jako płatwie pośrednie i kalenicowe. Płatwie oparto na słupach o przekroju 15x16 cm, które przenoszą obciążenie na strop. Całość konstrukcji dachu usztywniono w kierunku podłużnym mieczami o przekroju 15x16 cm. W kierunku poprzecznym usztywnienie stanowią zastrzały o przekroju 12x15 cm oraz kleszcze o przekroju 8x24cm.

Wszystkie elementy uszkodzone, ze zmianami mikrobiologicznym (wskazanymi w opinii mikologicznej) lub usunięte podczas eksploatacji należy odtworzyć, z zastosowanie przekroi wg rysunku konstrukcji.

W kilku miejscach widoczne są elementy o barwie wskazującej na materiał wtórny oraz krokwie wzmocnione bocznymi nadbitkami. Krokwie te należy wymienić z uwagi na zastosowanie nieodpowiedniego przekroju oraz zmianie schematy na jednoprzęsłowy.  Nowe krokiew w tym miejscu powinny mieć przekrój 12/16 cm i powinny być ciągłe tzn. dwuprzęsłowe lub uciąglone. Uciąglenie należy wykonać poprzez zastosowanie dwustronnych nakładek o przekroju 6/16cm połączone na 3 śruby M12 klasy 5.8 na każdym końcu.

UWAGA: Wszystkie elementy więźby wykonać z certyfikowanego drewna klasy C24, o  wilgotności do 18%. Elementy drewnianej konstrukcji dachu zabezpieczyć środkami grzybo- i owadobójczymi dostępnymi do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

## Obudowa kanałów wentylacyjnych

Obudowę kanałów wentylacyjnych wykonać w postaci ramki w konstrukcji drewnianej obudowanej płytą OSB/3 grubości 12 mm. Elementy ramki, jaki i wymiany między krokwiami należy wykonać z drewna klasy C24 o przekroju 8/8 cm. Wymiany mocować do boku krokwi za pomocą systemowego złącz kątowego AB70. Pozostałe elementy łączyć ze sobą na min. 2 gwoździe 4mm na połączenie. Mocowanie  płyty OSB/3 do elementów drewnianych ramki za pomocą 3 gwoździ 4 mm na stronę.

## Naprawa powstałych pęknięć i zarysowań

Naprawa muru poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia powoduje wzrost wytrzymałości muru na rozciąganie w kierunku równoległym do spoin wspornych oraz zazwyczaj wzrost wytrzymałości muru na ścinanie i ściskanie. Metoda ta jest alternatywą dla przemurowania zarysowanego muru polegającego na usunięciu (wyjęciu) z muru uszkodzonych elementów murowych i zastąpieniu ich elementami nowymi.

Technologia wykonania wzmocnienia polega na usunięciu zaprawy spoiny wspornej (najczęściej mechanicznie) na głębokość minimum 3 cm, umieszczeniu w wykonanej bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej pręta zbrojeniowego  i wypełnieniu bruzdy zaprawą, aż do lica muru. W wypadku klasycznych murów ze zwykłymi spoinami pręty zszywające umieszcza się w bruzdach wykonanych w spoinach wspornych. Mury należy zszywać z dwóch stron. Głębokość bruzdy nie powinna przekraczać 1/3 grubości muru. Dodatkowo przed wykonaniem zszycia muru wypełnić rysę metodą iniekcji. W przypadku zarysowań o rozwarciu mniejszym niż 0,4 mm zabieg taki nie jest jednak konieczny.

Zaleca się, aby długość zakotwienia pręta zbrojeniowego poza rysę wynosiła co najmniej 50 cm, a rozstaw prętów co 2 spoinę wsporną w murze. Przy zarysowaniu większym niż 4mm zaleca się przyjąć długość zakotwienia około 100 cm, i to niezależnie od średnicy zastosowanych prętów. Przy takiej długości prętów maleje bowiem prawdopodobieństwo powstania rys wtórnych, zlokalizowanych poza obszarem wzmocnionym. Zaleca się aby  zakotwienie o długości równej 50 cm przyjmować jedynie w wypadku, gdy na końcach prętów zastosuje się haki proste. Haki takie osadza się albo poziomo w zaprawie w wykutej bruździe (która wówczas musi na końcach zostać odpowiednio pogłębiona), lub umieszcza w spoinach czołowych, co wymaga dodatkowego wybruzdowania tych spoin.

Sposób wykonania zszycie powinien być następujący:

•	Oczyszczenie rys, pęknięć na całej długości z zanieczyszczeń.

•	Wykonanie i oczyszczenie bruzd w spoinie wspornej.

•	Przygotować prętów średnicy 8 mm o długości 200 cm lub 100 cm z odgięciem na końcach 10 cm.

•	Wprowadzenie zaprawy iniekcyjnej i osadzenie prętów .

•	Uzupełnienie i wyrównanie zaprawy

## Materiały konstrukcyjne

Do wykonania konstrukcji stalowej zastosowano następujące materiały:

- konstrukcja główna			- drewno C24

Łączniki:

- śruby M12 klasy  5.8 – ocynkowane

- gwoździe CNA4.0 i CNA6.0

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiały powinny być zgodne z wymaganiami projektowymi, a w szczególności odpowiadać gatunkom przewidzianym w dokumentacji, posiadać atesty potwierdzające wymagane parametry i właściwości, zaś odchyłki od wymiarów nie powinny przekraczać dopuszczalnych.

## Założenia przyjęte do obliczeń

W rama w/w zadania planuję się wymianę pokrycia dachu budynku z blachodachówki na dachówkę karpiówkę. Do obliczeń statycznych przyjęto ciężar dachówki o wartości 75kg/m2.

Obliczenia konstrukcji obiektów wykonano w oparciu o Eurokody oraz normy i przepisy polskie.

W szczególności kierowano się przepisami zawartymi w następujących dokumentach:

- PN-EN 1990:2004 		Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

- PN-EN 1991-1-1:2004	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

Część1-1: Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy,

ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- PN-EN 1991-1-3:2005	Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje

Część1-3: Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem

- PN-EN 1995-1-1:2010	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Część 1-1: Postanowienia ogólne - Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

- PN-EN 1995-1-2:2008	Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

Część1-2: Postanowienia ogólne - Projektowanie konstrukcji

z uwagi na warunki pożarowe

9.1. Obciążenia

Zestawienie obciążeń stałych

| Lp | Opis obciążenia | Grubość warstwy [m] | Ciężar materiału [kN/m3] | Obciążenie charakt. [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | dachówka | - | - | 0,75 |
| 2 | łaty i kontrłaty | - | - | 0,08 |
| 3 | wełna mineralna | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
| 4 | folia paroprzepuszczalna | - | - | 0,02 |
| 5 | sufit podwieszany | - | - | 0,25 |
|  |  |  | RAZEM | 1,20 |

Współczynnik bezpieczeństwa f = 1,35

Zestawienie obciążeń zmiennych

- Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupołaciowe (p.5.3.3)

- Dach dwupołaciowy

- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia śniegiem 2 ® sk = 0,9 kN/m2

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci)

- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa

- Współczynnik ekspozycji:

- teren normalny ® Ce = 1,0

- Współczynnik termiczny ® Ct = 1,0

Połać dachu obciążonego równomiernie - przypadek (i):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

Mniej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m = 0,5·m1 = 0,5·0,8 = 0,4

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,4·1,0·1,0·0,900 = 0,360 kN/m2

Bardziej obciążona połać dachu obciążonego nierównomiernie - przypadek (ii)/(iii):

- Współczynnik kształtu dachu:

nachylenie połaci a = 27,0o

m1 = 0,8

Obciążenie charakterystyczne:

s = m·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 55,2 m, d = 17,7 m, h = 19,0 m, kąty nachylenia połaci a0 = 27,0o, a90 = 27,0o

- Budynek o wysokości h = 19,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 38,0 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 65 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 19,00 m

- Kategoria terenu III ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(19,0/10)0,19 = 0,90 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,88 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,241

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 664,0 Pa = 0,664 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,440

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,440 = 0,292 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,580

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,580) = -0,385 kN/m2

Połać - pole G - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,600

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,600 = 0,398 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,560

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,560) = -0,372 kN/m2

Połać - pole H - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,360

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,360 = 0,239 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Połać - pole I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,420

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,420) = -0,279 kN/m2

Połać - pole J:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole K:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,640

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,640) = -0,425 kN/m2

Połać - pole L:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,4

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-1,4) = -0,930 kN/m2

Połać - pole M:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

- Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy czterospadowe (p.7.2.6)

- Dach czterospadowy o wymiarach: b = 17,7 m, d = 55,2 m, h = 19,0 m, kąty nachylenia połaci a0 = 27,0o, a90 = 27,0o

- Budynek o wysokości h = 19,0 m

- Wymiar e = min(b,2·h) = 17,7 m

- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA):

- strefa obciążenia wiatrem 1; A = 65 m n.p.m. ® vb,0 = 22 m/s

- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0

- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00

- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22,00 m/s

- Wysokość odniesienia:  ze = h = 19,00 m

- Kategoria terenu III ®  współczynnik chropowatości:  cr(ze) = 0,8·(19,0/10)0,19 = 0,90 (wg Załącznika krajowego NA.6)

- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00

- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 19,88 m/s

- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,241

- Gęstość powietrza:  r = 1,25 kg/m3

- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości:

qp(ze) = [1+7·Iv(ze)]·(1/2)·r·vm2(ze) = 664,0 Pa = 0,664 kPa

- Współczynnik konstrukcyjny:  cscd = 1,000

Połać - pole F - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,440

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,440 = 0,292 kN/m2

Połać - pole F - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,580

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,580) = -0,385 kN/m2

Połać - pole G - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,600

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,600 = 0,398 kN/m2

Połać - pole G - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,560

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,560) = -0,372 kN/m2

Połać - pole H - parcie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = 0,360

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·0,360 = 0,239 kN/m2

Połać - pole H - ssanie:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Połać - pole I:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,420

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,420) = -0,279 kN/m2

Połać - pole J:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole L:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -1,4

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-1,4) = -0,930 kN/m2

Połać - pole M:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,760

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,760) = -0,505 kN/m2

Połać - pole N:

- Współczynnik ciśnienia zewnętrznego cpe = cpe,10 = -0,220

Siła oddziaływania wiatru na powierzchnię zewnętrzną:

Fw,e = cscd·qp(ze)·cpe = 1,000·0,664·(-0,220) = -0,146 kN/m2

Współczynnik bezpieczeństwa f = 1,35

9.2. Wymiarowanie krokwi dwuprzęsłowej

Przyjęto schemat statyczny krokwi w postaci belki dwuprzęsłowej o rozpiętości l = 4,38 m (podparcie na płatwi i murłacie). Rozstaw krokwi a = 1,00 m.

Analizowany model

Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie SGN drewna

| Belka | Przekrój poprzeczny | Materiał | dx [m] | Przypadek obciążeń | Sprawdzenie całkowite [-] | Sprawdzenie przekroju [-] | Sprawdzenie stateczności [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | K1 - PROST | C24 (EN 338) | 4,378 | Wszystkie SGN/1 | 0,70 | 0,70 | 0,68 |
| B7 | K1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,000 | Wszystkie SGN/1 | 0,71 | 0,68 | 0,71 |

Timber ULS check; Unity check

SGU pręta drewnianego 1D

Wartości: UCOverall

Obliczenie liniowe

Klasa: Wszyskie SGU

Układ współrzędnych: Główny

Ekstremum 1D: Pręt

Wybór: Wszystkie

Ogólne sprawdzenie zgodności

| Nazwa | dx [m] | Przypadek | uy,inst [mm] uy,net,fin [mm] uy,fin [mm] | uz,inst [mm] uz,net,fin [mm] uz,fin [mm] | Limu,y,inst [mm] Limu,y,net,fin [mm] Limu,y,fin [mm] | Limu,z,inst [mm] Limu,z,net,fin [mm] Limu,z,fin [mm] | UCu,y,inst [-] UCu,y,net,fin [-] UCu,y,fin [-] | UCu,z,inst [-] UCu,z,net,fin [-] UCu,z,fin [-] | uc [mm] Camberu,c [mm] kdef [-] | UCOverall [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6 | 1,751 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -8,0 -12,2 -12,2 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,91 0,97 0,84 | - - 0,800 | 0,97 |
| B6 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |
| B7 | 2,627 | SGU-Char. (automatyczne)/1 | 0,0 0,0 0,0 | -8,0 -12,2 -12,2 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,91 0,97 0,84 | - - 0,800 | 0,97 |
| B7 | 0,000 | SGU-Char. (automatyczne)/2 | 0,0 0,0 0,0 | 0,0 0,0 0,0 | 17,5 25,0 29,2 | 8,8 12,5 14,6 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | - - 0,800 | 0,00 |

Timber SLS check; Unity check

9.3. Wymiarowanie płatwi pośredniej

Przyjęto płatew jako belkę zginaną dwukierunkowo. Przyjęto, że obciążenie od krokwi jest rozłożone równomiernie. Na płatew działa obciążenie z pasma szerokości  1,25 · (0,5·ld + 0,5·lg) = 1,25 · (0,5·4,38 + 0,5·4,38) = 5,475 m.

Obciążenie pionowe działające na płatew:

- stałe qk = 0,43 kN/m + 1,20 kN/m2 · 5,475 m =7,00 kN/m

- śnieg sk = 0,72 kN/m2 ·cos 27°· 5,475 m =3,51 kN/m

- wiatr wk = 0,50 · (0,40 + 0,24) kN/m2 ·cos 27°· 5,475 m =1,56 kN/m

Obciążenie poziome działające na płatew:

- wiatr wk = 0,50 · (0,40 + 0,24) kN/m2 ·sin 27°· 5,475 m =0,80 kN/m

Analizowany model

Sprawdzenie SGN drewna

Obliczenie liniowe, Ekstremum : Pręt

Wybór : Wszystkie

Klasa : Wszystkie SGN

Sprawdzenie SGN drewna

| Belka | Przekrój poprzeczny | Materiał | dx [m] | Przypadek obciążeń | Sprawdzenie całkowite [-] | Sprawdzenie przekroju [-] | Sprawdzenie stateczności [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 1,247 | Wszystkie SGN/1 | 0,97 | 0,95 | 0,97 |
| B2 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,80 | 0,80 | 0,67 |
| B4 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,92 | 0,92 | 0,77 |
| B5 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 3,360 | Wszystkie SGN/1 | 0,77 | 0,77 | 0,64 |
| B6 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,700 | Wszystkie SGN/1 | 0,75 | 0,75 | 0,63 |
| B7 | P1 - PROST | C24 (EN 338) | 3,410 | Wszystkie SGN/1 | 0,89 | 0,89 | 0,75 |
| B8 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,52 | 0,34 | 0,52 |
| B9 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,87 | 0,80 | 0,87 |
| B10 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,35 | 0,18 | 0,35 |
| B11 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,25 | 0,18 | 0,25 |
| B12 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,22 | 0,17 | 0,22 |
| B13 | S1 - PROST | C24 (EN 338) | 2,030 | Wszystkie SGN/1 | 0,35 | 0,19 | 0,35 |
| B17 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| B18 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| B19 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,13 | 0,14 |
| B20 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| B21 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| B22 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| B23 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| B24 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,15 | 0,14 | 0,15 |
| B25 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| B26 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| B28 | Z1 - PROST | C24 (EN 338) | 0,495 | Wszystkie SGN/1 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |

Timber ULS check; Unity check

Opracował:

mgr inż. Przemysław Kazulek