Spis treści

1.	INFORMACJE WPROWADZAJĄCE	5

1.1.	Podstawy formalne opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania i podmiotu realizującego zadanie	5

1.2.	Podstawy prawne	7

1.3.	Wyjaśnienie ważniejszych terminów specjalistycznych.	7

2.	OGÓLNY OPIS TERENU OBJĘTEGO MAPĄ	12

2.1.	Ogólny opis analizowanych dróg wojewódzkich	14

2.1.1.	Droga wojewódzka nr 292	14

2.1.2.	Droga wojewódzka nr 297	15

2.1.3.	Droga wojewódzka nr 328	16

2.1.4.	Droga wojewódzka nr 329	17

2.1.5.	Droga wojewódzka nr 335	18

2.1.6.	Droga wojewódzka nr 342	19

2.1.7.	Droga wojewódzka nr 347	20

2.1.8.	Droga wojewódzka nr 352	22

2.1.9.	Droga wojewódzka nr 363	24

2.1.10.	Droga wojewódzka nr 364	25

2.1.11.	Droga wojewódzka nr 374	26

2.1.12.	Droga wojewódzka nr 375	29

2.1.13.	Droga wojewódzka nr 376	29

2.1.14.	Droga wojewódzka nr 379	30

2.1.15.	Droga wojewódzka nr 382	31

2.1.16.	Droga wojewódzka nr 383	32

2.1.17.	Droga wojewódzka nr 384	33

2.1.18.	Droga wojewódzka nr 395	34

2.1.19.	Droga wojewódzka nr 396	35

2.1.20.	Droga wojewódzka nr 455	37

2.1.21.	Droga wojewódzka BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)	37

2.2.	Charakterystyka oraz identyfikacja źródeł hałasu.	38

2.2.1.	Droga wojewódzka nr 292	40

2.2.2.	Droga wojewódzka nr 297	40

2.2.3.	Droga wojewódzka nr 328	41

2.2.4.	Droga wojewódzka nr 329	41

2.2.5.	Droga wojewódzka nr 335	41

2.2.6.	Droga wojewódzka nr 342	41

2.2.7.	Droga wojewódzka nr 347	41

2.2.8.	Droga wojewódzka nr 352	41

2.2.9.	Droga wojewódzka nr 363	42

2.2.10.	Droga wojewódzka nr 364	42

2.2.11.	Droga wojewódzka nr 374	42

2.2.12.	Droga wojewódzka nr 375	42

2.2.13.	Droga wojewódzka nr 376	42

2.2.14.	Droga wojewódzka nr 379	42

2.2.15.	Droga wojewódzka nr 382	42

2.2.16.	Droga wojewódzka nr 383	43

2.2.17.	Droga wojewódzka nr 384	43

2.2.18.	Droga wojewódzka nr 395	43

2.2.19.	Droga wojewódzka nr 396	43

2.2.20.	Droga wojewódzka nr 455	43

2.2.21.	Droga wojewódzka  BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)	43

2.3.	Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego	43

2.4.	Informacje na temat uprzednio wykonanych map akustycznych rozpatrywanych odcinków dróg wojewódzkich	54

2.5.	Informacja o opracowanych i wdrożonych programach ochrony środowiska przed hałasem	55

2.6.	Przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym budowa obwodnic.	55

3.	WYNIKI POMIARÓW WYKONANYCH NA POTRZEBY MAPY AKUSTYCZNEJ I WYKORZYSTANYCH DO JEJ OPRACOWANIA	57

3.1.	Wyniki pomiarów	57

4.	PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ	58

4.1.	Sposób ustalenia wskaźników długookresowych.	58

4.2.	Oprogramowanie wykorzystane do wykonania obliczeń.	59

4.3.	Charakterystyka systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania.	59

4.4.	Wykorzystane bazy danych wejściowych.	60

4.5.	Opis metodyki kalibracji	61

4.6.	Wyniki kalibracji modelu hałasu drogowego	62

4.7.	Warunki meteorologiczne	64

4.8.	Metodyki opracowania poszczególnych rodzajów map akustycznych	64

5.	ANALIZA TRENDÓW ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA	69

5.1.	Droga Wojewódzka nr 297	69

5.2.	Droga Wojewódzka nr 352	70

5.3.	Droga Wojewódzka nr 374	70

5.4.	Droga Wojewódzka nr 396	71

6.	WYNIKOWE  ZESTAWIENIA TABELARYCZNE, WYKRESY I INNY MATERIAŁ ILUSTRACYJNY	72

6.1.	Droga wojewódzka nr 292	72

6.1.1.	Odcinek km 34+200 – km 37+100	72

6.1.2.	Odcinek km 37+300 – km 40+900	82

6.2.	Droga wojewódzka nr 297	93

6.2.1.	Odcinek km 63+400 – km 65+300	93

6.2.2.	Odcinek km 83+400 – km 88+500	105

6.3.	Droga wojewódzka nr 328	115

6.3.1.	Odcinek km 72+400 – 76+500	115

6.4.	Droga wojewódzka nr 329	126

6.4.1.	Odcinek km 0+000 – km 1+300	126

6.4.2.	Odcinek km 1+300 – km 10+900	137

6.5.	Droga wojewódzka nr 335	147

6.5.1.	Odcinek km 26+000 – km 27+200	147

6.6.	Droga wojewódzka nr 342	157

6.6.1.	Odcinek km 10+200 – km 11+700	157

6.7.	Droga wojewódzka nr 347	165

6.7.1.	Odcinek km 3+600 – km 4+200	165

6.7.2.	Odcinek km 17+400 – km 18+700	172

6.8.	Droga wojewódzka nr 352	182

6.8.1.	Odcinek km 0+00 – km 3+800	182

6.8.2.	Odcinek km 3+800 – km 7+900	187

6.8.3.	Odcinek km 26+700 – km 31+400	195

6.9.	Droga wojewódzka nr 363	204

6.9.1.	Odcinek km 0+000 – km 1+900	204

6.10.	Droga wojewódzka nr 364	216

6.10.1.	Odcinek km 45+500 – km 52+100	216

6.10.2.	Odcinek km 52+100 – km 56+400	221

6.11.	Droga wojewódzka nr 374	228

6.11.1.	Odcinek km 0+000 – km 1+800	228

6.11.2.	Odcinek km 18+700 – km 22+600	233

6.11.3.	Odcinek km 25+900 – km 30+400	239

6.12.	Droga wojewódzka nr 375	248

6.12.1.	Odcinek km 15+800 – km 17+500	248

6.13.	Droga wojewódzka nr 376	259

6.13.1.	Odcinek km 2+200 – km 2+800	259

6.14.	Droga wojewódzka nr 379	267

6.14.1.	Odcinek km 17+600 – km 19+900	267

6.14.2.	Odcinek km 19+900 – km 21+600	275

6.15.	Droga wojewódzka nr 382	287

6.15.1.	Odcinek km 12+600 – km 15+700	287

6.15.2.	Odcinek km 15+700 – 29+400	299

6.16.	Droga wojewódzka nr 383	311

6.16.1.	Odcinek km 26+800 – 29+300	311

6.17.	Droga wojewódzka nr 384	323

6.17.1.	Odcinek km 18+000 – 20+500	323

6.18.	Droga wojewódzka nr 395	332

6.18.1.	Odcinek km 5+900 – 14+400	332

6.19.	Droga wojewódzka nr 396	342

6.19.1.	Odcinek km 32+400 – 34+500	342

6.19.2.	Odcinek km 34+500 – 37+400	354

6.20.	Droga wojewódzka nr 455	365

6.20.1.	Odcinek km 22+500 – 24+800	365

6.21.	Droga wojewódzka BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)	375

6.21.1.	Odcinek km 0+000 – 1+000	375

6.21.2.	Odcinek km 1+000 – 8+500	381

6.21.3.	Odcinek km 8+500 – 13+000	386

7.	Podsumowanie i wnioski	392

# INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Mapa akustyczna to mapa hałasu emitowanego do środowiska przez analizowane źródła hałasu, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na badanym terenie, możliwość stwierdzenia przyczyn tego stanu oraz możliwość realizacji ogólnych prognoz zmian hałasu.

Podstawowym celem mapy akustycznej jest:

- identyfikacja istniejącej sytuacji akustycznej na badanym obszarze,

- wyznaczenie rejonów, na których wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych hałasu w środowisku (tzw. rejonów konfliktów),

- oszacowanie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas w poszczególnych obszarach,

- oszacowanie możliwych zmian klimatu akustycznego w związku z opracowanym programem ochrony środowiska przed hałasem.

Mapa akustyczna tworzona jest dla średnich lub średniorocznych wartości danych wejściowych, w związku z czym nie odzwierciedla sytuacji akustycznej w konkretnej chwili czasu. Nie można zatem na jej podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie badanego obszaru w określonej chwili czasu będziemy obserwować poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości. Prezentuje ona wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natężenia ruchu oraz innych parametrów związanych z porą doby, dniem tygodnia czy nawet miesiącem roku są tu uśrednione.

## Podstawy formalne opracowania oraz dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację zadania i podmiotu realizującego zadanie

Niniejsze opracowanie stanowi część opisową mapy akustycznej wybranych odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (zwane dalej Mapą akustyczną).

Opracowanie zostało wykonane w ramach umowy nr NI.2721.59.2017 z dnia 07.03.2017 r. zawartej pomiędzy:

Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28

50 - 425 Wrocław

oraz firmą:

Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.

ul. J. Długosza 40

51 – 162 Wrocław

Przedmiotem umowy jest analiza klimatu akustycznego dróg wojewódzkich - wykonanie map akustycznych dla dróg wojewódzkich województwa dolnośląskiego.

- Dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialne za realizację mapy i podmiotu wykonującego mapę.

| Lp. | Typ jednostki | Nazwa jednostki | Dane adresowe i kontaktowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Podmiot odpowiedzialny za realizację mapy akustycznej (Zamawiający) | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław tel.: 71 39 17 100 faks: 71 39 17 110 e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl |
| 2. | Podmiot wykonujący mapę akustyczną (Wykonawca) | Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o. | ul. J. Długosza 40, 51-162 Wrocław, tel./faks: 71 325 25 90 e-mail: biuro@lemitor.com.pl |

Zespół autorski:

Odpowiedzialny za realizację całości zadania -

dr inż. Zbigniew Lewicki – Prezes Zarządu

inż. Grzegorz Szyliński

mgr inż. Wojciech Waleczek

inż. Marzena Wydmańska

mgr inż. Dominika Słoboda

mgr inż. Agata Kiełb

inż. Agnieszka Wenglorz

Dawid Repczak

inż. Daniel Buchar

mgr inż. Przemysław Lewicki

mgr inż. Stanisław Lewicki

## Podstawy prawne

Niniejszą mapę akustyczną opracowano zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami oraz normami w zakresie ochrony środowiska przed hałasem:

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.),

- Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.U. L 189 z 18.7.2002),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 r. Nr 187, poz. 1340),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami(Dz.U. 2007 nr 1 poz. 8)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 poz. 1109)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN, (Dz. U. Nr 215, Poz. 1414),

## Wyjaśnienie ważniejszych terminów specjalistycznych.

Decybel, dB - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów dźwiękowych lub elektrycznych. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, przez co różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartość wyrażona w decybelach mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel [B], jednak powszechnie używana jest dziesiąta część bela, czyli decybel [dB].

Poziom dźwięku – poziom ciśnienia akustycznego, odniesionego do ciśnienia odpowiadającego dolnej granicy słyszalności, wyrażony w decybelach [dB].

Gdzie: p – zmierzone ciśnienie akustyczne

p0 – wartość ciśnienia odniesienia, p0 = 20 µPa

Zakres natężenia dźwięku określony jest przez próg słyszalności (0 dB) i próg bólu (130 dB).

- Poziomy dźwięku występujące w przykładowych sytuacjach

| Lp. | Rodzaj dźwięku (hałasu) | Wartość poziomu dźwięku |
| --- | --- | --- |
|  |  | (dB) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Próg słyszalności | 0 |
| 2 | Powiew i szelest liści | 15-20 |
| 3 | Rozmowa szeptem | 20 |
| 4 | Średni hałas w mieszkaniu | 40 |
| 5 | Spokojna ulica, zwykła rozmowa | 40 - 45 |
| 6 | Głośna rozmowa | 60 |
| 7 | Hałas uliczny, tramwaj | 70 |
| 8 | Duży ruch uliczny, silnik motocyklowy | 80 – 85 |
| 9 | Młot pneumatyczny (odl. 2 m) | 90 |
| 10 | Pociąg pośpieszny (odl. 10 m) | 100 |
| 11 | Dyskoteka, koncert rockowy | 100 – 120 |
| 12 | Samolot śmigłowy | 120 |
| 13 | Próg bólu | 130 |

Poziom równoważny, Leq – wielkość stosowana do scharakteryzowania dźwięku zmieniającego się w pewnym czasie obserwacji. Jest to uśredniony energetycznie poziom dźwięku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji.

Wartość poziomu równoważnego skorygowana krzywą słyszenia A, LAeq zgodnie z dokonaną klasyfikacją opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny, określa uciążliwość hałasów w środowisku:

LAeq < 52 dB – mała uciążliwość,

52 dB < LAeq < 62 dB – średnia uciążliwość,

62 dB < LAeq < 70 dB – duża uciążliwość,

LAeq > 70 dB – bardzo duża uciążliwość.

Krzywa słyszenia „A” – korekcja według krzywej słyszenia „A” polega na dodaniu odpowiednich wartości do poziomu ciśnienia w zależności od częstotliwości. Korekcję stosuje się, aby tony o różnej częstotliwości były słyszane z jednakową głośnością.

- Krzywa korekcji A

Wskaźnik hałasu – wielkość fizyczna, służąca do opisu poziomu hałasu w środowisku. Jest to parametr hałasu skorygowany krzywą słyszenia A i wyrażony w decybelach (dB).

Zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.) obowiązują dwa typy wskaźników hałasu w zależności od ich zastosowania:

      - Długookresowe wskaźniki hałasu w odniesieniu do roku, służące do sporządzania map akustycznych:

LDWN	– długookresowy średni poziom dźwięku A, z uwzględnieniem: pory dnia (06:00 – 18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 06:00), wyrażony w decybelach;

LN	– długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony dla wszystkich 	pór nocy (22:00 – 06:00) w ciągu roku, wyrażony w decybelach.

      - Wskaźniki hałasu służące w celach kontrolnych:

LAeqD	– równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory dnia (06:00 – 22:00), wyrażony w decybelach;

LAeqN	– równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 – 06:00), wyrażony w decybelach.

Poglądowe wyjaśnienie relacji między skalą logarytmiczną (decybele) a liniową.

Skalę liniową stosuje się do wyrażenia zależności pomiędzy wartościami, które zmieniają się w stosunkowo małym zakresie (np. od 1 do 10). Skalę logarytmiczną stosuje się do przedstawienia wartości, które różnią się od siebie w stosunkowo bardzo dużym lub bardzo małym zakresie danych (np. od 1 do 10000, lub od 0,00001 do 1).

Ucho ludzkie odbiera dźwięki charakteryzujące się zarówno niskimi jak też wysokimi ciśnieniami akustycznymi. Ze względu na szeroki zakres zmian ciśnienia akustycznego - od 2*10-5 Pa do 2*102 Pa powszechnie stosuje się skalę logarytmiczną i w konsekwencji używa się pojęcia poziom ciśnienia akustycznego L, wyrażany w dB.

- Zależność między ciśnieniem akustycznym (p) w Pa, a poziomem ciśnienia akustycznego (L) w dB.

| Lp. | p | L |
| --- | --- | --- |
|  | [Pa] | [dB] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 0,000020 | 0 |
| 2 | 0,000063 | 10 |
| 3 | 0,000200 | 20 |
| 4 | 0,000632 | 30 |
| 5 | 0,002000 | 40 |
| 6 | 0,006325 | 50 |
| 7 | 0,020000 | 60 |
| 8 | 0,063246 | 70 |
| 9 | 0,200000 | 80 |
| 10 | 0,632456 | 90 |
| 11 | 2,000000 | 100 |
| 12 | 6,324555 | 110 |
| 13 | 20,000000 | 120 |
| 14 | 63,245553 | 130 |

Inne definicje

Emisja – to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

    - substancje,

    - energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne.

Hałas – to wszelkiego rodzaju niepożądane, uciążliwe i szkodliwe dźwięki. Uciążliwość tych dźwięków (hałasu) jest postrzegana subiektywnie (czyli indywidualnie przez każdego z nas).

Metodyka referencyjna – jest to określona na podstawie ustawy metoda pomiarów lub badań, która może obejmować w szczególności sposób poboru próbek, sposób interpretacji uzyskanych danych, a także metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji oraz energii w środowisku.

Oddziaływanie na środowisko – oznacza również oddziaływanie na zdrowie ludzi..

Wartość dopuszczalna – jest to wartość regulowana przez odpowiednie akty prawne. Wartości dopuszczalne poziomu hałasu w środowisku określone są ze względu na: rodzaj hałasu, przeznaczenie terenu i porę (np. dzień, noc).

# OGÓLNY OPIS TERENU OBJĘTEGO MAPĄ

Analizie poddano odcinki dróg wojewódzkich, wraz z sąsiadującymi z nimi pasami terenu o szerokości 500 m każdy.

Analizowane odcinki dróg wojewódzkich znajdują się w województwie dolnośląskim, w powiatach:

- bolesławieckim,

- dzierżoniowskim,

- głogowskim,

- jaworskim,

- legnickim,

- lubińskim,

- lwóweckim,

- oławskim,

- świdnickim,

- trzebnickim,

- miasto Wałbrzych,

- wałbrzyskim,

- wrocławskim,

- zgorzeleckim,

- złotoryjskim.

- Zestawienie analizowanych odcinków dróg.

| Lp. | Nazwa drogi | Kilometraż |  | Długość odcinka | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | początek | koniec | [km] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 292 | 34,200 | 37,300 | 3,100 | 3,104 |
| 2 | 292 | 37,300 | 40,900 | 3,600 | 3,672 |
| 3 | 297 | 63,400 | 65,300 | 1,900 | 1,848 |
| 4 | 297 | 83,400 | 88,500 | 5,100 | 5,154 |
| 5 | 328 | 72,400 | 76,500 | 4,100 | 4,152 |
| 6 | 329 | 0,000 | 1,300 | 1,300 | 1,312 |
| 7 | 329 | 1,300 | 10,900 | 9,600 | 9,121 |
| 8 | 335 | 26,000 | 27,200 | 1,200 | 1,344 |
| 9 | 342 | 10,200 | 11,700 | 1,500 | 1,601 |
| 10 | 347 | 3,600 | 4,200 | 0,600 | 0,611 |
| 11 | 347 | 17,400 | 18,700 | 1,300 | 1,421 |
| 12 | 352 | 0,000 | 3,800 | 3,800 | 3,807 |
| 13 | 352 | 3,800 | 7,900 | 4,100 | 4,086 |
| 14 | 352 | 26,700 | 31,400 | 4,700 | 4,688 |
| 15 | 363 | 0,000 | 1,900 | 1,900 | 1,909 |
| 16 | 364 | 45,500 | 52,100 | 6,600 | 6,615 |
| 17 | 364 | 52,100 | 56,400 | 4,300 | 4,256 |
| 18 | 374 | 0,000 | 1,800 | 1,800 | 1,810 |
| 19 | 374 | 18,700 | 22,600 | 3,900 | 3,901 |
| 20 | 374 | 25,900 | 30,400 | 4,500 | 4,452 |
| 21 | 375 | 15,800 | 17,500 | 1,700 | 1,614 |
| 22 | 376 | 2,200 | 2,800 | 0,600 | 0,623 |
| 23 | 379 | 17,600 | 19,900 | 2,300 | 2,362 |
| 24 | 379 | 19,900 | 21,600 | 1,700 | 1,714 |
| 25 | 382 | 12,600 | 15,700 | 3,100 | 3,065 |
| 26 | 382 | 15,700 | 29,400 | 13,700 | 13,765 |
| 27 | 383 | 26,800 | 29,300 | 2,500 | 2,547 |
| 28 | 384 | 18,000 | 20,500 | 2,500 | 2,593 |
| 29 | 395 | 5,900 | 14,400 | 8,500 | 8,505 |
| 30 | 396 | 32,400 | 34,500 | 2,100 | 1,897 |
| 31 | 396 | 34,500 | 37,400 | 2,900 | 2,858 |
| 32 | 455 | 22,500 | 24,800 | 2,300 | 2,323 |
| 33 | BLD | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,019 |
| 34 | BLD | 1,000 | 8,500 | 7,500 | 7,520 |
| 35 | BLD | 8,500 | 13,000 | 4,500 | 4,839 |
| Razem: |  |  |  | 125,800 | 126,108 |

- Lokalizacja analizowanych odcinków.

## Ogólny opis analizowanych dróg wojewódzkich

### Droga wojewódzka nr 292

Droga wojewódzka nr 292 ma długość ok. 106 km. Łączy Nową Sól w województwie lubuskim z miejscowością Lisowice w województwie dolnośląskim. Droga biegnie przez miejscowości Bytom Odrzański - Głogów - Nieszczyce - Ścinawa - Lisowice.

Pierwszy rozpatrywany odcinek drogi zaczyna się w południowej części miasta Głogów na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 12. Biegnie wzdłuż
ul. księcia Józefa Poniatowskiego oraz ul.  Kazimierza Wielkiego,
aż do ronda Orląt Lwowskich, gdzie kończy się rozpatrywany odcinek. Droga wojewódzka na tym odcinku sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz terenami
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, a także z terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi.

Drugi odcinek zawiera się również w powiecie głogowskim. Rozpoczyna się od ronda Orląt Lwowskich. Biegnie w kierunku miejscowości Przedmoście i kończy się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 330. W obrębie miasta, wzdłuż analizowanej drogi, występuje przeważnie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa, natomiast poza granicami miasta występują pojedyncze budynki raz obszary o charakterze rolnym.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 1, 2 - DW 292

### Droga wojewódzka nr 297

Droga wojewódzka nr 297 o długości ok. 110 km łączy Nową Sól położoną w województwie lubuskim oraz miejscowość Pasiecznik zlokalizowany w województwie dolnośląskim. Pierwszy analizowany odcinek DW 297 zawiera się w powiecie bolesławieckim, na terenie miejscowości Bolesławiec. Swój bieg rozpoczyna na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 363. Dalej biegnie przez ul. Bohaterów Getta, Łokietka, Garncarską oraz Komuny Paryskiej, a kończy się na skrzyżowaniu z ul. Karola Miarki. W przeważającej części zabudowa znajdująca się wzdłuż trasy jest zwarta. Przy trasie znajdują się głównie tereny mieszkaniowo usługowe, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, a także tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 3 - DW 297

Drugi z rozpatrywanych odcinków rozpoczyna się od km 83+400 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 364 w miejscowości Lwówek Śląski w powiecie lwóweckim. W granicach miasta biegnie wzdłuż ul. Jaśkiewicza, następnie przebiega wzdłuż terenów wiejskich aż do miejscowości Pławna Dolna, gdzie kończy się w km 88+568. Na początku droga sąsiaduje z terenami mieszkaniowo-usługowymi, zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Następnie zabudowa jest w znacznym stopniu rozproszona i przeważają tereny zabudowy zagrodowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 4- DW 297

### Droga wojewódzka nr 328

Droga wojewódzka nr 328 o długości ok. 115 km rozpoczyna się
w miejscowości Nowe Miasteczko. Przechodzi przez  miejscowości Przemków, Chojnów, Złotoryja, Świerzawa, Wojcieszów, a swój bieg kończy w Marciszowie.

Analizowany odcinek znajduje się w całości na terenie powiatu złotoryjskiego. Badany fragment drogi rozpoczyna się w km 72+400. Na początku odcinka występuje zabudowa ekstensywna, natomiast od km 73+400 do km 76+400 znajduje się zabudowa zwarta. Na całej długości trasy można wyróżnić zróżnicowane tereny wrażliwe na hałas tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny mieszkaniowo-usługowe, a także tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 5 - DW 328

### Droga wojewódzka nr 329

Droga wojewódzka nr 329 o długości ok. 12 km łączy Głogów i miejscowość Potoczek (początek drogi krajowej nr 3). Droga mieści się w województwie dolnośląskim, powiat głogowski i przecina miejscowości Juszowice oraz Jerzmanowa.

Pierwszy z analizowanych odcinków rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 292, kończy się w km 1+300. Trasa graniczy z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, oraz terenami mieszkaniowo-usługowymi.

Drugi z rozpatrywanych odcinków zlokalizowany jest od km 1+300
do km 10+900 (początek DK 3). Odcinek znajduje się w całości na terenie gminy Jerzmanowa. Trasa graniczy z zabudową, która jest w dużym stopniu rozproszona. Fragment drogi sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, a także terenami mieszkaniowo-usługowymi.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 6, 7 - DW 329

### Droga wojewódzka nr 335

Droga wojewódzka nr 335 o długości około 30 km, znajduje się pomiędzy miastem Chojnów oraz Lubin i mieści się w powiecie lubińskim.

Fragment analizowanej drogi leży w mieście Lubin, przebiega od km 26+000 do km 27+200. W otoczeniu trasy znajduje się zabudowa zwarta, od strony zachodniej na dużym odcinku występuje zieleń miejska. W okolicy skrzyżowania ul. Chocianowskiej i Kolejowej trasa przecina linię kolejową. Rozpatrywana część drogi graniczy z terenami mieszkaniowo-usługowymi, a także w niewielkiej odległości znajduje się teren szpitali w miastach.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 8 - DW 335

### Droga wojewódzka nr 342

Droga wojewódzka nr 342 o długości ok. 39 km łączy Wrocław oraz drogę wojewódzką nr 339 w miejscowości Strupina na terenie województwa dolnośląskiego. Droga przebiega przez miejscowości: Pęgów, Golędzinów, Oborniki Śląskie, Osolin, Skokowa.

Analizowany fragment drogi znajduje się w całości w powiecie trzebnickim, biegnie od km 10+200 do km 11+700. W dużej części przebiega w ciągu ulicy Topolowej w miejscowości Szewce. Pomiędzy km 10+200, a km 11+200 przeważają tereny rolne. Od km 11+200 biegnie przez miejscowość Szewce, gdzie po wschodniej stronie od drogi wojewódzkiej nr 432 rozciąga się intensywna zabudowa o przeznaczeniu terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 9 - DW 342

### Droga wojewódzka nr 347

Droga wojewódzka nr 347 o długości ok. 24 km łączy Wrocław i Kąty Wrocławskie na terenie województwa dolnośląskiego. Droga biegnie przez miejscowości Mokronos Dolny, Pietrzykowice oraz Sośnica.

Rozpatrywany fragment drogi od km 3+600 do km 4+200 zlokalizowany jest
w sąsiedztwie wsi Mokronos Dolny. Jego początek wyznacza granica powiatu m. Wrocław, natomiast analizowany fragment trasy znajduje się w całości
w powiecie wrocławskim w gminie kąty wrocławskie. Po stronie zachodniej trasy leżą tereny mieszkaniowo – usługowe oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Natomiast po stronie wschodniej znajdują się tereny rolne.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 10 - DW 347

Drugi rozpatrywany fragment drogi nr 347, od km 17+400 do km 18+700,
znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu wrocławskiego na terenie Kątów Wrocławskich. Odcinek przebiega wzdłuż ul. ks. Jerzego Popiełuszki, a swój bieg kończy na przecięciu się z drogą A-4. Teren jest w znacznym stopniu zurbanizowany z głównie zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową. Po zachodniej stronie trasy dominują obszary rolne oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 11 - DW 347

### Droga wojewódzka nr 352

Droga wojewódzka nr 352 o długości ok. 35 km łączy Zgorzelec z granicą państwa z Czechami w Bogatyni. Droga biegnie przez Koźmin, Radomierzyce, Ręczyn oraz Działoszyn.

Analizowany odcinek znajduje się w powiecie zgorzeleckim. Fragment od
km 0+000 do km 3+800,  rozpoczyna się przy rondzie Solidarności, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 30. Następnie biegnie wzdłuż ul. Cmentarnej, kończąc się na skrzyżowaniu z ul. Łużycką (rondo 1 Pułku Chemicznego). Badany odcinek sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową.

Kolejny badany fragment drogi zawarty od km 3+800 do km 7+900  rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Łużycką i biegnie w kierunku miejscowości Koźmin. Odcinek leży na terenach nieznacznie zurbanizowanych, sąsiadując przy tym z ekstensywną zabudową mieszkaniowo-usługową, jednorodzinną oraz rekreacyjno-wypoczynkową.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 12, 13 - DW 352

Trzeci rozpatrywany fragment drogi zawierający się od km 26+700
do km 31+400 znajduje się w południowej części powiatu zgorzeleckiego na terenie gminy Bogatynia. Rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Kurzańską w Bogatyni i biegnie w stronę północną. Odcinek leży na terenach mało zurbanizowanych, sąsiadując przy tym z gęstym zalesieniem oraz
ze znacznymi terenami przemysłowymi. Przy odcinku znajduje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz jednorodzinna. Odcinek kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą nr 354 (km 31+400).

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 14 - DW 352

### Droga wojewódzka nr 363

Droga wojewódzka nr 363 o długości ok. 75 km łączy Bolesławiec z drogą wojewódzką nr 345 w Jenkowie. Trasa przecina następujące miejscowości: Warta Bolesławiecka, Iwiny, Zagrodno, Złotoryja, Rokitnica, Jawor, oraz Jenków.

Rozpatrywany fragment odcinka DW 363 leży w całości w mieście Bolesławiec, w powiecie bolesławieckim. Rozpoczyna się od skrzyżowania z DW 297 i biegnie wzdłuż ul. Bolesława Chrobrego, Spółdzielczej oraz Kosiby, a swój bieg kończy na km 1+900. Na całej długości trasa sąsiaduje z gęstą zabudową zakwalifikowaną jako: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 15 - DW 363

### Droga wojewódzka nr 364

Droga wojewódzka nr 364 łączy Gryfów Śląski i Legnicę. Trasa przechodzi przez miejscowości: Gradówek, Płóczki Dolne, Lwówek Śląski, Bielanka, Pielgrzymka, Jerzmanice Zdrój, Złotoryja.

Pierwszy z analizowanych odcinków (od km 45+500 do km 2+100) znajduje się w większości w powiecie złotoryjskim, jedynie jego krótki fragment znajduje się w powiecie legnickim. W otoczeniu odcinka występują głównie tereny rolne oraz nieliczna zabudowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa.

Drugi z rozpatrywanych odcinków (od km 52+100 do km 56+400) leży w powiecie legnickim. Wokół trasy znajdują się tereny upraw rolnych.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 16, 17 - DW 364

### Droga wojewódzka nr 374

Droga wojewódzka nr 374 o długości ok. 33 km łączy Jawor i Świebodzice. Droga biegnie przez miejscowości Niedaszów, Rogoźnica, Wieśnica oraz Grochotów.

Pierwszy z analizowanych odcinków zlokalizowany jest w powiecie jaworskim, w mieście Jawor, w ciągu ul. Kuzienniczej, od km 0+000 do km 1+800. Wzdłuż rozpatrywanego odcinka znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz teren związany z czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 18 - DW 374

Kolejny rozpatrywany fragment drogi wojewódzkiej nr 374 od km 18+700 do km 22+600 znajduje się w centralnej części powiatu świdnickiego.
Odcinek rozciąga się pomiędzy Strzegomiem, gdzie biegnie w ciągu ul. Świdnickiej, a Stanowicami. Rozpatrywany fragment drogi sąsiaduje z terenem głównie niezurbanizowanym. Jedynie przy początku oraz końcu odcinka zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 19 - DW 374

Ostatni z analizowanych odcinków drogi wojewódzkiej nr 374 (km 25+900 – km 30+400) znajduje się w przeważającej część na terenie miasta Świebodzice w ciągu ulicy Strzegomskiej. Od strony południowej wzdłuż odcinka znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-usługowe. Od skrzyżowania z ul. Lotniczą dominują tereny upraw rolnych.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 20 - DW 374

### Droga wojewódzka nr 375

Droga wojewódzka nr 375 o długości ok. 20 km łączy Dobromierz oraz Wałbrzych. Droga przechodzi przez miejscowości Chwaliszów, Stare Bogaczowice oraz Szczawno-Zdrój.

Rozpatrywany fragment drogi od km 15+800 – 17+500 znajduje się
w powiecie wałbrzyskim. Analizowany odciek rozpoczyna się przy skrzyżowaniu z ul. Adama Mickiewicza i biegnie wzdłuż ul. Kolejowej, Solickiej oraz Andersa. Trasa kończy się na skrzyżowaniu z ul. Brygady Górniczej. Omawiany odcinek przecina tereny intensywnej zabudowy zakwalifikowanej jako tereny mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkaniowo-usługowe oraz strefa ochronna „A” uzdrowiska.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 21 - DW 375

### Droga wojewódzka nr 376

Droga wojewódzka nr 376 o długości około 14 km łączy miejscowości Wałbrzych i Jabłów. Droga biegnie przez miejscowości Szczawno-Zdrój oraz Lubomin.

Analizowany odcinek od km 2+200 do km 2+800 jest położony w powiecie wałbrzyskim oraz powiecie Wałbrzych. Fragment rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Długiej oraz ul. Generała Józefa Łączyńskiego i biegnie przez ul. Henryka Wieniawskiego do skrzyżowania z al. Podwale. Wokół odcinka znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 22 - DW 376

### Droga wojewódzka nr 379

Droga wojewódzka nr 379 o długości ok. 19 km łączy Wałbrzych i Świdnicę. Droga biegnie przez miejscowości Nowy Julianów, Stary Julianów oraz Modliszów.

Oba analizowane odcinki zlokalizowane są w mieście Świdnica, powiat świdnicki.
Pierwszy odcinek rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Wałbrzyskiej z ul. Słowińską (km 17+600) i biegnie wzdłuż ul. Wałbrzyskiej oraz al. Niepodległości. Kończy się na km 19+900. W otoczeniu trasy znajdują się tereny mieszkaniowe jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkaniowo-usługowe, tereny związane z czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

Kolejny odcinek (od km 19+900 do km 21+600) sąsiaduje z gęstą zabudową miejską, gdzie występują tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, mieszkaniowo-usługowe, mieszkaniowej jednorodzinnej, a także tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 23, 24 - DW 379

### Droga wojewódzka nr 382

Droga wojewódzka nr 382 o długości ok. 82 km łączy Stanowice leżące w województwo dolnośląskim z granicą państwa z Czechami w Paczkowie w województwie opolskim. Droga biegnie przez miejscowości Świdnica, Grodziszcze, Mościsko, Dzierżoniów, Piława Górna, Ząbkowice Śląskie, Kamieniec Ząbkowicki, Paczków.

Rozpatrywany odcinek od km 12+600 do km 15+700 km znajduje się w mieście Świdnica. Rozpoczyna się od skrzyżowania ul. Mikołaja Kopernika z ul. Okrężną, kończy się na granicy miasta. Droga przebiega wzdłuż ulic Towarowej oraz Westerplatte. Trasa sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego.

Fragment drogi wojewódzkiej nr 382 od km 15+700 do km 29+400 przebiega przez powiat świdnicki i dzierżoniowski. Biegnie od granicy miasta Świdnica do skrzyżowania ulic Piastowskiej i Rzeźniczej w miejscowości Dzierżoniów. Trasa sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną,
wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową, a także z zabudową zagrodową.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 25, 26 - DW 382

### Droga wojewódzka nr 383

Droga wojewódzka nr 383 o długości ok. 29 km łączy Jedlinę-Zdrój
i Dzierżoniów. Droga biegnie przez miejscowości Olszyniec, Jugowice, Walim, Rościszów oraz Pieszyce.

Analizowany odcinek od km 26+800 do 29+300 znajduje się w powiecie dzierżoniowskim w gminie Pieszyce oraz Dzierżoniów. Rozpatrywany odcinek rozpoczyna się od granicy miasta Dzierżoniów, prowadzi przez ul. Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki, Świdnicką oraz Ignacego Daszyńskiego.
Kończy się na skrzyżowaniu z DW 382. W otoczeniu trasy znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz tereny mieszkaniowo-usługowe.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 27 DW 983

### Droga wojewódzka nr 384

Droga wojewódzka nr 384 o długości ok. 37 km łączy Wolibórz
i Łagiewniki. Droga biegnie przez miejscowości Jodłownik, Bielawa, Dzierżoniów, Uciechów, Sieniawka.

Analizowany fragment drogi od km 18+000 do km 20+500 znajduje się powiecie dzierżoniowskim, w południowej części gminy Dzierżoniów. Odcinek przebiega od granicy miasta Dzierżoniów, wzdłuż ul. Batalionów Chłopskich kończąc się na skrzyżowaniu z ul. Ząbkowicką. Obszary sąsiadujące z danym odcinkiem zakwalifikowano jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowe oraz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 28 - DW 384

### Droga wojewódzka nr 395

Droga wojewódzka nr 395 o łącznej długości ok. 77 km łączy Wrocław z Paczkowem leżącym w województwie opolskim. Droga biegnie przez miejscowości Żerniki Wrocławskie, Stary Śleszów, Borek Strzeliński, Strzelin, Henryków oraz Ziębice.

Analizowany odcinek DW 395 o długości 8,5 km przebiega przez powiat wrocławski i mieści się na terenie dwóch gmin: Siechnice i Żurawina. Trasa zaczyna się na granicy miasta Wrocław, kończąc się we wsi Wojkowice na łącznicy z autostradą A4. Trasa sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego, zagrodową oraz mieszkaniowo-usługową.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 29 - DW 395

### Droga wojewódzka nr 396

Droga wojewódzka nr 396 o długości ok. 61 km łączy Bierutów
ze Strzelinem. Droga biegnie przez miejscowości Mikowice, Biskupice Oławskie, Oława, Gaj Oławski oraz Brzezimierz.

Odcinek drogi od km 32+400 do km 34+500 rozpoczyna się w Oławie na w okolicy skrzyżowania ulic Oleśnickiej i Bocznej. Następnie przebiega przez
ul. Oleśnicką, Bolesława Chrobrego, 3 Maja, kończąc się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 94.

Analizowana trasa sąsiaduje ze zwartą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, mieszkaniowo wielorodzinna i zamieszkania zbiorowego oraz terenami zabudowy związanej
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 30 - DW 396

Kolejny rozpatrywany odcinek DW 396 (km 34+500 do km 37+400) znajduje się w miejscowości Oława i przebiega przez ul. Strzelną, Wiejską oraz Nowy Otok. Przecina obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej oraz tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 31 - DW 396

### Droga wojewódzka nr 455

Droga wojewódzka nr 455 o długości ok. 33 km łączy Wrocław i Oławę. Droga biegnie przez miejscowości Łany, Kamieniec Wrocławski, Gajków, Jeszkowice, Czernica, Ratowice, Łęg i Jelcz-Laskowice.

Analizowany odcinek od km 22+500 do km 24+800 znajduje się w północno-wschodniej części powiatu oławskiego na terenie miejscowości Jelcz-Laskowice.  Przebieg trasy rozpoczyna się od zachodniej granicy miasta, następnie ciągnie się wzdłuż ul. Wrocławskiej oraz Oławskiej. Droga sąsiaduje z zabudową mieszkaniowo-usługową, jednorodzinną, wielorodzinną i zamieszkania zbiorowego, a także z terenami związanymi ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 32 - DW 455

### Droga wojewódzka BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)

Wschodnia Obwodnica Wrocławia o łącznej długości ok. 30 km, biegnąca przez tereny powiatu wrocławskiego wzdłuż południowej i wschodniej granicy Wrocławia, łącząc przy tym Bielany – Łany - Długołękę.

Rozpatrywany odcinek od km 0+000 do km 1+000 leży w całości w powiecie wrocławskim w gminie Czernica, na terenie wsi  Kamieniec Wrocławski. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ul. Strachocińskiej oraz Wojnowskiej,
a kończy przed rondem łączącym ul. Wrocławską i BLD. Odcinek sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo-usługową.

Odcinek od km 1+000 do km 8+500 przebiega przez gminę Czernica
i Siechnice. Analizowana droga sąsiaduje głównie z terenami upraw rolnych.  W otoczeniu trasy znajduje się rozproszona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz mieszkaniowo-usługowa.

Analizowany odcinek od km 8+500 do km 13+000 przebiega od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do miejscowości Żerniki Wrocławskie. Sąsiaduje z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i w mniejszym stopniu z obszarami o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym.

- Lokalizacja analizowanego odcinka nr 33, 34, 35 - BLD

## Charakterystyka oraz identyfikacja źródeł hałasu.

Drogi są liniowymi źródłami dźwięku, generującymi hałas typu komunikacyjnego. Na poziom tego hałasu wpływają czynniki związane z drogą, ruchem oraz czynniki niezależne.

Do czynników związanych z drogą wpływających na generację oraz propagację hałasu można zaliczyć rodzaj i stan nawierzchni, położenie trasy względem poziomu terenu, jej geometrię (szerokość drogi, liczbę pasów ruchu, pas zieleni, nachylenie poprzeczne i podłużne), organizację ruchu (ograniczenia prędkości, przejścia dla pieszych, skrzyżowania, w szczególności te z sygnalizacją świetlną) oraz obiekty inżynierskie i obiekty mające na celu ograniczenie hałasu, w szczególności ekrany akustyczne.

Czynnikami, związanymi z użytkowaniem drogi, wpływającymi na generację hałasu jest struktura ruchu, zarówno ilościowa, jak i jakościowa – jego natężenie, udział pojazdów ciężkich, prędkość przejazdów i rodzaj ruchu (przyspieszony, hamujący, stabilny, przerywany itp.).

Czynniki niezależne od stanu drogi i jej użytkowania mające wpływ na propagację hałasu to m.in.: warunki meteorologiczne, ukształtowanie oraz zagospodarowanie terenu (wpływ odbić i pochłaniania dźwięku przez teren i obiekty sąsiadujące z drogą).

Struktura ruchu na analizowanych odcinkach została obliczona na podstawie zestawienia wartości średniodobowego ruchu w roku na drogach wojewódzkich województwa dolnośląskiego (SDRR 2015), które zostały przekazane przez Zamawiającego. Dane te zawierają informacje na temat ruchu dobowego bez podziału na porę dnia, wieczora i nocy. Rozkład natężenia dla trzech pór uzyskano na podstawie wyników okresowego pomiaru hałasu wykonanego w 2016 roku na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (obliczono procentowy udział pojazdów lekkich oraz ciężkich dla pory dnia, wieczora i nocy, w odniesieniu do całkowitego dobowego natężenia ruchu). Następnie, korzystając z otrzymanych rozkładów procentowych oraz średniego dobowego ruchu rocznego (SDRR) określono ilość pojazdów lekkich i ciężkich poruszających się po wyznaczonych odcinkach w danej porze.

Strukturę ruchu na analizowanych odcinkach dróg przedstawiono w poniższej tabeli.

- Struktura ruchu na analizowanych odcinkach dróg.

| L.p. | Nr drogi | Kilometraż |  | Pora dnia |  | Pora wieczoru |  | Pora nocy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do | godziny |  | godziny |  | godziny |  |
|  |  |  |  | 6:00-18:00 |  | 18:00-22:00 |  | 22:00-6:00 |  |
|  |  |  |  | Ilość pojazdów |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lekkie [poj./h] | Ciężkie [poj./h] | Lekkie [poj./h] | Ciężkie [poj./h] | Lekkie [poj./h] | Ciężkie [poj./h] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 292 | 34,200 | 37,300 | 571 | 24 | 249 | 6 | 56 | 4 |
| 2 | 292 | 37,300 | 40,900 | 604 | 42 | 292 | 14 | 67 | 8 |
| 3 | 297 | 63,400 | 65,300 | 707 | 36 | 350 | 5 | 64 | 4 |
| 4 | 297 | 83,400 | 88,500 | 644 | 57 | 360 | 14 | 38 | 2 |
| 5 | 328 | 72,400 | 76,500 | 602 | 42 | 297 | 12 | 117 | 8 |
| 6 | 329 | 0,000 | 1,300 | 932 | 75 | 384 | 27 | 157 | 20 |
| 7 | 329 | 1,300 | 10,900 | 713 | 115 | 338 | 41 | 213 | 26 |
| 8 | 335 | 26,000 | 27,200 | 804 | 40 | 504 | 12 | 94 | 11 |
| 9 | 342 | 10,200 | 11,700 | 797 | 35 | 347 | 6 | 105 | 2 |
| 10 | 347 | 3,600 | 4,200 | 884 | 103 | 460 | 52 | 102 | 32 |
| 11 | 347 | 17,400 | 18,700 | 531 | 88 | 261 | 34 | 54 | 21 |
| 12 | 352 | 0,000 | 3,800 | 689 | 123 | 461 | 64 | 91 | 27 |
| 13 | 352 | 3,800 | 7,900 | 501 | 58 | 256 | 32 | 67 | 16 |
| 14 | 352 | 26,700 | 31,400 | 481 | 63 | 232 | 24 | 76 | 14 |
| 15 | 363 | 0,000 | 1,900 | 584 | 25 | 297 | 6 | 65 | 4 |
| 16 | 364 | 45,500 | 52,100 | 490 | 57 | 303 | 9 | 62 | 8 |
| 17 | 364 | 52,100 | 56,400 | 545 | 54 | 293 | 15 | 73 | 10 |
| 18 | 374 | 0,000 | 1,800 | 637 | 66 | 228 | 20 | 53 | 10 |
| 19 | 374 | 18,700 | 22,600 | 616 | 61 | 289 | 16 | 84 | 6 |
| 20 | 374 | 25,900 | 30,400 | 620 | 45 | 286 | 16 | 93 | 9 |
| 21 | 375 | 15,800 | 17,500 | 748 | 30 | 421 | 15 | 134 | 7 |
| 22 | 376 | 2,200 | 2,800 | 833 | 11 | 615 | 10 | 128 | 4 |
| 23 | 379 | 17,600 | 19,900 | 512 | 31 | 368 | 9 | 51 | 2 |
| 24 | 379 | 19,900 | 21,600 | 548 | 24 | 295 | 6 | 74 | 5 |
| 25 | 382 | 12,600 | 15,700 | 1160 | 149 | 579 | 32 | 199 | 16 |
| 26 | 382 | 15,700 | 29,400 | 789 | 74 | 370 | 18 | 79 | 12 |
| 27 | 383 | 26,800 | 29,300 | 571 | 35 | 348 | 21 | 130 | 8 |
| 28 | 384 | 18,000 | 20,500 | 847 | 50 | 451 | 29 | 71 | 9 |
| 29 | 395 | 5,900 | 14,400 | 695 | 86 | 335 | 30 | 72 | 15 |
| 30 | 396 | 32,400 | 34,500 | 862 | 58 | 401 | 15 | 127 | 9 |
| 31 | 396 | 34,500 | 37,400 | 762 | 43 | 405 | 9 | 108 | 5 |
| 32 | 455 | 22,500 | 24,800 | 499 | 45 | 272 | 15 | 83 | 7 |
| 33 | BLD | 0,000 | 1,000 | 651 | 50 | 423 | 30 | 89 | 14 |
| 34 | BLD | 1,000 | 8,500 | 679 | 73 | 317 | 19 | 62 | 14 |
| 35 | BLD | 8,500 | 13,000 | 675 | 78 | 338 | 27 | 69 | 13 |

### Droga wojewódzka nr 292

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 292 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. Z wyjątkiem fragmentu od km 37+300 do km 35+700,
gdzie droga jest dwujezdniowa, dwupasowa oraz dwukierunkowa.
Wzdłuż analizowanego fragmentu trasy około km 34+700 występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 297

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 297 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. W miejscowości Bolesławiec droga wojewódzka na krótkim odcinku graniczy z linią kolejową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 328

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 328 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. W miejscowości Złotoryja droga wojewódzka przecina się z linią kolejową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 329

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 329 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. Przy skrzyżowaniu z drogą nr 292 jest drogą wielopasmową
(trzy dodatkowe pasy umożliwiające włączenie się do ruchu). Miejscami również pojawiają się pojedyncze pasy umożliwiające sprawne włączenie się do ruchu jak i opuszczenie drogi wojewódzkiej nr 329. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 335

Analizowany odcinek drogi nr 335 jest na całej swej długości drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, dwukierunkową, niemal na całej długości jednopasmową, za wyjątkiem skrzyżowania z al. Generała Broni Stanisława Maczka w Lubinie, gdzie droga jest dwujezdniową, czteropasmową. W miejscowości Lubin ok. km 27+200 droga wojewódzka jest dwujezdniowa, dwupasowa oraz dwukierunkowa. Wzdłuż analizowanych odcinków występują ekrany akustyczne od km 26+000 od km 26+500.

### Droga wojewódzka nr 342

Analizowany odcinek drogi nr 342 jest w całości drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, dwukierunkową, jednopasmową. Wzdłuż analizowanego odcinka nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 347

Analizowany odcinek drogi nr 347 leży w całości w miejscowości Mokronos Dolny. Początkowo, do km 3+600 jest drogą jednojezdniową, trzypasmową, dwukierunkową. Następnie od km 4+200 w kierunku A8 droga jest jednojezdniowa, dwukierunkowa oraz czteropasmowa. Wzdłuż analizowanego odcinka nie występują żadne ekrany akustyczne ani przejazdy kolejowe.
Od km 17+400 – 18+700 droga jest jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa.

### Droga wojewódzka nr 352

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 352 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową.
Miejscami pojawiają się pojedyncze pasy umożliwiające sprawne włączenie się do ruchu jak i opuszczenie drogi wojewódzkiej. Wzdłuż analizowanego odcinka występują ekrany akustyczne od km 1+500 do km 3+000.

### Droga wojewódzka nr 363

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 363 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, dwukierunkową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 364

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 364 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, dwujezdniową, dwupasmową, dwukierunkową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 374

Analizowany odcinek drogi 374 jest to droga o nawierzchni asfaltowej jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Miejscami pojawiają się pojedyncze pasy umożliwiające sprawne włączenie się do ruchu jak i opuszczenie drogi wojewódzkiej. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 375

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 375 jest na całej długości drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową.
Przy analizowanych odcinkach nie występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 376

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 376 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, dwupasmową, dwukierunkową.
Z wyjątkiem sytuacji umożliwiającej się włączenie do ronda (km 2+200)
gdzie droga jest trzyjezdniowa.  Trakcja kolejowa znajduje się pomiędzy
km 2+200 – 2+700. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 379

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 379 jest na całej długości drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. (miejscami występują dodatkowe pasy ruchu umożliwiające sprawne włączenie się do ruchu/zmiany kierunku ruchu. Wzdłuż analizowanych fragmentów drogi nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 382

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 382 to droga o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniowa, jednopasmowa, dwukierunkowa. Wzdłuż analizowanego odcinka nie występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 383

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 383 na całej długości jest drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 384

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 384 na całej długości jest drogą o powierzchni asfaltowej jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową.
Z wyjątkiem fragmentu trasy około km 20+000, gdzie trasa jest czteropasmowa i miejscami oddzielona pasem zieleni. Na badanym odcinku nie występują żadne ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 395

Analizowany odcinek drogi 395 jest drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową. Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 396

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 396 jest na całej długości drogą o nawierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową (miejscami występują dodatkowe pasy ruchu umożliwiające sprawne włączenie się do ruchu/zmiany kierunku ruchu). Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka nr 455

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 455 jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, jednojezdniową, jednopasmową, dwukierunkową.
Wzdłuż analizowanych odcinków nie występują ekrany akustyczne.

### Droga wojewódzka  BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)

Analizowany odcinek drogi wojewódzkiej BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia) jest na całej długości drogą o powierzchni asfaltowej, dwujezdniową, dwupasmową, dwukierunkową. Wzdłuż analizowanego odcinka występują ekrany akustyczne.

## Uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów prawa miejscowego

Zgodnie z polskimi przepisami prawa, ochroną akustyczną objęte są tzw. obiekty oraz tereny wrażliwe na hałas, dla których ustala się wartości dopuszczalne poziomu hałasu.

Dopuszczalne wartości poziomów hałasu określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112). Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników:

- LDWN i LN, wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem;

- LAeqD i LAeqN, wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

W tabeli na kolejnej stronie zebrano wartości dopuszczalne dla wskaźników wykorzystywanych do opracowania map akustycznych.

Wartości dopuszczalne zależą od rodzaju terenu, charakteru mierzonego hałasu oraz okresu odniesienia. Rodzaj terenu określa się na podstawie zapisów w miejscowym planie zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Art. 115 Ustawy POŚ „W razie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny czy teren należy do rodzajów terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 właściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich terenów”.

Należy zaznaczyć, że zapisy w aktualnych planach zagospodarowania przestrzennego są często niejednoznaczne i występują przypadki, w których ten sam obszar ma kilka zróżnicowanych funkcji. Zgodnie z Art. 114 ust. 2 Ustawy POŚ, jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że dopuszczalne poziomy hałasu powinny być ustalone jak dla przeważającego rodzaju terenu.

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340) poprzez mapę terenów zagrożonych rozumie się „mapę przedstawiającą rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego”. Na potrzeby niniejszej mapy akustycznej opracowano warstwę terenów o ustalonych poziomach dopuszczalnych z uwzględnieniem zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego. Dla terenów, dla których brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wartości poziomów dopuszczalnych określono na podstawie zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz projektów planów w trakcie ich sporządzania.

- Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy | LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku | LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | a) strefa ochronna „A” uzdrowisk b) Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c) Tereny domów opieki społecznej d) Tereny szpitali w miastach | 64 | 59 | 50 | 40 |
| 3 | a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b) Tereny zabudowy zagrodowej c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d) Tereny mieszkaniowo usługowe | 68 | 59 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 70 | 65 | 55 | 45 |

Klasyfikacji terenów chronionych w otoczeniu analizowanych dróg w województwie dolnośląskim przeprowadzono na podstawie zapisów zawartych w następujących dokumentach:

Powiat bolesławicki:

- UCHWAŁA NR XLVIII/388/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 lutego 2014 r.

- UCHWAŁA NR XLVIII/387/2014 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 lutego 2014 r.

- UCHWAŁA NR XXX/227/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 listopada 2012 r.

- UCHWAŁA NR XXIX/209/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 31 października 2012 r.

- UCHWAŁA NR XXIII/177/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 maja 2012 r.

- UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 kwietnia 2012 r.

- UCHWAŁA NR LII/430/10 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 maja 2010 r.

- UCHWAŁA NR LII/433/2010 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 26 maja 2010 r.

- UCHWAŁA NR XIII/160/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 23 września 2015 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/331/2017 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 stycznia 2017 r.

- UCHWAŁA NR XXX/304/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 30 listopada 2016 r.

- UCHWAŁA NR XXVIII/289/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 września 2016 r.

- UCHWAŁA NR XXVIII/288/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 września 2016 r.

- UCHWAŁA NR XIII/158/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 23 września 2015 r.

- UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 23 września 2015 r.

- UCHWAŁA NR X/129/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 24 czerwca 2015 r.

- UCHWAŁA NR V/52/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 marca 2015 r.

- UCHWAŁA NR IV/37/2015 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 25 lutego 2015 r.

- UCHWAŁA NR XIV/91/2011 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 28 września 2011 r.

- Uchwała Nr XLII/351/2009 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009 r.

- Uchwała Nr VI/43/2007 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 14 marca 2007 r.

Powiat dzierżoniowski:

- UCHWAŁA NR XLIII/288/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 grudnia 2013 r.

- UCHWAŁA NR LII/344/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 sierpnia 2014 r.

- UCHWAŁA NR LXV/385/10 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 października 2010 r.

- UCHWAŁA NR IV/30/11 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 stycznia 2011 r.

- UCHWAŁA NR LXIII/380/10 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 września 2010 r.

- UCHWAŁA NR XXVII/193/12 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 października 2012 r.

- UCHWAŁA NR XII/76/11 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2011 r.

- UCHWAŁA NR X/58/11 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 czerwca 2011 r.

- UCHWAŁA NR IV/31/11 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 stycznia 2011 r.

- UCHWAŁA NR XLIV/273/09 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 czerwca 2009 r.

- UCHWAŁA NR XXIX/179/08 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 sierpnia 2008 r.

- UCHWAŁA NR LIX/403/06 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 czerwca 2006 r.

- UCHWAŁA NR XLV/308/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2005 r.

- UCHWAŁA NR LI/391/98 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 stycznia 1998 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/262/96 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 listopada 1996 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/261/96 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 listopada 1996 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/270/96 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 listopada 1996 r.

- UCHWAŁA NR XXXI/188/08 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 6 października 2008 r.

- UCHWAŁA NR XXXI/189/08 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 6 października 2008 r.

- UCHWAŁA NR XXXV/251/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 stycznia 2005 r.

- UCHWAŁA NR XXI/148/12 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 29 grudnia 2012 r.

- UCHWAŁA NR III/17/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 21 grudnia 2010 r.

- UCHWAŁA NR III/18/10 RADY GMINY DZIERŻONIÓW z dnia 21 grudnia 2010 r.

Powiat głogowski:

- UCHWAŁA NR XLVII/382/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

- UCHWAŁA NR XLVII/383/98 RADY MIASTA GŁOGOWA z dnia 24.03.1998 r.

- UCHWAŁA NR XLIX/419/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19.05.1998 r.

- UCHWAŁA NR XLVII/384/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

- UCHWAŁA NR XLVII/387/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24.03.1998 r.

- UCHWAŁA NR XLVII/385/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

- UCHWAŁA NR XLVII/386/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 24 marca 1998 r.

- UCHWAŁA Nr XXXVI/468/2002 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r.

- UCHWAŁA NR XLVIII/407/98 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 21 kwietnia 1998 r.

- Uchwała Nr XLII/276/2010 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 kwietnia 2010 r.

- UCHWAŁA NR XLII/278/2010 RADY GMINY JERZMANOWA z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Powiat jaworski:

- UCHWAŁA NR XXIX/174/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 31 sierpnia 2016 r.

- UCHWAŁA NR XXI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 3 lutego 2016 r.

- UCHWAŁA NR IX/51/2007 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 maja 2007 r.

- UCHWAŁA Nr VII/38/2007 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 marca 2007 r.

- UCHWAŁA NR LXIV/327/06 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 29 MARCA 2006 r.

- Uchwała nr XX/128/2003 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 listopada 2003 r.

Powiat lubiński:

- Uchwała Nr XXXVI/275/13 Radu Miejskiej w Lubinie z dnia 26 marca 2013 r.

- Uchwała Nr XXI/190/16 Radu Miejskiej w Lubinie z dnia 20 września 2016 r.

- UCHWAŁA NR LXXXV/386/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 10 lipca 2006r.

- UCHWAŁA NR XXXIII/248/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 24 stycznia 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXXV/131/08 RADY MIEJSKIEJ w LUBINIE z dnia 21 października 2008 r.

- UCHWAŁA NR LXXXV/386/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 10 lipca 2006 r.

- UCHWAŁA NR LXXVI/342/06 RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE z dnia 24 stycznia 2006r.

Powiat lwówecki:

- UCHWAŁA NR XIII/110/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

- UCHWAŁA NR XIII/111/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

- UCHWAŁA NR XIII/112/11 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

- Uchwała Nr XII/131/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 22 października 2015 r.

Powiat oławski:

- UCHWAŁA NR XIV/93/1999 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE Z DNIA 20 grudnia 1999 r.

- UCHWAŁA NR II/17/1998 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE Z DNIA 12 marca 1998 r.

- UCHWAŁA NR IX/44/2001 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 10 września 2001 r.

- UCHWAŁA Nr IV/32/99 RADY MIEJSKIEJ OŁAWY z dnia 25 marca 1999 r.

- UCHWAŁA Nr VIII/37/1996 RADY MIEJSKIEJ OŁAWY z dnia 12 lipca 1996 r.

- UCHWAŁA NR XVI/137/12 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 26 stycznia 2012 r.

- UCHWAŁA NR XXXIX/294/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 października 2009 r.

- UCHWAŁA NR LVI/418/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 września 2006 r.

- UCHWAŁA NR VI/46/2002 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 czerwca 2002 r.

- UCHWAŁA Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 sierpnia 2011 r.

- UCHWAŁA Nr XVII/150/2008 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2008 r.

- UCHWAŁA NR IV/33/2002 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE Z DNIA 30 grudnia 2002 r.

- UCHWAŁA NR XXXI/217/2013 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 31 stycznia 2013 r.

- UCHWAŁA NR XIX/165/2008 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 marca 2008 r.

- UCHWAŁA NR LII/338/2014 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 25 września 2014 r.

- UCHWAŁA NR VII/25/2001 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 28 czerwca 2001 r.

- UCHWAŁA NR IX/64/2007 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 30 maja 2007 r.

- UCHWAŁA NR XLIII/318/2010 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 25 lutego 2010 r.

- UCHWAŁA NR XXXI/219/2013 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 stycznia 2013 r.

- UCHWAŁA NR VII/24/2001 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 28 czerwca 2001 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/236/2013 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH z dnia 22 lutego 2013 r.

Powiat świdnicki:

- UCHWAŁA NR XLVII/478/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 grudnia 2005 r.

- UCHWAŁA NR LIII/518/06 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 30 marca 2006 r.

- UCHWAŁA NR XXX/194/2012 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

- UCHWAŁA NR XXIV/284/13 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 15 lutego 2013 r.

- UCHWAŁA NR XLVI/545/10 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 16 czerwca 2010 r.

- UCHWAŁA NR VIII/56/15 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 29 maja 2015 r.

- UCHWAŁA NR XII/145/11  RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 25 listopada 2011 r.

- UCHWAŁA NR XLII/501/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 lutego 2010 r.

- UCHWAŁA NR LIII/559/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 maja 1998 r.

- UCHWAŁA NR XIII / 153 / 03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 listopada 2003 r.

- Uchwała nr XXXVI/436/09 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 sierpnia 2009 r.

- Uchwała nr XXVII/320/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 7 czerwca 2013 r.

- Uchwała nr XLI/468/14 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 czerwca 2014 r.

- UCHWAŁA NR XLV/540/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 14 maja 2010 r.

- Uchwała Nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012 r.

- Uchwała Nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013 r.

- Uchwała Nr XXXIII/280/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004r.

- Uchwała Nr XXXIII/279/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r.

- Uchwała Nr XXXIII/281/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r.

- Uchwała Nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r.

- Uchwała Nr LXV/345/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 sierpnia 2010 r.

- Uchwała Nr XXXIII/282/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 17 grudnia 2004 r.

- Uchwała Nr XLV/271/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 października 2013 r.

- Uchwała Nr XXIII/130/07 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 grudnia 2007 r.

- Uchwała Nr 80/04 Rady Miejskie w Strzegomiu z dnia 18 października 2004 r.

- UCHWAŁA NR 91/04 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 10 listopada 2004 r.

Powiat trzebnicki:

- UCHWAŁA NR V/XXXVII/208/2010 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 28 kwietnia 2010 r.

Miasto Wałbrzych:

- UCHWAŁA NR XXV/221/08 RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 30 maja 2008 r.

- UCHWAŁA NR XXIV/209/08 RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Powiat wałbrzyski:

- UCHWAŁA NR XXXVII/69/13 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 2 grudnia 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXIV/62/12 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 3 grudnia 2012 r.

Powiat wrocławski:

- UCHWAŁA Nr VII/45/07 RADY GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 29 CZERWCA 2007 r.

- UCHWAŁA Nr IX / 36 /2004 RADY GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 21 GRUDNIA 2004 ROKU

- UCHWAŁA Nr XV / 104 /2003 RADY GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 21 GRUDNIA 2003 ROKU

- UCHWAŁA Nr XII/79/2003 RADY GMINY ŻÓRAWINA Z DNIA 23 WRZEŚNIA 2003 ROKU

- UCHWAŁA NR XXIV/174/12 RADY GMINY ŻÓRAWINA z dnia 31 grudnia 2012 r.

- UCHWAŁA NR LI/340/98 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 09 czerwca 1998 r.

- UCHWAŁA NR XXXIV/296/2001 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- UCHWAŁA NR LXIII/386/14 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 28 sierpnia 2014 r.

- UCHWAŁA NR XX/577/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 lutego 2004 r.

- Uchwała Nr VIII / 63 /03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 maja 2003 roku.

- Uchwała Nr X/78/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 roku.

- Uchwała Nr IX/66/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 lipca 2003 r.

- UCHWAŁA NR XIII/82/07 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2007 R.

- UCHWAŁA NR XLIV/236/97 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 16 grudnia 1997 r.

- UCHWAŁA NR L/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 17 października 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXVIII/206/16 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 25 sierpnia 2016 r.

- Uchwała Nr L/315/2013 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 17 października 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXIII/192/04 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA z dnia 28 października 2004 r.

- UCHWAŁA NR VIII/39/2007 RADY GMINY CZERNICA z dnia 29 czerwca 2007 r.

- UCHWAŁA NR XXXVI/312/2010 RADY GMINY CZERNICA z dnia 27 sierpnia 2010 r.

- "UCHWAŁA NR XXVII/259/2001 UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA

- z dnia 28 grudnia 2001 r."

- UCHWAŁA NR VII/126/03 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 28 sierpnia 2014 r.

- UCHWAŁA NR XVII/330/11 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 października 2011 r.

- UCHWAŁA NR VII/126/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 marca 2003 r.

- UCHWAŁA NR XLVIII/500/14 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 25 września 2014 r.

- Uchwała Nr XVIII/183/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2008 r.

- Uchwała Nr XXXII/259/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r.

- Uchwała Nr XXXII/254/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r.

- UCHWAŁA NR XXIII/316/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 października 2016 r.

- UCHWAŁA NR XXIII/314/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 października 2016 r.

- UCHWAŁA NR XXIII/315/16 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 października 2016 r.

- UCHWAŁA NR XLII/444/14 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 marca 2014 r.

- UCHWAŁA NR XLII/444/14 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 27 marca 2014 r.

Powiat zgorzelecki:

- UCHWAŁA NR LXXII/1034/13 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 27 września 2013 r.

- UCHWAŁA NR LXXII/361/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 22 czerwca 2012 r.

- UCHWAŁA NR LI/905/12 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 12 grudnia 2012 r.

- UCHWAŁA NR 404/10 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 7 lipca 2010 r.

- UCHWAŁA NR 312/09 RADY MIASTA ZGORZELEC z dnia 7 października 2009 r.

- Uchwała nr XLVIII/347/2002 Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 roku

Powiat złotoryjski:

- Uchwała Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007 r.

- Uchwała Nr XLIV/290/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006 r.

- Uchwała Nr XXVII/175/2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 2004 r.

- Uchwała nr XLII/374/2002 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 kwietnia 2002 r.

- Uchwała nr III/47/1998 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 12 listopada 1998 r.

- Uchwała nr X/126/1999 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 22 czerwca 1999 r.

- Uchwała nr X/118/1999 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 22 czerwca 1999 r.

- Uchwała nr X/122/1999 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 22 czerwca 1999 r.

- Uchwała nr X/120/1999 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 22 czerwca 1999 r.

- Uchwała nr XI/95/2003 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 30 grudnia 2003 r.

- Uchwała nr III/15/1998 Rady Gminy w Złotoryi z dnia 12 listopada 1998 r.

## Informacje na temat uprzednio wykonanych map akustycznych rozpatrywanych odcinków dróg wojewódzkich

W grudniu 2011 r. na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zostało sporządzone opracowanie pn.: ”Opracowanie map akustycznych” przez firmę Profon Acoustics.

Mapa akustyczna została sporządzona w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska dostosowaną do przepisów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

## Informacja o opracowanych i wdrożonych programach ochrony środowiska przed hałasem

W ramach obowiązków nałożonych przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 672) oraz w odpowiedzi na wymagania Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, programy ochrony środowiska przed hałasem są określane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

W roku 2010 uchwałą nr LIV/951/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. został przyjęty „Program ochrony środowiska przed hałasem na lata 2009 – 2013”.

W roku 2014 uchwałą nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. został przyjęty „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013 - 2017”, nazywany dalej Programem. Program został sporządzony dla terenów województwa dolnośląskiego leżących poza aglomeracjami wzdłuż dróg, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne odziaływanie akustyczne.

W Programie określono kompetencje i obowiązki organów odpowiedzialnych za sporządzenie i realizację programu. Przedstawiono również charakterystykę obszaru objętego Programem z uwzględnieniem uwarunkowania akustycznego wynikającego z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Następnie określono wskaźniki i metody oceny hałasu służące wyborowi obszarów działania zagrożonych hałasem i w powiązaniu z mapą akustyczną opracowano program ochrony środowiska przed hałasem w zakresie działań: monitoringowych, naprawczych i długoterminowych w stosunku do analizowanego źródła hałasu.

Omawiany Program ochrony środowiska przed hałasem uwzględnia również możliwości i ograniczenia finansowe związane z jego realizacją, tak, aby nie stał się on dokumentem „martwym finansowo”, przedstawia harmonogram rzeczowo-finansowy działań oraz sposób monitorowania realizacji programu. Ponadto Program ochrony środowiska przed hałasem formułuje wnioski dotyczące podejmowania działań w ramach innych programów (branżowych, sektorowych) itp., niebędących elementami Programu, a mających wpływ na stan klimatu akustycznego np. inwestycje drogowe, działania planistyczne.

## Przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym budowa obwodnic.

W tabeli poniżej zawarto planowane i zrealizowane inwestycje mające na celu poprawę klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego.

- Inwestycje drogowe

| Lp. | Numer drogi | Lokalizacja | Opis | Łączna długość inwestycji [km] | Planowany termin zakończenia robót budowlanych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 297 | km ok. 74+300 – 90+300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec – Lwówek Śląski | 16 | 2014 - 2018 |
| 2 | 352 | km ok.31+400 – 26+700 | droga wojewódzka nr 352 na odcinku Zatonie - Bogatynia | 4,7 | 2016 - 2017 |
| 3 | 297 | południowy - wschód od miasta Bolesławiec | przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - w ramach, której powstanie południowo-wschodnie obejście Bolesławca | 4 | 2017-2019 |
| 4 | 384 | ul. Batalionów Chłopskich i Kopernika (ok. km 20+000) | Dzierżoniów - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Batalionów Chłopskich i Kopernika | - | do 30.11.2017r. |

Trzy z czterech wytypowanych zadań mają na celu przebudowę dotychczasowej infrastruktury drogowej. Celem bezpośrednim przebudowania infrastruktury w każdym z tych zadań jest poprawa funkcjonalności istniejącego układu sieci dróg. Dodatkowym efektem przebudowania dróg będą dodatkowe korzyści, wynikające ze zrealizowania projektów m.in. zmniejszenie uciążliwości dla środowiska poprzez ograniczenie hałasu na skutek wymiany nawierzchni.

Zadanie nr 3 ma na celu wybudowanie obwodnicy miejscowości Bolesławiec. Obejście miasta ma zadanie:

- zmniejszenie ruch tranzytowego na drogach DK 94, A4, A18 oraz DW 297,

- redukcji czasu przejazdu,

- zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta,

- zmniejszenie eksploatacji dróg na terenie miasta,

- poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie się natężenia ruchu, hałasu oraz wibracji podłoża.

Celem zadania nr 4 jest przekształcenie istniejącej infrastruktury drogowej
w celu zmniejszenia natężenia ruchu drogowego. Dodatkowo rondo zwiększy bezpieczeństwo.

# WYNIKI POMIARÓW WYKONANYCH NA POTRZEBY MAPY AKUSTYCZNEJ I WYKORZYSTANYCH DO JEJ OPRACOWANIA

## Wyniki pomiarów

Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano wyniki pomiarów hałasu przeprowadzone w ramach Generalnego Pomiaru Hałasu z 2016 r. W tabeli poniżej przedstawiono zestawienie wyników pomiarów.

- Zestawienie wyników pomiarów przeprowadzonych w ramach GPH 2016 r.

| Punkty z GPR |  |  |  |  | 30 | 02267 | 70,9 | 65,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr punktu | LAeqD | LAeqN |  | 31 | 02268 | 63,8 | 57,4 |
| 1 | 02291 | 64,5 | 56,2 |  | 32 | 02288 | 68,0 | 62,0 |
| 2 | 02292 | 68,6 | 61,9 |  | 33 | 02335 | 61,1 | 54,0 |
| 3 | 02019 | 66,8 | 58,2 |  | 34 | 02336 | 72,6 | 65,6 |
| 4 | 02021 | 58,0 | 47,8 |  | 35 | 02337 | 72,6 | 65,5 |
| 5 | 02047 | 62,8 | 55,8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 02051 | 70,9 | 66,7 |  |  |  |  |  |
| 7 | 02052 | 71,5 | 66,7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 02320 | 60,7 | 54,3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 02093 | 68,5 | 60,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | 02110 | 70,3 | 66,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | 02112 | 70,1 | 65,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | 02122 | 71,5 | 65,1 |  |  |  |  |  |
| 13 | 02123 | 71,5 | 65,9 |  |  |  |  |  |
| 14 | 02302 | 66,4 | 58,9 |  |  |  |  |  |
| 15 | 02147 | 60,0 | 51,9 |  |  |  |  |  |
| 16 | 02157 | 59,1 | 52,8 |  |  |  |  |  |
| 17 | 02158 | 71,5 | 64,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | 02184 | 64,1 | 56,5 |  |  |  |  |  |
| 19 | 02187 | 64,8 | 58,1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 02189 | 58,3 | 52,3 |  |  |  |  |  |
| 21 | 02322 | 67,0 | 60,1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 02323 | 68,8 | 59,7 |  |  |  |  |  |
| 23 | 02200 | 63,0 | 54,6 |  |  |  |  |  |
| 24 | 02326 | 68,7 | 62,4 |  |  |  |  |  |
| 25 | 02330 | 68,9 | 62,8 |  |  |  |  |  |
| 26 | 02213 | 64,2 | 57,7 |  |  |  |  |  |
| 27 | 02222 | 65,6 | 57,6 |  |  |  |  |  |
| 28 | 02225 | 64,0 | 56,0 |  |  |  |  |  |
| 29 | 02257 | 74,7 | 68,8 |  |  |  |  |  |

# PODSTAWOWE METODY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA MAPY AKUSTYCZNEJ

Mapę akustyczną opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340).

W zakresie szczegółowej metodyki wykonywania map akustycznych wykorzystano następujące dokumenty:

- „Wytyczne opracowywania map akustycznych” – nowelizacja z 2016 r. „Wytycznych opracowywania map akustycznych” przygotowanych w ramach projektu nr 2005/017-488,03,04.

- “Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure”.

Wymienione źródła przedstawiają zestaw narzędzi do rozwiązania poszczególnych problemów związanych z wykonaniem mapy akustycznej oraz szacunkową niepewność poszczególnych metod. Metody dopuszczalne do wykonania Mapy akustycznej podzielono ze względu na stopień skomplikowania oraz koszty.

Do wykonania mapy akustycznej wykorzystane zostały metody obliczeniowo-pomiarowe. Obliczenia wykonano za pomocą systemu obliczeniowego SoundPlan 7.4 w wersji 64-bitowej.

W ramach opracowania prowadzono prace o charakterze zarówno obliczeniowym, jak i badawczym. Wymagane metody oceny hałasu w środowisku, które mają zastosowanie przy opracowaniu map akustycznych wymieniono w Dyrektywie 2002/49/WE. Do chwili wprowadzenia wspólnych, jednolitych metod europejskich można stosować zmodyfikowane metodyki krajowe, bądź też wykorzystać następujące metody zgodnie z wymienionymi poniżej metodykami referencyjnymi:

- obliczenia propagacji hałasu w środowisku od dróg - francuska krajowa metoda obliczania poziomów dźwięku ”NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrete du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 1 mai 1995, Article 6, oraz francuska norma XPS 31-133. W celu pozyskania danych wejściowych dotyczących emisji dokumenty te korzystają z ”Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des niveaux sonores, CETUR 1980”.

## Sposób ustalenia wskaźników długookresowych.

W celu prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych oraz programów ochrony środowiska przed hałasem, stosowane są następujące wskaźniki hałasu:

- LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 06:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00),

- LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 06:00).

Sposób ustalenia długookresowego wskaźnika LDWN określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414), zgodnie z którym wartość wskaźnika ustala się według następującego wzoru:

gdzie:

LD - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku (rozumianych jako przedział czasu od godziny 06:00 do godziny 18:00),

LW - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku (rozumianych jako przedział czasu od godziny 18:00 do godziny 22:00),

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianych jako przedział czasu od godziny 22:00 do godziny 06:00).

## Oprogramowanie wykorzystane do wykonania obliczeń.

Do wykonania obliczeń niezbędnych do sporządzenia mapy akustycznej wykorzystano program SoundPlan 7.4 w wersji 64-bitowej.

Program SoundPLAN powstał w 1986 roku, jako efekt myśli technicznej firmy Braunstein i Berndt GmbH. Nazwa i adres producenta: Braunstein + Berndt GmbH, Etzwiesenberg 15, D-71522 Backnang, Niemcy.

Jest to program wykorzystywany do tworzenia symulacji wpływu hałasu na środowisko. Licencja na użytkowanie programu zostały wydane dla LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław (nr HL4748).

## Charakterystyka systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania.

Dane przestrzenne wykorzystane do opracowania niniejszej Mapy akustycznej stworzono w oprogramowaniu firmy ESRI Corp. – ArcGIS oraz QGIS 2.14.11 Położenie obiektów (współrzędne X,Y) oraz ich atrybuty opisowe zapisywane są w formacie shp i dbf.

Numeryczny model terenu skonstruowany został w oparciu o dane pochodzące z zasobów Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie (CODGiK). Źródłowe dane udostępnione zostały przez ośrodek jako pliki tekstowe zawierające współrzędne (X,Y,Z) punktów w regularnej siatce o oczku 1 metra, interpolowane na podstawie chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego (LIDAR). Błąd średni wysokości zawiera się w przedziale do 0,2 m.

## Wykorzystane bazy danych wejściowych.

W kolejnej tabeli zestawiono parametry wykorzystanych do opracowania Mapy akustycznej baz danych wejściowych funkcjonujących w postaci cyfrowej. W tabeli podano:

- nazwy poszczególnych baz,

- format plików,

- dysponenta danych,

- czas pozyskania danych

- oraz ewentualne uwagi.

- Parametry wykorzystanych do opracowania mapy akustycznej baz danych wejściowych.

| Lp. | Nazwa bazy danych wejściowych | Format plików | Dysponent danych | Czas pozyskania danych | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ortofotomapa obszaru województwa dolnośląskiego | TIFF + georeferencje *.tif + *.tfw | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ok. 10 dni roboczych | - |
| 2 | Numeryczny model terenu (NMT) | Pliki .xyz | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ok. 10 dni roboczych | - |
| 3 | Sieć komunikacyjna | Pliki .shp | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ok. 10 dni roboczych | - |
| 4 | Budynki, budowle i urządzenia | Pliki .shp | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ok. 10 dni roboczych | - |
| 5 | Placówki oświatowe i szpitale | Pliki .shp | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | ok. 10 dni roboczych | - |
| 6 | Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego | pdf, jpg | Informacje dostępne na stronach internetowych Urzędów Miast i Gmin | natychmiast | - |
| 7 | Dane statystyczne dotyczące mieszkańców | pliki *.xls | Główny Urząd Statystyczny | natychmiast | - |
| 8 | Wyniki pomiarów natężenia ruchu (GPR 2015) | .xls | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | natychmiast | - |
| 9 | Wyniki pomiarów hałasu oraz natężenia ruchu drogowego z 2016 | Pliki *.pdf | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu | natychmiast | - |
| 10 | Pokrycie terenu/ użytkowanie ziemi | pliki .shp | CORINE Land Cover – CLC* | natychmiast | dane zaktualizowane na podstawie ortofotomapy |

*- "Projekt Corine Land Cover 2012 w Polsce został zrealizowany przez Instytut Geodezji i Kartografii i sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyniki projektu zostały pozyskane ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska clc.gios.gov.pl."

## Opis metodyki kalibracji

Na podstawie normy PN-ISO 9613-2 na której oparte są w istotnym stopniu algorytmy w metodzie francuskiej, można przyjąć, że dokładność referencyjnej metody oceny hałasu drogowego (w części dotyczącej propagacji) wynosi: ± 2-3 dB w zależności od odległości pomiędzy źródłem i odbiornikiem.

Oceniając dokładność metody należy także uwzględnić dokładność w wyznaczaniu parametrów źródła hałasu. Biorąc pod uwagę stosunkowo dużą zmienność źródła dźwięku, zależną od pory dnia, kategorii dnia (świąteczny, powszedni), przypadkowości parametrów poszczególnych samochodów biorących udział w ruchu, niedokładność w określaniu rodzaju i stanu nawierzchni jezdni itp. można  przyjąć, że dokładność wyznaczenia parametrów źródła leży w granicach 2–3 dB. Wielkość tego błędu rzutować musi na walidacje modelu przy pomocy wyników pomiarów.

Pomiarowa weryfikacja mapy hałasu drogowego  została przeprowadzona na podstawie pomiarów poziomu hałasu oraz natężenia i struktury ruchu w 35 punktach kalibracyjnych.

Procedurę kalibracji modelu obliczeniowego przeprowadzono w następujących etapach:

- wprowadzenie parametrów ruchu wyznaczonych w trakcie prowadzenia pomiarów do modelu obliczeniowego , przeprowadzenie obliczeń w lokalizacjach zgodnych z położeniem mikrofonu podczas przeprowadzonych badań terenowych,

- porównanie wartości pomiarowych i obliczeniowych,

- określenie kryterium kalibracji,

- wprowadzenie poprawek kalibracyjnych.

Zgodnie z „Wytycznymi opracowywania map akustycznych” opracowanymi i wydanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach nowelizacji z 2016 r. Projektu nr 2005/017 – 488.03.04, jako kryterium stanowiące warunek konieczny przyjęto zależność:

gdzie:

- liczba wykonanych obliczeń i pomiarów porównawczych,

- wartość i-tego poziomu obliczonego, dB,

- wartość i-tego zmierzonego poziomu, dB.

## Wyniki kalibracji modelu hałasu drogowego

Ze  względu na to, iż wiele parametrów drogi opisywanych jest w sposób jakościowy a nie ilościowy (np. stan nawierzchni), różniący się w pewnym stopniu od określeń metody obliczeniowej, wyznaczanie poprawek dla wymienionych parametrów obarczone  jest  stosunkowo  dużą  niepewnością. Sytuację  komplikuje również fakt, że wymienione parametry mogą  zmieniać się dowolnie często zarówno w odniesieniu do miejsca jak  i czasu występowania. Z tego względu przy wyborze poprawek dotyczących rodzaju nawierzchni należy zachować dużą ostrożność i wprowadzać je tylko w sytuacjach dużych różnic (>3dB) pomiędzy wynikami pomiarowymi a obliczeniowymi. Porównanie wyników obliczeń i pomiarów zestawiono  w tabeli poniżej.

- Zestawienie wyników kalibracji.

| Lp. | Punkt | Wynik pomiaru LAeqD [dB] | Wynik obliczeń LAeqD [dB] | Różnica [dB] | Wynik pomiaru LAeqN [dB] | Wynik obliczeń LAeqN [dB] | Różnica [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 02291 | 64,5 | 66,1 | 1,6 | 56,2 | 57,9 | 1,7 |
| 2 | 02292 | 68,6 | 68,5 | -0,1 | 61,9 | 60,8 | -1,1 |
| 3 | 02019 | 66,8 | 67,3 | 0,5 | 58,2 | 57,7 | -0,5 |
| 4 | 02021 | 58,0 | 60,0 | 2,0 | 47,8 | 48,4 | 0,6 |
| 5 | 02047 | 62,8 | 62,5 | -0,3 | 55,8 | 56,0 | 0,2 |
| 6 | 02051 | 70,9 | 72,3 | 1,4 | 66,7 | 66,8 | 0,1 |
| 7 | 02052 | 71,5 | 70,5 | -1,0 | 66,7 | 65,6 | -1,1 |
| 8 | 02320 | 60,7 | 61,9 | 1,2 | 54,3 | 54,4 | 0,1 |
| 9 | 02093 | 68,5 | 67,5 | -1,0 | 60,5 | 58,7 | -1,8 |
| 10 | 02110 | 70,3 | 71,1 | 0,8 | 66,0 | 65,4 | -0,6 |
| 11 | 02112 | 70,1 | 71,2 | 1,1 | 65,0 | 65,2 | 0,2 |
| 12 | 02122 | 71,5 | 71,3 | -0,2 | 65,1 | 65,3 | 0,2 |
| 13 | 02123 | 71,5 | 72,1 | 0,6 | 65,9 | 66,3 | 0,4 |
| 14 | 02302 | 66,4 | 66,0 | -0,4 | 58,9 | 59,4 | 0,5 |
| 15 | 02147 | 60,0 | 60,8 | 0,8 | 51,9 | 52,0 | 0,1 |
| 16 | 02157 | 59,1 | 60,4 | 1,3 | 52,8 | 51,4 | -1,4 |
| 17 | 02158 | 71,5 | 70,5 | -1,0 | 64,0 | 62,4 | -1,6 |
| 18 | 02184 | 64,1 | 64,3 | 0,2 | 56,5 | 56,2 | -0,3 |
| 19 | 02187 | 64,8 | 65,5 | 0,7 | 58,1 | 57,3 | -0,8 |
| 20 | 02189 | 58,3 | 58,4 | 0,1 | 52,3 | 52,2 | -0,1 |
| 21 | 02322 | 67,0 | 66,8 | -0,2 | 60,1 | 60,2 | 0,1 |
| 22 | 02323 | 68,8 | 67,9 | -0,9 | 59,7 | 60,5 | 0,8 |
| 23 | 02200 | 63,0 | 64,1 | 1,1 | 54,6 | 52,3 | -2,3 |
| 24 | 02326 | 68,7 | 69,9 | 1,2 | 62,4 | 63,5 | 1,1 |
| 25 | 02330 | 68,9 | 70,0 | 1,1 | 62,8 | 61,7 | -1,1 |
| 26 | 02213 | 64,2 | 65,5 | 1,3 | 57,7 | 57,5 | -0,2 |
| 27 | 02222 | 65,6 | 64,7 | -0,9 | 57,6 | 58,5 | 0,9 |
| 28 | 02225 | 64,0 | 64,2 | 0,2 | 56,0 | 55,8 | -0,2 |
| 29 | 02257 | 74,7 | 74,9 | 0,2 | 68,8 | 67,5 | -1,3 |
| 30 | 02267 | 70,9 | 71,0 | 0,1 | 65,7 | 64,2 | -1,5 |
| 31 | 02268 | 63,8 | 64,6 | 0,8 | 57,4 | 56,6 | -0,8 |
| 32 | 02288 | 68,0 | 68,0 | 0,0 | 62,0 | 61,4 | -0,6 |
| 33 | 02335 | 61,1 | 62,2 | 1,1 | 54,0 | 55,7 | 1,7 |
| 34 | 02336 | 72,6 | 71,9 | -0,7 | 65,6 | 64,9 | -0,7 |
| 35 | 02337 | 72,6 | 72,7 | 0,1 | 65,5 | 65,4 | -0,1 |
| Odchylenie średnie |  | 0,4 |  |  | -0,3 |  |  |
| Odchylenie std. (kryterium kalibracji) |  | 0,8 |  |  | 0,9 |  |  |
| Przedział ufności |  | 0,93 |  |  | 0,92 |  |  |

Na podstawie uzyskanych wyników poziomu hałasu za pomocą pomiarów i metody obliczeniowej stwierdzono, że kryterium kalibracji zostało spełnione na poziomie 0,8 dB dla wskaźnika LAeqD oraz 0,9 dB dla wskaźnika LAeqN.

## Warunki meteorologiczne

Wpływ warunków meteorologicznych na rozprzestrzenianie się dźwięku wciąż pozostaje zagadnieniem, wymagającym ciągłych badań w celu opracowania odpowiednich zestawów warunków dla różnych rejonów kraju. Korzystając ze wskazówek Komisji Europejskiej, danych literaturowych oraz wyników badań własnych sprecyzowano pewne ustalenia, które dopuszcza się przy realizacji map akustycznych.

Zgodnie z „Wytycznymi opracowania map akustycznych” opracowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska [1] parametrem opisującym warunki korzystnej propagacji dźwięku jest parametr p, którego wartości należy przyjmować w wysokości:

- 50% dla pory dziennej,

- 75% dla pory wieczornej,

- 100% dla pory nocnej.

Powyższe dane znalazły się w wytycznych metodycznych Komisji Europejskiej i zostały przyjęte w trakcie obliczeń Map akustycznych dla wybranych odcinków dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze, najbardziej ogólne przybliżenie, przy czym dla jego sprecyzowania zastosowano tzw. „zasadę przezorności”, a więc wybrano warunki bardziej niekorzystne w odniesieniu do oceny hałasu w danym rejonie.

## Metodyki opracowania poszczególnych rodzajów map akustycznych

Zasadniczym etapem tworzenia map akustycznych jest opracowanie trójwymiarowego, przestrzennego modelu obliczeniowego, które następuje po zgromadzeniu wszelkich dostępnych danych wejściowych (wykorzystane bazy danych wejściowych) oraz przeprowadzeniu serii pomiarów natężenia ruchu oraz pomiarów poziomu hałasu. Każdy rodzaj mapy akustycznej (z wyjątkiem mapy wrażliwości hałasowej) tworzony jest odrębnie dla poszczególnych wskaźników oceny hałasu (LDWN, LN). Na potrzeby modelu obliczeniowego wykorzystano:

­	model ukształtowania terenu;

­	przestrzenny model zabudowy terenu (z przypisanymi atrybutami wysokości, liczby kondygnacji, liczby mieszkańców oraz lokali mieszkalnych);

­	warstwę zieleni, ekranów akustycznych, wód powierzchniowych, szorstkości terenu.

W następnym kroku model obliczeniowy uzupełniono geometrią sieci dróg miasta z przypisanymi atrybutami natężeń ruchu, prędkości pojazdów, rodzajem nawierzchni dróg, szerokością pasów ruchu, odległością pasów emisji.

Po opracowaniu modelu obliczeniowego przeprowadzono wstępne obliczenia w siatce obliczeniowej, w wyniku których usunięto wszelkie powstałe usterki oraz nieciągłości. W kolejnym etapie przystąpiono do procesu kalibracji, której celem było zminimalizowanie różnicy pomiędzy danymi uzyskanymi w trakcie pomiarów terenowych a wartościami generowanymi przez model obliczeniowy. Ostatni etap stanowiło przeprowadzenie zasadniczych obliczeń w węzłach siatki obliczeniowej zlokalizowanej na wysokości 4 m n.p.t. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stworzono następujące rodzaje map akustycznych:

­	mapa imisyjna – stanowi podstawowy rodzaj mapy akustycznej, prezentując stan akustyczny środowiska, kształtowany przez dany rodzaj źródła hałasu. Mapa taka przedstawiona jest w postaci obszarów oznaczonych odpowiednimi kolorami. Mapa imisyjna stanowi najpełniejszy, końcowy produkt procesu realizacji map akustycznych i wyznaczana jest w oparciu o opracowany kompletny, skalibrowany, przestrzenny model obliczeniowy. Na potrzeby modelu obliczeniowego map imisyjnych wykorzystano następujące warstwy wejściowe:

•	numeryczny model terenu, w oparciu, o który opracowano model ukształtowania terenu. Wszystkie kolejne warstwy wejściowe, użyte na potrzeby realizacji map imisyjnych hałasu nanoszone były na obliczony w ten sposób model terenu;

•	przestrzenny model zabudowy terenu z przypisanymi atrybutami wysokości budynków oraz liczby kondygnacji, liczby mieszkańców i lokali mieszkalnych. Liczbę mieszkańców oraz lokali mieszkalnych przypisano do poszczególnych budynków w oparciu o dane z Głównego Urzędu Statystycznego;

•	warstwa ekranów akustycznych;

•	warstwa szorstkości terenu reprezentująca sposób pochłaniania dźwięku przez grunt z przypisanym współczynnikiem pochłaniania w granicach od 0 (powierzchnia odbijająca) do 1 (powierzchnia pochłaniająca). Na potrzeby map imisyjnych przyjęto następujące wartości współczynnika pochłaniania: lasy – 1, tereny dróg, wody powierzchniowe – 0, pozostałe tereny – 0,5;

•	geometria sieci dróg z przypisanymi atrybutami natężenia ruchu, średnimi prędkościami pojazdów, rodzajem nawierzchni. Natężenia ruchu wraz z geometrią układu komunikacyjnego oraz szczegółowe dane dotyczące parametrów dróg określono na podstawie wyników z przeprowadzonych pomiarów oraz danych dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku dróg dwujezdniowych z pasem rozdziału w modelu obliczeniowym uwzględniano oddzielne źródła hałasu dla każdego kierunku ruchu. W procesie modelowania sieci drogowej przyjęto następujący sposób postępowania:

- nawierzchnię i szerokość jezdni poszczególnych odcinków dróg przyjęto adekwatnie do stanu rzeczywistego;

- wartości prędkości przyjęto jako wartości dopuszczalne.

Mapy imisyjne hałasu drogowego obliczano wg. francuskiej krajowej metodyki „NMPB-Routes-96”;

Jako podstawowe parametry obliczeń mapy imisyjnej przyjęto:

- wysokość punktów obserwacji siatki obliczeniowej – 4 m n.p.t.;

- rozdzielczość siatki obliczeniowej – 10 x 10m;

- liczba odbić – 2.

Mapy imisyjne przedstawiono w postaci obszarów, których kolorystyka zgodna jest z normą PN-ISO 1996-2:1999. Na mapach imisyjnych przedstawiono następujące przedziały poziomów hałasu:

- dla wskaźnika hałasu LDWN:   55 – 60 dB,  60 – 65 dB, 65 – 70 dB,

70 – 75 dB, >75 dB.

- dla wskaźnika hałasu LN:   50 – 55 dB,  55 – 60 dB,  60 – 65 dB,

65 – 70 dB, >70 dB.

­	mapa emisyjna – jest to mapa przedstawiająca hałas emitowany ze źródła hałasu i stanowi uproszczoną wersję mapy imisyjnej. W przypadku mapy emisyjnej hałasu drogowego w procesie obliczeń pominięto ukształtowanie terenu (wszystkie obiekty zostały położone na poziomie gruntu wynoszącym „0”) oraz efekt odbić, ekranowania i tłumienności (pominięcie warstwy zabudowy, ekranów akustycznych);

Jako podstawowe parametry obliczeń mapy emisyjnej przyjęto:

- wysokość punktów obserwacji siatki obliczeniowej – 4 m n.p.t.;

- rozdzielczość siatki obliczeniowej – 10 x 10m;

- brak odbić.

Mapy emisyjne przedstawiono w postaci obszarów, których kolorystyka zgodna jest z normą PN-ISO 1996-2:1999. Na mapach emisyjnych przedstawiono następujące przedziały poziomów hałasu:

- dla wskaźnika hałasu LDWN:   55 – 60 dB,  60 – 65 dB, 65 – 70 dB,

70 – 75 dB, >75 dB.

- dla wskaźnika hałasu LN:   50 – 55 dB,  55 – 60 dB,  60 – 65 dB,

65 – 70 dB, >70 dB.

- mapa wrażliwości hałasowej – jest to mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, 
w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, 
z odniesieniem do zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku do innych dokumentów planistycznych, w tym do opracowań ekofizjograficznych lub studiów zagospodarowania przestrzennego. W procesie tworzenia mapy wrażliwości akustycznej dokonano w środowisku GIS obrysów poszczególnych obszarów o zróżnicowanym zagospodarowaniu wraz z przypisaniem im wartości normatywnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku wraz ze zmianą wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r.

­	mapa terenów zagrożonych hałasem – jest to mapa obrazująca rozkład przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach wymagających ochrony przed hałasem. Mapy różnicowe opracowano odejmując arytmetycznie od poszczególnych, siatkowych imisyjnych map hałasu warstwę zagospodarowania terenów z przypisanymi odpowiednimi wartościami dopuszczalnymi hałasu. Na podstawie wyznaczonych różnic uzyskano obszary, na których obserwuje się przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu dla wskaźników LDWN oraz LN.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji, uzyskane przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku przedstawiono na mapach w następujących przedziałach: 0 – 5 dB, 5 – 10 dB, 10 – 15 dB, 15 – 20 dB, > 20 dB.

- mapa wskaźnika M – jest to mapa przedstawiająca rozkład wskaźnika M, 
tj. wartości łączącej wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu z liczbą ludności zamieszkałej na danym obszarze. Wartość wskaźnika M decyduje o kolejności realizacji zadań Programu ochrony środowiska przed hałasem na terenach podlegających ochronie akustycznej, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika M. Na potrzeby realizacji Mapy akustycznej wyznaczoną wartość wskaźnika M przypisano do każdego z obiektów mieszkalnych. Dla każdego z budynków wyznaczono wartość ewentualnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku poprzez arytmetyczne odjęcie poziomu dopuszczalnego hałasu (zgodnie z warstwą wrażliwości hałasowej) od najwyższej wartości poziomu hałasu, obliczonej na wszystkich elewacjach danego budynku mieszkalnego. Występujące przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku dla danego budynku każdorazowo wyznaczono zarówno dla wskaźnika LDWN oraz LN, przy czym do wyznaczenia końcowej wartości wskaźnika M wybierano wartość wyższą.

- mapa liczby osób eksponowanych na hałas – jest to mapa stanowiąca wynik nałożenia informacji z mapy imisyjnej oraz rozkładu liczby osób mieszkających na obszarach, w wymaganych przedziałach poziomów hałasu. Na powyższej mapie zaprezentowano rozkład mieszkańców terenu objętego mapą.

- mapa prognostyczna -  jest to mapa zakładająca realizację aktualnych 
i przewidywanych w najbliższym czasie zamierzeń inwestycyjnych.

- mapa wskazująca kierunki przekształceń planistycznych – jest to mapa mająca na celu ochronę mieszkańców przed nadmiernym hałasem.

- mapa zagrożeń specjalnych – jest to mapa prezentująca lokalizację obiektów specjalnej ochrony zagrożonych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu (szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, domów opieki społecznej i socjalnej). Mapa ta stanowi wynik nałożenia informacji zawartych w warstwie zabudowy, dotyczących funkcji (przeznaczenia) konkretnych obiektów budowlanych oraz danych uzyskanych           w ramach mapy imisyjnej - w tym przypadku zasięgu poziomu dopuszczalnego hałasu ustalonego dla obiektów specjalnej ochrony (Poziom 64 dB dla wskaźnika LDWN). Wskaźnik LDWN w tym przypadku jest wskaźnikiem bardziej miarodajnym ze względu na fakt, iż niemal wszystkie budynki specjalnej ochrony związane z oświatą nie są wykorzystywane w porze nocnej zgodnie ze swym przeznaczeniem.

# ANALIZA TRENDÓW ZMIAN STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji osobno dla poszczególnych rodzajów hałasu, dokonuje się analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, o ile są do dyspozycji materiały pozwalające na wykonanie takiej analizy, tzn. informacje o stanach przeszłych warunków akustycznych środowiska.

W grudniu 2011 r. na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zostało sporządzone opracowanie pn.: ”Opracowanie map akustycznych” przez firmę Profon Acoustics. Ze względu na różny zakres realizacji map wykonanych w 2011 r. oraz 2017 r. niemożliwe jest porównanie całości. Przestudiowano analizowane odcinki dróg i wybrano tylko te, dla których możliwe jest wykonanie analizy trendów. W porównaniu uwzględniono liczbę osób i lokali narażonych na hałas określony wskaźnikiem LDWN. Z uwagi na zmieniające się zapisy w prawie, stwierdzono ten sposób za najbardziej wiarygodny i obrazujący sytuację. Poniżej przedstawiono analizy dla przykładowych odcinków.

## Droga Wojewódzka nr 297

Porównywany odcinek drogi znajduje się w powiecie lwóweckim od km 83+400 do km 88+500. W tabeli poniżej zestawiono wybrane wartości.

- Porównanie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych |  |  | Liczba lokali narażonych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dokładnością do 100 |  |  | z dokładnością do 100 |  |  |
|  | [dB] | 2017 | 2011 | różnica | 2017 | 2011 | różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów stwierdza się wzrost liczby osób narażonych na hałas dla przedziału wartości 65-75 dB, dla pozostałych wartości nie zanotowano różnicy. Liczba lokali narażonych wzrosła dla przedziału wartości 55-60 dB, w pozostałych przedziałach nie zanotowano różnicy.

## Droga Wojewódzka nr 352

Porównywany odcinek drogi znajduje się w powiecie zgorzeleckim od km 0+000 do km 3+800. W tabeli poniżej zestawiono wybrane wartości.

- Porównanie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych |  |  | Liczba lokali narażonych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dokładnością do 100 |  |  | z dokładnością do 100 |  |  |
|  | [dB] | 2017 | 2011 | różnica | 2017 | 2011 | różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Liczba osób narażonych na hałas spadła w przedziałach 55-60 dB oraz 60-65 dB, w pozostałych przedziałach wartości się nie zmieniły. W liczbie lokali nie zanotowano różnicy.

## Droga Wojewódzka nr 374

Porównywany odcinek drogi znajduje się w powiecie jaworskim od km 0+000 do km 1+800. W tabeli poniżej zestawiono wybrane wartości.

- Porównanie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych |  |  | Liczba lokali narażonych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dokładnością do 100 |  |  | z dokładnością do 100 |  |  |
|  | [dB] | 2017 | 2011 | różnica | 2017 | 2011 | różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Analizując tabelę powyżej widoczny jest spadek wartości dla liczby osób narażonych na hałas, w przedziale 55-60 dB. Brak różnicy liczby lokali narażonych na hałas.

## Droga Wojewódzka nr 396

Porównywany odcinek drogi znajduje się w powiecie oławskim od km 32+400 do km 34+500. W tabeli poniżej zestawiono wybrane wartości.

- Porównanie szacunkowej liczby lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych |  |  | Liczba lokali narażonych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z dokładnością do 100 |  |  | z dokładnością do 100 |  |  |
|  | [dB] | 2017 | 2011 | różnica | 2017 | 2011 | różnica |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 55-60 dB | 900 | 900 | 0 | 400 | 300 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 500 | 500 | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 400 | 400 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Z tabeli powyżej można odczytać wzrost liczby lokali narażonych na hałas w przedziałach 55-60 dB, 65-70 dB i 70-75 dB. Nie zanotowano różnicy liczby osób narażonych na hałas.

# WYNIKOWE	 ZESTAWIENIA TABELARYCZNE, WYKRESY I INNY MATERIAŁ ILUSTRACYJNY

W kolejnych tabelach zebrano dane dotyczące liczby ludności narażonej na hałas drogowy uzyskane w ramach opracowania mapy akustycznej. Uzyskane wartości zilustrowano także na wykresach.

## Droga wojewódzka nr 292

### Odcinek km 34+200 – km 37+100

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 500 | 200 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,291 |
| 2 | 60-65 | 0,186 |
| 3 | 65-70 | 0,097 |
| 4 | 70-75 | 0,046 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,218 |
| 2 | 55-60 | 0,110 |
| 3 | 60-65 | 0,062 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,041 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 37+300 – km 40+900

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,420 |
| 2 | 60-65 | 0,189 |
| 3 | 65-70 | 0,122 |
| 4 | 70-75 | 0,086 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,242 |
| 2 | 55-60 | 0,136 |
| 3 | 60-65 | 0,095 |
| 4 | 65-70 | 0,013 |
| 5 | > 70 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,041 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,014 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,037 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 297

### Odcinek km 63+400 – km 65+300

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 500 | 200 |
| 2 | 60-65 dB | 300 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 300 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 100 | 100 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 200 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 100 | 100 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 100 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,160 |
| 2 | 60-65 | 0,092 |
| 3 | 65-70 | 0,064 |
| 4 | 70-75 | 0,054 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,105 |
| 2 | 55-60 | 0,069 |
| 3 | 60-65 | 0,050 |
| 4 | 65-70 | 0,008 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,008 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,066 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,165 | 0,034 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,067 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,168 | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 83+400 – km 88+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,569 |
| 2 | 60-65 | 0,284 |
| 3 | 65-70 | 0,151 |
| 4 | 70-75 | 0,094 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,228 |
| 2 | 55-60 | 0,132 |
| 3 | 60-65 | 0,038 |
| 4 | 65-70 | 0,001 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,027 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,025 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,071 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 328

### Odcinek km 72+400 – 76+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 700 | 300 |
| 2 | 60-65 dB | 400 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 400 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 600 | 200 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,190 |
| 2 | 60-65 | 0,122 |
| 3 | 65-70 | 0,092 |
| 4 | 70-75 | 0,001 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,145 |
| 2 | 55-60 | 0,110 |
| 3 | 60-65 | 0,024 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Droga wojewódzka nr 329

### Odcinek km 0+000 – km 1+300

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 400 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,250 |
| 2 | 60-65 | 0,104 |
| 3 | 65-70 | 0,065 |
| 4 | 70-75 | 0,052 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,185 |
| 2 | 55-60 | 0,076 |
| 3 | 60-65 | 0,051 |
| 4 | 65-70 | 0,029 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,018 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 1+300 – km 10+900

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 400 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 3,235 |
| 2 | 60-65 | 1,714 |
| 3 | 65-70 | 0,815 |
| 4 | 70-75 | 0,613 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 2,625 |
| 2 | 55-60 | 1,243 |
| 3 | 60-65 | 0,565 |
| 4 | 65-70 | 0,365 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,016 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,015 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,015 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 335

### Odcinek km 26+000 – km 27+200

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,144 |
| 2 | 60-65 | 0,072 |
| 3 | 65-70 | 0,044 |
| 4 | 70-75 | 0,034 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,097 |
| 2 | 55-60 | 0,053 |
| 3 | 60-65 | 0,034 |
| 4 | 65-70 | 0,012 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 342

### Odcinek km 10+200 – km 11+700

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,352 |
| 2 | 60-65 | 0,155 |
| 3 | 65-70 | 0,081 |
| 4 | 70-75 | 0,051 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,447 |
| 2 | 55-60 | 0,293 |
| 3 | 60-65 | 0,176 |
| 4 | 65-70 | 0,143 |
| 5 | > 70 | 0,006 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,009 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,022 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 347

### Odcinek km 3+600 – km 4+200

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,180 |
| 2 | 60-65 | 0,109 |
| 3 | 65-70 | 0,052 |
| 4 | 70-75 | 0,035 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,153 |
| 2 | 55-60 | 0,070 |
| 3 | 60-65 | 0,030 |
| 4 | 65-70 | 0,018 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 17+400 – km 18+700

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,335 |
| 2 | 60-65 | 0,151 |
| 3 | 65-70 | 0,073 |
| 4 | 70-75 | 0,050 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,095 |
| 2 | 55-60 | 0,042 |
| 3 | 60-65 | 0,024 |
| 4 | 65-70 | 0,001 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,023 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,016 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,043 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,008 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,020 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 352

### Odcinek km 0+00 – km 3+800

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,641 |
| 2 | 60-65 | 0,292 |
| 3 | 65-70 | 0,142 |
| 4 | 70-75 | 0,095 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,392 |
| 2 | 55-60 | 0,174 |
| 3 | 60-65 | 0,092 |
| 4 | 65-70 | 0,025 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 3+800 – km 7+900

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,139 |
| 2 | 60-65 | 0,503 |
| 3 | 65-70 | 0,239 |
| 4 | 70-75 | 0,153 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,742 |
| 2 | 55-60 | 0,311 |
| 3 | 60-65 | 0,130 |
| 4 | 65-70 | 0,070 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,014 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,010 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,008 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 26+700 – km 31+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,313 |
| 2 | 60-65 | 0,757 |
| 3 | 65-70 | 0,382 |
| 4 | 70-75 | 0,293 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,517 |
| 2 | 55-60 | 0,230 |
| 3 | 60-65 | 0,115 |
| 4 | 65-70 | 0,040 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 363

### Odcinek km 0+000 – km 1+900

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 600 | 200 |
| 2 | 60-65 dB | 600 | 200 |
| 3 | 65-70 dB | 200 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 300 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 200 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 500 | 200 |
| 2 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”,, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”,, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,102 |
| 2 | 60-65 | 0,060 |
| 3 | 65-70 | 0,057 |
| 4 | 70-75 | 0,033 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,066 |
| 2 | 55-60 | 0,060 |
| 3 | 60-65 | 0,043 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,011 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,131 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,120 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 364

### Odcinek km 45+500 – km 52+100

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,164 |
| 2 | 60-65 | 0,551 |
| 3 | 65-70 | 0,233 |
| 4 | 70-75 | 0,131 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,648 |
| 2 | 55-60 | 0,264 |
| 3 | 60-65 | 0,147 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 52+100 – km 56+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,259 |
| 2 | 60-65 | 0,539 |
| 3 | 65-70 | 0,248 |
| 4 | 70-75 | 0,155 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,742 |
| 2 | 55-60 | 0,303 |
| 3 | 60-65 | 0,124 |
| 4 | 65-70 | 0,062 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 374

### Odcinek km 0+000 – km 1+800

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,105 |
| 2 | 60-65 | 0,069 |
| 3 | 65-70 | 0,038 |
| 4 | 70-75 | 0,000 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,077 |
| 2 | 55-60 | 0,046 |
| 3 | 60-65 | 0,001 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 18+700 – km 22+600

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,685 |
| 2 | 60-65 | 0,314 |
| 3 | 65-70 | 0,136 |
| 4 | 70-75 | 0,076 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,366 |
| 2 | 55-60 | 0,151 |
| 3 | 60-65 | 0,083 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 25+900 – km 30+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,538 |
| 2 | 60-65 | 0,265 |
| 3 | 65-70 | 0,125 |
| 4 | 70-75 | 0,051 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,332 |
| 2 | 55-60 | 0,146 |
| 3 | 60-65 | 0,078 |
| 4 | 65-70 | 0,001 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 375

### Odcinek km 15+800 – km 17+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,078 |
| 2 | 60-65 | 0,051 |
| 3 | 65-70 | 0,042 |
| 4 | 70-75 | 0,009 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,044 |
| 2 | 55-60 | 0,025 |
| 3 | 60-65 | 0,000 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,147 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 376

### Odcinek km 2+200 – km 2+800

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,053 |
| 2 | 60-65 | 0,032 |
| 3 | 65-70 | 0,022 |
| 4 | 70-75 | 0,012 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,024 |
| 2 | 55-60 | 0,014 |
| 3 | 60-65 | 0,002 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,017 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 379

### Odcinek km 17+600 – km 19+900

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,098 |
| 2 | 60-65 | 0,070 |
| 3 | 65-70 | 0,052 |
| 4 | 70-75 | 0,005 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,069 |
| 2 | 55-60 | 0,048 |
| 3 | 60-65 | 0,002 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,007 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,017 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 19+900 – km 21+600

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 400 | 200 |
| 3 | 65-70 dB | 400 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 300 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 300 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 300 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 100 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,093 |
| 2 | 60-65 | 0,052 |
| 3 | 65-70 | 0,040 |
| 4 | 70-75 | 0,030 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,064 |
| 2 | 55-60 | 0,044 |
| 3 | 60-65 | 0,041 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,191 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 382

### Odcinek km 12+600 – km 15+700

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 300 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,645 |
| 2 | 60-65 | 0,290 |
| 3 | 65-70 | 0,159 |
| 4 | 70-75 | 0,118 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,383 |
| 2 | 55-60 | 0,187 |
| 3 | 60-65 | 0,103 |
| 4 | 65-70 | 0,045 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,015 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,112 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,272 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,143 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 15+700 – 29+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 1100 | 400 |
| 2 | 60-65 dB | 800 | 300 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 900 | 300 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 3,001 |
| 2 | 60-65 | 1,460 |
| 3 | 65-70 | 0,731 |
| 4 | 70-75 | 0,487 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 1,846 |
| 2 | 55-60 | 0,839 |
| 3 | 60-65 | 0,384 |
| 4 | 65-70 | 0,175 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,088 | 0,021 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,033 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,092 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,048 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,010 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,031 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 383

### Odcinek km 26+800 – 29+300

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 300 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 400 | 200 |
| 2 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,139 |
| 2 | 60-65 | 0,101 |
| 3 | 65-70 | 0,073 |
| 4 | 70-75 | 0,024 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,117 |
| 2 | 55-60 | 0,079 |
| 3 | 60-65 | 0,053 |
| 4 | 65-70 | 0,001 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,048 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,115 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 384

### Odcinek km 18+000 – 20+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,205 |
| 2 | 60-65 | 0,120 |
| 3 | 65-70 | 0,087 |
| 4 | 70-75 | 0,019 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,133 |
| 2 | 55-60 | 0,087 |
| 3 | 60-65 | 0,035 |
| 4 | 65-70 | 0,001 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Droga wojewódzka nr 395

### Odcinek km 5+900 – 14+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 200 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 2,346 |
| 2 | 60-65 | 1,065 |
| 3 | 65-70 | 0,527 |
| 4 | 70-75 | 0,342 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 1,396 |
| 2 | 55-60 | 0,618 |
| 3 | 60-65 | 0,266 |
| 4 | 65-70 | 0,133 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,047 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,023 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,066 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,034 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,019 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 396

### Odcinek km 32+400 – 34+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 900 | 400 |
| 2 | 60-65 dB | 500 | 200 |
| 3 | 65-70 dB | 400 | 200 |
| 4 | 70-75 dB | 100 | 100 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 500 | 200 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 300 | 100 |
| 4 | 70-75 dB | 100 | 100 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 500 | 200 |
| 2 | 55-60 dB | 500 | 200 |
| 3 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 3 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,147 |
| 2 | 60-65 | 0,093 |
| 3 | 65-70 | 0,072 |
| 4 | 70-75 | 0,064 |
| 5 | > 75 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,114 |
| 2 | 55-60 | 0,077 |
| 3 | 60-65 | 0,059 |
| 4 | 65-70 | 0,025 |
| 5 | > 70 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,018 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,099 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,251 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,018 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,094 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,237 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

### Odcinek km 34+500 – 37+400

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 400 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 200 | 100 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 300 | 100 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 200 | 100 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Liczba lokali narażonych na hałas drogowy w budynkach posiadających „cichą elewację”, wskaźnik LN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,223 |
| 2 | 60-65 | 0,135 |
| 3 | 65-70 | 0,078 |
| 4 | 70-75 | 0,030 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,158 |
| 2 | 55-60 | 0,091 |
| 3 | 60-65 | 0,045 |
| 4 | 65-70 | 0,000 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka nr 455

### Odcinek km 22+500 – 24+800

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 100 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 100 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 100 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 100 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,233 |
| 2 | 60-65 | 0,105 |
| 3 | 65-70 | 0,073 |
| 4 | 70-75 | 0,051 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,447 |
| 2 | 55-60 | 0,293 |
| 3 | 60-65 | 0,176 |
| 4 | 65-70 | 0,143 |
| 5 | > 70 | 0,006 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,030 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,019 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,053 | 0,007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LN

## Droga wojewódzka BLD (Wschodnia Obwodnica Wrocławia)

### Odcinek km 0+000 – 1+000

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 0,249 |
| 2 | 60-65 | 0,142 |
| 3 | 65-70 | 0,074 |
| 4 | 70-75 | 0,057 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,176 |
| 2 | 55-60 | 0,094 |
| 3 | 60-65 | 0,040 |
| 4 | 65-70 | 0,029 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, przekroczenie wskaźnika LDWN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 1+000 – 8+500

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,800 |
| 2 | 60-65 | 0,881 |
| 3 | 65-70 | 0,280 |
| 4 | 70-75 | 0,268 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 1,084 |
| 2 | 55-60 | 0,354 |
| 3 | 60-65 | 0,162 |
| 4 | 65-70 | 0,128 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Odcinek km 8+500 – 13+000

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 2 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 3 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 4 | 70-75 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 75 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób zamieszkujących te lokale, narażonych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków drogi określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Szacunkowa liczba lokali mieszkalnych oraz osób, zamieszkujących lokale w budynkach posiadających „cichą elewację” narażona na hałas pochodzący od ruchu drogowego, oceniany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Liczba osób narażonych | Liczba lokali narażonych |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [dB] | z dokładnością do 100 | z dokładnością do 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 50-55 dB | 0 | 0 |
| 2 | 55-60 dB | 0 | 0 |
| 3 | 60-65 dB | 0 | 0 |
| 4 | 65-70 dB | 0 | 0 |
| 5 | > 70 dB | 0 | 0 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LDWN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 55-60 | 1,598 |
| 2 | 60-65 | 0,684 |
| 3 | 65-70 | 0,288 |
| 4 | 70-75 | 0,193 |
| 5 | > 75 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas pochodzący od analizowanych odcinków dróg określany wskaźnikiem LN

| Lp. | Przedziały wartości | Powierzchnia obszaru |
| --- | --- | --- |
|  | [dB] | [km2] |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 50-55 | 0,874 |
| 2 | 55-60 | 0,331 |
| 3 | 60-65 | 0,131 |
| 4 | 65-70 | 0,080 |
| 5 | > 70 | 0,000 |

- Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LDWN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LDWN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, LN

| Lp. | Hałas drogowy | Wskaźnik hałasu (LN) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-5 | 5-10 | 10-15 | 15-20 | >20 |
|  |  | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] |
|  |  | Stan warunków akustycznych środowiska |  |  |  |  |
|  |  | niedobry |  | zły |  | bardzo zły |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 | Powierzchnia terenów zagrożonych w danym obszarze [km2] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Podsumowanie i wnioski

Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na długookresowy hałas pochodzący od ruchu kołowego w sąsiedztwie analizowanych dróg wojewódzkich oceniany wskaźnikiem LDWN wyższym niż 55 dB wyniosła 18400. W porze nocy ok.  11700 mieszkańców jest eksponowanych na hałas określany wskaźnikiem LN większym niż 50 dB.

W strefie „niedobrych” warunków akustycznych w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg wojewódzkich zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LDWN) znajduje się około 2906 ludzi.

Na obszarze o „niedobrych” warunkach akustycznych w sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg wojewódzkich zagrożonych hałasem drogowym w porze nocnej (LN) znajduje się ok. 2284 ludzi.

CZĘŚĆ GRAFICZNA

Zestawienie załączonych map:

| Lp. | Rodzaj mapy | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Mapa emisyjna, wskaźnik LDWN | 1 : 10 000 |
| 2 | Mapa emisyjna, wskaźnik LN | 1 : 10 000 |
| 3 | Mapa imisyjna, wskaźnik LDWN | 1 : 10 000 |
| 4 | Mapa imisyjna, wskaźnik LN | 1 : 10 000 |
| 5 | Mapa zagrożeń specjalnych | 1 : 10 000 |
| 6 | Mapa wrażliwości akustycznej obszarów | 1 : 10 000 |
| 7 | Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika LDWN | 1 : 10 000 |
| 8 | Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości dopuszczalnych wskaźnika LN | 1 : 10 000 |
| 9 | Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LDWN | 1 : 10 000 |
| 10 | Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla wskaźnika LN | 1 : 10 000 |
| 11 | Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M | 1 : 10 000 |
| 12 | Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego | 1 : 10 000 |
| 13 | Mapa przedstawiająca efekty zastosowania przedsięwzięć ochrony środowiska przed hałasem | 1 : 10 000 |
| 14 | Mapa prognostyczna obejmująca obszary, których dotyczą zamierzenia inwestycyjne, mające wpływ na zmianę uwarunkowań akustycznych | 1 : 10 000 |