Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Lokalizacja:

Kort tenisowy zlokalizowany jest na terenie AMW Rewita, Oddział Rewita Sopot                  (81-772) przy ul. Kilińskiego 12, na działce 115/4, obręb 0001, woj. Pomorskie.

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji kortu tenisowego wraz ze zmianą technologii wykonania oraz rozszerzeniem możliwości o grę w koszykówkę i siatkówkę.

- Zakres prac:

- Wykonanie podbudowy piaskowej oraz nawierzchni kortu ze sztucznej trawy – 720m2

- (Podbudowa piaskowa wraz z wylewką betonową z betonu B20, włóknami polipropylenowymi (0,9kg/m3) oraz nacięciem dylatacji

- Nawierzchnia kortu ze sztucznej trawy, wys. 15mm wraz z zasypaniem piaskiem kwarcowym.

- Trawa w dwóch kolorach zielonym i czerwonym. (czerwony kolor stanowi boisko do tenisa ziemnego o wymiarach zgodnych z zasadami gry)

- Wykonanie oliniowania pół do gry, w kolorze białym do tenisa oraz żółtym do koszykówki:

- Tenis ziemny: granice pola do gry w tenisa ziemnego wraz z oliniowaniem wewnątrz kortu, zgodnym z wymogami pełnowymiarowego kortu

- Koszykówka, linia rzutów osobistych oraz linia rzutów za 3 pkt.

- Roboty ziemne i rozbiórkowe

- Usunięcie starej mączki oraz zanieczyszczeń z kortu

- Rozbiórka ogrodzenia oraz obrzeży betonowych

- Osprzęt sportowy

- Słupki aluminiowe uniwersalne + siatka i montaż (tuleje, pokrywki)

- Osprzęt do koszykówki 2 kpl. (Stojak jednosłupowy, cynkowany, 1,6m, wykonany z rury kwadratowej 90mm, Tablica z żywic epoksydowych 1,8mx1,05m, Obręcz ocynkowana z siatką łańcuchową, Tuleja do stojaka, Montaż

- Krzesło sędziowskie

- Ławki 1m długości, 2 szt.

- Ogrodzenie wykonane z siatki ogrodzeniowej powlekanej, oczko 45x45

- Słupki ocynkowane i malowane

- Ogrodzenie w formie litery U (krótkie boki oraz po 9m z długich boków wysokość 3m,

- dwa odcinki na długich bokach wys. 1m)

- Furtka o szerokości 1,5m – 2m