ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Artykuł oraz jego opis | Zdjęcie poglądowe | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tapczan - wymiary leżyska 195 x 80 cm , - rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm z nabitą płytą pilśniową 3,2 mm; - wypełnienie z pianki T 35 kg/m3 oraz wkład ze sprężyny bonell o gr. 2,2 mm, całość oklejona ovatą tapicerską 150 gr/m2; - wysokość tapczanika 41 cm; - automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika (ze sprężyną podtrzymującą); - skrzynia z płyty laminowanej 18 mm; - kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek; - nogi plastikowe podklejone filcem; - pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej, krawędzie wykonane techniką ABS z wklejonym profilem wzmacniającym krawędź; - pojemnik z jednej strony ma posiadać wezgłowie oraz wykończone krawędzie ABS, w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję; - tapczanik wykonywany jest w wersji prawy lub lewy; - obicie tkanina o odporności na ścieranie: min.25 000 tarć, gramatura: 280g/m2, odporna na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne, - poduszka wypełniona ovatą tapicerską 150 gr/m2 oraz granulatem piankowym; - gwarancja 24 miesiące |  | zdjęcie ma charakter poglądowy |
| 2 | Wersalka - wymiary leżyska 195 x 122 cm ( złożona 195 cm x 85 cm x 94cm ), rama z drewna litego o przekroju min. 38 mm x 58 mm ze sprężynami falistymi wypukłymi min. gr. 4 mm; - wypełnienie z pianki T 35 kg/m3 , całość oklejona ovatą tapicerską 150 gr/m2; - wysokość wersalki 45cm; - automat metalowy umożliwiający swobodny i bezpieczny dostęp do pojemnika; - skrzynia z płyty laminowanej 18 mm; - kolor do wyboru przez Zamawiającego po przedstawieniu próbek; - nogi drewniane podklejone filcem; - pojemnik na pościel z laminowanym dnem z płyty pilśniowej; - w narożnikach drewniane klocki wzmacniające konstrukcję; - obicie tkanina o odporności na ścieranie: min. 25 000 tarć, gramatura: 280g/m2, odpornej na wodę, tłuszcz, zabrudzenia, np. Alicante lub równoważne, - szycie podwójne wzmacniające na połączeniach tkaniny; - dookoła mebla lamówka maskująca i wzmacniająca krawędź . - 2 poduszki wypełnione ovatą tapicerską 150 gr/m2 oraz granulatem piankowym; - gwarancja 24 miesiące |  | zdjęcie ma charakter poglądowy |

- Zamawiający zastrzega, że dostarczony przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane przepisami prawa aktualne zezwolenie dopuszczające do obrotu i stosowania na terenie Polski, dopuszczające do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, któremu ma służyć – świadectwo iż dany produkt nie wydziela lotnych związków organicznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie człowieka, spełniają wymagania wytrzymałościowe w zakresie bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych, bezpieczeństwa użytkowania, trudnopalności, odporności na ścieranie.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

- Wykonawca składając ofertę gwarantuje, że dostarczony przedmiot zamówienia będzie pierwszej jakości, wolny od wad i zgodny z wymaganiami Zamawiającego szczegółowo opisanymi w formularzu cenowym.

- Miejsce dostawy mebli – AMW REWITA Sp. z o.o. Odział Rewita Rogowo, Rogowo 76, 72-330 Mrzeżyno.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia zorganizowanym przez siebie transportem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas załadunku, transportu oraz rozładunku.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozładowania, wniesienia, zmontowania, ustawienia i uregulowania, zgodnie z instrukcją producenta, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- O ile nie wskazano inaczej w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do SIWZ przedstawione wymagania mebli  należy rozumieć jako minimalne, dopuszczalne jest zaoferowanie rozwiązań lepszych bądź równoważnych.

- W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.

- Za równoważny, w stosunku do wskazanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna taki, oferowany przez Wykonawcę sprzęt, który pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technicznym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem:

- wizualnym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów wizualnych i funkcjonalnych  w trakcie użytkowania, takich jak przy użyciu sprzętu o parametrach referencyjnych,

- technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany sprzęt, który posiada równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia sprzęt, o podanych parametrach referencyjnych.

- Zamawiający zastrzega, że zaproponowany przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania asortyment winien spełniać wszystkie wymogi podane w opisie przedmiotu zamówienia. W związku z tym w przypadku zaproponowania produktów równoważnych, niezbędnym jest wypełnienie przez Wykonawcę kolumny „9” w załączniku nr 4  do SIWZ w sposób precyzyjny, kompletny i jednoznaczny. Zamawiający dopuszcza tolerancję w zakresie wymiarów mebli  +/- 5%.