Instrukcja montażu wystawy „Po Wielkiej Wojnie” – 29.08.2018 r.

- Konstrukcja rusztowania

Konstrukcję rusztowania wykonać wg załączonego rysunku konstrukcji („01_Rysunki konstrukcji rusztowania”).

- Ściany i taśmy górne

Ściany i taśmy górne montowane są wg rysunku: „02_Schemat mocowania ścian”. Wsporniki mocowane są do konstrukcji rusztowania za pomocą obejm zaciskowych. Następnie do wsporników montowane są profile aluminiowe podkonstrukcji – ustawiany jest poziom. Ostatnim etapem jest montaż samych paneli ścian, na których już są zamocowane wszystkie elementy interaktywne. Wymiary i położenie elementów ścian górnych i dolnych wg. rysunku: „03_Rysunki ścian dolnych i górnych”. Ściany dolne w sekcjach o szerokości maksymalnej 145 cm (panele dibond 3mm na konstrukcji aluminiowej) oraz ściany górne w sekcjach maksymalnie 257 cm (siatka mesh na podkonstrukcji aluminiowej).

- Elementy interaktywne i meble

Wszystkie elementy interaktywne są zamocowane na stałe do ścian lub montowane za pomocą śrub (dotyczy to zarówno paneli ściennych jak i mebli). Schematy elementów interaktywnych wg rysunków: „04_Schematy elementów interaktywnych”. Na wystawie znajduje się 5 mebli – 4 prostopadłościenne stoły o podstawie trójkąta (rys.: 05_Ekspozytor wewnętrzny) i jeden ekspozytor zewnętrzny składanych z dwóch części (rys.: 06_Ekspozytor zewnętrzny).

- Montaż zasilania i oświetlenia

Umieszczenie rozdzielni w wyznaczonym miejscu w przestrzeni między panelami ściennymi. Rozdzielnia wyposażona w oddzielne obwody dla multimediów i oświetlenia. Do rozdzielni doprowadza się prąd bezpośrednio z lokalnego (w danym miejscu montażu) punktu zasilania w energię elektryczną. W przestrzeni miedzy panelami ściennymi rozprowadzić przewód z gniazdami do zasilenia multimediów i oświetlenia. Elementy multimedialne 5 szt. podłączone do oddzielnego obwodu niż oświetlenie. Oprawy oświetleniowe na belkach z profili aluminiowych mocowane na wspornikach do konstrukcji rusztowania (analogicznie do systemu mocowania ścian). Należy umieścić większość lamp (ok. 50 szt.) na belkach nośnych z profili aluminiowych wg. rys.: „07_Rozmieszczenie oświetlenia”. Lampy wyposażone w kable z wtyczkami, które należy umieścić w korytach wsporników. Wtyczki podłączyć do gniazd znajdujących się w przestrzeni między panelami (przewód zasilający). Schemat tras wg oddzielnego rysunku (nie załączony). Ekspozytor zewnętrzny zasilony w analogiczny sposób przewodem wyprowadzonym bezpośrednio z rozdzielni i zabezpieczonym najazdami. Wszystkie połączenia fabrycznie wodooporne (z wyłączeniem podłączenia z lokalnego punktu zasilania). Wszystkie elementy multimedialne oraz oświetlenie nie wymaga obsługi ani uruchomienia za wyjątkiem włączenia obwodów w rozdzielni. Wszystkie multimedia uruchamiają się samoczynnie po podaniu prądu. Uziemić konstrukcję rusztowania za pomocą przygotowanego bagnetu lub w punkcie poboru prądu za pomocą przewodu uziemiającego.

- Prace końcowe

Uporządkowanie placu montażu (usunięcie śmieci, umieszczenie zbędnych elementów w przestrzeni miedzy panelami ściennymi). Sprawdzić działanie elementów multimedialnych, zasilenie w obwodzie oświetleniowym, ocenić wizualnie prawidłowość zamontowania wszystkich elementów wystawy.

- Demontaż

Demontaż przeprowadzać w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. Przed rozpoczęciem demontażu należy zweryfikować stan techniczny wystawy i sporządzić listę ewentualnych usterek.

Uwaga: Wymiana wersji językowej polega na usunięciu ok. 30 m2 naklejek z tekstami (w różnych wielkościach), wyczyszczenie powierzchni i naklejenie nowej wersji językowej w tych samych miejscach. Wydruk tekstów na folii samoprzylepnej. Podłoże folia laminowana.

Uwaga: Ekspozytor zewnętrzny stanowi jednocześnie magazyn paneli ściennych na czas transportu.

O