Hajnówka, 06.09.2024 r.

GKM.6220.7.2024

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572), w związku z art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na potrzeby doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, przy ul. Szosa Kleszczelowska 35

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji na potrzeby doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, przy ul. Szosa Kleszczelowska 35, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka:

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie hali sortowni odpadów selektywnie zbieranych, która zostanie wyposażona w instalację profesjonalnego przetwarzania odpadów w procesach sortowania i segregacji, (działającą w sposób niezależny od dotychczasowej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów) wraz z infrastrukturą towarzysząca tj. zbiornik na ścieki przemysłowe, zbiornik na wody opadowe lub roztopowe, drogi i place manewrowe, sektory magazynowe oraz budynek administracyjno-socjalny.

Wydajność planowanej linii mechanicznej do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych wynosić będzie 15 000 Mg/rok.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w Hajnówce przy ul. Szosa Kleszczelowska 35, na terenie działek ewidencyjnych o nr: 135/1, 135/2, 160/4 obręb Poryjewo, Gmina Miejska Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, w obrębie istniejących obiektów Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Teren pod planowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXVIII/228/6 z dnia 25 października 2006 r. działki ewidencyjne o nr 135/1 i 160/4 oznaczone są symbolem 2.2 O, oznaczającym teren gospodarki odpadami stanowiącym rezerwę terenu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Działka o nr 135/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.8 P/U, oznaczającym teren z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty przemysłowe, składy i magazyny połączone z zabudową usługową.

- Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

- Prace budowlane oraz eksploatację instalacji prowadzić jedynie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 – 22.00.

- Wyposażyć plac budowy w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.

- Wytworzone na etapie realizacji odpady gromadzić selektywnie, w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska oraz dostępem osób niepowołanych oraz przekazywać je firmom posiadającym stosowne zezwolenia i środki techniczne.

- Przetwarzanie odpadów prowadzić w instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów o wydajności 15 000 Mg odpadów/rok. Nie przekraczać maksymalnej wydajności instalacji.

- Określam rodzaje oraz maksymalne ilości odpadów, które będą przetwarzane w instalacji:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 10 000,00 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 000,00 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 000,00 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 5 000,00 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 000,00 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 15 000,00 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15 000,00 |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 5 000,00 |
|  | 20 01 01 | Papier i tektura | 10 000,00 |
|  | 20 01 02 | Szkło | 15 000,00 |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 15 000,00 |
|  | 20 01 40 | Metale | 10 000,00 |
|  | 19 12 101) | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 10 000,00 |
|  | 19 12 121) | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 10 000,00 |
| Łącznie nie więcej niż: 15 000,00 Mg/rok |  |  |  |

- Rodzaje i ilości odpadów dopuszczone do wytwarzania w wyniku przetwarzania:

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość [Mg/rok] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |  |  |  |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 5,00 |
|  | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 10,00 |
|  | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 5 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 2,00 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 2,00 |
|  | 19 12 06* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 20,00 |
|  | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 500,00 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |  |  |  |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 15 000,00 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15 000,00 |
|  | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 10 000,00 |
|  | ex 15 01 03 | Opakowania z drewna niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie | 50,00 |
|  | 15 01 04 | Opakowania z metali | 10 000,00 |
|  | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 10 000,00 |
|  | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 15 000,00 |
|  | 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 5 000,00 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 200,00 |
|  | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 200,00 |
|  | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 200,00 |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 10 000,00 |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 5 000,00 |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 3 000,00 |
|  | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 10 000,00 |
|  | 19 12 05 | Szkło | 5 000,00 |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 1 000,00 |
|  | ex 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie | 50,00 |
|  | 19 12 08 | Tekstylia | 5 000,00 |
|  | 19 12 10 | Odpady palne (paliwo alternatywne) | 15 000,00 |
|  | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 15 000,00 |
|  | 20 01 38 | Drewno | 150,00 |
|  | ex 20 01 38 | Drewno niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie | 50,00 |
| Łącznie nie więcej niż: 15 000 Mg/rok |  |  |  |

- Magazynowanie odpadów prowadzić wyłącznie w miejscach do tego celu przystosowanych, spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020.1742) oraz zgodnie za zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.).

- Miejsca magazynowania odpadów palnych monitorować zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2023.1587 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U.2019.1755).

- Nie przekraczać największej masy odpadów, które będą magazynowane w tym samym czasie w miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów i pojemności miejsca magazynowania odpadów.

- Zapewnić nierozprzestrzenianie się odpadów przeznaczonych do przetwarzania podczas transportu, rozładunku, magazynowania i załadunku do instalacji.

- Proces przetwarzania odpadów prowadzić w zamkniętej hali, wyposażonej w systemy ujmowania i oczyszczania powietrza.

- Rozładunek odpadów przeznaczonych do przetworzenia prowadzić w zamkniętej hali wyposażonej w bramy szybkobieżne.

- Zapewnić szczelną posadzkę w hali sortowni z odprowadzeniem ścieków technologicznych do zakładowej kanalizacji.

- Zapewnić redukcję emisji pyłów z hali sortowni poprzez urządzenie filtrujące.

- We wszystkich bramach hali sortowni wykonać odwodnienie liniowe, podłączone do kanalizacji technologicznej, zapobiegające ewentualnemu wyciekowi ścieków z posadzki hali na zewnątrz.

- Zapewnić kabiny sortownicze spełniające przepisy bhp dotyczące miejsc/stanowisk pracy oraz wyposażyć w niezależny system wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania.

- W miejscach gromadzenia odpadów zapewnić utwardzone nawierzchnie.

- Magazynować odpady w sposób zapewniający bezpieczeństwo życia i zdrowia ludzi, uwzględniając ich właściwości fizyczne, chemiczne i zagrożenia, które mogą powodować;

- Odpady niebezpieczne gromadzić selektywnie w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane rozprzestrzenienie lub wyciek i zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, dostępem osób trzecich oraz możliwością wymieszania.

- Teren zakładu utrzymywać w czystości.

- Użytkować jedynie maszyny i urządzenia sprawnie technicznie, eksploatować je w sposób nie stwarzający niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska.

- Przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne i konserwację wykorzystywanych urządzeń i maszyn.

- Zaopatrzenie w wodę na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia realizować z zewnętrznej sieci wodociągowej.

- Wody opadowe lub roztopowe z dróg, placów, parkingów (obiektów mniemających kontaktu z odpadami), po uprzednim podczyszczaniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych odprowadzać do planowanego zbiornika na wody opadowe.

- Ścieki przemysłowe i bytowe odprowadzać do bezodpływowych, szczelnych zbiorników. Zbiorniki okresowo opróżniać, a ścieki wywozić do oczyszczalni ścieków.

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji.

- Zaprojektować szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki przemysłowe o pojemności około 540 m3.

- Zaprojektować szczelny zbiornik bezodpływowy na wody opadowo – roztopowe o pojemności około 360 m3.

- Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych.

Planowana inwestycja nie klasyfikuje się do zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

- Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Należy zrealizować następujące działania dotyczące monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

- Prowadzić kontrolę funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie zakładu:

- odpady przyjmować po uprzednim ustaleniu masy odpadów oraz sprawdzeniu zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów;

- prowadzić ewidencję ilościową i jakościową przyjmowanych i wytwarzanych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

- system ewidencji odpadów prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach oraz zgodnie z określonymi w aktach prawnych wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Uzasadnienie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4 wystąpiło do Burmistrza Miasta Hajnówka z wnioskiem z dnia 21.05.2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji na potrzeby doczyszczania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce, przy ul. Szosa Kleszczelowska 35”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, co wynika z § 2 ust. 1 pkt. 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy o odpadach.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części działek o numerach ewidencyjnych

135/1, 135/2 i 160/4 w obrębie 7 Poryjewo, przy ul. Szosa Kleszczelowska, Gmina Miejska Hajnówka. Będzie ono realizowane w obrębie istniejącego Zakładu Zagospodarowania

Odpadów w Hajnówce. Na terenie zakładu znajduje się składowisko odpadów innych niż

niebezpieczne i obojętne, część biologiczna przetwarzania odpadów przewidziana pod

budowę instalacji fermentacji beztlenowej odpadów, hala sortowni odpadów komunalnych

oraz PSZOK. Przewiduje się wykorzystanie pod inwestycję około 1,2 ha powierzchni działek.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz U.2023.1094 ze zm.) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren pod planowane przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Hajnówka nr XXXVIII/228/6 z dnia 25 października 2006 roku. Działki ewidencyjne o nr 135/1 i 160/4 oznaczone są symbolem 2.2 O, oznaczającym teren gospodarki odpadami stanowiącym rezerwę terenu na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Działka o nr 135/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.8 P/U, oznaczającym teren z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty przemysłowe, składy i magazyny połączone z zabudową usługową. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić, iż planowane przez inwestora przedsięwzięcie jest zgodne z przeznaczeniem tego terenu.

W oparciu o przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego, organ wszczął postępowanie i poinformował strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy. Wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W odpowiedzi otrzymano następujące pisma:

- postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 04.07.2024 r., znak sprawy WOOŚ.4221.26.2024.KW uzgadniające realizację przedsięwzięcia i warunki jego realizacji,

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce Nr 22/NZ/2023 z dnia 08.07.2024 r. znak sprawy NZ.7040.14.2024, opiniującą pozytywnie inwestycję i określającą warunki jej realizacji.

- postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 17.07.2024 r., znak: LU.RZŚ.4900.27.2024.1. uzgadniające realizację przedsięwzięcia i określające warunki jego realizacji.

W dniu 19.07.2024 r. Burmistrz Miasta Hajnówka obwieszczeniem poinformował o przystąpieniu do postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

W oparciu o przedłożoną przez wnioskodawcę dokumentację ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na budowie hali sortowni odpadów selektywnie zbieranych i wyposażeniu w instalację profesjonalnego przetwarzania odpadów w procesach sortowania i segregacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Instalacja będzie działała w sposób niezależny od istniejącej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. Infrastrukturę towarzyszącą będą tworzyć: zbiornik na ścieki przemysłowe, zbiornik na wody opadowe lub roztopowe, drogi i place manewrowe, sektory magazynowe oraz budynek administracyjno-socjalny.

Planowana wydajność instalacji wynosi 15000 Mg/rok. W ramach przedsięwzięcia prowadzone będą procesy:

- R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,

- R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12.

Przetwarzane będą następujące rodzaje odpadów:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 03 opakowania z drewna,

- 15 01 04 opakowania z metali,

- 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,

- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe,

- 15 01 07 opakowania ze szkła,

- 15 01 09 opakowania z tekstyliów,

- 20 01 01 papier i tektura,

- 20 01 02 szkło,

- 20 01 39 tworzywa sztuczne,

- 20 01 40 metale,

- 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne),

- 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów.

Odpady o kodach 19 12 10 i 19 12 12 będą dostarczane od innych wytwórców.

W wyniku prowadzenia procesu mechanicznego przetwarzania odpadów opakowaniowych powstaną frakcje surowcowe, przekazywane do dalszego zagospodarowania innym podmiotom, frakcje kaloryczne, rozdrabniane celem produkcji komponentów do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów oraz odpady pozostałe – kierowane do dalszego zagospodarowania innym podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.

W wyniku przetwarzania będą powstawać następujące rodzaje odpadów:

- odpady niebezpieczne:

  - 15 01 10 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

  - 16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,

  - 16 02 15 niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń,

  - 16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe,

  - 16 06 02 baterie i akumulatory niklowo-kadmowe,

  - 19 12 06 drewno zawierające substancje niebezpieczne,

  - 19 12 11 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

- odpady inne niż niebezpieczne:

- 15 01 01 opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 03 opakowania z drewna,

- ex 15 01 03 opakowania z drewna niezanieczyszczone impregnatami lub

- powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie,

- 15 01 04 opakowania z metali,

- 15 01 05 opakowania wielomateriałowe,

- 15 01 07 opakowania ze szkła,

- 15 01 09 opakowania z tekstyliów,

- 16 02 14 zużyte urządzenia,

- 16 06 04 baterie alkaliczne,

- 16 06 05 inne baterie i akumulatory,

- 19 12 01 papier i tektura,

- 19 12 02 metale żelazne,

- 19 12 03 metale nieżelazne,

- 19 12 04 tworzywa sztuczne i guma,

- 19 12 05 szkło,

- 19 12 07 drewno inne,

- ex 19 12 07 drewno inne, niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie,

- 19 12 08 tekstylia,

- 19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne),

- 19 12 12 inne odpady,

- 20 01 38 drewno,

- ex 20 01 38 drewno niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami ochronnymi, które mogą zawierać związki chlorowcoorganiczne lub metale ciężkie.

Planowana powierzchnia nowej hali wyniesie 2840 m2. Zostanie ona wyposażona

w około pięć bram do odbioru wysegregowanych frakcji ze wszystkich stref sortowni. W budynku wydzielone zostaną pomieszczenia: sprężarkowni, rozdzielni elektrycznej i wc dla pracowników sortowni. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodociągową do mycia posadzek, wodociągową ppoż., kanalizacji ścieków technologicznych, kanalizacji deszczowej, elektryczną, oświetleniową, oświetleniową ewakuacyjną, wentylacji, telewizji przemysłowej, sprężonego powietrza, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i inne. Planuje się wyposażenie hali w instalację wentylacji mechanicznej podciśnieniowej oraz filtr przeciwpyłowy ujmujący powietrze ze strefy produkcji paliw RDF.

W skład linii technologicznej wejdą: rozrywarka worków, system przenośników

taśmowych, sito mechaniczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, separatory

optyczno-pneumatyczne, separator balistyczny, prasa kanałowa, stacja kompresorów,

konstrukcje wsporcze, separator powietrzny, rozdrabniacz końcowy oraz kabiny sortownicze.

Proces technologiczny będzie polegał na przetwarzaniu selektywnie zbieranych odpadów komunalnych tzw. doczyszczaniu odpadów opakowaniowych oraz rozdrabnianiu wydzielonych frakcji kalorycznych – produkcji paliw alternatywnych.

Odpady przeznaczone do przetwarzania będą wstępnie magazynowane w planowanych sektorach magazynowych oraz w istniejących na terenie zakładu miejscach.

Środki transportu będą wyładowywać selektywnie zebrane odpady opakowaniowe na

posadzkę w wydzielonych miejscach hali. Następnie przy pomocy ładowarki kołowej będą

załadowywane do rozdrabniacza wstępnego. Dalej odpady będą kierowane taśmociągiem do kabiny wstępnej, gdzie nastąpi wydzielenie frakcji tarasujących, gruzu i szkła. Po

przeprowadzeniu preselekcji odpady zostaną skierowane przenośnikiem do sita bębnowego obrotowego, gdzie nastąpi rozdział na trzy frakcje: drobną, średnią i grubą. Każda z frakcji będzie kierowana do różnych separatorów oraz kabiny sortowniczej, gdzie ze strumienia odpadów wydzielane będą metale oraz zanieczyszczenia. Wysegregowane rodzaje odpadów będą gromadzone w pojemnikach i boksach. Wysegregowane surowce będą przewożone do magazynu surowców wtórnych, a następnie przekazane do recyklingu. Część z wydzielonych frakcji odpadów będzie trafiała na linię technologiczną do produkcji paliwa alternatywnego RDF.

W ramach inwestycji planuje się również realizację: budynku administracyjno-socjalnego, sektorów magazynowych, jednej lub dwu wag najazdowych, parkingu samochodów osobowych, zbiornika na wody opadowe lub roztopowe, zbiornika na ścieki technologiczne, powierzchnie utwardzone (drogi, place manewrowe).

Sektory magazynowe planuje się na istniejącym obszarze magazynowania o

powierzchni utwardzonej oraz wydzielenie nowych. Będą one służyły do czasowego

magazynowania wysegregowanych w sortowni frakcji, przed ich transportem do odbiorców

zewnętrznych. Będą w nich również magazynowane czasowo odpady ze zbiórki selektywnej przeznaczone do sortowania.

Przewiduje się wykonanie parkingu samochodów osobowych z nawierzchni

utwardzonej lub ażurowej. Wody opadowe z parkingu oraz dróg dojazdowych będą odprowadzane przez wpusty i studzienki kanalizacyjne do osadnika oraz separatora substancji ropopochodnych, a następnie do zbiornika wód opadowych. Wody opadowe z nawierzchni, gdzie będzie istniała możliwość ich zanieczyszczenia poprzez kontakt z odpadami będą trafiały do planowanego zbiornika na ścieki.

Planuje się wykonanie nowego zbiornika na ścieki, dwudzielnego, w konstrukcji

żelbetowej. W jednej części będą gromadzone ścieki przemysłowe, w drugiej czyste wody

opadowe. Sumaryczna pojemność wyniesie 900 m3, w tym zbiornika ścieków przemysłowych – 540 m3, zbiornika wód opadowych – 360 m3.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi a ścieki socjalno-

bytowe związane z bytowaniem pracowników gromadzone będą w przenośnych, szczelnych zbiornikach (przenośne węzły sanitarne) oraz wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowaną firmę.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić ponadnormatywne emisje

substancji do powietrza oraz hałasu, które spowodowane będą wykonywaniem prac

budowlanych i montażowych oraz eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu.

Uciążliwości te będą krótkotrwałe i ustąpią z chwilą zakończenia robót budowlanych.

Dodatkowo w celu ograniczenia wpływu planowanego przedsięwzięcia na hałas i jakość

powietrza zaplanowano następujące działania:

- ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych pojazdów i maszyn na

biegu jałowym,

- transport i magazynowanie materiałów sypkich w sposób ograniczający emisję pyłów,

- prace ziemne związane z budową będą prowadzone w sposób eliminujący nadmierne

pylenie,

- plac budowy i drogi dojazdowe będą utrzymywane w stanie ograniczającym niezorganizowaną emisję pyłów,

- optymalizację czasu pracy i liczbę przejazdów ciężkich pojazdów i maszyn na terenie placu budowy.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją do powietrza pochodzącą zarówno z procesów przetwarzania odpadów przyjmowanych do zakładu oraz z emisją ze spalania paliw w silnikach napędowych maszyn i pojazdów obsługujących planowaną instalację, realizujących transport wewnętrzny oraz transportujących odpady do i po przetworzeniu. Głównym źródłem emisji substancji do powietrza w ramach planowanej instalacji będą emitory:

- E.M-1 – Układ wentylacji i redukcji emisji – strumień gazów do 32 000 m3/h,

- W1-W10 – Wentylatory dachowe – łączna wydajność do 105 000 m3/h.

Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu wykazały, że eksploatacja planowanego zakładu, w tym nowych źródeł emisji z uwzględnieniem emisji skumulowanej ze źródłami już istniejącymi, nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ani wartości odniesienia poza granicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Oddziaływania w zakresie emisji gazów i pyłów całkowicie zamykają się na terenie przedsięwzięcia.

Głównymi emiterami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą:

- przenośniki taśmowe, rozrywarka worków, nadawa odpadów, sito bębnowe, separatory, elektromagnes nadtaśmowy, prasa kanałowa, rozdrabniacz końcowy –ponieważ urządzenia instalacji będą pracowały w pomieszczeniu zamkniętym, stanowić będą kubaturowe źródło hałasu typu budynek.

- ruch pojazdów i maszyn obsługujących planowaną instalację: ładowarki kołowe, wózki widłowe,

- ruch pojazdów dowożących i odbierających odpady z terenu zakładu,

- wentylatory wyciągowe dachowe zamontowane na planowanej hali sortowani oraz

wentylator zamontowany w układzie oczyszczania powietrza.

Analiza propagacji hałasu emitowanego z planowanego przedsięwzięcia uwzględniająca emisję oddziaływań skumulowanych ze źródeł już istniejących na terenie

zakładu nie wykazała występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu, wyznaczonych dla terenów podlegających ochronie pod tym względem. Dodatkowo

ograniczenie emisji hałasu następować będzie poprzez zabudowę urządzeń technologicznych w hali, przez co emisja hałasu zostanie ograniczona.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, będą powstawały ścieki

przemysłowe (odcieki). Wody odciekowe z planowanej instalacji będą głównie generowane z placów, na których odbywać się będzie transport odpadów z hali sortowni do obszaru magazynowania, z placu manewrowego przed sektorami magazynowymi, z sektorów magazynowych, z hali sortowni. Ścieki przemysłowe zostaną ujęte poprzez rurociągi wykonane z PVC i odprowadzone do planowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok 540 m3. Ścieki bytowe z planowanego budynku administracyjno-socjalnego gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, skąd będą okresowo opróżniane i wywożone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.

Wody opadowe i roztopowe z planowanej instalacji z powierzchni zadaszonych oraz

z dróg i placów manewrowych nie narażonych na kontakt z odpadami będą odprowadzane systemem kanalizacji, po podczyszczeniu w osadniku i separatorze substancji

ropopochodnych, do planowanego zbiornika na wody opadowe o pojemności 360 m3.

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o znaczeniu lokalnym. Ze względu na

rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie zostaną przekroczone standardy emisyjne. Z uwagi na lokalizację planowanego

przedsięwzięcia (poza terenami narażonymi na ryzyko powodzi oraz osuwisk mas

ziemnych) nie jest ono szczególnie narażone na klęski żywiołowe i warunki ekstremalne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami objętymi ochroną

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.

1336 ze zm.) oraz poza granicami korytarzy ekologicznych.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie na krajobraz przedmiotowego

terenu oraz jego sąsiedztwa z uwagi na jego lokalizację na terenie obecnie funkcjonującego zakładu.

Nie przewiduje się wystąpienia znaczących oddziaływań inwestycji na środowisko.

Oceniono, że przedsięwzięcie nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska gruntowo-

wodnego, nie będzie powodowało przekroczeń dopuszczalnych emisji poza granicami terenu inwestycyjnego i nie będzie powodowało zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi.

Celem inwestycji jest maksymalizacja stopnia odzyskania i przetworzenia odpadów w

produkty nadające się do ich dalszego wykorzystania, przy zapewnieniu rozwiązań

bezpiecznych dla środowiska.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572), w dniu 21.08.2024 r. zawiadomiono strony o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzeniu się, co do zebranych dowodów i materiałów. W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Hajnówka. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1.

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach - art. 87.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1, pkt. 1-13, w tym do wniosku w sprawie wydania pozwolenia na budowę, wniosek winien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3.

Termin, o którym mowa powyżej może ulec wydłużeniu o 4 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz aktualne są warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują :

- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka

- Strony – według wykazu w aktach sprawy

Do wiadomości:

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

- Starostwo Powiatowe w Hajnówce

a/a

KI