| Załącznik Nr 3 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA „Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim ‘’ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. |  |  |  | Opis pozycji |  | Ilość |  | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
| CZĘŚĆ III. Wyposażenie pracowni w pozostały sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Komputery stacjonarne |  | 23 |  | Procesor o parametrach nie gorszych niż 6 rdzeni, osiągający wynik minimum -Wydajność obliczeniowa procesora: w teście Passmark - CPU Mark wg. wyników procesorów publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php procesor uzyskując wynik co najmniej 12.000 punktów. -dysk m2-ssd o pojemności minimum 256 GB* -minimum 8 GB pamięci ram z możliwością rozbudowy -wyjście lub DisplayPort lub HDMI -przedni panel w obudowie musi zawierać, co najmniej 2x usb (w tym co najmniej 1x 3,0) − system operacyjny Windows 10 Professional PL 64 bit (system operacyjny windows wymagany jest ze względu na istniejąca infrastrukturę serwerowo-sieciową) − pakiet biurowy na każde stanowisko (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji), − program antywirusowy na każde stanowisko - klawiatura przewodowa USB z blokiem numerycznym, wytrzymałe przyciski odporne na ścieranie. - mysz przewodowa optyczna USB - Monitor LED 24”, rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, czas reakcji matrycy 4 ms, jasność 250 cd/m2, format panoramiczny, typ sygnału wejściowego D-Sub, HDMI, (Kabel HDMI oraz zasilający dołączone do zestawu) Dopuszcza się rozwiązania równoważne |  |
| 2 |  |  | Urządzenie Wielofunkcyjne |  | 5 |  | - format A4 − urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, − funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, - automatyczny druk dwustronny - automatyczne kopiowanie dwustronne - wbudowany interfejs sieciowy LAN i WLAN − druk 30 str./min, rozdzielczość druku min. 2400/600 dpi, pamięć min. 64 MB, złącze USB, − skanowanie w rozdzielczości 1200x1200 dpi w kolorze. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 3 |  |  | Projektor multimedialny +ekrany (zestaw) |  | 2 |  | − rozdzielczość optyczna min. 1920x1080, − jasność min. 2200 ANSI Lumenów (w trybie „eco” min. 1600 ANSI Lumenów), − kontrast min. 4000:1, − format obrazu (standard) 16:9, − żywotność lampy min. 4000 h – tryb normalnej pracy, − porty/złącza wejścia/wyjścia: D-Sub, RCA (video), S-Video, HDMI, stereo mini Jack, − wbudowany głośnik o mocy min. 5 W (stereo), − torba na projektor i dołączony fabrycznie kabel zasilający i sygnałowy RGB oraz przewód HDMI, − wskaźnik laserowy, pilot, − wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm 4:3 ub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. - uchwyt mocujący sufitowy. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 4 |  |  | Wizualizer |  | 1 |  | − lekki, przenośny wizualizer typu „gęsia szyja”, − matryca CMOS 13 megapiksela i rozdzielczość 4K (3840 x 2160), − oświetlenie LED, − focus automatyczny. − obrót głowicy 0/90/-90°, − częstotliwość odświeżania 60 fps, − obszar skanowania 545x305 mm wraz z ekranem: rozwijany elektrycznie, powierzchnia projekcyjna: matowa, biała, rozmiar powierzchni projekcyjnej: szerokość: min. 180 cm, wysokość: min. 135 cm, format: 4:3 lub 16:9, sterowanie: ręczne lub bezprzewodowe, mocowanie: ścienne lub sufitowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 5 |  |  | Telewizor |  | 2 |  | Niezbędny jest zakup telewizorów, które będzie stanowić wyposażenie: − technologia: LED − przekątna ekranu: min 50 − format obrazu: 16:9, − rozdzielczość obrazu: 3840 x 2160 − 3 x HDMI, 2 x USB. - wbudowany tuner DVB-T/DVB-T2 - uchwyt do zamontowania na ścianie Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 6 |  |  | Tablica interaktywna |  | 1 |  | − min. przekątna 80" − proporcje obrazu standard 4:3, − sposób obsługi: dotykowy, dowolnym pisakiem lub palcem, obsługa dziesięciu punktów jednocześnie − komunikacja z komputerem za pośrednictwem USB, − interfejs HID, gotowa do pracy bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników, − możliwość pracy dwóch osób jednocześnie na całej powierzchni tablicy, − możliwość m.in. przechwytywania obrazów, rozpoznawania wyrazów napisanych odręcznie i przekształcanie ich na czcionkę komputerową, − wyposażenie standardowe: 3 pióra oraz wymazywacz umieszczone w uchwytach magnetycznych, kabel USB i przedłużacz kabla USB o długości 5 m każdy, instrukcja obsługi w języku polskim, uchwyt montażowy ścienny, − gwarancja 5 lat. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 7 |  |  | Kamera z funkcją aparatu |  | 1 |  | Optyczny wizjer i minimum 3-calowy wyświetlacz LCD, matryca o rozmiarze minimum 24 Mpx, obiektyw 18-55mm, standardy zapisu zdjęć RAW, JPEG, maksymalna wielkość zapisywanego zdjęcia 6000 x 4000 pikseli, format nagrywania filmów Full HD (1920 x 1080), czas otwarcia migawki 30 - 1/4000 s, zdjęcia seryjne 3 kl/s, zakres czułości ISO 100 – 12800, wsparcie dla łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi, NFC, możliwość zapisu na kartach pamięci na kartach pamięci SD, SDHC, SDXC, w komplecie wyposażenia akumulator, ładowarka, pasek, karta micro Sd minimum 128 GB UHS-I Class 10 oraz torba fotograficzna umożliwiająca bezpieczne przenoszenie całego zestawu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne |  |
| 8 |  |  | - Flipchart |  | 1 |  | - Tablica o wymiarach 70 × 100 cm, wysokość minimum 180 cm, podstawa jezdna, kółka z systemem blokowania, z możliwością zawieszenia bloku A1 oraz EURO, poprzez odpowiednie ustawienie rozstawu haków. W zestawie: elementy montażowe, do prowadzenia szkoleń i kursów, prezentacji, wykładów i dyskusji. Flipchart ecoPopchart o powierzchni magnetycznej – suchościeralnej (na markery do tablic białych i magnesy). Rama aluminiowa zapewnia stabilizację oraz podnosi estetykę produktu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne |  |
| 9 |  |  | - Przedmiotowe zestawy materiałów na CD i DVD |  | 1 |  | - Materiały na płytach CD i DVD zawierające bloki tematyczne z technologii mycia i dezynfekcji zgodne z rekomendowanym wyposażeniem pracowni sterylizacji i dezynfekcji. Dopuszcza się rozwiązania równoważne |  |
| 10 |  |  | - Słuchawki z mikrofonem |  | 17 |  | trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, izolowane akustycznie, pasmo przenoszenia w zakresie 40-14,400 Hz, impedancja 2 x 400 Ohms, czułość >98 db, maksymalna moc wyjściowa 100 mW, mikrofon o charakterystyce dynamicznej 200 Ohm, z funkcją redukcji szumu otoczenia, na giętkim pałąku ułatwiającym dokładną regulację bez możliwości uszkodzenia, pasmo przenoszenia w zakresie 40-15,000 Hz, miękka elastyczna obudowa oraz duże nauszniki szczelnie kryjące ucho eliminujące dźwięki otoczenia, przewód wzmocniony linką stalową zapobiegający zerwaniu. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 11 |  |  | - Pulpit lektora |  | 1 |  | Pojedynczy metalowy pulpit umiejscowiony w blacie stolika uczniowskiego umożliwiający w łatwy i szybki dostęp do wszystkich funkcji pulpitu, zawierający przycisk zgłoszenia - przyciśnięcie skutkuje zapaleniem się diody przy właściwym numerze stanowiska na pulpicie lektora i na pulpicie ucznia, dwukolorowa sygnalizacja diodowa, usprawniająca komunikację uczeń – lektor (wezwanie ucznia, informacja o podsłuchu), - pulpit zawiera potencjometr, pozwalający każdemu uczniowi dostosować optymalny dla niego poziom dźwięku, nie dopuszcza się skokowej regulacji głośności poprzez przyciski (zamiast potencjometru), wejście audio (jack) pozwalające na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i odsłuch oraz dystrybucję odtwarzanego audio do lektora i pozostałych stanowisk, wyjście audio (jack) pozwalające na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa obudowa, montowany w blendzie stolika uczniowskiego pod haczykiem na słuchawki Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 12 |  |  | - Program do zarządzania klasopracownią z komputera |  | 1 |  | program umożliwiający obsługę pracowni, z komputera, monitora dotykowego, interface użytkownika z ikonami numerów stanowisk i nazwiskami lub imionami słuchaczy, timer, imienna lista wg numerów stanowisk, źródła dźwięku, regulatory głośności oraz barwy (tony wysokie oraz niskie), programowalne przyciski zapamiętujące układ sali, program realizuje wszystkie funkcje dostępne w pracowni, obsługa za pomocą drag&drop, możliwość zapisania indywidualnych ustawień dla każdego nauczyciela oraz każdej klasy, program ma informować o wyłączonej jednostce centralnej, interfejs do sterowania wszystkimi funkcjami pracowni, działające na systemach operacyjnych Windows, Linux, Android, Mac, iOS, z poziomu standardowej przeglądarki internetowej. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 13 |  |  | - Oprogramowanie do cyfrowego nagrywania rozmów uczniów |  | 1 |  | graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy, dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania głosu ucznia, funkcja magnetofonu i rejestratora, wybór prędkości odtwarzania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 14 |  |  | - Moduł przyłączeniowy DIN |  | 16 |  | gniazdo słuchawkowe DIN 5 pin, metalowa obudowa, montowany w blendzie stolika uczniowskiego pod haczykiem na słuchawki. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 15 |  |  | - Okablowanie systemowe |  | 16 |  | okablowanie systemowe umożliwiające połączenie wszystkich stanowisk uczniowskich (modułu DIN) z jednostką centralną. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 16 |  |  | - Zintegrowany wzmacniacz dźwięku stereo |  | 1 |  | metalowa obudowa rack umieszczona w szafce sprzętowej biurka lektora; wymiary max: RACK 2U, 8 wejść mono sygnału Audio (4 stereo), 2 wyjścia audio, wejście słuchawkowe, uruchamianie centralki za pomocą włącznika od komputera, wbudowany wzmacniacz stereo min. 2x40 max, 4Ohm; 2x20W 8ohm przy 1kHz,max. 10%THD, sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowa regulacja siły głosu z mikrofonów, z wejścia magnetofonowego, z wejścia DVD, regulacja siły oraz barwy głosu w głośnikach oraz słuchawkach bezpośrednio z oprogramowania pracowni, nie dopuszcza się sterowania z systemu lub innych aplikacji, wyjście nagrywania na komputer (rejestrator, magnetofon), wyjście na głośniki, wbudowany procesor DSP z funkcją symulacji zakłóceń rozmów telefonicznych, zasilanie jednostki centralnej 230V. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 17 |  |  | - Zestaw głośników |  | 2 |  | Zestaw dwóch głośników dostosowanych do zabudowy w biurku nauczyciela, 2-drożne głośniki współosiowe, moc maksymalnej 80W, impedancja: 4 Ω, pasmo przenoszenia: 100Hz - 20000Hz, czułość: 88 dB 1W/1M, dostosowane do prowadzenia wykładu przez lektora oraz transmisji dźwięku z wejść audio przez wszystkie głośniki. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 18 |  |  | - Monitor dotykowy |  | 1 |  | monitor dotykowy służący do sterowania klasopracownią, z możliwością montażu na stałe do blatu biurka lektora, wielkość ekranu: minimum 21”, rodzaj wyświetlacza: VA z podświetleniem LED, wielkość plamki: max. 0.248 mm, jasność: minimum 250 cd/m², kontrast: minimum 3000:1, czas reakcji maksymalnie 5 ms, kąty widzenia obrazu: minimum 178° H/178° V (CR 10:1), naturalna rozdzielczość pracy: minimum Full HD (1920 x 1080 @ 60 Hz), sygnał wejściowy: D-Sub, HDMI 1.4, wsparcie HDCP, DVI, OSD w języku polskim, panel dotykowy PCT zintegrowany z matrycą monitora z powłoką matową, rozdzielczość dotyku minimum 4096 x 4096 punktów, żywotność przekracza 350 milionów dotknięć na 1 punkt, twardość powierzchni przekracza poziom 7H w skali Mohsa, dokładność < 2mm, temperatura pracy - 20°C do +60°C, wilgotność 0%-90% 40°C, rozpoznawanie dotyku ma być możliwe przy użyciu gołego palca, siła nacisku <30 g, transparentność >90%, kontroler USB. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 19 |  |  | - Mobilna tablica interaktywna |  | 1 |  | Urządzenie z możliwością przekształcenie każdej płaskiej powierzchni (zwykła szkolna, tablica suchościeralna, ściana, stół, ekran TV/LCD/LED) w multimedialny ekran komputerowy, wykorzystując podczerwień i ultradźwięki, współpracująca z dowolnym projektorem, z możliwością łączenia się z komputerem za pomocą portu USB lub w sposób bezprzewodowy, konstrukcja wskaźnika z miękkim grotem umożliwiająca pracę na ekranach TV/LCD/LED, odbiornik urządzenia z możliwością pracy po lewej lub prawej stronie wyświetlanego obrazu, jak i na górnej lub dolnej krawędzi ekranu. W zestawie wraz z urządzeniem powinien być wskaźnik z wbudowanym akumulatorem, pozwalającym na co najmniej 15 godzin ciągłej pracy, urządzenia ma współpracować z systemami z rodziny windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10 - pakiecie z urządzeniem inteligentne i intuicyjne oprogramowanie sterujące z otwartą licencją na dowolną ilość stanowisk. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 20 |  |  | - Krzesła lub taborety |  | 6 |  | krzesło uczniowskie lub taboret na wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 44-48 cm, głębokość siedziska 38-42 cm, szerokość siedziska 38-42 cm, alternatywnie wysokość oparcia 43 - 45 cm, siedzisko i alternatywnie oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi), nogi wykonane z profilu metalowego okrągłego, polakierowanego farbą proszkową, zatyczki chroniące przed zarysowaniem, w tylnej części siedziska miejsce do chwytu oraz indywidualnego oznakowania, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007 - należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 21 |  |  | - Stolik uczniowski dwuosobowy |  | 8 |  | ergonomiczny stolik uczniowski zapewniający przyjęcie pozycji siedzącej skierowanej o kąt min. 15 stopni od osi sali w kierunku tablicy, elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej wykończenie grubą okleiną PCV (min. 2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą min 12cm x 12cm, przepusty kablowe, wymiary 120-130 cm x 50-60 cm, 59-76 cm, certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 23 |  |  | - Biurko nauczycielskie |  | 1 |  | elementy wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr. 18mm, blat grubości min. 18 mm, wykończenie grubą okleiną PCV (2 mm), blenda min. 50 cm wysokości, kanał kablowy między blatem a blendą, wymiary 150-160 cm x 75 cm, narożniki blatu zaoblone, biurko powinno posiadać z prawej strony otwarte półki z wariantem wstawienia jednostki centralnej komputera, z prawej strony zamykaną szafkę na sprzęt elektroniczny, nadstawka na monitor dotykowy z płyty meblowej umożliwiająca zabudowanie monitora dotykowego pod kątem 150-250, certyfikat dopuszczający do użytku w jednostkach oświatowych - należy dołączyć do oferty. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 24 |  |  | - Krzesło |  | 16 |  | krzesło uczniowskie na wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm (+/- 2 cm), głębokość siedziska 40 cm (+/- 2 cm), szerokość siedziska 41 cm (+/- 2 cm), wysokość oparcia 45 cm(+/- 2 cm), siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), nogi krzesła wykonano z profilu metalowego okrągłego o średnicy 22mm polakierowanego farbą proszkową, zatyczki chroniące przed zarysowaniem, wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |
| 25 |  |  | - Krzesło nauczycielskie |  | 1 |  | krzesło nauczycielskie na wzrost użytkownika 159 - 188 cm, wysokość siedziska 46 cm, głębokość siedziska 40 cm, szerokość siedziska 41 cm, wysokość oparcia 45 cm, siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen wysokociśnieniowy, kolor siedziska charakteryzujący odpowiedni rozmiar zgodnie z normami, stelaż (nogi krzesła), stelaż obrotowy standardowy, podłokietniki stałe w kolorze czarnym, podstawa krzesła w kolorze czarnym wykonana z PA oraz włókna szklanego (30%), kolumna gazowa wykonana ze stali w kolorze czarnym, kółka do podstawy krzesła wykonane z polipropylenu, krzesło wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego, w tylnej części siedziska miejsce do chwytu oraz miejsce do indywidualnego oznakowania, wyprofilowane, wklęsło-wypukła forma pozwalająca na prawidłowe ułożenie kręgosłupa, krzesło musi być przeznaczone dla instytucji edukacyjnych, zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii, posiadające pozytywne opinie wiodących instytutów medycznych, normy i standardy Certyfikat Zgodności z Normą PN-EN 1729-1:2007. Dopuszcza się rozwiązania równoważne. |  |