Przedmiotem zamówienia jest:

- Zasilacz awaryjny UPS o specyfikacji opisanej w załączniku nr 1 w ilości 1 szt..

- Zasilacz awaryjny UPS o specyfikacji opisanej w załączniku nr 2 w ilości 2 szt.

- Serwer plików NAS z dyskami opisany w załączniku nr 3 w ilości 1 szt..

- Biblioteka taśmowa opisana w załączniku nr 4.

- Serwer w obudowie typu rack 19” opisany w załączniku nr 5 w ilości 1 szt..

- Serwer w obudowie typu rack 19” do obsługi biblioteki taśmowej opisany w załączniku nr 6 w ilości 1 szt..

- 50 licencji dostępowych CAL Windows Server opisanych w załączniku nr 7.

- Usługa wdrożenia Microsoft Active Directory opisana w załączniku nr 8.

- Dostawa oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych opisana w załączniku nr 9.

- Usługa wdrożenia i konfiguracji systemu backup opisana w załączniku nr 10.

Załącznik nr 1 - Zasilacz awaryjny UPS

| Moc wyjściowa | 2.7kW / 3.0kVA |
| --- | --- |
| Topologia | Technologia Double Conversion (On-Line) |
| Typ przebiegu | Sinusoida |
| Złącza wyjściowe | (6) IEC 320 C13 + (1) IEC 320 C19 |
| Częstotliwość na wyjściu (zsynchronizowana z siecią zasilającą) | 50/60Hz +/- 3 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 |
| Inne napięcia wyjściowe | 220, 240 |
| Czas przełączania | 0 s |
| Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny bypass (automatyczny i manualny) |
| Złącze wejściowe | IEC 60320 C20 |
| Długość przewodu zasilania | 1.5 m |
| Częstotliwość wejściowa | 40/70 Hz (automatyczne wykrywanie) |
| Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 – 285 V |
| Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |
| Typowy czas ładowania | 4 godziny |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% | 2 min 54 sek |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 10 min 53 sek |
| Automatyczny test akumulatora | Okresowy autotest akumulatora zapewnia wczesne wykrywanie konieczności wymiany. |
| Interfejs Port (s) | RS-232, Smart-Slot, USB typu B, złącze EPO |
| Smart-Slot | Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: IP v.6 SNMP v.3 Modbus TCP |
| Panel sterowania | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD.Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy. |
| Alarm dźwiękowy | Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie |
| Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego | 945J |
| Potwierdzenia zgodności | CE, RoHS, IEC 62040-1, IEC 62040-2 |
| Okres gwarancji | 2 lata gwarancji na naprawę lub wymianę |
| Wymiary: 2U (Wysokość 86 mm; Szerokość 438 mm; Głębokkość 632 mm); Waga do 28,5 kg |  |
| Szyny do montażu w szafie przemysłowej (Rack) dołączone w zestawie |  |
| Dostępne oprogramowanie do zarządzania/monitorigu Windows® Server 2019, 2022, 2025 Datacenter, Windows® 10, 11, Red Hat® Enterprise Linux 9, 8, Ubuntu® Linux Server 22.0.4.2, 22.04.1 LTS, SuSE® Linux Enterprise Server 15 SP6, Debian® Linux® 12.10, Alma® Linux® 9.5 (niektóre wersje odpłatne) Dell® VxRail 8.0.211, ESXi 8.0.2 (VCSA 8.0 U2), 8.0.101, ESXi 8.0 U1 (VCSA 8.0 U1), Nutanix AHV - AOS 6.10.1 LTS, ESXi - AOS 6.5.4 LTS, ESXi 7.0.3 U3c (VCSA 7.0 U3i, 8.0 U3), Cisco HyperFlex 4.5.2a, 4.5.2c, ESXi 7.0 U3, HPE SimpliVity Omnistack 5.1.0.88 (ESXi 8.0 U3), 4.1.3.95 ( ESXi 7.0 U3), VMware ESXi 8.0 U3d (VCSA 8.0 U3d), VMware ESXi 7.0 U3s (VCSA 7.0 U3s), VMware vSAN ESXi 8.0 U3d (vCenter 8.0 U3d), Windows® SCVMM 2022, Windows® SCVMM 2022, Azure® Stack HCI 22H2 (10.0.20349) |  |

Załącznik nr 2 - Zasilacz awaryjny UPS

| Minimalne wymagania techniczne dla jednostki UPS | Moc znamionowa jednostki nie mniej niż 1800W / 2kVA Montowany w szafie RACK z kompletem uchwytów Technologia Double Conversion (On-Line) Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95 % Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000m Poziom dzwięku 50dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online 759 Btu/godz. Klasa energetyczna sprzętu przeciwprzepięciowego 945 J Możliwość zimnego startu automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania |
| --- | --- |
| Parametry wejściowe | Nominalne napięcie wejściowe 230V Zakres częstotliwości wejściowej: 40-70 Hz Typ gniazda wejściowego: IEC C14 Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym 110- 285V |
| Parametry wyjściowe | Napięcie wyjściowe 220V, 230V, 240V Zniekształcenia napięcia poniżej 3% Częstotliwość na wyjściu zsynchronizowana z siecią zasilającą 50/60 Hz (±3Hz dla zasilania z sieci lub ±0.1Hz dla zasilania z baterii) Czysta sinusoida Złącza/gniazda wyjściowe 4 szt. IEC 320 C13 |
| Akumulatory i czas podtrzymania | Typ akumulatora bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu Czas autonomii pracy przy zasilaniu akumulatorowym: 3 minuty 4 sekundy dla pełnego obciążenia 10 minut 53 sekundy dla połowy obciążenia Typowy czas ładowania 4 godziny Oczekiwana żywotność akumulatora (lata) 3 – 5 automatyczny test akumulatora |
| Komunikacja i zarządzanie | Porty komunikacyjne: RS-232 Serial, USB, Smart Slot Moduł WEB/SNMP obsługiwane protokoły komunikacyjne: IP v.6 SNMP v.3 Modbus TCP Panel sterowania: Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD Alarm dźwiękowy: Alarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) |
| Certyfikaty, zgodności oraz gwarancja | Znak CE, RoHS, REACH 2 lata na naprawę lub wymianę |
| Oprogramowanie | Dostępne oprogramowanie do zarządzania/monitorigu (niektóre wersje odpłatne) z VMware® ESXi (VMware® ESXi Server 6.5 Update 3 (vMA 6.5), VMware® ESXi Server 6.5 Update 2 (vMA 6.5)); Microsoft® Hyper-V |

Załącznik nr 3 - Serwer plików NAS z dyskami

| Procesor | Marvell OCTEON TX2™ CN9130 / CN9131 ARMv8 Cortex-A72 4-core 2.2GHzc |
| --- | --- |
| Obudowa | Rack 1U o wymiarach, 43,3(H) x 430(W) x 292,12(D) mm dostarczona wraz z szynami do montażu w szafie rack. |
| Pamięć RAM | 4 GB SODIMM DDR4 (z możliwością rozbudowania do 32GB) |
| Pamięć Flash | 4 GB (ochrona systemu operacyjnego przed podwójnym rozruchem) |
| Ilość obsługiwanych dysków | 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s 2 x M.2 2280 |
| Dyski | 2 dyski o pojemności 8TB, zgodne z listą kompatybilności urządzenia, w razie awarii możliwość pozostawienia uszkodzonego nośnika u klienta, min. 7200RPM, 256MB Cache, min 1,000,000h MTBF, usługa odzyskiwania danych z dysku. |
| Interfejsy sieciowe | 2 x Port 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M) 2 x Port 10 Gigabit Ethernet SFP+ |
| Porty | 2x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1 |
| Wskaźniki LED | HDD 1-4, Status, LAN, USB, M.2 SSD 1-2 |
| Obsługa RAID | Pojedynczy dysk, JBOD, RAID 0,1,5,5+Spare,6,10. Obsługa BITMAP w celu przyspieszenia odbudowy. Możliwość skonfigurowania Global Spare Disk. |
| Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online. |
| Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania folderów współdzielonych oraz całych woluminów kluczem AES 256 bitów. Mechanizm szyfrowania z akceleracją sprzętową. |
| System Operacyjny | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012R2, Apple Mac OS 10.7+, Linux & UNIX |
| Stacja monitoringu | Obsługa do 36 kamer IP (2 licencje domyślnie). |
| Protokoły | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| Usługi | Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja w Windows ADS, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Obsługa paczek QPKG, Funkcja Virtual Disk umożliwiająca zwiększenie pojemności serwera przy pomocy protokołu iSCSI, Montowanie obrazów ISO, Replikacja w czasie rzeczywistym, Serwer RADIUS, Klient LDAP, Serwer Syslog, Migawki wolumenów, Obsługa kontenerów (LXC – Docker) |
| Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów |
| Język GUI | Polski, Angielski |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Waga | 4,91kg (netto) |

Załącznik nr 4 - Biblioteka taśmowa

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis |
| --- | --- |
| Ilość sztuk | 1 szt. |
| Typ urządzenia | Automatyczny loader taśmowy przeznaczony do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji danych na nośnikach LTO Ultrium. |
| Obudowa | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie Rack 19”, wysokość nie większa niż 1U. W ramach dostawy wymagany komplet montażowy do szafy rack. |
| Obsługiwana technologia napędów | Urządzenie powinno obsługiwać napędy LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8 oraz LTO Ultrium 9 typu half-high. |
| Napęd w dostawie | Urządzenie powinno być wyposażone w 1 napęd LTO Ultrium 8 half-high SAS. |
| Interfejs napędu | Napęd LTO8 powinien posiadać interfejs SAS. Wymagane dostarczenie kabla SAS zgodnego z oferowanym napędem i kontrolerem hosta, umożliwiającego podłączenie urządzenia do serwera lub adaptera SAS/HBA. |
| Liczba napędów | 1 napęd taśmowy. |
| Liczba slotów na kasety | Minimum 9 slotów na kasety taśmowe LTO. |
| Obsługiwane nośniki | Urządzenie powinno obsługiwać nośniki LTO8 oraz odpowiednie nośniki czyszczące LTO. Dopuszcza się obsługę nośników LTO7 zgodnie z zasadami kompatybilności technologii LTO. |
| Nośniki w dostawie | Minimum 10 szt. kaset danych LTO Ultrium 8 oraz minimum 1 szt. uniwersalnej kasety czyszczącej LTO. |
| Pojemność pojedynczej kasety | Dla nośnika LTO8: minimum 12 TB pojemności natywnej oraz do 30 TB po kompresji 2,5:1. |
| Łączna pojemność urządzenia | Dla 9 slotów obsadzonych nośnikami LTO8: do 108 TB natywnie oraz do 270 TB po kompresji 2,5:1. |
| Łączna pojemność dostarczonych nośników | Dla 10 dostarczonych kaset LTO8: minimum 120 TB natywnie oraz do 300 TB po kompresji 2,5:1. |
| Szybkość transferu danych | Dla napędu LTO8: do 300 MB/s natywnie oraz do 750 MB/s po kompresji. |
| Funkcje programowe | Możliwość obsługi szyfrowania LTO, w tym opcjonalnego transparentnego szyfrowania LTO, zgodnie z możliwościami producenta oraz wykorzystywanego oprogramowania backupowego. |
| Funkcje bezpieczeństwa | Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa, w tym SSL, kontroli dostępu na poziomie użytkowników oraz opcjonalnego szyfrowania LTO. |
| Zarządzanie lokalne | Urządzenie powinno być wyposażone w panel operatorski umożliwiający lokalną obsługę i diagnostykę. |
| Zarządzanie zdalne | Urządzenie powinno posiadać port Ethernet RJ-45 do zdalnego zarządzania, minimum 10/100 Mb/s. Wymagana obsługa zarządzania przez interfejs WWW oraz powiadomień SNMP i e-mail. |
| Chłodzenie | Wbudowane wentylatory wewnętrzne. |
| Zasilanie | Jeden wewnętrzny zasilacz AC o mocy nie większej niż 82 W, ze złączem zasilania IEC 320-C14 lub równoważnym. |
| Elementy hot-swap | Nie wymaga się elementów hot-swap. |
| Wymiary | Wysokość nie większa niż 44 mm, szerokość zgodna z montażem Rack 19”. |
| Masa | Masa urządzenia nie większa niż 13 kg. |
| Kompatybilność systemowa | Wsparcie dla systemów Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux oraz SUSE Linux Enterprise Server, zgodnie z listą kompatybilności producenta. |
| Elementy dostawy | W ramach dostawy wymagane są co najmniej: loader taśmowy z napędem LTO8 HH SAS, zestaw montażowy rack, kabel SAS do podłączenia urządzenia do serwera lub adaptera SAS/HBA, minimum 10 kaset danych LTO8, minimum 1 kaseta czyszcząca LTO oraz dokumentacja producenta. |
| Gwarancja podstawowa | Gwarancja producenta. |
| Serwis i wsparcie | Minimum 36 miesięcy serwisu producenta z czasem reakcji Next Business Day. |

Załącznik nr 5 - Serwer w obudowie typu rack 19” opisany

| Ilość Sztuk | 1 |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami |
| Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 210W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 16. Minimalna częstotliwość pracy procesora 3.6GHz. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Ilość kości pamięci na kanał – 2. Wynik wydajności procesora nie powinien być nizszy niż 402 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta. |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon wykonujących 64-bitowe instrukcje |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 256GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz. Pamięć zainstalowana w kościach 32GB Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM. |
| Zabezpieczenie pamięci | Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |
| Rozbudowa dysków | Serwer wyposażony w min 8 zatok 2,5” obsługujących dyski SAS/SATA. Kontroler RAID, obsługujący poziomy RAID 0,1,10,5,6,50,60, i wpierający dyski SED, wyposażony w min 4GB pamięci cache. Zainstalowane min. 2 dyski SSD 480GB 2,5” RI hot-plug. Zainstalowane min. 3 dyski SSD 3.84TB SAS 2,5” RI hot-plug. Możliwość instalacji minimum 2 sztuk dysków M.2 i dedykowanego kontrolera sprzętowego umożliwiającym redundancję RAID-1 Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 800W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowana przynajmniej jedna czteroportowa karta 1Gb RJ-45n Nie zajmująca slotów PCIe. Zainstalowana przynajmniej jedna czteroportowa karta 1Gb PCIe. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej.. |
| Sloty I/O | Serwer w momencie dostawy powinien posiadać 2 sloty PCIe Gen5 x16 z czego jeden slot pełnej wysokości, 2 sloty OCP Gen5 (min. Jeden aktywny) oraz dedykowane połączenie PCIe dla kontrolera dyskowego niezajmujące slotów PCIe. |
| Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: 2x USB 3 (z czego jeden z możliwością zarządzania serwerem), port Mini DisplayPort Obecny zewnętrzny dedykowany port diagnostyczny, - z tyłu obudowy: 2x USB 3, Obecny port 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. - wewnątrz obudowy: port USB 3 Rozwiązanie w którym wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port na kartę Micro SD, będą umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera będzie dodatkowo punktowane |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie nastepujacych informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarzadzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentow I/O, lokalizacja - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediow z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi umożliwiać uzyskanie 4GB wewnętrznej pamięci (dopuszcza się zastosowanie karty Micro SD w celu uzyskania tej pojemności). Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerwów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. Możliwość dostarczenia z serwerem dodatkowego oprogramowania zarządzające umożliwiającego: - zarzadzanie infrastruktura serwerówi storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostepne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników -blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń bedacych w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsluga NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesylem plików diagnostycznych, Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |
| Funkcje zabezpieczeń | Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR)., Zainstalowany przedni panel zamykany na klucz. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu karty zarządzania. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |
| Obsługa | Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID. |
| Systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.x; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6; VMware vSphere (ESXi) 8.0 U3; Ubuntu 22.04, 24.04 Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone oprogramowanie Microsoft |
| Waga | maximum: 20 kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji NBD, onsite i prawem zachowania uszkodzonych dysków. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia, świadczonego przez producenta, z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 24 godzin. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera.. |

Załącznik nr 6 - Serwer w obudowie typu rack 19” do obsługi biblioteki taśmowej

| Ilość Sztuk | 1 |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. Możliwość instalacji ramienia do zarządzania kablami |
| Procesor | Architektura x86 z najnowszej generacji procesorów producenta, maksymalny TDP dla procesora – maksymalnie 150W. Wymagana ilość rdzeni dla procesora – 12. Minimalna częstotliwość pracy procesora 2.2GHz, maksymalne taktowanie turbo 4.1GHz, 48MB pamięci cache. Minimalna ilość kanałów procesora – 8. Ilość kości pamięci na kanał – 2 Wynik wydajności procesora nie powinien być nizszy niż 285 punktów base w teście SPECrate 2017 Integer w konfiguracji dwuprocesorowej, opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org), dla serwera oferowanego producenta. |
| Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów Intel Xeon wykonujących 64-bitowe instrukcje. Wsparcie do 86 rdzeni na procesor, taktowanie do 4GHz i TDP do 350W |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane minimum 64GB pamięci RAM o częstotliwości 6400MHz. Pamięć zainstalowana w kościa min. 16GB Minimum 32 sloty na pamięć. Możliwość rozbudowy do 8TB RAM. |
| Zabezpieczenie pamięci | Memory mirroring, ECC, SDDC, ADDDC |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. |
| Rozbudowa dysków | Serwer wyposażony w min 16 zatok 2,5” obsługujących dyski SAS/SATA. Kontroler RAID, obsługujący poziomy RAID 0,1,10,5,6,50,60, i wpierający dyski SED, wyposażony w min 8GB pamięci cache. Zainstalowane min. 2 dyski SSD 480GB 2,5” RI hot-plug. Zainstalowane min. 8 dysków HDD 2.4TB SAS 10k 2,5” hot-plug. Możliwość instalacji minimum 2 sztuk dysków M.2 i dedykowanego kontrolera sprzętowego umożliwiającym redundancję raid-1 Wymagany jest wewnętrzny slot na kartę Micro SD. |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1300W z certyfikatem minimum Titanium. Moc pojedynczego zasilacza musi być wystarczająca do zasilenia serwera w oferowanej konfiguracji. |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowana przynajmniej jedna czteroportowa karta 1Gb RJ-45nNie zajmująca slotów PCIe. Zainstalowana przynajmniej jedna dwuportowa karta 10/25Gb z wkładkami 10Gb SR. Zainstalowana przynajmniej jedna czteroportowa karta SAS HBA. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. |
| Sloty I/O | Serwer w momencie dostawy powinien posiadać 2 sloty PCIe Gen5, 2 sloty OCP Gen5 (jeden aktywny). |
| Karty GPU | brak |
| Dodatkowe porty | - z przodu obudowy: 2x USB 3 (z czego jeden z możliwością zarządzania serwerem), port Mini DisplayPort Obecny zewnętrzny dedykowany port diagnostyczny, - z tyłu obudowy: 2x USB 3, Obecny port 1x VGA, 1x RJ-45 do zarządzania serwerem. Możliwość instalacji portu DB9. - wewnątrz obudowy: port USB 3 Rozwiązanie w którym wszystkie tylne porty USB, port RJ-45 służący do zarządzania, tylny port VGA, wewnętrzny port na kartę Micro SD, będą umieszczone na osobnej dedykowanej płytce I/O, którą łączy się bezpośrednio z płytą główną serwera będzie dodatkowo punktowane |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | Wymagany wbudowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, który musi być umieszczony na osobnej dedykowanej płytce I/O (wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty). - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: CPU, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie nastepujacych informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres ip karty zarzadzajacej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentow I/O, lokalizacja - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring i możliwość ograniczenia poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediow z wykorzystaniem Java client - Przekierowanie kosnoli szeregowej przez IPMI - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - Przekierowanie konsoli szeregowej przez SSH - Wyświetlanie danych aktualnych I historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Kontroler zarządzania musi posiadać możliwość instalacji 4GB wewnętrznej pamięci (dopuszcza się zastosowanie karty Micro SD w celu uzyskania tej pojemności). Pamięć kontrolera zarządzania musi pełnić funkcję RDOC (Remote Disc on Card) oraz musi umożliwiać przechowywanie plików firmware. - Monitorowanie zmian sprzętowych w celu wykrycia nieoczekiwanych zmian. Po wykryciu zmiany zapis w logu serwera lub uniemożliwienie boot’u. - Możliwość synchronizacji konfiguracji i poziomów firmware pomiędzy serwerami. - Możliwość monitorowania i zarządzania grupą serwerwów z poziomu kontrolera zarządzania pojedynczego serwera. Ilość serwerów możliwych do zarządzania – minimum 200. Wraz z serwerem opcjonalnie może zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastruktura serwerówi storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, możliwość ustalania granicy zużycia energii, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostepne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników -blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub błędem, oraz zdarzeń będących w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsluga NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesylem plików diagnostycznych, Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |
| Funkcje zabezpieczeń | Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy zintegrowany z modułem zarządzania serwerem, hasło włączania, hasło administratora, moduł RoT (umieszczony na dedykowanej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe porty) wspierający TPM2.0 oraz Platform Firmware Resiliency (PFR)., Zainstalowany przedni panel zamykany na klucz .Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. Możliwość włączania i wyłączania portów USB na obudowie z poziomu karty zarządzania. Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z systemu zarządzania serwerem. Wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do wspieranej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. |
| Obsługa | Możliwość instalacji serwera oraz serwisowania (instalacji oraz deinstalacji) komponentów takich jak: riser’ów PCIe, backplane’ów dysków twardych, kart rozszerzeń, wentylatorów, bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów RAID. |
| Systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2022, 2025; Red Hat Enterprise Linux 9.x; SUSE Linux Enterprise Server 15 SP6; VMware vSphere (ESXi) 8.0 U3; Ubuntu 22.04, 24.04 |
| Waga | maximum: 39 kg |
| Gwarancja | 36 miesięcy gwarancji producenta z czasem reakcji NBD, onsite i prawem zachowania uszkodzonych dysków. Możliwość wykupienia dodatkowego wsparcia, świadczonego przez producenta, z gwarantowanym czasem naprawy w ciągu 24 godzin. W przypadku braku funkcjonalności przewidywania awarii dla wszystkich komponentów wymienionych w punkcie Diagnostyka wymagane jest dostarczenie serwera nadmiarowego, mogącego zastąpić funkcjonalni jak i wydajnościowo wymagane powyżej maszyny. Wszystkie komponenty serwera powinny być sygnowane i zoptymalizowane do użycia przez producenta serwera.. |

Załącznik nr 7 - 50 licencji dostępowych CAL Windows Server

Zamawiający wymaga, aby wraz z wdrożeniem technologii Active Directory były uwzględnione również licencje dostępowe Client Access License (CAL) 50 sztuk, które:

1. Zezwalają na dostęp do usług serwerowych typu Active Directory, DNS, DHCP, RDP, ruter, serwer plików i drukarek typu Server Message Block (SMB) itp.

2. Są niezbędne do legalnego korzystania z serwerów i uniknięcia kar.

3. Odpowiadają ilości użytkowników i/lub urządzeń, które łączą się z serwerem.

4. Zezwalają na dostęp do systemów tej samej lub wcześniejszej wersji (nie nowszej).

5. Są wymagane do zachowania zgodności z przepisami licencyjnymi firmy Microsoft.

Załącznik nr 8 - Usługa wdrożenia Microsoft Active Directory

Usługa wdrożenia Active Directory zgodnie z dobrymi praktykami:

- Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia AD

  - Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active

Directory

  - Określenie możliwie jak najbardziej elastycznej struktury umożliwiającej łatwą implementację potencjalnych zmian organizacyjnych w jednostce

  - Rozważenie wdrożenia granualnej polityki haseł w domenie

  - Opracowanie konwencji nazewniczych

    - Nazwy użytkowników

    - Nazwy stacji roboczych

    - Nazwy serwerów członkowskich

    - Konta administratorów

    - Konta usług

    - Grupy (zabezpieczeń/dystrybucyjne)

    - Obiekty zasad GPO

  - Określenie lokalizacji FSMO oraz GC

  - Określenie struktury logicznej AD

    - Określnie struktury lasu i domeny w orgazniacji

    - Określenie nazwy katalogu Active Directory

    - Określenie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny

    - Określenie struktury organizacyjnej AD

    - Określenie praw dla użytkowników oraz grup

    - Wykorzystanie GPO

      - Określenie zakresu działania każdego obiektu GPO

- Utworzenie struktury fizycznej AD

  - Weryfikacja konfiguracji pierwszego kontrolera domeny i ewentualna

korekta parametrów.

    - Weryfikacja konfiguracji usług:

      - kontroler domeny (GC)

      - serwer DNS

  - Zdefiniowanie lokalizacji FSMO oraz GC

    - Uruchomienie GC na każdym kontrolerze domeny

  - Uruchomienie funkcjonalności AD Recycle Bin

  - Wdrożenie Group Policy Central Store

  - Wdrożenie Group Policy Preferences (GPP)

- Utworzenie struktury logicznej AD

  - Wdrożenie struktury lasu i domeny w organizacji

  - Zdefiniowanie nazwy katalogu Active Directory

  - Podniesienie poziomu funkcjonalnego lasu i domeny (najwyższy możliwy w momencie wdrożenia)

  - Utworzenie struktury organizacyjnej AD

  - Definiowanie praw AD dla użytkowników oraz grup zabezpieczeń

  - Stosowanie obiektów GPO

    - Określenie zakresu działania każdego GPO

  - Wdrożenie konwencji nazewniczych

    - Nazwy użytkowników

    - Nazwy stacji roboczych

    - Nazwy serwerów członkowskich

    - Konta administratorów

    - Konta usług

    - Grupy (zabezpieczeń/dystrybucyjne)

    - Obiekty zasad GPO

- Konfiguracja usług powiązanych z AD

  - Usługa DNS

    - Wdrożenie serwerów DNS na każdym z kontrolerów domeny

  - Konfiguracja synchronizacji czasu w obrębie AD

  - Wdrożenie serwera plików z DFS

    - Migracja danych

      - Przeniesienie danych plikowych z innych serwerów na nowo zainstalowane serwery plików z zachowaniem uprawnień.

- Konfiguracja zabezpieczeń AD

  - Konfiguracja zasad bezpieczeństwa poprzez zasady GPO

    - Wdrożenie domyślnych polityk dla kontrolerów domeny

  - Zdefiniowanie zróżnicowanej polityki haseł (PSO)

    - Definicja polityki haseł dla użytkowników

    - Definicja polityki haseł dla administratorów

    - Definicja polityki haseł dla kont serwisowych

  - Konfiguracja polityki zabezpieczeń stacji podłączonych do AD

- Konfiguracja użytkowników i komputerów w AD

  - utworzenie grup zabezpieczeń

  - konfiguracja przydziałów

  - utworzenie kont użytkowników w AD

  - utworzenie kont komputerów w AD

  - nadanie uprawnień użytkownikom

- Pilotażowa migracja 2 stacji roboczych do domeny

  - migracja komputera do domeny

  - testowanie poprawności działania

  - ewentualna naprawa problemów

- Migracja pozostałych stacji roboczych do domeny (opcja)

  - migracja komputera do domeny

  - testowanie poprawności działania

  - ewentualna naprawa problemów

- Opracowanie procedury migracji kolejnych stacji roboczych do domeny

- Dokumentacja

  - Opracowanie dokumentacji systemu

Przyłączenie pozostałych komputerów do domeny może zostać przeprowadzone, zgodnie z opracowaną procedurą, na 2 sposoby:

- przez Państwa Informatyków,

- przez nas – dodatkowa wycena kosztów wdrożenia

Załącznik nr 9 - Dostawa oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Oprogramowanie musi być produktem przeznaczonym do obsługi środowisk DataCenter. Oferowany produkt musi znajdować się w kwadracie liderów Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions oraz na ogólnie dostępnej liście referencyjnej Gartner Peer Insights: i spełniać minimalne wymaganie : - minimalna liczba referencji 500, - minimalna ocena z referencji 4,6.

Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 7.x, 8.x i 9.0 oraz Microsoft Hyper-V 2016, 2019, 2022 i 2025. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne dla powyższych platform wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej

Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą Nutanix w wersji 6.8.x - 7.3, Red Hat Virtualization 4.4 SP1, Oracle Linux Virtualization  4.5.5 lub nowszy, Proxmox VE 8.2, 8.3, 8.4 lub 9.0 oraz Scale Computing HyperCore 9.4.32.218226 – 9.5.x.

Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z sieciowych urządzeń plikowych NAS opartych o SMB, CIFS i/lub NFS, obiektowych pamięci masowych kompatybilnych z Microsoft Azure, Microsoft Azure Data Lake, AWS S3 i urządzeń kompatybilnych z protokołem S3  oraz bezpośrednio z serwerów plikowych opartych o Windows i Linux.

Całkowite koszty posiadania

System backupowy musi mieć możliwość wdrożenia wszystkich komponentów (np. serwer backupowy, serwer pośredniczący, repozytorium) na platformach Windows oraz Linux

System backupowy musi mieć mieć możliwość wdrożenia w oparciu o tzw. appliance zgodny z wytycznymi bezpieczeństwa DISA (Defense Information Systems Agency)

Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej

Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków

Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu.

Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć wiele wirtualnych puli pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej 20 pamięci masowych w pojedyńczej puli.

Oprogramowanie musi pozwalać na przechowywanie kopii bezpieczeństwa w chmurze producenta.

Oprogramowanie musi pozwalać na tworzenie repozytorium kopii zapasowych bezpośrednio na zasobach Microsoft Azure Blob, Google Cloud Storage, Amazon S3, Wasabi Cloud Storage, IBM Cloud Storage, 11:11 Cloud Storage oraz na innych kompatybilnych z S3 przestrzeniach obiektowych. Dodatkowo, oprogramowanie musi wspierać archiwizowanie tych danych do Microsoft Azure Archive Blob Storage oraz Amazon S3 Glacier.

Oprogramowanie musi wspierać niezmienność kopii zapasowych na potrzeby ochrony przed ransomware poprzez niedopuszczenie do usunięcia lub modyfikacji kopii zapasowej w zadanym okresie czasu.

Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania do backupu oraz odtwarzania obrazu maszyny wirtualnej

Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL, Oracle oraz PostgreSQL (w tym odtwarzanie point-in-time)

Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie logicznie odseparowanych środowisk dla różnych organizacji/działów. Dodatkowo system musi wspierać kontrolę dostępu w oparciu o role (RBAC) - predefiniowane lub własne

Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami poprzez wbudowane RESTful API

Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji

Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji

Oprogramowanie musi posiadać mechanizmy chroniące przed utratą hasła szyfrowania

Oprogramowanie musi posiadać natywne mechanizmy uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu dostępu do konsoli administracyjnej

Oprogramowanie musi umożliwiać integracje z różnymi dostarczycielami tożsamości (IdP - Identity Providers) z wykorzystaniem protokołu SAML (np. Entra ID, Okta)

Oprogramowanie musi wymagać autoryzacji dwóch administratorów backupu do wykonania krytycznych operacji (np skasowanie backupu, dodanie kolejnego administratora, reset zablokowanego konta)

Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami zarządania kluczami szyfrującymi (KMS)

Oprogramowanie musi posiadać integracje z systemami typu SIEM

Oprogramowanie musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej oraz analizy istniejącej instalacji systemu backupowego. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji.

Oprogramowanie musi pozwalać na wydawanie komend głosowych asystentowi AI

Wymagania RPO

Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy śledzenia zmienionych plików przy zabezpieczaniu udziałów plikowych.

Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna conajmniej dla platformy VMware i Hyper-V

Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych z bezpośrednim wykorzystaniem snapshotów macierzowych. Musi też zapewniać odtwarzanie maszyn wirtualnych z takich snapshotów. Proces wykonania kopii zapasowej nie może wymagać użycia jakichkolwiek hostów tymczasowych. Opisana funkcjonalność powinna działać w środowisku VMware.

Oprogramowanie musi posiadać wsparcie dla VMware vSAN potwierdzone odpowiednią certyfikacją VMware.

Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów oraz zasobów plikowych na taśmy (LTO oraz IBM 3592).

Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son)

Oprogramowanie musi wspierać bezpośrednią integrację z urządzeniami deduplikacyjnymi. Minimalnie wsparcie wymagane dla Dell DataDomain, HPE StoreOnce, ExaGrid, Fujitsu CS800, Quantum DXi oraz Infinidat InfiniGuard.

Oprogramowanie musi wspierać BlockClone API w przypadku użycia Windows Server 2016 - 2025 z systemem pliku ReFS jako repozytorium backupu. Podobna funkcjonalność musi być zapewniona dla repozytoriów opartych o linuxowy system plików XFS.

Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów oraz replikacji wirtualnych maszyn z wykorzystaniem wbudowanej akceleracji WAN.

Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji asynchronicznej włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere pomiędzy hostami ESXi oraz pomiędzy hostami Hyper-V. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji.

Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji ciągłej, opartej o VMware VAIO, włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere lub dowolnego systemu operacyjnego Windows Server 2016-2025 (z innych platfrom - fizycznych, wirtualnych, chmurowych). Dla replikacji ciągłej musi być możliwość zdefiniowania dziennika pozwalającego na odzyskanie danych z dowolnego punku w ramach ustalonego parametru RPO.

Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik

Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding)

Wymagania RTO

Oprogramowanie musi umożliwiać jednoczesne uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana dla środowisk VMware, Hyper-V oraz Nutanix AHV niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych.

Dodatkowo dla środowiska vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV i MS Azure powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)

Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w platformę. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować taką migrację swoimi mechanizmami

Oprogramowanie musi pozwalać na zaprezentowanie pojedynczego dysku bezpośrednio z kopii zapasowej do wybranej działającej maszyny, zarówno fizycznej jak i wirtualnej

Oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie zasobów plikowych SMB oraz baz danych MS SQL, Oracle i PostgreSQL bezpośrednio ze skompresowanego i skompresowanego pliku backupu. Dodatkowo wspierana musi być migracja on-line tak uruchomionych zasobów na środowisko produkcyjne.

Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków

Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny bezpośrednio do Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform.

Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików/folderów lub ich uprawnień na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików

Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików bezpośrednio do maszyny wirtualnej poprzez sieć, przy pomocy natywnego API dla platformy VMware i PowerShell Direct dla platformy Hyper-V.

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, BSD, Solaris, Mac, Novell

Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM

Oprogramowanie musi wspierać bezagentowy backup, spójny aplikacyjnie (tzw. Application Consistent) dla maszyn wirtualnych z platfrom vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Proxmox.

Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej (Minimum dla Active Directory, MS Exchange, MS SQL, MS Sharepoint, Oracle i PostgreSQL).

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie obiektów Active Directory takich jak konta komputerów, konta użytkowników, dowolnych atrybutów, rekordów DNS zintegrowanych z AD, Microsoft System Objects oraz pozwalać na odtworzenie haseł.

Oprogramowanie musi pozwalać na backup i odtwarzanie usługi Entra ID. W szczególności użytkowników, grupy, role, jednostki administracyjne, entrprise applications, Conditional Access Policies, Intune Policies oraz logi audytowe i sign-in.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"). Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku point-in-time, całych baz lub pojedynczych tabeli, widoków oraz procedur.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint. Odtwarzanie musi być możliwe bezpośrednio do środowiska produkcyjnego dla odzysku całych witryn, bibliotek oraz pojedynczych dokumentów wraz z historią ich wersji.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time wraz z włączonym Oracle DataGuard. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych PostgreSQL z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych MongoDB. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Linux.

Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych SAP HANA do oryginalnej lub innej lokalizacji

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez Oracle RMAN

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez SAP HANA, SAP Oracle

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez MS SQL VDI

Oprogramowanie musi posiadać natywną integrację dla backupów wykonywanych poprzez IBM Db2

Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN

Ograniczenie ryzyka

Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Powyższa funkcjonalność powinna umożliwiać uruchomianie backupu z innych platform (inne wirtualizatory, maszyny fizyczne oraz chmura publiczna)

Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska dla replik maszyn wirtualnych

Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem

Oprogramowanie musi umożliwiać integrację z oprogramowaniem antywirusowym w celu wykonania skanu zawartości pliku backupowego przed odtworzeniem jakichkolwiek danych. Integracja musi być zapewniona minimalnie dla Windows Defender, Symantec Protection Engine oraz ESET NOD32.

Oprogramowanie musi posiadać swój wbudowany program antywirusowy zoptymalizowany do przeszukiwania kopii backpowych

Oprogramowanie musi analizować indeksy systemów plików zabezpieczanych maszyn w poszukiwaniu rozszerzeń, notatek żądania okupu oraz innych oznak obecności ransomware/malware

Oprogramowanie musi mieć możliwość skanowania plików backupu przy pomocy znanych sygnatur złośliwego oprogramowania

Oprogramowanie, bazując na wyuczonynym modelu maszynowym (machine learning) musi w locie wykrywać oznaki złośliwego oprogramowania (malware, ransomware) oraz cyberataków

Oprogramowanie musi posiadać mechanizm wykrywania oznak ataku hakerskiego tzw Indicators of Compromise

Oprogramowanie musi umożliwiać dwuetapowe, automatyczne, odtwarzanie maszyn wirtualnych z możliwością wstrzyknięcia dowolnego skryptu przed odtworzeniem danych do środowiska produkcyjnego.

Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z innymi systemami bezpieczeństwa - minimum Splunk, Palo Alto Networks XSOAR/XSIAM, CrowdStrike Falcon LogScale, Microsoft Sentinel.

Środowiska fizyczne

Rozwiązanie musi wykonywać kopię zapasową systemu Windows oraz Linux wykorzystując agenta znajdującego się wewnątrz systemu operacyjnego

Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows w wersjach klienckich oraz serwerowych

Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące dystrybucje systemów Linux: Debian, Ubuntu, RHEL, CentOS, Oracle Linux, SLES, Rocky Linux, AlmaLinux

Rozwiązanie musi wspierać system operacyjny macOS

Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie pojedynczych plików z systemów Windows, Linux, MacOS, Unix

Rozwiązanie musi mieć możliwość instalacji oraz zarządzania wykorzystując tryb niezależny (per agent) jak również zcentralizowany (poprzez centralną konsolę zarządzającą)

Rozwiązanie musi wspierać systemy oparte o Microsoft Failover Cluster

Rozwiązanie musi wspierać zabezpieczanie do oraz odzyskiwanie z urządzeń blokowych pozwalając na odzysk całej maszyny (tzw. bare metal recovery) wybranych wolumenów, oraz wybranych plików i folderów

Rozwiązanie musi wspierać backup podłączonych dysków USB

Kopia zapasowa całej maszyny oraz pojedynczych wolumenów musi być wykonywana na poziomie blokowym

Rozwiązanie musi pozwalać na przechowywanie kopii zapasowych na zasobach lokalnych (wewnętrznych) dyskach zabezpieczanej maszyny, Direct Attached Storage (DAS), takich jak zewnętrzne dyski USB, eSATA lub Firewire, Network Attached Storage (NAS) pozwalającym na wystawienie swoich zasobów poprzez SMB (CIFS) lub NFS, bezpośrednio na zasobach obiektowych (w tym chmury)

Rozwiązanie musi wspierać deduplikacje oraz kompresję na źródle. Dane wysyłane na repozytorium muszą być już odpowiednio przetworzone

Rozwiązanie musi wspierać kontrolę pasma sieciowego

Rozwiązanie musi wspierać ograniczenie wykonywania backupów dla konkretnych sieci bezprzewodowych

Rozwiązanie musi wspierać ograniczenia wykonywania backupów dla połączeń VPN

Rozwiązanie musi wspierać śledzenie zmienionych bloków podczas wykonywania kopii zapasowych. Dla systemów Windows technologia śledzenia bloków dla systemów serwerowych musi być certyfikowana przez Microsoft

Rozwiązanie musi wspierać technologię BitLocker

Rozwiązanie musi wspierać uruchamianie z nośnika odtwarzania

Rozwiązanie musi wspierać odzysk pojedynczych elementów aplikacji z jednoprzebiegowej kopii zapasowej dla Microsoft Exchange, Microsoft Active Directory, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL, Oracle, PostgreSQL oraz MongoDB

Rozwiązanie musi wspierać odzysk do konkretnego punktu w czasie (point-in-time) dla wspieranych systemów bazodanowych

Rozwiązanie musi umożliwiać natychmiastowe publikowanie baz MS SQL, Oracle i PostgreSQL poprzez bezpośrednie uruchomienie ich z pliku backupu.

Rozwiązanie musi wspierać odzysk obrazów kopii zapasowych bezpośrednio do vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV, Microsoft Azure, Microsoft Azure Stack, Amazon EC2 oraz Google Cloud Platform

Rozwiązanie musi wspierać szyfrowanie

Rozwiązanie musi wspierać możliwość wykonywania kopii zapasowych stacji klienckich, lokalnie do repozytorium tymczasowego (cache) gdy połączenie sieciowe do głównego repozytorium kopii zapasowych jest niedostępne

Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego zmniejszenia szybkości przetwarzania danych, aby nie dopuścić do obniżenia wydajności systemu zabezpieczanego

Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed ransomware poprzez automatyczne odmontowanie nośnika po wykonanym backupie stacji klienckiej

Rozwiązanie musi wspierać tworzenie wielu zadań backupowych

Monitoring

System musi zapewnić możliwość monitorowania środowiska wirtualizacyjnego opartego na VMware vSphere i Microsoft Hyper-V bez potrzeby korzystania z narzędzi firm trzecich

System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 7.x – 9.0 zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie

System musi umożliwiać monitorowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2016 – 2025 oraz Azure Stack HCI zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.

System musi umożliwiać kategoryzacje obiektów infrastruktury wirtualnej niezależnie od hierarchii stworzonej w vCenter

System musi umożliwiać tworzenie alarmów dla całych grup wirtualnych maszyn jak i pojedynczych wirtualnych maszyn

System musi dawać możliwość układania terminarza raportów i wysyłania tych raportów przy pomocy poczty elektronicznej w formacie HTML oraz Excel

System musi dawać możliwość podłączenia się do kilku instancji vCenter Server i serwerów Hyper-V jednocześnie, w celu centralnego monitorowania wielu środowisk

System musi mieć wbudowane predefiniowane zestawy alarmów wraz z możliwością tworzenia własnych alarmów i zdarzeń przez administratora

System musi mieć wbudowane połączenie z bazą wiedzy opisującą problemy z predefiniowanych alarmów

System musi mieć centralną konsolę z sumarycznym podglądem wszystkich obiektów infrastruktury wirtualnej (ang. Dashboard)

System musi mieć możliwość monitorowania platformy sprzętowej, na której jest zainstalowana infrastruktura wirtualna

System musi zapewnić możliwość podłączenia się do wirtualnej maszyny (tryb konsoli) bezpośrednio z narzędzia monitorującego

System musi mieć możliwość integracji z oprogramowaniem do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

System musi mieć możliwość monitorowania obciążenia serwerów backupowych, ilości zabezpieczanych danych oraz statusu zadań kopii zapasowych, replikacji oraz weryfikacji odzyskiwalności maszyn wirtualnych.

System musi oferować inteligentną diagnostykę rozwiązania backupowego poprzez monitorowanie logów celem wykrycia znanych problemów oraz błędów konfiguracyjnych w celu wskazania rozwiązania bez potrzeby otwierania zgłoszenia suportowego oraz bez potrzeby wysyłania jakichkolwiek danych diagnostycznych do producenta oprogramowania backupu.

System musi mieć możliwość granularnego monitorowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware

Raportowanie

System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego VMware w wersji 7.x – 9.0 – zarówno w bezpłatnej wersji ESXi jak i w pełnej wersji ESX/ESXi zarządzane przez konsole vCenter Server lub pracujące samodzielnie

System musi umożliwiać raportowanie środowiska wirtualizacyjnego Microsoft Hyper-V 2016 – 2025 oraz Azure Stack HCI zarówno w wersji darmowej jak i zawartej w płatnej licencji Microsoft Windows Server zarządzane poprzez System Center Virtual Machine Manager lub pracujące samodzielnie.

System musi wspierać wiele instancji vCenter Server i Microsoft Hyper-V jednocześnie bez konieczności instalowania dodatkowych modułów.

System musi być systemem bezagentowym. Nie dopuszcza się możliwości instalowania przez system agentów na monitorowanych hostach ESXi i Hyper-V

System musi mieć możliwość eksportowania raportów do formatów Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe PDF

System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu kolekcji danych z monitorowanych systemów jak również możliwość tworzenia zadań kolekcjonowania danych ad-hoc

System musi mieć możliwość ustawienia harmonogramu generowania raportów i dostarczania ich do odbiorców w określonych przez administratora interwałach

System w raportach musi mieć możliwość uwzględniania informacji o zmianach konfiguracji monitorowanych systemów

System musi mieć możliwość generowania raportów z dowolnego punktu w czasie zakładając, że informacje z tego czasu nie zostały usunięte z bazy danych

System musi posiadać predefiniowane szablony z możliwością tworzenia nowych jak i modyfikacji wbudowanych

System musi mieć możliwość analizowania „przeszacowanych” wirtualnych maszyn wraz z sugestią zmian w celu optymalnego wykorzystania fizycznej infrastruktury

System musi mieć możliwość generowania raportów na podstawie danych uzyskanych z oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych tego samego producenta

System musi mieć możliwość generowania raportu dotyczącego zabezpieczanych maszyn, zdefiniowanych zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replikacji jak również wykorzystania zasobów serwerów backupowych.

System musi mieć możliwość generowania raportu planowania pojemności (capacity planning) bazującego na scenariuszach ‘what-if’.

System musi mieć możliwość granularnego raportowania infrastruktury, zależnego od uprawnień nadanym użytkownikom dla platformy VMware

System musi mieć możliwość generowania raportów dotyczących tzw. migawek-sierot (orphaned snapshots)

System musi mieć możliwość generowania personalizowanych raportów zawierających informacje z dowolnych predefiniowanych raportów w pojedynczym dokumencie

System musi posiadać asystenta produktu opartego o AI, pozwalającego na przeszukiwanie dokumentacji technicznej oraz analizy istniejącej instalacji systemu backupowego. Powinna istnieć możliwość wyłączenia tej opcji.

Załącznik nr 10

Usługa wdrożenia oprogramowania do backup’u:

1. Opracowanie projektu

2. Instalacja i konfiguracja hosta pod serwer backupu

3. Instalacja i konfiguracja biblioteki taśmowej

4. Instalacja i konfiguracja oprogramowania backup

5. Instalacja i konfiguracja NASa

6. Konfiguracja zadań kopii zapasowych w oprogramowaniu backup

7. Przeprowadzenie testów odtworzeniowych

8. Podstawowe szkolenie dla administratorów

9. Opracowanie dokumentacji powykonawczej