PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY SOŚNICOWICE – uzupełnienie 

Nr projektu: 176/11401
Plan Gospodarki Odpadami 

dla miasta i gminy Sośnicowice
- wersja uzupełniona 

Opracowanie:
mgr inż. Jacek Wiśniewski


mgr inż. Krzysztof Okrasiński

mgr Małgorzata Poskart
Weryfikacja:

mgr inż. Agnieszka Rosicka
Kierownictwo:
mgr inż. Ksenia Czachor
ATMOTERM S.A., listopad 2008 r.
41. WSTĘP


51.1.
WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI


71.2.
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI A INNE DOKUMENTY PLANISTYCZNE


111.3.
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE


131.4.
DEMOGRAFIA


131.5.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


162. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI  W GMINIE SOŚNICOWICE


162.1. ODPADY KOMUNALNE


162.1.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych


172.1.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji


182.1.3. Odpady niebezpieczne zawarte w strumieniu odpadów komunalnych


212.1.4. Odpady opakowaniowe


262.1.5. Aktualny sposób prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice


292.1.6. Istniejące instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych


322.1.7. Działania edukacyjno-informacyjne


332.1.8. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi


342.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE


342.2.1. ODPADY NIEBEZPIECZNE


382.2.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE


412.4. SYNTETYCZNA OCENA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY SOŚNICOWICE


433. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE


433.1. ODPADY KOMUNALNE


443.1.1. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji


453.1.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych


453.1.3. Odpady opakowaniowe


463.1.4. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjno i techniczno-technologicznych


463.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE


474. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI


474.1. ODPADY KOMUNALNE


494.1.1. Odpady opakowaniowe


494.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE


504.2.1. Odpady zawierające PCB


504.2.2. Oleje odpadowe


504.2.3. Zużyte baterie i akumulatory


514.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne


514.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji


514.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


524.2.7. Odpady zawierające azbest


524.2.8. Przeterminowane pestycydy


524.2.9. Zużyte opony


524.2.10. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej


524.2.11. Komunalne osady ściekowe


535. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE SOŚNICOWICE


545.1. ODPADY KOMUNALNE


545.1.1. Zbieranie i transport odpadów


545.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów


555.1.3. Odpady opakowaniowe


555.1.4. Działania edukacyjno-informacyjne


605.2. ODPADY NIEBEZPIEZNE


605.2.1. Odpady zawierające PCB


605.2.2 Oleje odpadowe


605.2.3. Zużyte baterie i akumulatory


615.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne


615.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji


615.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny


615.2.7. Odpady zawierające azbest


615.2.8. Przeterminowane pestycydy


625.3. ODPADY POZOSTAŁE


625.3.1. Zużyte opony


625.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej


625.3.3. Komunalne osady ściekowe


635.4. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ WARIANTOWYCH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ SOŚNICOWICE


655.4.1. Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


665.4.2. Harmonogramy realizacji oraz koszty wprowadzania poszczególnych wariantów


846. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE


846.1. PRZEWIDYWANE ZADANIA DO REALIZACJI W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE NA LATA 2007–2018


876.2. PRZEWIDYWANE ZADANIA DO REALIZACJI W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI POCHODZĄCYMI Z INFRASTRUKTURY  I SEKTORA GOSPODARCZEGO NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE NA LATA 2008–2018


907.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


948.
WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO


979. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU


10010. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM


10611. LITERATURA




Spis tabel


Tabela 1. Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2004-2007
Tabela 2.
Ilość selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2004-2006
Tabela 3. Maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych możliwych do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych (2007 rok) dla gminy Sośnicowice
Tabela 4. Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Sośnicowice w 2006 r. wraz 
z uzyskanymi poziomami odzysku, w tym recyklingu   
Tabela 5. Ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sośnicowice w latach 2004-2007
Tabela 6. Ilości odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gminy przekazywana do odzysku w latach 2004-2007
Tabela 7. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy w latach 2004-2006 
Tabela 8. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006 
Tabela 9. Ilości i rodzaje odpadów związanych z procesem oczyszczania ścieków poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy w latach 2004-2007 
Tabela 10. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Sośnicowice
Tabela 11. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w gminie Sośnicowice
Tabela 12. Prognoza maksymalnych ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych w podziale na poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych [Mg/rok]
Tabela 13. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Sośnicowice do 2018 r.
Tabela 14. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach i poddanych odzyskowi w wybranych latach
Tabela 15. Roczne poziomy odzysku i recyklingu wytworzonych odpadów opakowaniowych w latach 2008, 2010 i 2014
Tabela 16. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów
Tabela 17. Harmonogram realizacji dla wariantu I
Tabela 18. Harmonogram realizacji dla wariantu II
Tabela 19. Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok]
Tabela 20. Kompostowanie przez mieszkańców  budownictwa jednorodzinnego.  Ilość odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych w kompostownikach przydomowych [Mg/rok]
Tabela 21. Zbiórka selektywna surowców wtórnych
Tabela 22. Prognoza strumienia surowców wtórnych, [Mg/rok]
Tabela 23. Odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane [Mg/rok]
Tabela 24. Odpady niebezpieczne - poziomy zbiórki [Mg/rok]
Tabela 25. Zestawienie strumieni - wariant I [Mg/rok]
Tabela 26. Zestawienie strumieni na poszczególne urządzenia - wariant I [Mg/rok]
Tabela 27. Koszty działania systemu - wariant I [PLN/rok]
Tabela 28. Nakłady inwestycyjne - Harmonogram realizacji - wariant I [PLN]
Tabela 29. Wariant II. Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego. Zestawienie poszczególnych strumieni odpadów [Mg/rok]
Tabela 30. Zestawienie strumieni na poszczególne urządzenia, wariant II, [Mg/rok]
Tabela 31. Koszty działania systemu - wariant II, [PLN/rok]
Tabela 32. Nakłady inwestycyjne - Harmonogram realizacji, wariant II, [PLN/rok]
Tabela 33. Zestawienie kosztów dla wariantu II, [PLN/rok]
Tabela 34. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice w latach 2008 –2018
Tabela 35. Przewidywane w sektorze gospodarczym i infrastrukturze zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Sośnicowice w latach 2008 –2018
Tabela 36. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

Spis rysunków

Rysunek 1.
Aktualny model systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy
Rysunek 2.
Lokalizacja składowiska odpadów komunalnych w Trachach

Rysunek 3.
Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w perspektywie do 2018 r.
Rysunek 4.
Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice do 2009 r. – Wariant I

Rysunek 5.
Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice po 2009 r. – Wariant I

Rysunek 6.
Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice do 2009 r. – Wariant II

Rysunek 7.
Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy Sośnicowice po 2009 r. – Wariant II
Spis załączników
Załącznik 1.
Uchwała nr  XXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice” .
Załącznik 2.
Zestawienie informacji o prowadzonych  na terenie gminy Sośnicowice procesach  odzysku i unieszkodliwiania oraz firmach posiadających zezwolenie na działalność  w zakresie zbierania, transportu, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów .
1. WSTĘP
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 39 z 2007 r., poz. 251,
z późniejszymi zmianami) obowiązująca w Polsce od 1 października 2001 roku, nakłada na organy wykonawcze gmin obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, zgodnie 
z zakresem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzenia planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66, poz. 620) oraz 
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 46, 
poz. 333). 

Niniejszy „Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice” uwzględnia wymagane zapisy planów gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego i Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu gliwickiego oraz rządowe dokumenty określające politykę ekologiczną państwa, jak: II Polityka Ekologiczna Państwa, Polityka Ekologiczna Państwa na lata  2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010 i Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010. Poza uwzględnieniem w opracowaniu wymagań formalnych i merytorycznych wynikających 
z przedstawionych dokumentów, opracowanie planu wymagało aktualizacji podstawowych danych dotyczących odpadów i przeprowadzenia analizy aktualnego stanu gospodarki odpadami w mieście. Diagnozę i prognozy stanu gospodarki odpadami przedstawiono oddzielnie dla odpadów powstających w sektorze komunalnym, odpadów niebezpiecznych 
i dla pozostałych odpadów. Na tej podstawie opracowano cele i kierunki działań do 2018 roku oraz określono wymagane przedsięwzięcia w okresie najbliższych czterech latach (2007 – 2010) z uwzględnieniem najnowszych dostępnych rozwiązań w gospodarce odpadami, dostosowanych do standardów technologicznych i ekologicznych Unii Europejskiej.

Zaproponowano również dwa warianty systemowej gospodarki odpadami zapewniające mieszkańcom należną higienę środowiska lokalnego oraz sprawne funkcjonowanie systemu gospodarki komunalnej. 

Przedstawiona perspektywiczna strategia rozwoju gospodarki odpadami w gminie Sośnicowice opracowana na podstawie aktualnych danych, zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi, ekonomicznymi, technicznymi oraz wsparta kontrolą i akceptacją społeczną umożliwi podejmowanie przez Burmistrza konstruktywnych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o odpadach do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania 
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Podstawowym celem opracowania i wdrażania planów gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa, a także potrzeba stworzenia w kraju zintegrowanej 
i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska. Na szczeblu lokalnym plan gospodarki odpadami stanowi dokument zawierający wizję rozwoju systemu, określa warunki wdrażania nakreślonych wariantów rozwiązań, a jednocześnie jest ważnym źródłem informacji dla podejmowanych decyzji strategicznych. 

Opracowany Plan Gospodarki Odpadami spełnia postawione przed nim cele oraz obejmuje pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami na terenie miasta, w sposób zapewniający zachowanie zasad ochrony środowiska  
i zrównoważonego rozwoju oraz wypełnienie założeń Polityki Ekologicznej Państwa. 

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami przedstawia stan na dzień 31.12.2007 roku, przy czym część danych o ilościach wytworzonych i zagospodarowanych odpadów innych niż komunalne pochodzą z roku 2006 r. (według stanu na czerwiec 2008 r., w wojewódzkiej bazie danych o gospodarowaniu odpadami nie było jeszcze danych dotyczących 2007 r.).

1.1.
WYMAGANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PLANÓW GOSPODARKI ODPADAMI

Plan gospodarki odpadami dla gminy Sośnicowice został opracowany zgodnie z ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 129/2006 r., poz.902 ze zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 39/2007 r., poz.251 ze zmianami) i ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2001 r. nr 100, 
poz. 1085 oraz Dz.U. z 2002 r. nr 143 poz. 1196). Plan ten powstał jako realizacja obligacji wynikającej z ustawy o odpadach, która w rozdziale 3, art. 14 – 16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych 
z zakresu gospodarki odpadami, a także zapisy umieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu gliwickiego, przy czym należy nadmienić, iż plany gospodarki odpadami na szczeblu województwa i powiatu nie zostały jeszcze zaktualizowane na etapie opracowywania niniejszego dokumentu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66/2003 r., poz. 620 ze zmianami) gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, 
w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Ponadto określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, 
uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Projekt planu gminnego opracowują organy wykonawcze gmin (art.14 ust.5 ustawy 
o odpadach). Projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu, na terenie którego jest zlokalizowana gmina. Powyższe organy udzielają opinii dotyczących planu w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art.14 ust.8 ustawy o odpadach). Ponadto projekt planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
Sprawozdanie z realizacji planu gminnego składane jest co 2 lata Radzie Miasta przez organ wykonawczy gminy miejsko-wiejskiej, natomiast jego aktualizację przeprowadza się nie rzadziej niż co 4 lata. Za aktualizację odpowiedzialny jest również organ wykonawczy gminy miejskiej (wójt/burmistrz/prezydent miasta).

1.2.
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI A INNE DOKUMENTY PLANISTYCZNE

Podstawą merytoryczną opracowanego planu i formułowanych w nim zadań są rządowe dokumenty określające politykę ekologiczną państwa, jak: „II Polityka Ekologiczna Państwa” - przyjęta przez Parlament RP w 2001 roku, „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010”, „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”, „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”, Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”, a także plany gospodarki odpadami wyższego szczebla, do których należą „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”, „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego” oraz „Plan gospodarki odpadami dla powiatu gliwickiego”.

II Polityka Ekologiczna Państwa

II Polityka Ekologiczna Państwa, przyjęta przez Parlament RP w 2001 roku, jako główny cel stawia sobie zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa polskiego w XXI wieku oraz stworzenie podstaw do opracowania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju kraju. 

Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010.

Opracowany w 2002 r. „Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010” jest dokumentem o charakterze operacyjnym, tj. wskazującym wykonawców 
i terminy realizacji konkretnych zadań lub pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną naszego państwa w latach 2002-2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich finansowania.

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129/2006 r., poz. 902 ze zmianami), która w art. 13-16 wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej państwa. 

Niniejszy dokument należy traktować jako aktualizację i uszczegółowienie długookresowej „II Polityki Ekologicznej Państwa”, przede wszystkim w nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych w przyjętym VI Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010)

Zgodnie z ustawą o odpadach krajowy plan gospodarki odpadami aktualizowany jest co 
4 lata. Pierwszy Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjęty został uchwałą Rady Ministrów nr 219 z dnia 29 października 2002 r. (M.P. nr 11, poz. 159) i obowiązywał do 
31 grudnia 2006 r. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje zaktualizowany w 2006 r. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2010”, który został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 233 
z dnia 29 grudnia 2006 r. (M.P. nr 90, poz. 946). Jest to nadrzędny dokument w zakresie gospodarki odpadami, z którym muszą być zgodne plany gospodarki odpadami opracowywane na niższych szczeblach administracji. Nadrzędnym celem KPGO 2010 jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z polityką ekologiczną państwa, w którym realizowane są zasady gospodarki odpadami wynikające z zobowiązań międzynarodowych oraz przepisów krajowych.

Główne cele strategiczne wynikające z KPGO 2010, to:

· uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju,

· zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

· zamknięcie do końca 2009 r. składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa,

· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

· stworzenie kompleksowej bazy danych obejmującej zagadnienia gospodarki odpadami.

KPGO 2010 formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. Przyjęte cele szczegółowe dla odpadów komunalnych, to:

· objęcie systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców najpóźniej do 2007 r.,

· objęcie 100 % mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów (dla którego określono minimalne wymagania) najpóźniej do końca 2007 r., 

· zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, aby nie było składowanych:

· w 2010 więcej niż 75 %, 

· w 2013 więcej niż 50 %, 

· w 2020 więcej niż 35 %


masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

· zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 85 % wytworzonych odpadów do 2014 r.,

· zmniejszenie do 200 liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do końca 2014 r.

Osiągnięcie wyżej wymienionych celów wymaga realizacji wielu działań, które wymienione są w KPGO 2010:

· kontrola przez gminy stanu zawierania umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100 % mieszkańców kraju,

· kontrolowanie przez gminy wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązków wyspecyfikowanych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· doskonalenie systemów ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi,

· prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych m.in.: odpadów zielonych z ogrodów i parków, papieru i tektury, odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzyw sztucznych i metali, zużytych baterii i akumulatorów, itp. Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie, jako zmieszane odpady komunalne, choć w przypadku zapotrzebowania na kompost dobrej jakości wymagane jest wydzielenie odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.

Mając na uwadze możliwie duży stopień odzysku wytworzonych odpadów oraz właściwy sposób ich unieszkodliwiania konieczne jest ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez budowę linii technologicznych do ich przetwarzania, głównie takich jak: kompostownie odpadów organicznych, linie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, instalacje fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych), zakłady termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Według KPGO 2010 podstawą gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce mają być systemy rozwiązań regionalnych, w których uwzględnione będą wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań regionów. 

Systemy te powinny opierać się o zakłady zagospodarowania odpadów posiadające przepustowość wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez minimum 150 tys. mieszkańców. Zakłady te powinny zapewniać następujący zakres usług:

· mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów komunalnych i pozostałości z sortowni,

· składowanie uprzednio przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (pozostałości z sortowania),

· kompostowanie odpadów zielonych,

· sortowanie frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (opcjonalnie),

· zakład demontażu odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie),

· zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (opcjonalnie).

W przypadku aglomeracji lub regionów, zamieszkałych przez co najmniej 300 tys. mieszkańców, preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. 

W celu bezpiecznego składowania odpadów niezbędnym jest doprowadzenie wszystkich składowisk odpadów do stanu spełniającego wymogi prawa i ochrony środowiska do końca 2009 r., a jeśli okaże się to niemożliwe, koniecznym będzie zamknięcie poszczególnych składowisk nie odpowiadających wymogom.

KPGO 2010 wskazuje na zasadność zmniejszenia ilości małych lokalnych składowisk odpadów komunalnych i zapewnienia funkcjonowania składowisk ponadgminnych w ilości 
5 do 15 (maksymalnie) obiektów w skali województwa do końca roku 2014, o łącznej pojemności wystarczającej na co najmniej 15-letni okres eksploatacji, do których długość dojazdu nie będzie większa niż 30 km (a jeśli większa – zasadnym jest zastosowanie przeładunkowego systemu transportu). W przypadku składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne KPGO 2010 preferuje obiekty obsługujące obszar zamieszkiwany przez co najmniej 150 tys. mieszkańców. 

W zakresie odpadów innych niż komunalne, w tym niebezpiecznych, cele przedstawione 
w KPGO 2010 wynikają m.in. z obowiązujących uregulowań prawnych krajowych i unijnych oraz tematycznych dokumentów strategicznych i programowych. Posługując się pewnym uogólnieniem można uznać, iż dla ich realizacji sformułowano następujące kierunki działań:

· wdrażanie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych spełniających kryteria najlepszych dostępnych technik (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

· minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz minimalizacja strumienia odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

· rozwój systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe      i średnie przedsiębiorstwa), z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, w oparciu o:

· funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych,

· placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory),

· stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

· regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców przez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

Celem tego dokumentu, przyjętego przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku, jest:

· zaprzestanie stosowania, bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

· ograniczanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski wywołanych oddziaływaniem wyrobów azbestowych,

· sukcesywna likwidacja oddziaływania wyrobów zawierających azbest na środowisko 
i zdrowie ludzkie,

· stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Jako docelowy przyjęto 30-letni okres realizacji tego programu (rok 2032 - jako termin osiągnięcia celów).

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko”

Program Operacyjny „Infrastruktura i Środowisko” stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia celów założonych                  w „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007-2013” z wykorzystaniem środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013 został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku.

Program koncentruje się na działaniach o charakterze strategicznym i ponadregionalnym. Głównym jego celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. 
W ramach Programu realizowanych będzie 17 osi priorytetowych, w tym m.in. 
w ramach osi II – „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. 

Na realizację Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007-2013 przeznaczonych zostanie ponad 36 mld euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro. Planowana wysokość środków przeznaczonych na ochronę środowiska wyniesie 4 750 mln euro, tj. 18 % wszystkich środków z tego funduszu. Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Wykonuje on swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca przekaże realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. właściwym ministrom.
1.3.
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE

Gmina Sośnicowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie gliwickim, w niewielkiej odległości od miasta powiatowego Gliwic. Od zachodu graniczy z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim (województwo opolskie), a od południowego zachodu z powiatem raciborskim.

Malownicze tereny gminy położone są na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej, na obszarze wielkiego kompleksu leśnego, między Opolszczyzną a Górnym Śląskiem. Część gminy stanowi Park Krajobrazowy Cystersów, który wraz z otuliną jest obszarem 
o najwyższych wartościach przyrodniczych i kulturowych, objętym ochroną prawną. Przez północno-wschodnią część gminy przebiega droga o ważnym znaczeniu komunikacyjnym – autostrada A4, na odcinku Kleszczów-Sośnica. Ponadto został wykonany projekt zjazdu 
z autostrady, stanowiący połączenie z drogą krajową 408 Kędzierzyn-Koźle – Gliwice. Również zbudowane zostały Miejsca Obsługi Podróżnych. Korzystna lokalizacja, bliskie sąsiedztwo aglomeracji katowickiej oraz dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna są głównymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi gospodarczemu gminy.

Wody powierzchniowe

Przeważająca część gminy Sośnicowice położona jest w obrębie zlewni rzeki Bierawki, natomiast krańce północne leżą w zlewni Kłodnicy a południowe w zlewni rzeki Rudy, Bierawka, Kłodnica i Ruda są dopływami rzeki Odry.

Dane charakterystyczne rzeki Bierawki:

· długość całkowita 38,5 km (7,5 km na terenie Gminy Sośnicowice),
· przepływ średni niski SNQ 0,59 m3/s (przekrój w Leboszowicach).
Dopływy rzeki Bierawki:

· potok Sierakowicki o długości ok. 9,5 km,
· potok Sośnicowicki o długości ok. 7,0 km.
Bierawka na całej długości prowadzi wody pozaklasowe i należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek województwa śląskiego. Jakość wód Bierawki kształtuje się pod wpływem zrzutów słonych wód kopalnianych i ścieków bytowo-gospodarczych.

Przez teren gminy przepływają również potoki Kozłówka i Wierzbnik, które są dopływami odpowiednio Kłodnicy i Rudy.

Główne źródła zanieczyszczeń wód to ośrodki miejsko-przemysłowe: Knurów, Czerwionka-Leszczyny oraz zlokalizowane na terenie zlewni kopalnie węgla kamiennego.

Wody podziemne

Na terenie gminy występują zasoby wód podziemnych w utworach geologicznych trzecio- i czwartorzędowych. Czwartorzęd wykształcony jest w postaci piasków drobnoziarnistych, żwiru i glin pylastych. Grubość tych osadów kształtuje się od kilku do kilkudziesięciu metrów. Trzeciorzęd reprezentowany jest warstwami o różnej grubości piasków drobnoziarnistych, średnioziarnistych i gruboziarnistych oraz iłów i mułowców.

Warstwy wodonośne występują w utworach porowych zarówno czwarto- i trzeciorzędowych oddzielonych między sobą warstwami iłowców.

Centralne i zachodnie tereny gminy znajdują się w zasięgu trzeciorzędowego Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych (UPWP) Tr1 – Kuźnia Raciborska, natomiast wschodnie krańce obejmuje czwartorzędowy UPWP Q1 – Rejon Górnej Odry.

Do celów zaopatrzenia gminy w wodę wykorzystuje się zasoby wód zalegających przede wszystkim w utworach trzeciorzędowych.

Na terenie gminy brak jest punktów monitoringu wód podziemnych. Jakość tych wód określono na podstawie badań wody surowej ujmowanej w użytkowanych studniach głębinowych.

Ujmowana woda głębinowa posiada ponadnormatywne zawartości żelaza i manganu, dlatego przed podaniem do sieci wodociągowej wymagane jest jej uzdatnienie. Dodatkowo 
w studni S/79, należącej do PW „AGRO MAS Sp. z o. o. w Sośnicowicach, przekroczone są dopuszczalne wartości azotynów, co wskazuje na wpływ zanieczyszczeń pochodzących ze ścieków bytowych lub gnojowicy.

Gleby

Na terenie gminy Sośnicowice występują głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe, brunatne wyługowane oraz czarne ziemie, w niewielkich ilościach występują również gleby mułowo-torfowe. W wierzchnich warstwach gleb bardzo lekkich występują piaski słabogliniaste i luźne, w glebach lekkich występują piaski gliniaste, natomiast w glebach lekko średnich występują piaski gliniaste i gliny lekkie pylaste. 

Gleby bielicowe powstają najczęściej z ubogich piasków kwarcowych, są to z reguły silnie przesortowane i często eoliczne przemodelowane piaski sandrowe dalekiego transportu, piaski wydm nadmorskich i śródlądowych oraz pradolin i dolin wielkich rzek. W typie gleb bielicowych rozróżnia się dwa podtypy: gleby bielicowe właściwe oraz gleby pseudobielicowe. Cechą wspólną wszystkich gleb pseudobielicowych jest występowanie 
w nich bezpośrednio pod poziomem ornopróchnicznym poziomu wyraźnie jaśniejszego, żółto–szarawo–płowego ubogiego we frakcję iłu koloidalnego. Właściwości rolnicze gleb bielicowych i pseudobielicowych w znacznym stopniu zależą od ich gatunku i stosunków wodnych, na ogół jednak są to gleby o małej żyzności i produktywności. 

Gleby brunatne wyługowane na utworach pyłowych, glinach i iłach oraz w wyjątkowych wypadkach na utworach piaszczystych. Morfologicznie gleby te podobne są do brunatnych właściwych, jedynie środkowy poziom jest na ogół żółto brunatny, dolna część poziomu brunatnienia jest przeważnie lepiej wykształcona niż górna. 

Czarne ziemie tworzą się z próchnicznych gruntów zabagnionych i na ogół występują 
w sąsiedztwie terenów podmokłych . Gleby zaliczane do typu czarnych ziem zawierają znaczne ilości próchnicy i są zasobne w składniki pokarmowe. 

Według przeprowadzonych przez Okręgową Stację Rolniczą w Gliwicach w 1997 roku badań gleb na zawartość metali ciężkich wynika, że 26% badanych próbek wykazuje naturalną zawartość metali ciężkich; oznacza to, że gleby te mogą być przeznaczone pod wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. 60% badanych gleb wykazuje podwyższoną zawartość metali ciężkich, co określane jest jako I stopień zanieczyszczenia w skali IUNG. Na tych glebach mogą być prowadzone wszystkie uprawy polowe z jedynym ograniczeniem upraw warzyw przeznaczonych dla dzieci. Tylko 13% badanych próbek wykazało zanieczyszczenie II stopnia według skali IUNG, co odpowiada słabemu zanieczyszczeniu metalami ciężkimi. Na takich glebach zaleca się wykluczenie takich warzyw jak sałata, szpinak czy kalafior. Dopuszczalna jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych. Na terenie gminy Sośnicowice po przeprowadzonych badaniach w pobranych próbkach nie stwierdzono skażenia gleb metalami ciężkimi wyższych stopni skali.
Po powtórnych badaniach w 1999 roku na zawartość metali ciężkich okazało się, że 
w żadnej z badanych próbek nie stwierdzono II stopnia skażenia metalami ciężkimi, 37% badanych próbek wykazywało I stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi, a 63% badanych próbek wykazywała zerowy stopień zanieczyszczenia. Jest to dowód na zmniejszanie się zanieczyszczenia gleb w gminie, co spowodowane jest nie tylko racjonalnym gospodarowaniem zasobami glebowymi, ale również większą świadomością mieszkańców 
i turystów w zakresie ochrony i szanowania nieodnawialnych walorów środowiska naturalnego. 
Grunty zdewastowane wymagające rekultywacji występują w gminie w ilości 61 ha, 
z czego 23% to tereny zdewastowane, zaś pozostała ich cześć 47 ha to tereny zdegradowane. W latach 1995 – 1997 w żaden sposób nie zagospodarowano tych terenów na cele rolnicze ani na cele leśne; w tych latach nie prowadzono również żadnych działań rekultywacyjnych. Natomiast w 2001 roku została zakończona rekultywacja w kierunku leśnym części gruntów składowiska odpadów pogórniczych „Smolnica” po likwidacji Zakładu Odzysku Węgla 
w Trachach o łącznej powierzchni 12,24 ha. 

1.4.
DEMOGRAFIA

Obecnie gminę Sośnicowice zamieszkuje 8 176 mieszkańców (stan na 31 grudnia 2007 r.) – z czego: około 1 800 osób zamieszkuje tereny miejskie, a ok. 6 400 osób obszary wiejskie. Obszar wiejski  gminy podzielono na 8 sołectw), w tym:

· Sierakowice – 1 132 osób,

· Kozłów – 1 013 osób,

· Smolnica – 1 097 osoby,

· Trachy – 794 osób,

· Łany Wielkie – 718 osób,

· Bargłówka – 718 osób,

· Rachowice – 677 osób,

· Tworóg – 238 osób,

· oraz miasto Sośnicowice – 1 789 osób.

Gmina Sośnicowice zajmuje obszar 11,624 ha, z tego 10,456 ha stanowi obszar wiejski (90 %), a 1,168 ha stanowi obszar miejski (10 %). Średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi ok. 70,4 osoby na 1 km2 . Straty spowodowane ujemnym przyrostem naturalnym są 
w dostateczny sposób bilansowane poprzez saldo migracji. Stąd w tych rejonach w ostatnich latach występuje ustabilizowana liczba mieszkańców.
Głównym źródłem utrzymania na obszarze gminy jest przemysł – około 39% ogółu zatrudnienia. Znacznie mniejszy udział w strukturze utrzymania ma handel zatrudniający około 77 osób, co stanowi niespełna 7% ogółu zatrudnionych. Ponadto niewielki odsetek ludności utrzymuje się z pracy w budownictwie – 4%, zaś w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności – 3%. Z danych Regionalnego Urzędu Pracy w Gliwicach wynika, że na terenie Gminy zarejestrowanych jest 248 bezrobotnych, z tego 125 to kobiety. Największą grupę bezrobotnych stanowią osoby w wieku 18-24 lat oraz 25-34 lat (łącznie około 60%).

1.5.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Infrastruktura przemysłowa w gminie jest dość dobrze rozwinięta. Działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Sośnicowice pod koniec 2006 roku (wg danych GUS za rok 2006) prowadziło około 534 podmiotów gospodarczych, z czego:

- 404 to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
- 22 podmioty należały do sektora publicznego ,
- 19 to państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego.
Ponadto  na terenie gminy funkcjonowały :
· 27 spółek handlowych,
·  9 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego,
·  5 spółdzielni,
· 17 stowarzyszeń i organizacji społecznych.
Poniżej przedstawiono szczegółowy wykaz podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze regon wg sekcji PKD (wg danych statystycznych GUS za rok 2006):
· w sekcji A (rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo) -26 podmiotów,
 

· w sekcji B (rybactwo) – brak, 


· w sekcji C (górnictwo)  - brak,


· w sekcji D (przetwórstwo przemysłowe)  - 66 podmiotów,

· w sekcji E (wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę) – 1 podmiot, 

· w sekcji F (budownictwo)  - 69 podmiotów,
 

· w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego)  - 158 podmiotów,
 
· w sekcji H (hotele i restauracje) – 15 podmiotów,
 

· w sekcji I (transport, gospodarka magazynowa i łączność) – 54 podmioty,
 

· w sekcji J (pośrednictwo finansowe) – 14 podmioty,
 

· w sekcji K (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej) - brak

· w sekcji L (administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe  ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne)- brak,

· w sekcji M (edukacja) – 17 podmiotów,
 
· w sekcji N (ochrona zdrowia i pomoc społeczna) – 18 podmiotów,

· w sekcji O (działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała) – 
30 podmiotów,

· w sekcji P (gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników) – brak,

· sekcji Q (organizacje i zespoły eksterytorialne) – brak.
Z ww. przedstawionych danych można przyjąć założenie, że w granicach gminy funkcjonuje szereg podmiotów bezpośrednio mających wpływ na gospodarkę odpadową tego regionu, jednakże w rzeczywistości wiele z nich zaprzestało swoją działalność gospodarczą, ale nadal figuruje w ewidencji.
Poniżej przedstawiono największe firmy/placówki  obecne na terenie gminy (z podziałem na miasto Sośnicowice oraz tereny wiejskie): 

· miasto Sośnicowice :

· TRAKOR – sklep części i urządzeń dla rolnictwa,

· FOLTRANS –CENTR- baza transportu ciężkiego typu TIR,

· TECHROL – roboty budowlane, usługi koparką, remont chodników,

· Instytut Ochrony Roślin – laboratorium badań pestycydów,

· Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich 

· SILVIA – hotel i restauracja,

·  2 stacje benzynowe (w tym jedna z restauracją),
· 2 banki,
· ośrodek zdrowia,
· gabinety lekarskie,
· apteka,
· 2 zakłady piekarnicze,
· kawiarnia i ciastkarnia,
· placówki handlowe,
· zakład fotograficzny,
· fryzjer-solarium, 

· zakład budowlano-betoniarski,
· zakład transportowy,
· baza transportowa,
· 2 zakłady kamieniarskie,
· zakład elektroinstalacyjny,
· 2 zakłady usługowe remontu chłodnic samochodowych,
· skład opału;
· na terenie wiejskim:

Smolnica: KONCHEM- sprzedaż gotowych farb, piekarnia, baza autobusowa biura turystyki, naprawa samochodów, sklepy, 

Łany Wielkie: firma BUTOR - sprzedaż środków ochrony roślin, nawozów i materiału siewnego, działalność rolnicza, ponadto pizzeria, usługi transportowa,
Kozłów: Restauracja Platan, zakład stolarski, usługi transportowe i sklepy,

Rachowice: URBAN METAL - zakład produkcyjny elementów metalowych, bar, restauracja i sklepy,
Sierakowice: Fabryka Ceramiki Budowlanej JOPEK, P.W. AGRO-MAS – działalność rolnicza, ponadto w miejscowości znajdują się 2 bary i restauracja, smażalnia ryb, sklepy, 

Zakład stolarski, działalność usługowa,

Trachy: RSP Trachy - działalność rolnicza, ferma drobiu, zakład stolarski, zakład betoniarski, usługi transportowe, 2 restauracje, sklepy,

Tworóg Mały: bar

Ponadto na terenie Gminy funkcjonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) w Sośnicowicach. Jest on administratorem składowiska odpadów komunalnych, dysponującym nowoczesnym sprzętem do zbierania stałych oraz płynnych odpadów. 

Zakład administruje także 28 komunalnymi budynkami mieszkalnymi na terenie Gminy Sośnicowice. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 8 456 m2, z czego 5 126 m2 to lokale mieszkalne. 

2. ANALIZA AKTUALNEGO STANU GOSPODARKI ODPADAMI 
W GMINIE SOŚNICOWICE
2.1. ODPADY KOMUNALNE
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. nr 62, poz. 628 ze zmianami) odpady komunalne definiuje się jako: „odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych” (art. 3, ust. 3, p. 4).
2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych związanych z działalnością bytową człowieka są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty użyteczności publicznej (infrastruktury). Do oszacowania ilości odpadów komunalnych, z terenu gminy Sośnicowice, przyjęto podział odpadów wg źródeł, w których te odpady są generowane. 
Z uwagi na skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

· odpady domowe związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych (zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne),

· odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi, szkolnictwo, lecznictwo otwarte i szpitale),

· odpady wielkogabarytowe, (np.: zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego, zużyty sprzęt elektroniczny i in.),
· odpady z budowy, remontów i demontażu,

· odpady z terenów otwartych (ogrody, parki, zieleń miejska),

· odpady z czyszczenia ulic (zmiotki uliczne, odpady z koszy ulicznych),

· odpady niebezpieczne.

Z danych statystycznych wynika, że ok. 2/3 odpadów komunalnych generują gospodarstwa domowe, 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.

Aktualnie gospodarka odpadami na terenie gminy Sośnicowice jest prowadzona zgodnie 
z uchwałami Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice” został przyjęty uchwałą Nr XXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21.02.2006 r.

Gospodarka odpadami polega głównie na zbieraniu odpadów komunalnych 
i deponowaniu ich na składowisku (93,5% odpadów komunalnych).

Odpady komunalne wytworzone na terenie gminy Sośnicowice w latach 2004-2006

Według wskaźnika KPGO (uśredniony wskaźnik wytwarzania odpadów na mieszkańca Polski: 274 kg/mieszkańca/rok) na terenie gminy Sośnicowice powstaje rocznie 2 240,22 Mg odpadów komunalnych. Przy analizowaniu ilości odpadów wynikającej z tego wskaźnika należy wziąć pod uwagę, że kilkadziesiąt procent frakcji biodegradowalnej (nawet do 70%) jest zagospodarowywanych przez mieszkańców w ich własnym zakresie.
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące ilości odpadów komunalnych 
o kodzie 20 03 01 odebranych od mieszkańców na terenie gminy Sośnicowice w latach 2005 – 2007.
Tabela 1. Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2005-2007
	Masa odpadów  [Mg]

	2005 r.
	2006 r.
	2007 r.         

	1 253,92
	2 379,4
	1 137,22


Na podstawie przestawionego bilansu odpadów zebranych z terenu gminy Sośnicowice w latach 2005 – 2006 stwierdza się znaczny wzrost ilości odebranych odpadów komunalnych, kształtujący się na poziomie 90 %. Fakt ten wiąże się bezpośrednio ze wzrostem ilości zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych oraz stałym rozwojem zbiórki odpadów segregowanych. Przyjmując, że ilość mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów (1 475 zawartych umów na koniec 2006 r.) kształtuje się na poziomie 82 % oraz że selektywną zbiórką objęto 100 % mieszkańców gminy (zarówno w mieście, jak i na wsi) można przyjąć, że ilość odpadów zebranych z ww. terenu jest bliska ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Sośnicowice.  Spadek liczby odebranych zmieszanych odpadów komunalnych w 2007 r. można wiązać z migracją znacznej części mieszkańców poza gminę Sośnicowice (w tym – poza granice kraju), wzrostem masy odpadów odbieranych selektywnie oraz wzrostem stopnia zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie przez mieszkańców. 
Niewielka powierzchnia gminy, brak zróżnicowania obszaru wiejskiego i miejskiego, przy tak prowadzonej gospodarce odpadowej gminy opartej o selektywną zbiórkę u podstaw odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z posesji mieszkańców oraz zbiórkę odpadów opakowaniowych, przyczyniają się również do zmniejszania się ilości tzw. „dzikich wysypisk”.
2.1.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Na podstawie morfologii odpadów komunalnych przedstawionej w KPGO dla terenów wiejskich, na terenie gminy Sośnicowice powstaje rocznie 938 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Całość zebranych odpadów tego typu kierowana jest do składowania na gminnym składowisku odpadów komunalnych.
Ze względu na brak odpowiednich instalacji odzysku i unieszkodliwiania oraz brak dostępnych obecnie w gminie możliwości wydzielania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z ogólnego strumienia zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych, przyjęto system jednopojemnikowy zbierania tego typu odpadów wraz z pozostałymi frakcjami składowymi zmieszanych odpadów komunalnych, bez wydzielania na frakcję mokrą i suchą. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej nie prowadzono selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Część mieszkańców przekazuje do ZGKiM odpady zielone gromadzone selektywnie (brak jest danych o ilości tego typu odpadów). Działania w tym zakresie ograniczają się głównie do usuwania odpadów z pielęgnacji terenów zielonych miasta oraz okolic. Tak pozyskany materiał wykorzystywany jest na terenie składowiska (poprzez deponowanie w wydzielonym miejscu składowiska, z zamysłem wykorzystania odpadów w przyszłości w procesie jego rekultywacji).
Z uwagi na wiejski, nieprzemysłowy charakter gminy przyjmuje się, że znaczna część odpadów ulegających biodegradacji jest zagospodarowana przez mieszkańców we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach, jako materiał ściółkujący w sadownictwie, 
w uprawach warzyw i owoców, jak również służy do skarmiania zwierząt hodowlanych. Według KPGO, poprzez takie działania na terenach wiejskich zagospodarowywane jest 70% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2.1.3. Odpady niebezpieczne zawarte w strumieniu odpadów komunalnych
· Odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów komunalnych są klasyfikowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz.1206) w grupie 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, podgrupa 20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. Wg klasyfikacji w tej podgrupie znajdują się następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych:

· 20 01 13 - rozpuszczalniki,

· 20 01 14 - kwasy,

· 20 01 15 - alkalia,

· 20 01 17 - odczynniki fotograficzne,

· 20 01 19 - środki ochrony roślin  I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. insektycydy, pestycydy, herbicydy),

· 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

· 20 01 23 - urządzenia zawierające freony,

· 20 01 26 - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

· 20 01 27 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

· 20 01 29 - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

· 20 01 31 - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

· 20 01 33 - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

· 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające substancje niebezpieczne,
· 20 01 37 - drewno zawierające substancje niebezpieczne.

W masie odpadów komunalnych mogą znaleźć się również niektóre odpady z grupy 15, 
a szczególnie opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin):
· 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami  opakowaniowymi),
· 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin)
Źródła powstawania

Źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest, w głównej mierze, działalność przemysłowa i usługowa, obiekty handlowe oraz gospodarstwa domowe. Odpady niebezpieczne powstają również w służbie zdrowia, szkolnictwie oraz w resorcie obronności czy gospodarstwach rolnych.
Specyficzne właściwości odpadów niebezpiecznych wymagają od wytwórców oraz firm zajmujących się transportem, odzyskiem lub ich unieszkodliwianiem specjalnych sposobów postępowania. W większości przypadków odpady niebezpieczne z tych źródeł są gromadzone, przerabiane i składowane łącznie z odpadami komunalnymi. Następstwem takiego stanu jest zanieczyszczenie nie tylko samych odpadów, ale także produktów przerobu odpadów substancjami szkodliwymi, np. związkami metali ciężkich, ropopochodnymi, związkami czynnymi biologicznie itp. Występowanie substancji szkodliwych w produktach przerobu odpadów (kompost i pozostałości po spaleniu) ogranicza w znacznym stopniu możliwości ich wykorzystania. 

Działalność bytowa, która może powodować powstawanie odpadów niebezpiecznych to:

· utrzymanie czystości i porządku w gospodarstwach domowych i pozostałych obiektach, 
tj. użyteczności publicznej, handlu, szkolnictwa i w ośrodkach badawczych, 

· dbałość o zdrowie i higienę osobistą,

· konserwacja i naprawa różnych urządzeń i sprzętu domowego, a także pojazdów (rowery,

motocykle i samochody),

· realizacja procesu dydaktycznego, zainteresowań hobbystycznych, a także prowadzenie badań naukowych,

· prowadzenie drobnych prac agrotechnicznych,

· prowadzenie prac remontowych.

Odpady powstające w wyniku tych działalności mogą zawierać w swoim składzie substancje: toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi. Odpady te stanowią:

· zużyte baterie, akumulatory itp.,

· opakowania po farbach i lakierach,

· odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące,

· środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich,

· zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji,

· odpady zawierające oleje,

· smary, środki do konserwacji metali itp.,

· odczynniki chemiczne, np. fotograficzne,.

· przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,

· skażone opatrunki, strzykawki i inne (w tym zużyte pampersy),

· wyeksploatowane urządzenia, tj. lodówki, zamrażarki, telewizory, sprzęt elektroniczny,itp.,

· źródła światła w tym lampy fluoroscencyjne,

· środki ochrony roślin i opakowania po nich.

Powstające w sektorze komunalnym odpady niebezpieczne, w celu ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko oraz zdrowie człowieka, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych, a następnie poddać procesom unieszkodliwiania lub odzysku 
w oparciu o najlepszą dostępną technikę. Aby zwiększyć efektywność zbiórki odpady te powinny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych „u źródła”, czyli przez samych mieszkańców. 

Wytworzone na terenie gminy odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego można przekazywać do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. Jest to wiata zadaszona, ogrodzona siatką, zajmująca powierzchnię 8 x 7 m, zabezpieczona przed dostępem osób postronnych. Na jej terenie ustawione są pojemniki do magazynowania akumulatorów, baterii, świetlówek, farb, kwasów i alkaliów, rozpuszczalników i olejów przepracowanych.
Szacunkowe ilości odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych

Na terenie gminy Sośnicowice jest prowadzona zbiórka przeterminowanych lekarstw (na terenie apteki „BIOTIN” przy ul. Gliwickiej 10) oraz zbiórka akumulatorów (na terenie sklepów, które dokonały stosownych uregulowań prawnych w tym zakresie).

Zbiórka odpadów niebezpiecznych odbywa się także w ramach prowadzonej przez placówki oświatowe zbiórki zużytych baterii. W poszczególnych szkołach znajdują się pojemniki dostarczone przez firmę REBA Organizacja Odzysku S.A. w Warszawie, do których uczniowie deponują zużyte baterie wytwarzane w gospodarstwach domowych. Po napełnieniu pojemnika jest on odbierany przez ww. podmiot. W latach 2004-2006 w szkołach zebrano około 100 kg zużytych baterii.

Na terenie gminy prowadzona jest również zbiórka akumulatorów w ramach działalności Firmy TRAKOR w Sośnicowicach ul. Powstańców 4b. Firma TRAKOR jako sprzedawca detaliczny akumulatorów ołowiowych przyjmuje zużyte akumulatory od klientów kupujących nowy akumulator, a następnie przekazuje je uprawnionemu podmiotowi. 

Ponadto zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być przynoszony do dwóch punktów na terenie gminy: apteki „BIOTIN” przy ul. Gliwickiej 10 oraz sklepu Avans przy 
ul. Kozielskiej 4. W roku 2006 r. apteka nie zanotowała żadnego zużytego sprzętu dostarczonego przez mieszkańców, zaś do sklepu Avans dostarczono kilka sztuk zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jednak niemożliwe jest oszacowanie jego masy, gdyż punkt ten nie prowadził ewidencji odebranego sprzętu.
W poniższej tabeli znajduje się informacja o ilości i rodzaju zebranych odpadach niebezpiecznych w latach 2004-2006.

Tabela 2. Ilość selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na terenie gminy Sośnicowice w latach 2004-2006

	Kod odpadu 
	Ilość zebranych odpadów [Mg]

	
	2004 rok
	2005 rok
	2006 rok

	20 01 31* 
	-
	-
	0,0015

	20 01 33*
	0,004
	1,980
	3,97


Szacunkowe maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych możliwych do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych w roku 2007, przedstawione w poniższej tabeli, zostały oparte na procentowej zawartości danego odpadu niebezpiecznego w strumieniu odpadów komunalnych dla powiatu gliwickiego w 2003 r., przy założonym niezmiennym w stosunku do roku 2003 0,7% udziale odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych.  
Tabela 3. Maksymalne ilości poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych możliwych do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych (2007 rok) dla gminy Sośnicowice

	Kod odpadu
	Rodzaj odpadu
	Procentowa zawartość danego odpadu niebezpiecznego w strumieniu odpadów niebezpiecznych [%]
	Szacunkowa ilość odpadów 
[Mg]

	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	3
	0,5

	20 01 14*

20 01 15*
	Kwasy i alkalia
	1
	0,2

	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	2
	0,3

	20 01 19*
	Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (pestycydy, herbicydy i insektycydy)
	5
	0,8

	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. rtęć
	5
	0,8

	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	3
	0,5

	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
	10
	1,6


	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza 
i żywice zawierające substancje niebezpieczne
	35
	5,5

	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
	5
	0,8

	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	4
	0,6

	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 
i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 
16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 
i akumulatory zawierające te baterie
	12
	1,9

	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	10
	1,6

	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje niebezpieczne
	5
	0,8

	Razem:
	100
	15,9


Łączna oszacowana maksymalna ilość odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych (pochodzących od ludności i z infrastruktury) dla gminy Sośnicowice w 2007 roku wynosi ok. 15,9 Mg.
2.1.4. Odpady opakowaniowe
Rodzaje, źródła powstawania, ilość wytwarzanych odpadów, rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych, zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzonych do obrotu. W związku z tym, odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, a także biur, szkół, urzędów, innych miejsc użyteczności publicznej, ulic, barów szybkiej obsługi, targowisk, itp.

Masy wytworzonych i poddanych odzyskowi odpadów opakowaniowych z terenu gminy Sośnicowice w roku 2006 (brak jest dostępnych danych o wytworzonych odpadach opakowaniowych za 2007 r.) i uzyskane poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych grup materiałowych zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4. Masa odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Sośnicowice w 2006 r. wraz z uzyskanymi poziomami odzysku, w tym recyklingu   

	Materiał
	Masa odpadów

[Mg]


	Masa odpadów poddana odzyskowi

[Mg]


	Poziom recyklingu

[%]
	Całkowity poziom odzysku

[%]

	
	
	Recykling materiałowy
	Inne formy recyklingu
	Recykling razem
	Odzysk energii
	Inne formy odzysku
	Spalanie              w spalarniach odpadów z odzyskiem energii
	Całkowity odzysk
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Szkło
	290
	186
	---
	186
	---
	---
	---
	---
	64,1
	---

	Tworzywa
	84,5
	30,6
	---
	30,6
	---
	---
	---
	---
	36,2
	---

	Papier / tektura
	1,8
	1,8
	---
	1,8
	---
	---
	---
	---
	100
	---


	Metale
	Aluminium
	0,15
	0,15
	---
	0,15
	---
	---
	---
	---
	100
	---

	
	Stal
	6,55
	2,81
	---
	2,81
	---
	---
	---
	---
	42,7
	---

	
	Razem
	6,70
	2,96
	---
	2,96
	---
	---
	---
	---
	44,2
	

	Drewno
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	Inne
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---
	---

	RAZEM
	383
	221,36
	---
	221,36
	---
	---
	---
	---
	-
	---


2.1.5. Aktualny sposób prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice 

Przeważająca cześć terenu gminy Sośnicowice to obszary wiejskie – tereny wchodzące 
w strukturę miejską w swym charakterze niczym nie przypominają wielkich aglomeracji obecnych na Śląsku. Cechuje je niewielka różnorodność struktur budowlanych, brak tu wysokiej zabudowy wielorodzinnej. Teren ten jest mało zurbanizowany, a występujący tu przemysł (w większości) zaliczany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Uznano, że dla omawianego terenu (przy tak małym zróżnicowaniu) nie ma realnej potrzeby stosowania sztucznego podziału na regiony pomocnicze czy przemysłowe.
Obecnie gmina Sośnicowice część swych obowiązków w zakresie gospodarki odpadowej przeniosła na Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM). Zakład ten obsługuje 100 % mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów zarówno  zmieszanych (niesegregowanych), jak i objętych segregacją. Jest on również administratorem/zarządcą składowiska odpadów komunalnych w Trachach, przy ul. Leboszowskiej oraz gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców.
Dane obrazujące odebrane przez ZGKiM ilości odpadów komunalnych od mieszkańców przedstawia tabela nr 5. 
Tabela 5. Ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Sośnicowice w latach 2005-2007
	Rok
	2005
	2006
	2007

	Ilość odpadów

[Mg]
	1 253,92
	2 379,4
	1 137,22


Utworzony w gminie system ewidencji zawartych umów między wytwórcami odpadów 
a podmiotami odbierającymi odpady – ZGKiM – pozwala wskazać mieszkańców gminy uchylających się od obowiązku zawarcia takich umów i podjęcie w stosunku do nich stosownych działań. Równocześnie realizacja ustawowego obowiązku składania sprawozdań w zakresie sposobów unieszkodliwiania i odzysku odpadów przez podmioty odbierające odpady umożliwia kontrolowanie przez gminę działań przedsiębiorców pod kątem spójności 
z przyjętym planem gospodarki odpadami. 
Zgodnie z obowiązującym prawem każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych. Na terenie gminy Sośnicowice odbierającym odpady komunalne jest przygotowana do tego gminna jednostka organizacyjna – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który zwolniony jest z obowiązku uzyskania pozwolenia na odbiór odpadów komunalnych, jednakże spełnia wymagania określone dla przedsiębiorców w tym zakresie przez burmistrza. Ponadto stroną umowy może być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wydane przez burmistrza. W zezwoleniu należy określić miejsca unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów komunalnych zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 

Podmioty działające na terenie gmin Sośnicowice mają obowiązek przekazywania jej władzom informacji nt. zawartych umów z właścicielami nieruchomości, a ewidencję tych umów prowadzi gmina. W przypadku gdy właściciel danej nieruchomości nie podpisał umowy z podmiotem odbierającym odpady, to wówczas gmina dokonuje tzw. wykonania zastępczego, co oznacza, że obciąża go opłatą nałożoną w drodze decyzji i organizuje odbieranie odpadów komunalnych od tego właściciela. Opłata jest przekazywana na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW). Ponadto podmioty te przekazują władzom gminy sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

Aktualny sposób prowadzenia gospodarki odpadami na terenie gminy przedstawia poniższy schemat.

Rysunek 1. Aktualny model systemu gospodarki odpadami na poziomie gminy 

[image: image3.png]Rahowidl /
@tany
Wielkie

Sierakowice
[

Tachy Smolnica



[image: image1.emf]

       Odpady niebezpieczne  poddane selektywnej zbiórce : baterie i akumulatory, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, kwasy i alkalia , rozpuszczalniki lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg, leki cytotoksyczne i cytostatyczne,  oleje i tłuszcze, środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy), zżyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, drewno zawierające substancje niebezpieczne, urządzenia zawierające freony.
Odpady komunalne powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Regulamin powinien być dostosowany do gminnego planu gospodarki odpadami.

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice  reguluje Uchwała 
nr XXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnicowice”, stanowiącego załącznik do uchwały. Regulamin ten określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sośnicowice. Wykonanie powyższej uchwały powierzono Burmistrzowi Sośnicowic. 

Na terenie gminy Sośnicowice usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, 
ul. Powstańców 6, który jako gminna jednostka organizacyjna nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności usuwania odpadów, ale zgodnie przepisami musi spełniać warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń. Zakład ten zajmuje się m.in. wywozem odpadów stałych, selektywną zbiórką odpadów, zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz utrzymaniem terenów zielonych. W firmie tej obecnie pracuje ok. 30 osób. Firma posiada samochód – do transportu odpadów marki Jelcz, samochód ciężarowy skrzyniowy marki Jelcz do zbierania worków, ciągnik z dwoma przyczepami oraz samochód Żuk. Ponadto firma dysponuje metalowymi kontenerami (o pojemności 110 l i 1100 l) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych z posesji wielorodzinnych. Właściciele posesji jednorodzinnych są zobowiązani do posiadania metalowych pojemników o pojemności 110 l (wywóz raz w miesiącu). ZGKiM prowadzi również działalność w zakresie doczyszczania zebranych surowców wtórnych oraz prasę do tworzyw sztucznych – nie jest to jednak instalacja ani urządzenie w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i gospodarki odpadami, jest to de facto miejsce przygotowania odpadów do dalszego transportu 
i zagospodarowania, które odbywa się ręcznie na stole technicznym.

Odebrane i zebrane odpady komunalne kierowane są na składowisko w Trachach.
Składowisko Odpadów Komunalnych jest zlokalizowane na terenie sołectwa Trachy, przy ul. Leboszowskiej. Zostało ono uruchomione w 1993 roku. Jest to składowisko odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Jego właścicielem jest Urząd Miasta Sośnicowice, 
a podmiotem zarządzającym jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Składowisko to posiada pozwolenie na budowę, zatwierdzoną instrukcję eksploatacji oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Powierzchnia całkowita wynosi 1 ha, a powierzchnia w granicach korony 0,76 ha. Pojemność całkowita – 55 000 m3, a pojemność wykorzystana – 46 750 m3. Na to składowisko przyjmowane są tylko odpady z terenu gminy Sośnicowice. Przewidywany rok zakończenia eksploatacji – 2009 (ze względu na wyczerpaniu wolnej pojemności). Rekultywacja będzie przebiegała w kierunku leśnym. 

Na terenie miasta i gminy pojawiają się dzikie wysypiska odpadów, które są systematyczne likwidowane przez Urząd Miejski w ramach utrzymania czystości i porządku w gminie. Dzikie wysypiska powstają najczęściej na obrzeżach gminy. 

Na terenie gminy prowadzone jest również selektywne zbieranie odpadów. Zarówno odpady komunalne zmieszane, jak i odpady segregowane, odbierane są od mieszkańców zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Niesegregowane odpady komunalne 
z gospodarstw domowych zbierane są w pojemnikach o pojemności 110 litrów, natomiast 
w obiektach użyteczności publicznej, działalności gospodarczej i budynkach wielorodzinnych do gromadzenia odpadów dopuszczalne jest wykorzystywanie pojemników o pojemności 1100 litrów. Odpady segregowane zbierane są przez mieszkańców „u źródła” powstawania do kolorowych worków o pojemności 110 litrów. Zbiórką objęte są opakowania z tworzyw sztucznych, szkła i metali oraz papier i tektura. W celu selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych właściciele i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do stosowania worków o następujących kolorach: czerwony – do gromadzenia metali, niebieski – szkła, żółty – tworzyw sztucznych, biały – papier i tektura. Worki do selektywnego gromadzenia odpadów dostarczane są przez podmiot świadczący usługi wywozu odpadów komunalnych. Właściciele i użytkownicy nieruchomości gromadzą odpady na terenie posesji i następnie 
w terminie określonym w harmonogramie wystawiają przed posesję. Selektywną zbiórką odpadów segregowanych objętych jest obecnie 100% mieszkańców gminy Sośnicowice. 

W kolejnych latach prowadzenia na terenie gminy zbiórki odpadów segregowanych obserwuje się stały wzrost ilości zebranych odpadów w stosunku do ilości zbieranych zmieszanych odpadów komunalnych. Odpady po zebraniu od mieszkańców podlegają sortowaniu ręcznemu (poza urządzeniami i instalacjami, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i gospodarce odpadami) i przygotowaniu do przekazania podmiotom zajmującym się odzyskiem i recyklingiem odpadów. Szkło po zebraniu sortowane jest na bezbarwne 
i kolorowe i w postaci stłuczki szklanej dostarczane do firmy KOBA – Organizacja Odzysku S.A. z siedzibą w Krakowie, Zakład Nr 12 w Orzeszu, ul. Gliwicka 59. Odbiorcą odpadów metalowych jest Firma Handlowo - Usługowa „BASTAL” Barbara Wołowska 
w Sośnicowicach przy ul. Kozielskiej 14. Odpady z tworzyw sztucznych po zebraniu poddane są sortowaniu w trakcie, którego wydzielane są butelki PET po napojach w podziale na kolory: biały, zielony i niebieski, oraz opakowania z plastiku twardego i miękkiego. Posortowane odpady są prasowanie na odpowiednie kostki i przekazywane do firmy A.S.S.A Sp. z o.o. Eko Polska z siedzibą w Katowicach ul. PCK 10/13 lub do Przedsiębiorstwa Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. w Tychach ul Zwierzyniecka 6 w celu dalszego wykorzystania. Ponadto, na terenie gminy prowadzona jest cykliczna zbiórka papieru 
i tektury wg harmonogramu odbioru odpadów segregowanych. Zebrane odpady dostarczane są do Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych w Chorzowie, ul. Katowicka 182a. 

Od kilku lat na terenie Gminy dwukrotnie w ciągu roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka odbywa się na zlecenie Urzędu, a wykonywana jest przez ZGKiM w Sośnicowicach. Termin zbiórki tych odpadów umieszczony jest 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, który dostarczany jest do mieszkańców gminy. W dniu zbiórki istnieje możliwość wystawienia przed posesję mebli, zużytego sprzętu gospodarstwa domowego, AGD oraz innych przedmiotów stanowiących ponadnormatywne odpady komunalne. W 2005 r. zebrano 512 m3 a w 2006r. - 648 m3 odpadów wielkogabarytowych. Odpady wielkogabarytowe po zebraniu poddawane są sortowaniu. Wyodrębnione zostają odpady drewna, złom stalowy i plastik, które przekazywane są właściwym podmiotom do dalszego wykorzystania. Pozostałe odpady, których nie można przekazać do dalszego wykorzystania, zostają zdeponowane na składowisku odpadów komunalnych. 

Zbieranie odpadów segregowanych i wielkogabarytowych odbywa się na koszt Gminy. 

W 2007 r. zebrano selektywnie:
· 8,37 Mg opakowań z tworzyw sztucznych,
· 0,067 Mg opakowań z aluminium,

· 4,403 Mg opakowań z blachy,

· 0,855 Mg opakowań z papieru i tektury,

· 39,25 Mg opakowań szklanych,

· 21 Mg opakowań wielomateriałowych.
2.1.6. Istniejące instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych

Na dzień dzisiejszy odbierane od mieszkańców i podmiotów gospodarczych z terenu gminy odpady komunalne o kodzie 20 03 01 (niesegregowane [zmieszane] odpady komunalne) są unieszkodliwiane poprzez składowanie na Składowisku odpadów komunalnych w Trachach zarządzanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. Składowisko to zlokalizowane jest w obrębie granic administracyjnych gminy Sośnicowice, w południowo – wschodniej części miejscowości Trachy, w obrębie zwałowiska odpadów górniczych - hałdy będącej własnością KWK Szczygłowice oraz Kopalni Piasku „Kotlarnia” S.A.  (lokalizację składowiska przedstawiono na rys.7). Zwałowisko odpadów pogórniczych zostało zamknięte w 2001 r.  Kopalnia Piasku „Kotlarnia” S.A. prowadzi działalność polegającą na kształtowaniu powierzchni terenu 
i rekultywacji części „Zwałowiska Smolnica” po eksploatacji Zakładu Odzysku Węgla 
w Trachach, w oparciu o zatwierdzony przez Starostę Gliwickiego projekt budowlany i wydane pozwolenie na budowę z dnia 12 lipca 2001 r. - decyzję nr 22/Soś/2001, oraz decyzję Starosty Gliwickiego z dnia 24 sierpnia 2006r. (znak: WR.7649-25/06_(4)) zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów na powierzchni terenu.
Powierzchnia składowiska odpadów komunalnych wynosi ok. 1 ha, przy czym powierzchnia samej niecki wynosi 0,76 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane jest ww. zwałowisko odpadów górniczych, ponadto w odległości ok. 350 m na południe przebiega rzeka Bierawka, a najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 500 m. Składowisko jest izolowane od podłoża, wyposażone w drenaż, zbiornik odcieków oraz 3 studzienki odgazowujące.
Starosta Gliwicki decyzją z dnia 30.12.2003 r. (znak: WR.7643-4/03) określił zakres czynności dostosowawczych jakie powinien zrealizować Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach w celu dostosowania składowiska do wymogów prawnych. Polegały one przede wszystkim na: rozpoczęciu  monitoringu składowiska 
w zakresie określonym przez przepisy, uzupełnieniu pasa zieleni wokół składowiska, doposażenia składowiska w wagę samochodową, wystąpieniu o wydanie decyzji zezwalającej na odzysk i unieszkodliwianie odpadów oraz weryfikacji systemu składowania odpadów. Zakład zrealizował nałożone obowiązki. Skutkiem realizacji ww. zaleceń, Starosta Gliwicki decyzją z dnia 22 września 2006 r. (znak: WR.7643-1/06_1) zatwierdził instrukcję eksploatacji przedmiotowego składowiska, oraz decyzją z dnia 13 marca 2007 r. (znak: WR.7649-117/06_2) zezwolił na prowadzenie działalności w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne na przedmiotowym składowisku

Na bieżąco prowadzony jest monitoring składowiska oraz jego oddziaływania na środowisko. Według „Rocznego raportu z badań realizowanych w 2007 roku, w ramach monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach, gmina Sośnicowice” (Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach, luty 2008 r.):
· stężenia wskaźników jakości wód odciekowych ze składowiska nie przekraczają ich zawartości dopuszczalnych w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, lecz charakteryzują się wysoką przewodnością właściwą oraz zawartością substancji organicznych wyrażonych wskaźnikiem OWO (ogólny węgiel organiczny);
· w pobranych z piezometrów monitoringowych próbach wód podziemnych nie stwierdzono podwyższonych zawartości metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych; wody te charakteryzowały się wysokim przewodnictwem właściwym; nie stwierdzono zanieczyszczenia substancjami organicznymi w rejonie składowiska, których źródłem mogłyby być odpady zdeponowane na składowisku;
· badania gazu ze składowiska wskazały na niską emisję metanu i dwutlenku węgla 
w poszczególnych studzienkach;
· pomiary geodezyjne wskazały na niewielkie przemieszczenia obserwowanych punktów (wartości przemieszczeń na granicy dokładności pomiaru).
Rysunek 2.
Lokalizacja składowiska odpadów komunalnych w Trachach


Legenda:


          Składowisko odpadów komunalnych w Trachach.
Na terenie gminy Sośnicowice nie ma instalacji do odzysku odpadów komunalnych.

Do odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy w celu przekazania do odzysku 
i recyklingu należą głównie odpady opakowaniowe oraz odpad o kodzie 20 01 01 – papier 
i tektura oraz 20 01 40 - złom metalowy. Zbiórka odpadów makulaturowych na terenie gminy odbywa się zgodnie z harmonogramem dwa razy do roku. Poza tym zbiórka makulatury prowadzona jest w szkołach, jednak brak jest ewidencji w tym zakresie. Rady sołeckie, kluby sportowe niektórych miejscowości prowadzą również zbiórkę złomu.  

Odzysk odpadów prowadzony jest na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach oraz przez Firmę „IZOLKIW” Spółka Jawna, Edward Kolatek, Jan Wyskwarski z siedzibą w Kozłowie ul. Łabędzka 3. 

Na terenie ZGKiM w  Sośnicowicach odbywa się ręczne doczyszczanie i pakowanie zebranych z terenu gminy odpadów opakowaniowych o kodach:

- 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

- 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

- 15 01 04 – opakowania z metali,

- 15 01 07 – opakowania ze szkła.
Jest to działalność prowadzona poza instalacjami i urządzeniami (w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska i gospodarce odpadami).
Tabela 6. Ilości odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gminy przekazywana do odzysku
w latach 2004-2007
	Kod odpadu
	2004 r.
	2005 r.
	2006 r.
	2007 r.

	
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]

	15 01 01 
	-
	1,00
	1,80
	0,855

	15 01 02 
	35,0
	22,0
	30, 69
	10,84

	15 01 04 
	10,5
	4,95
	2,96
	3,9

	15 01 07 
	151,4
	87,84
	186,00
	101,1


Firma IZOLKIW prowadzi odzysk odpadów na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 15.12.2003 r. znak WR 7649-54/03 - data obowiązywania do dnia 15.12.2013 r. oraz decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 16.03.2005 r. znak WR 7649-137/04 - data obowiązywania do dnia 08.03. 2015 r. Działalność firmy IZOLKIW polega na produkcji zasypek hutniczych z wykorzystaniem odpadów o następujących kodach: 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych), 
10 12 10 – odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych innych niż gazy odlotowe zawierające substancje niebezpieczne, 16 11 06 – okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych. Cykl produkcyjny polega na mieszaniu w instalacji surowców wchodzących w skład zasypek. Odpady używane do produkcji zasypek pochodzą spoza terenu gminy. Odzysk odpadów polega na ich wykorzystaniu w procesie produkcji zasypek hutniczych służących do izolowania lustra stali. 

2.1.7. Działania edukacyjno-informacyjne
Działania edukacyjne i podnoszenie świadomości ekologicznej odbywa się na bieżąco w ramach zajęć szkolnych w palcówkach oświatowych. Ponadto w lokalnej gazetce ”Miasteczko” zamieszczono artykuły dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze nieruchomości, zwracające uwagę na konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz szkodliwości ich spalania. Wśród mieszkańców gminy został rozprowadzony w formie książeczki „Regulamin utrzymania czystości i porządku …” zawierający 
w uzupełnianiu treści wyciąg z obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są głownie w szkołach na zajęciach o tematyce ekologicznej. Obejmują one między innymi udział w akcjach i apelach organizowanych przez poszczególnych nauczycieli i uczniów na terenie szkoły, tj.:

· skrzynka na zużyte baterie – rozmowy na lekcjach wychowawczych, stosowanie się do wyrzucania zużytych baterii tylko do wyznaczonej skrzynki,

· udział w akcji „Dzień Ziemi”, 

· „Sprzątanie Świata” – akcja obejmująca sprzątania najbliższego otoczenia oraz prelekcje dotyczące historii wydarzenia,
· wykorzystywanie metod aktywnych przy propagowaniu ekologicznego stylu życia,

· lekcja otwarta dla rodziców z prezentacją metody segregacji odpadów (suche i mokre odpady papierowe),

· edukacja ekologiczna na godzinach wychowawczych – dbałość o czystość 
w środowisku lokalnym i na terenie całej Polski, poszanowanie porządku na terenie klasy i szkoły, umiejętność segregacji odpadów, rozumienie procesu recyklingu.
Poza tym podejmowane są działania w najbliższym środowisku, w czasie których uczeń poznaje działania proekologiczne, zapoznaje się z czynnikami degradującymi środowisko. Efektem zajęć ekologicznych jest to, że uczeń rozumie, co to są odpady, segregowanie i ich wtórne wykorzystanie; dodatkowo wykonuje czynności poprawiające estetykę najbliższego środowiska, a także orientuje się w potrzebach najbliższego środowiska i podejmuje próby planowania proekologicznego.

2.1.8. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Zidentyfikowano następujące problemy w gospodarce odpadami komunalnymi:

· brak nawyku wśród mieszkańców w zakresie konieczności wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 
· brak jednolitego systemu ewidencji rodzajów i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych pozwalającego na skuteczne pozyskiwanie potrzebnych danych liczbowych,

· niedostateczny poziom wagi, przywiązywanej przez mieszkańców do prawidłowego gospodarowania odpadami, przede wszystkim w zakresie odpadów zbieranych selektywnie,
· zbiórka odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych ograniczała się dotychczas jedynie do baterii i akumulatorów, leków i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

· tendencja do spalania przez mieszkańców odpadów opakowaniowych w paleniskach domowych i pozbywania się ich na „dzikich wysypiskach”.
· tendencja do pozbywania się odpadów poremontowych czy budowlanych w sposób niekontrolowany, niezgodny z przyjętymi zasadami gospodarki odpadowej gminy – „dzikie wysypiska”,

· niska świadomość mieszkańców w zakresie zbiórki sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego,

· brak gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji – przeniesienie odpowiedzialności za gospodarcze wykorzystanie odpadów biodegradowalnych na mieszkańców indywidualnych (bez  znaczącego udziału gminy – brak instalacji, brak zorganizowanej zbiórki) nie daje pełnego obrazu osiąganych rzeczywistych poziomów odzysku, co w konsekwencji nie daje odpowiedzi na pytanie - czy gmina osiąga założone (w KPGO 2010) poziomy odzysku,
· niedostateczny poziom informacji dotyczący ilości odpadów niebezpiecznych obecnych w strumieniu odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy oraz sposobów gospodarowania ww. odpadami,
· gmina wykonała inwentaryzację miejsc występowania materiałów 
i wyrobów zawierających azbest, jednakże brak instrumentów ekonomicznych – niskie współfinansowanie działań z zakresu usuwania odpadów azbestowych –  jest przyczyną braku zainteresowania mieszkańców usuwaniem azbestu z terenu ich posesji oraz środowiska w którym żyją (wysokie koszty demontażu, transportu –  odpad niebezpieczny – praca firm mająca stosowne uprawnienia i zezwolenia oraz unieszkodliwiania wyrobów/odpadów azbestowych),
· wysoki odsetek składowanych osadów ściekowych – brak możliwości  odzysku.
2.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE 
Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia, szkolnictwie oraz w dziedzinie obronności. 
Aktualne ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz pozostałych innych niż komunalne przedstawione zostaną w powiatowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, plany szczebla gminnego nie muszą zawierać informacji o odpadach niebezpiecznych pochodzących ze źródeł innych niż komunalne (komunalne zostały przedstawione we wcześniejszej części opracowania). Ponadto, według stanu na czerwiec 2008 r., w wojewódzkiej bazie danych o gospodarowaniu odpadami nadal nie były dostępne aktualne, miarodajne informacje o ilościach wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów.
2.2.1. ODPADY NIEBEZPIECZNE

Na terenie gminy Sośnicowice odbywa się unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów; ilości składowanych odpadów przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 7. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy 
w latach 2004-2006 
	Kod odpadu
	2004 r.
	2005 r.
	2006 r.

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

	19 02 05*
	588,9
	D5
	564,3
	D5
	381,9
	D5


Unieszkodliwianie odpadów w procesie D5 jest to unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. 

Odpad o kodzie 19 02 05* stanowią szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne. Unieszkodliwiany jest on na składowisku odpadów poneutralizacyjnych w Smolnicy /k Trach zarządzanym przez Zakład Galwaniczny „Łabędy” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 9. Obecnie na terenie gminy istnieje tylko ten jeden obiekt dedykowany zagospodarowaniu odpadów niebezpiecznych. Składowisko jest izolowane od podłoża izolacją syntetyczną, żużlem, piaskiem, betonem, abizolem, folią PEHD i asfaltem. Wojewoda Śląski decyzją z dnia 27.11.2003 r. (znak: ŚR.II.6626/16/02/1/03) zobowiązał zarządzającego składowiskiem do dostosowania składowiska do wymogów technicznych i organizacyjnych przewidzianych prawem. 5 maja 2005 r. składowisko zostało dostosowane zgodnie z zakresem wskazanych czynności oraz 
w przewidzianym terminie. Decyzją z dnia 05.02.2003 r. (znak ŚR-II-6623/14/02/1/D/03) Wojewoda Śląski zatwierdził instrukcję eksploatacji składowiska, a decyzją z dnia z dnia 6.06.2005 r. (znak ŚR-II-6620-22/40/04/11/05) udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów (termin obowiązywania do 31.12.2009 r.). Według posiadanych informacji, od października 2006 r. składowisko nie przyjmuje odpadów do składowania.

Od momentu uruchomienia w 2006 roku Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych istnieje możliwość bezpłatnego pozbycia się odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych i sektora gospodarczego.

Dodatkowo, użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego zobowiązani są do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom, zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów, przy czym mogą to być firmy w tym jednostkom handlowym w sytuacji, gdy klient zakupuje nowy sprzęt tego samego rodzaju w ilości 1:1. Zakazane jest mieszanie tego rodzaju odpadów z innymi odpadami. 
ODPADY ZAWIERAJĄCE PCB

Źródła powstawania
PCB występują w:

· cieczach izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów,

· płynach hydraulicznych,

· dodatkach do farb i lakierów,

· plastyfikatorach do tworzyw sztucznych,

· środkach konserwujących i impregnujących.
Brak jest informacji odnośnie występowania na terenie gminy Sośnicowice urządzeń zawierających PCB
Identyfikacja problemów:

- istnieje ryzyko, iż na terenie gminy Sośnicowice mogą występować urządzenia zawierające PCB
OLEJE ODPADOWE
Źródła powstawania
Oleje odpadowe powstają w wyniku planowej wymiany zużytych olejów, awarii instalacji 
i urządzeń, jak również jako rezultat usuwania ich z innych odpadów, m. in. z pojazdów wycofywanych z eksploatacji.
Istniejący system gospodarowania

Wytworzone odpady przepracowanych olejów gromadzone są w warsztatach samochodowych dokonujących wymiany oleju, a następnie okresowo zbierane przez specjalistyczne firmy posiadające odpowiednie wyposażenie i decyzje administracyjne.

Na rynku polskim działają obecnie 4 organizacje odzysku, które w imieniu producentów 
i importerów olejów organizują zbieranie i zagospodarowanie olejów odpadowych w celu osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.

Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 

Na terenie gminy nie znajdują się instalacje do zagospodarowania olejów odpadowych.

Identyfikacja problemów:

- ryzyko gromadzenia olejów niezgodnie z zasadami ochrony środowiska.
ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
Źródła powstawania
Zużyte baterie i akumulatory powstają w wyniku naturalnego i awaryjnego zużycia i wyeksploatowania

Istniejący system gospodarowania

Na terenie gminy baterie zbierane są do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników, znajdujących się na terenie placówek oświatowych. Akumulatory zbierane są w punkcie ich sprzedaży.
Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania 

Na terenie gminy brak takich instalacji.

Identyfikacja problemów:

- konieczność podniesienia świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zbierania baterii małogabarytowych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych, w tym w jednostkach handlu detalicznego

ODPADY MEDYCZNE I WETERYNARYJNE
Źródła powstawania
Źródłem odpadów medycznych i weterynaryjnych są placówki medyczne i weterynaryjne. 

Istniejący system gospodarowania

Odpady medyczne i weterynaryjne po zebraniu do specjalnych pojemników są odbierane 
i poddawane procesowi unieszkodliwiania przez firmę Geo-Tech / Neofutura Sp. z o.o. 
z Bytomia.

Istniejące instalacje do unieszkodliwiania 

Na terenie gminy nie istnieją żadne instalacje tego typu.

Identyfikacja problemów:

- brak znaczących problemów na terenie gminy 

POJAZDY WYCOFANE Z EKSPLOATACJI
Źródła powstawania
Odpady tego typu powstają wskutek zużycia pojazdów mechanicznych bądź ich wypadków skutkujących uszkodzeniem w znacznym stopniu.
Istniejące punkty zbierania pojazdów i stacje do demontażu

Na terenie gminy nie funkcjonuje stacja demontażu bądź punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Identyfikacja problemów:

- ryzyko przekazywania pojazdów wycofywanych z eksploatacji do miejsc ich nielegalnego demontażu.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Źródła powstawania
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstają wskutek ich naturalnego zużycia bądź awarii.
Istniejący system gospodarowania

Od momentu uruchomienia w 2006 r. GZPON istnieje możliwość bezpłatnego pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych i sektora gospodarczego. Użytkownicy sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązani są do jego selektywnego zbierania i przekazywania podmiotom, zajmującym się zbieraniem tego rodzaju odpadów, przy czym mogą to być firmy odbierające odpady komunalne, punkty zbierania odpadów oraz jednostki handlowe w sytuacji, gdy klient zakupuje nowy sprzęt tego samego rodzaju w ilości 1:1. Zakazane jest mieszanie tego rodzaju odpadów z innymi odpadami. System finansowany jest przez podmioty wprowadzające sprzęt na rynek. W wypadku użytkowników innych niż gospodarstwa domowe wprowadzający sprzęt mają obowiązek bezpośredniego odbierania od nich zużytego sprzętu.

Istniejące zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Na terenie gminy brak jest tego typu zakładów.

Identyfikacja problemów:

- konieczność rozpowszechnienia informacji wśród mieszkańców na temat konieczności selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST
Źródła powstawania

Na terenie gminy, w oparciu o ankiety, prowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych oraz miejsc ich występowania. Ankietami, na zasadzie dobrowolności, objęto wszystkich mieszkańców gminy.  Z zebranych informacji wynika, że wyroby azbestowe występują na następujących obiektach należących do :

· osób fizycznych:

· budynki mieszkalne
-
3.027,40 m2
· budynki gospodarcze
-
13.002,02 m2
· garaże


-
1.186,00 m2
· obora/kurnik

-
18.950,00 m2
· stodoła


-
1.648,00 m2
· wiata


-
918,00m2
· warsztat 


-
1.971,00 m2
· szopa


-
172,00m2
· osób prawnych  -   ok. 6.646,50 m2 

Ocenia się, że ok. 80 % powierzchni dachowych zostało zinwentaryzowanych. Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych, obecna na terenie gminy kształtuje się na poziomie 
47.520,92 m2. Przyjmując, że 1 m2 płyty falistej wykonanej z azbestu waży ok. 10-12 kg,  łączna ilość odpadów azbestowych nagromadzona na terenie gminy Sośnicowice  kształtuje się na poziomie 475,300 Mg (poziom roku 2006). 

Istniejący system gospodarowania

Demontaż elementów izolacyjnych i budowlanych zawierających azbest mogą wykonywać tylko posiadacze stosownych decyzji administracyjnych i zaświadczeń kwalifikacyjnych 
w zakresie bezpiecznego postępowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Na terenie gminy brak jest składowiska wyrobów azbestowych. Pozyskiwane odpady azbestowe kierowane są na składowisko odpadów PPHU KOMART w Knurowie.

Na terenie gminy jest wprowadzony system dofinansowania transportu i unieszkodliwiania odpadów azbestowych dla osób fizycznych. 

Istniejące instalacje do unieszkodliwiania 

Jedyną dopuszczoną prawem formą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie. Na terenie gminy brak jest tego typu składowisk.

Identyfikacja problemów:

- brak wystarczających instrumentów ekonomicznych w postaci zachęty dla prywatnych posiadaczy do wymiany pokrycia dachowego oraz demontażu wyrobów zawierających azbest (eternit).

2.2.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE I NIEBEZPIECZNE

Na terenie gminy Sośnicowice prowadzi się odzysk odpadów innych niż komunalne, co zostało sparametryzowane w poniższej tabeli.

Tabela 8. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddanych poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2004-2006 

	Kod odpadu
	2004 r.
	2005 r.
	2006 r.

	
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku
	Masa [Mg]
	Oznaczenie procesu odzysku

	01 04 12
	318 053,9 
	R14
	288 096,6
	R14
	239 935,2
	R14

	01 04 81
	75 362,1
	R14
	51 497,4
	R14
	60 619,8 
	R14

	10 01 01 
	375,6

300,0
	R14

R15
	3,73

1 000,0 
	R14

R15
	2,7

1 000,0
	R14

R15

	17 01 01 
	---
	---
	6,5
	R14
	---
	---

	10 12 10 
	200,0
	R15
	200,0
	R15
	200,0
	R15

	16 11 06
	---
	---
	300,0
	R15
	300,0
	R15

	Razem 
	394 291,60
	
	341 104,23
	
	302 057,70
	


Odzysk odpadów w procesie R14 są to inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, natomiast odzysk odpadów w procesie R15 polega na przetwarzaniu odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. 

Na terenie gminy odzysk w procesie R14 odbywa się na byłym składowisku odpadów pogórniczych „Smolnica” w Trachach zarządzanym przez Kopalnię Piasku KOTLARNIA S.A. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 3.
Odpady o kodach: 

· 01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11, 

· 01 04 81 – odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80, 

· 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów  paliw płynnych), 

· 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
wykorzystywane są do kształtowania powierzchni terenu i rekultywację części zwałowiska „Smolnica” po zakończeniu eksploatacji Zakładu Odzysku Węgla w Trachach. Odzysk odpadów prowadzony jest poza instalacją na terenie byłego Składowiska „Smolnica” 
w Trachach na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 24.08 2006 r. (znak WR 7649-25/06_(4)) z terminem obowiązywania do dnia 25.08.2016 r. oraz wcześniejszej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 11.03.2002 r. (znak ŚR-II-6622/15/D) na usuwanie, w tym transport i wykorzystanie odpadów z terminem obowiązywania do 30.06.2008 r. 

Firma IZOLKIW prowadzi odzysk odpadów na podstawie decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 15.12.2003 r. (znak WR 7649-54/03) - data obowiązywania do dnia 15.12.2013 r. oraz decyzji Starosty Gliwickiego z dnia 16.03.2005 r. (znak WR 7649-137/04) - data obowiązywania do dnia 08.03.2015 r. Działalność firmy IZOLKIW polega na produkcji zasypek hutniczych z wykorzystaniem odpadów o następujących kodach: 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów z paliw płynnych), 
10 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych innych niż gazy odlotowe zawierające substancje niebezpieczne, 16 11 06 – okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych niezawierające substancji niebezpiecznych. Cykl produkcyjny polega na mieszaniu w instalacji surowców wchodzących w skład zasypek. Odpady używane do produkcji zasypek pochodzą spoza terenu gminy. Odzysk odpadów polega na ich wykorzystaniu w procesie produkcji zasypek hutniczych służących do izolowania lustra stali. 

ZUŻYTE OPONY
Źródła powstawania

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych. Ich źródłem są też pojazdy wycofane z eksploatacji. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów, uwzględniając czas zużycia opon. Szacunki wskazują, że w roku 2006 powstało ok. 140 szt. zużytych opon na terenie gminy.
System gospodarowania odpadami

Sieć zbierania zużytych opon obejmuje: punkty serwisowe ogumienia (podstawowe źródło zużytych opon), firmy eksploatujące pojazdy, stacje demontażu, gminy i osoby fizyczne. Za tworzenie kompleksowego systemu zbierania, odzysku i unieszkodliwiania zużytych opon, prowadząc współpracę z operatorami logistycznymi oraz firmami zajmującymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem opon, odpowiedzialna jest organizacja odzysku.

Na terenie gminy istnieje jeden punkt serwisowy ogumienia, zajmujący się zbieraniem zużytych opon – firma Zbigniew Trojan, który przekazuje zużyte opony do PHU Marek Grochulski przy ul. Toszeckiej w Gliwicach.
Identyfikacja problemów:
- możliwość spalania części zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu,

- możliwość pozbywania się ich na „dzikie wysypiska”.
ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Źródła powstawania
Odpady z budowy, remontów i demontażu powstają w budownictwie mieszkaniowym 
i przemysłowym oraz w drogownictwie i kolejnictwie zarówno na etapie budowy, jak 
i w trakcie wykonywanych planowych i awaryjnych remontów i prac rozbiórkowych. Źródła ich powstawania są rozproszone, co powoduje trudności z oszacowaniem ich ilości. 
System gospodarowania odpadami

Zbieraniem i transportem odpadów z budowy, remontów i demontażu zajmują się: wytwórcy tych odpadów, np. firmy budowlane, remontowe i demontażowe oraz osoby prywatne prowadzące te prace, jak również specjalistyczne podmioty działające w zakresie zbierania 
i transportu odpadów.
Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający odpady komunalne – ZGKiM – pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów. Następnie odpady te służą do utwardzania dróg 
i niwelacji terenu. 
Identyfikacja problemów:

- system zbierania odpadów z grupy 17 nie obejmuje wszystkich wytwórców (problem „dzikich składowisk”),

- wysoki udział odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

KOMUNALNE OSADY ŚCIEKOWE
Źródła powstawania

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków w procesie oczyszczania ścieków. Ilość powstających odpadów uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji. Odpady te opatrzone są kodem 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. W 2006 r. na terenie gminy Sośnicowice wytworzonych zostało 120,12 Mg komunalnych osadów ściekowych.
Ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku i unieszkodliwiania
Tabela 9. Ilości i rodzaje odpadów związanych z procesem oczyszczania ścieków poddanych unieszkodliwianiu na terenie gminy w latach 2004-2007 
	Kod odpadu
	2004 r.
	2005 r.
	2006 r.
	2007 r.

	
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]
	Masa [Mg]

	19 08 01
	15,84
	15,84
	15,84
	15,84

	19 08 05
	156,24 
	168,84 
	120,12
	63,42

	Razem 
	172,08
	184,68
	135,96
	79,26


Unieszkodliwiane odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) oraz odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) odbywa się w procesie D1, który polega na składowaniu na składowiskach odpadów obojętnych. W przypadku wymienionych odpadów jest to składowisko odpadów komunalnych w Trachach. Odpady o kodach 19 08 01 i 19 08 05 powstają w trakcie eksploatacji gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach. 

Wzorem lat ubiegłych także w 2007 r. jako kierunek zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych pochodzących z terenu gminy wybrano ich unieszkodliwianie poprzez składowanie – 100% osadów wytworzonych.
Identyfikacja problemów:

- brak odzysku osadów ściekowych przy ich jednoczesnym 100-procentowym unieszkodliwieniu
- brak korzystnej możliwości dostępu do instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych. 

2.4. SYNTETYCZNA OCENA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY SOŚNICOWICE 
Dotychczasowy Plan Gospodarki Odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice został przyjęty do realizacji uchwałą Nr XXIII/212/2005 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 
22 marca 2005 r. Zgodnie z przyjętym planem gospodarkę odpadami realizowano według założeń wariantu polegającego na : 

· utrzymaniu istniejącego systemu zbiórki selektywnej (metale, tworzywa, szkło) na obecnym poziomie,
· zbiórce odpadów komunalnych zmieszanych w systemie obecnym (rozszerzenie zbiórki do 100% mieszkańców),

· stopniowym wprowadzaniu kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

· doskonaleniu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wprowadzeniu zbiórki odpadów remontowo-budowlanych na terenie całej gminy,

· organizacji zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych,

· rozbudowie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach o punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,
· utworzeniu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON).
Rozwiązanie to również zakładało unieszkodliwianie odpadów na składowisku 
w Trachach do 2009 roku, a po 2009 roku na składowisku PPHU KOMART w Knurowie lub  na  innych składowiskach  położonych  w pobliżu gminy (zasada bliskości; konkurencyjności w zakresie opłat za składowanie odpadów).

Wnioski

Dotychczasowe działania gminy, prowadzone w oparciu o przyjęty gminny plan gospodarki odpadowej należy oceniać pozytywnie. Jest to w głównej mierze zasługa skoncentrowania działań w obszarze gospodarki odpadowej w jednym podmiocie – jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach, będącym zarazem jednostką organizacyjną gminy.
Zakład ten obsługuje 100 % mieszkańców gminy  w zakresie odbioru wszystkich odpadów komunalnych, zarówno  zmieszanych (niesegregowanych), jak i objętych segregacją. Jest on również administratorem/zarządcą składowiska odpadów komunalnych 
w Trachach, przy ul. Leboszowskiej (które posiada ręczną linię doczyszczania surowców wtórnych oraz prasę do tworzyw sztucznych) oraz gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych położonej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach sprawuje również nadzór  nad  GPZON oraz punktem rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych.

Można zatem przypuszczać, że skoncentrowanie działań w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami, prowadzenie akcji uświadamiającej oraz informacyjnej jest efektem przyrostu ilości zbierania wytworzonych odpadów komunalnych z terenu gminy. Wzrost liczby właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych, kilkuletnie doświadczenia w prowadzeniu systemu zbiórki odpadów segregowanych oraz systematycznie prowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych jest efektem zmniejszeniem się ilości „dzikich wysypisk” występujących w granicach gminy.
Rozwój zbiórki odpadów opakowaniowych pozwala na realizację ustaleń Planu Gospodarki Odpadami dotyczących poziomów odzysku tych odpadów. 

Biorąc pod uwagę stopień wykonania zadań zapisanych w Planie oraz efekty ich realizacji można stwierdzić, iż zamierzania i wytyczone cele w znacznej mierze zostały osiągnięte.

Trudności

· Ze względu na brak odpowiednich instalacji odzysku i unieszkodliwiania oraz brak możliwości wydzielania odpadów biodegradowalnych z ogólnego strumienia odpadów komunalnych zebrane odpady były unieszkodliwiane głownie poprzez deponowanie ich na składowisku odpadów komunalnych w Trachach. Pewna ilość odpadów zielonych pochodzących z zabudowy jednorodzinnej poddawana jest procesowi kompostowania, ale brak jest informacji o wielkości strumienia odpadów ulegających biodegradacji poddanych kompostowaniu. 

· Zbieranie odpadów niebezpiecznych, jak np. zużyte baterie, odbywało się jedynie na terenie placówek szkolnych. 
· Brak szczegółowej inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów azbestowych,

· Ze względu na brak odpowiedniego oprogramowania posiadane przez Urząd Miasta informacje na temat aktualnych umów zawartych pomiędzy indywidualnymi właścicielami nieruchomości a podmiotami świadczącymi usługi są trudne do interpretacji 
i natychmiastowego wykorzystania. 

Najistotniejsze kierunki zmian

Należy kontynuować akcję uświadamiającą w zakresie potrzeby wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Należy propagować wśród mieszkańców zwyczaj wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych wszelkich odpadów niebezpiecznych oraz podejmować działania w celu aktywizacji nawyku dostarczania tych odpadów do utworzonego w 2006 r. GPZON.

3. PROGNOZA ZMIAN W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
Poniższe prognozy, oparte na wskaźnikach wytwarzania odpadów zamieszczonych 
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010, należy traktować jedynie orientacyjnie. Ilości wytwarzanych odpadów oszacowanych w ten sposób w kolejnych latach mogą różnić się od wartości faktycznych.
Prognoza demograficzna

Porównując wartości liczby ludności w latach 1999 i 2006 na terenie gminy Sośnicowice, 
a także zakładając ujemny przyrost ludności i ujemne saldo migracyjne na terenach wiejskich, przyjęto roczną stałą zmian demograficznych wynoszącą -0,13%. Na tej podstawie przybliżone wartości liczby ludności w wybranych latach przedstawiają się następująco:

· 2010 r. – 8130 M,
· 2014 r. – 8077 M,
· 2018 r. – 8025 M.
3.1. ODPADY KOMUNALNE

Prognozując zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych, przyjęto następujące założenia:

- nie będą następowały istotne zmiany składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych,

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów kształtował się będzie na poziomie 5% w okresach 5-letnich i będzie wynosił odpowiednio:

· 2010 r. – 289 kg/M/rok,

· 2014 r. – 301 kg/M/rok,

· 2018 r. – 313 kg/M/rok.

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2% (w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r. spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych; zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali,

- ilość pozostałych odpadów w grupie wzrastać będzie średnio o 5% w okresach 5-letnich (1% w skali roku).

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zawiera poniższa tabela.

Tabela 10. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Sośnicowice
	Lp.
	Rodzaj
	Ilość odpadów w wybranych latach

[Mg]

	
	
	2010
	2014
	2018

	1.
	Odpady komunalne segregowane 
i zbierane selektywnie
	235,0
	364,8
	502,4

	2.
	Odpady zielone z ogrodów 
i parków
	---
	---
	---

	3.
	Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
	2 085,0
	2 035,6
	1 976,4

	4.
	Odpady z targowisk
	---
	---
	---

	5.
	Odpady z czyszczenia ulic i parków
	---
	---
	---

	6.
	Odpady wielkogabarytowe
	30,0
	31,6
	33,2

	RAZEM
	2 350
	2 432
	2 512


3.1.1. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji

Prognozę wytwarzania odpadów ulegających biodegradacji przedstawia poniższa tabela.
Przyjęto założenie, iż poczynając od roku 2007, z istniejącym 5% współczynnikiem kompostowania przydomowego, coroczna zmiana udziału odpadów poddanych procesowi kompostowania wzrastać będzie o 5% aż do roku 2018, kiedy to osiągnie poziom stały – 60%.  Prognoza przedstawia więc ilości wytwarzanych odpadów pomniejszone o ilości odpadów podlegających kompostowaniu przydomowemu.
Tabela 11. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji w gminie Sośnicowice

	Lp.
	Rodzaj
	Ilość odpadów w wybranych latach

[Mg]

	
	
	2010
	2014
	2018

	1.
	Papier i tektura
	2,4
	3,3
	4,5

	2.
	Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych)
	0,01
	0,02
	0,03

	3.
	Odpady zielone (z ogrodów i parków)
	*
	*
	*

	4.
	Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych
	537,8
	498,5
	430,2

	5.
	Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)
	---
	---
	---

	6.
	Odpady poddane procesowi kompostowania
	111,7
	261,3
	458,6

	RAZEM
	651,91
	763,12
	893,33


* Odpady zielone (trawa i liście) zbieranie są selektywnie dopiero od kwietnia 2007 r., w związku z czym brak jest poziomu bazowego niezbędnego do obliczeń, co oznacza, że na tym etapie aktualizacji niemożliwe jest przeprowadzenie prognozy zmian ilości tych odpadów.
Zgodnie z prawem konieczne jest zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. W związku tym gospodarka tego rodzaju odpadami powinna podążać 
w kierunku selektywnej zbiórki i przekształcania biologicznego lub termicznego.
3.1.2. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych

Poniższa tabela przedstawia prognozę maksymalnych ilości odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu odpadów komunalnych, przy założonym wzroście średnio o 1% 
w okresach 5-letnich. 
Tabela 12. Prognoza maksymalnych ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych w podziale na poszczególne rodzaje odpadów niebezpiecznych [Mg/rok]
	Kod
	Strumień odpadów
	Lata

	
	
	2010
	2014
	2018

	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	0,6
	0,6
	0,65

	20 01 14*

20 01 15*
	Kwasy i alkalia
	0,2
	0,2
	0,2

	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	0,4
	0,4
	0,4

	20 01 19*
	Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy)
	1,0
	1,0
	1,1

	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
	1,0
	1,0
	1,1

	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	0,6
	0,6
	0,65

	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze
	2,0
	2,1
	2,2

	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
	6,9
	7,2
	7,6

	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje. niebezpieczne
	1,0
	1,0
	1,1

	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	0,8
	0,8
	0,9

	20 01 33*
	Baterie i akumulatory
	2,3
	2,5
	2,6

	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	2,0
	2,1
	2,2

	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje. niebezpieczne
	1,0
	1,0
	1,1

	
	Odpady niebezpieczne łącznie
	19,7
	20,7
	21,8


3.1.3. Odpady opakowaniowe

Ze względu na postęp technologiczny, jaki dokonał się w dziedzinie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, a polegający na znacznym obniżeniu ich masy, jak i z uwagi na konieczność przeprowadzenia przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań 
w systemach pakowania towarów w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury tych odpadów. Do 2018 r. dominującymi ze względu na masę będą odpady z papieru/tektury, szkła i tworzyw sztucznych.

Założono, że ilości odpadów opakowaniowych z papieru/tektury, szkła i tworzyw sztucznych będą przyrastać średnio 3%  w okresach 4-letnich, zaś odpady opakowaniowe 
z pozostałych grup – 1,5% w okresach 4-letnich. Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań oraz elementów opakowań przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych wytworzonych na terenie gminy Sośnicowice do 2018 r.

	Rodzaj materiału opakowaniowego
	Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018 r.

[Mg]

	
	2010 r.
	2014 r.
	2018 r.

	Papier i tektura
	*
	*
	*

	Szkło
	326,4
	367,4
	413,5

	Tworzywa sztuczne
	94,5
	106,4
	119,7

	Wielomateriałowe
	---
	---
	---

	Blacha stalowa
	7,0
	7,4
	7,9

	Aluminium 
	0,16
	0,17
	0,18

	Drewno naturalne
	---
	---
	---

	RAZEM
	428,06
	481,37
	541,28


* brak oddzielnej ewidencji dla odpadów opakowaniowych z papieru i tektury nie pozwala na prognozę w tym zakresie
3.1.4. Prognozowane zmiany w zakresie rozwiązań organizacyjno i techniczno-technologicznych

Przewiduje się następujące kierunki zmian:
· rozwój selektywnego zbierania oraz segregowania odpadów komunalnych, m. in. 
w związku z koniecznością wdrażania wymagań dyrektyw unijnych,

· przyspieszenie działań w zakresie tworzenia ponadgminnych i gminnych systemów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji,

· budowa regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych, obejmujących instalacje do biologicznego lub termicznego przekształcania odpadów,

· zmniejszenie się ilości składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których składowane są odpady komunalne ze względu na zamykanie składowisk nie spełniających wymagań technicznych.
3.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE
Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2018 r. jest trudne i zależy od wielu czynników, głównie ekonomicznych. Czynnikami ograniczającymi ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych mogą być: zmiany 
w technologiach produkcji prowadzące do minimalizacji ilości wytwarzania odpadów niebezpiecznych, zmiany w technologiach produkcji prowadzące do zagospodarowywania określonych rodzajów odpadów w procesach produkcyjnych zakładów oraz upadłość firm produkcyjnych lub zmiany kierunku działalności. Gminny charakter niniejszego dokumentu nakazuje jednak wskazanie na stale wzrastającą ilość odpadów azbestowych (w związku 
z realizacją przygotowanego przez gminę Programu Usuwania Azbestu) oraz innych odpadów związanych z rozwojem zabudowy (odpady budowlane) i motoryzacji (akumulatory, opony, oleje, pojazdy wycofywane z eksploatacji, itp.).
Plany gospodarki odpadami szczebla gminnego nie muszą zawierać szczegółowych prognoz wytwarzania odpadów niebezpiecznych powstających w źródłach innych niż komunalne. Dane tego typu zawarte będą w aktualizacji powiatowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
4. PRZYJĘTE CELE W GOSPODARCE ODPADAMI

Celem dalekosiężnym tworzenia planów gospodarki odpadami jest uzyskanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, w szczególności zasada postępowania 
z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami. Oznacza to po pierwsze zapobieganie i minimalizację ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczanie ich właściwości niebezpiecznych, a po wtóre wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku – ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie traktowane jest jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. 
W związku z powyższym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa przyjęto następujące cele główne w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010:

· utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

· zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,
· zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

· zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk, niespełniających przepisów prawa,

· wyeliminowanie praktyki nielegalnego składania odpadów,

· stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach 
i gospodarce odpadami.

Dla poszczególnych grup odpadów sformułowano dodatkowo cele szczegółowe.
4.1. ODPADY KOMUNALNE
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:

Cele  krótkoterminowe w latach 2008 - 2011
· uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska (w tym – objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania odpadów posegregowanych,

· podniesienie świadomości ekologicznej obywateli,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów remontowo-budowlanych,

· rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· osiągnięcie w roku 2008 dla odpadów opakowaniowych zakładanych limitów odzysku i recyklingu, wynoszących odpowiednio 50% i 25%.

Cele długoterminowe na lata 2012 - 2018 roku

· dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

· dalszy rozwój selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,

· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej,

· skierowanie w roku 2010 na składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· skierowanie w roku 2013 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· skierowanie w roku 2018 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

· osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

· odpady remontowo-budowlane: 50%,

· odpady opakowaniowe – recykling: 38%, odzysk: 60%;

- 
osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

· odpady remontowo-budowlane: 80%,

· odpady opakowaniowe – recykling: 55-80%, odzysk: 60%.

Zgodnie z założonymi prognozami maksymalne ilości składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji będą kształtować się następująco: w 2010 r.: 180 Mg; 
w 2013 r.: 20 Mg; w 2018 r.: 84 Mg.

W poniższej tabeli zestawiono dane ilościowe odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jakie mogą być składowane oraz jakie muszą być poddane procesom odzysku w wybranych latach.
Tabela 14. Prognozowane ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach i poddanych odzyskowi w wybranych latach
	lata
	Całkowita masa wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
[Mg]
	Masa dopuszczalnych do składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
[Mg]
	Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczona do procesów odzysku

[Mg]
	Pozostała masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
z wyłączeniem odpadów poddanym kompostowaniu przydomowemu 
i odpadów składowanych 

[Mg] 

	2010 r.
	651,91
	180
	471,91
	360,21

	2013 r.
	712,52
	120
	592,52
	378,92

	2018 r.
	1082,13
	84
	998,13
	442,23


Z powyższej prognozy wynika, iż założone poziomy kompostowania odpadów biodegradowalnych nie zapewnią właściwej gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
w gminie zgodnie z założeniami ustawy o odpadach. W tej sytuacji trzeba rozważyć możliwość zwiększenia pojemności systemów kompostowania dla zabudowy jednorodzinnej w możliwości budżetowych gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby zwiększyć stopień kompostowania komunalnych odpadów biodegradowalnych w zabudowie jednorodzinnej, oprócz nakładów rzeczowych, należałoby równocześnie opracować i przeprowadzić szereg akcji edukacyjno-promocyjnych związanych 
z wyrobieniem wśród mieszkańców nawyku oddzielania frakcji biodegradowalnej ze zmieszanych odpadów komunalnych z zamiarem poddania jej procesom biologicznego przekształcania. Należy również zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowych systemów unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów biodegradowalnych. 
Z przyjętych celów wynika ponadto, iż w roku 2014 masa składowanych odpadów komunalnych zgodnie z prognozą nie powinna przekroczyć poziomu 2 028,9 Mg.
4.1.1. Odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2008 r. do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu selektywnego zbierania odpadów, aby osiągnąć cele określone w poniższej tabeli.

Tabela 15. Roczne poziomy odzysku i recyklingu wytworzonych odpadów opakowaniowych w latach 2008, 2010 i 2014

	Lp.
	 Odpady opakowaniowe
	2008 r.
	2010 r.
	2014

	
	
	% poziomu
	% poziomu
	% poziomu

	
	
	odzysku
	recyklingu
	odzysku
	recyklingu
	odzysku
	recyklingu

	1.
	Opakowania (ogółem)
	50
	27
	53
	35
	60
	55

	2.
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	-
	16
	-
	18
	-
	22,5

	3.
	Opakowania z aluminium
	-
	41
	-
	45
	-
	50

	4.
	Opakowania ze stali
	-
	25
	-
	33
	-
	50

	5.
	Opakowania z papieru i tektury
	-
	49
	-
	52
	-
	60

	6.
	Opakowania ze szkła
	-
	39
	-
	43
	-
	60

	7.
	Opakowania z drewna
	-
	15
	-
	15
	-
	15


4.2. ODPADY INNE NIŻ KOMUNALNE
Cele w zakresie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego na lata 2008-2011
Należą do nich:

· zintensyfikowanie działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny odzysk odpadów,

· organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla wytwórców z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw,

· ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,

· zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów zgodnie z zasadą bliskości,

· sukcesywne wdrażanie technologii mało i bezodpadowych,

· wdrożenie najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· edukacja ekologiczna przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa polskiego i unijnego związanego z gospodarką odpadami.

4.2.1. Odpady zawierające PCB

W okresie od 2008 r. do 2010 r. celem jest całkowite wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB. W okresie od 2011 r. należy dokonywać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

4.2.2. Oleje odpadowe

W latach 2008-2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, 
a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%. 
4.2.3. Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

W okresie od 2008 r. do 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu wskazane w poniższej tabeli.

Tabela 16. Poziomy odzysku i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów

	Odpad
	poziom [%]

	
	odzysku
	recyklingu

	Akumulatory kwasowo-ołowiowe
	wszystkie zebrane 
	wszystkie zebrane 

	Akumulatory niklowo-kadmowe
(wielkogabarytowe)
	60
	60

	Akumulatory niklowo-kadmowe

(małogabarytowe)
	40
	40

	Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne
(wielkogabarytowe)
	40
	40

	Akumulatory niklowo-żelazowe oraz inne akumulatory elektryczne

(małogabarytowe)
	20
	20

	Ogniwa i baterie galwaniczne oraz ich części z wyłączeniem części ogniw i baterii galwanicznych
	2008: 18
2010: 22,5

2014: 40
	2008: 18

2010: 22,5

2014: 40


W okresie od 2010 r. do 2018 r. stawia się następujące cele:
- osiąganie następujących poziomów zbierania i recyklingu:

· minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r.,

· minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii  i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r.,

· minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii 
i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu 
w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.),

· minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii 
i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu 
w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2010 r.),

· minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2010 r.).
4.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne
W okresie od 2008 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne 
w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

4.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji.

Wyznacza się następujące minimalne poziomy odzysku i recyklingu odniesione do masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku do 2018 r.:
· od dnia 1 stycznia 2006 r. odpowiednio 75% i 70% dla pojazdów wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% i 80% dla pozostałych pojazdów,

· od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio 95% i 85%, niezależnie od daty produkcji pojazdu.

4.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowane na całkowite wyeliminowanie ich składowania. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2008 r. do 2018 r.:
- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 
4 kg/M/rok.

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
w wysokości:

· dla zużytego sprzętu powstałego z wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

- poziomu odzysku w wysokości 80% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75% masy zużytego sprzętu;

· dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

- poziomu odzysku w wysokości 75% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65% masy zużytego sprzętu;

· dla zużytego sprzętu powstałego z małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego, sprzętu oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych 
z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych, zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

- poziomu odzysku w wysokości 70% masy zużytego sprzętu,

- poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50% masy zużytego sprzętu;

· dla zużytych gazowych lamp wyładowczych – poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80% masy tych zużytych lamp;
4.2.7. Odpady zawierające azbest

W okresie od 2008 r. do 2018 r. zakłada się sukcesywne osiąganie celów określonych 
w przyjętym w dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów „Programie usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przewidzianym do 
2032 r. Po opracowaniu programu usuwania azbestu będzie się dążyć do osiągania celów 
w nim zawartych.
4.2.8. Przeterminowane pestycydy

Nadrzędnym celem będzie rozpropagowanie wśród mieszkańców konieczności dostarczania odpadów z tej grupy do Instytutu Ochrony Roślin.
4.2.9. Zużyte opony

W okresie od 2008 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomu 75% odzysku oraz 15% recyklingu.
4.2.10. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 
W okresie od 2008 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% 
w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.
4.2.11. Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego 
i chemicznego zgodnie z celami przedstawionymi na poniższym schemacie.

Rysunek 3. Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w perspektywie do 2018 r.

[image: image2.emf]
5. KIERUNKI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA POWSTAWANIU ODPADÓW ORAZ KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W GMINIE SOŚNICOWICE
Zgodnie z ustawą o odpadach do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi należy:

1) zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,

2) zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania 
i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

c) do dnia 31 grudnia 2018 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej 
w prawie wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami, stanowiąc jednocześnie cel, dla osiągnięcia którego kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek podejmować odpowiednie działania. Osiągnięcie tego celu uzależnione jest od wielu czynników, które nie dotyczą bezpośrednio gospodarowania odpadami, lecz powiązane są ze wzrostem gospodarczym, stopniem wdrażania przez przedsiębiorców najlepszych dostępnych technik (BAT) czy zamożnością społeczeństwa. Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie projektowania wyrobu, a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających 
z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. 
W zakresie kształtowania polityki gospodarki odpadami nie przewiduje się gruntownych zmian w systemach gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Niemniej jednak 
w trakcie tworzenia się i rozwoju poszczególnych systemów mogą być dokonywane pewne korekty. Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:
· intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

· wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

5.1. ODPADY KOMUNALNE

5.1.1. Zbieranie i transport odpadów
By osiągnąć zakładane cele w zakresie zbierania odpadów komunalnych, należałoby zrealizować następujące działania:

· kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami lub decyzjami 100% mieszkańców gminy,
· kontrolowanie przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
· odpady zielone z ogrodów i parków,

· papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

· odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

· tworzywa sztuczne i metale,

· zużyte baterie i akumulatory,

· zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

· przeterminowane leki,

· chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),

· meble i inne odpady wielkogabarytowe,

· odpady budowlano-remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. Program rozwoju selektywnego zbierania odpadów powinien być opracowany na poziomie gminnym/międzygminnym jako integralna część gminnego/międzygminnego planu gospodarki odpadami i dotyczyć sposobu prowadzenia selektywnego zbierania, rodzaju i wielkości pojemników, częstotliwości zbierania, itd. Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób uniemożliwiający ich zmieszanie.
5.1.2. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji – związane jest 
z koniecznością budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:

· kompostowni odpadów organicznych,
· linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

· instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych),

· zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.

Podstawowym założeniem funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest system rozwiązań regionalnych, w których są uwzględnione wszystkie niezbędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych.

W planach gminnych wskazuje się miejsca odzysku i unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych na okres do wybudowania zakładów regionalnych zagospodarowania odpadów. W zezwoleniach na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wskazywane są miejsca odzysku i unieszkodliwiania na okres do wybudowania zakładu regionalnego oraz po wybudowaniu takiego zakładu. Do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. przyjmuje się dla terenów:

- miejskich: 155 kg/M/rok,

- wiejskich: 47 kg/M/rok

oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku. 

5.1.3. Odpady opakowaniowe

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga realizacji następujących działań:

- rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- kontroli działania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji odzysku 
i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów opakowaniowych.

5.1.4. Działania edukacyjno-informacyjne

Ważnym elementem realizacji Programu Gospodarki Odpadami jest świadomość ekologiczna społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie zagospodarowania odpadów. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców gminy Sośnicowice w sferze konsumpcji, a także postępowania z odpadami. Edukacja jest typowym procesem kształcenia, który nie powinien ograniczać się do środowiska szkolnego, lecz powinien obejmować szerszy krąg ludzi pochodzących z różnych środowisk. 

W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest przeprowadzanie edukacji ekologicznej. 

Należy zwrócić uwagę, że dbałość o czyste środowisko rozpoczyna się już w domach. Główną przyczyną stałego wzrostu ilości odpadów jest polepszający się poziom życia, a co za tym idzie wzrost zużycia różnego rodzaju artykułów – obecnie jest dużo towarów jednorazowych lub takich, które po krótkim czasie są wymieniane na nowe, ze względu na dość drogie i kłopotliwe naprawy (dotyczy to np. sprzętu gospodarstwa domowego). Wiele towarów jest także nadmiernie opakowanych, prawdopodobnie ze względów reklamowych. 

Stosuje się dwa rodzaje edukacji ekologicznej: 

· formalną, obejmującą kształcenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych na wszystkich szczeblach kształcenia,

· nieformalną, która stanowi uzupełnienie edukacji formalnej i jest organizowana wspólnie z organizacjami o profilu ekologicznym. Edukacja nieformalna odbywa się poprzez organizowanie imprez, konkursów, wycieczek. 

Elementy systemu edukacji ekologicznej
Wprowadzając system edukacji ekologicznej należy określić następujące elementy: 

· Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

· Organizatorzy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

· Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami,

· Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami, 
· Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej,

· Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej.

Cel prowadzenia edukacyjnego programu gospodarki odpadami
Celem programu jest wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych odpowiedzialnych
i świadomych zachowań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami, poprzez:

· realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów 
i przez to prowadzenie ekologicznego sposobu życia we własnym domu,
· świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam),

· przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych,

· wybieranie towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie łatwo ulegające całkowitej degradacji lub nadające się do unieszkodliwiania,

· rozpowszechnienie wiedzy, dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,

· wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Realizacja edukacyjnego programu gospodarki odpadami powinna być finansowana m.in. ze środków powiatowych i gminnych funduszy, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. 

Odbiorcy edukacyjnego programu gospodarki odpadami 
Ze względu na zróżnicowany poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarki odpadami prowadzenie programu edukacyjno-informacyjnego powinno być przeprowadzane na różnych poziomach zaawansowania wiedzy oraz dla poszczególnych grup wiekowych.

Wobec powyższego odbiorcami programu edukacyjnego są:

· dzieci (przedszkola, szkoły podstawowe) i młodzież (gimnazja, szkoły średnie wszystkich typów),

· nauczyciele,

· dorośli mieszkańcy w następujących grupach zawodowych: urzędnicy administracji państwowej, pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele biznesu, 

· pozostali dorośli mieszkańcy.
Sposoby i metody realizacji edukacyjnego programu gospodarki odpadami

Realizowanie edukacyjnych programów gospodarki odpadami powinno być: 

· wieloetapowe: krótka kampania (6 miesięcy) w celu osiągnięcia największych 
i najwcześniej dostrzegalnych efektów, program podstawowy (2 lata) i długoterminowy (10 lat i więcej), 

· dwutorowe, realizowane w formie biernej-informacyjnej i formie czynnej polegającej na perswazji (np. uczestnictwie w warsztatach szkoleniowych),

· skoncentrowane na rozbudzeniu osobistej odpowiedzialności za opłaty naliczane za składowanie odpadów na składowiskach,

· upowszechniające wiedzę teoretyczną i praktyczną, dotyczącą zagospodarowania odpadów,

· informujące o sposobach, miejscach i punktach zbiorki odpadów w najbliższej okolicy,

· propagujące proekologiczne wzorce zachowań.

Prawidłowe i efektywne przeprowadzenie procesu edukacji, w celu uzyskania optymalnych osiągnięć, wymaga stosowania środków dydaktycznych, nazywanych  formami przekazu .
Formy przekazu dzielą się na: 

· materiały drukowane: ulotki, wkładki prasowe, broszury, obwieszczenia, powiadomienia służb komunalnych, publikacje w prasie (artykuły, komentarze, stałe rubryki), plakaty, biuletyny, raporty, materiały kształceniowe (np. autorskie programy nauczania) okolicznościowe pamiątki (znaczki, kalendarzyki, długopisy i in.). Broszury i inne drukowane materiały informacyjne należą do najczęściej używanych środków promocji i edukacji, ze względu na niską cenę oraz fakt, że przemawiają do odbiorcy równocześnie poprzez tekst jak i obraz,

· audiowizualne: wywiady dla radia i telewizji, pokazy foliogramów, krótkich filmów wideo i programów komputerowych oraz wystawy np. fotograficzne lub plastyczne 
o tematyce ekologicznej,

· imprezy promocyjne, m. in.: konferencje prasowe, zebrania mieszkańców, imprezy specjalne (festiwale, akcje), warsztaty, seminaria i konferencje.

Wszystkie z wymienionych form przekazu mają swoją specyfikę. Często wybór form przekazu jest kompromisem między przydatnością, a możliwościami finansowymi organizatorów. Często też stosuje się łączenie różnych form przekazu, np. na dużych imprezach promocyjnych można oprócz referatów przedstawić krótkie filmy (tzw. pętle filmowe) czy zorganizować wystawę plakatu lub fotografii albo też wystawę rysunków dzieci przedszkolnych i z młodszych klas szkół podstawowych. Duże imprezy promocyjne są też doskonałym miejscem rozpowszechniania ulotek i broszur.

Niezmiernie ważną rolę w procesie edukacji spełniają również modele (wśród nich foliogramy, jako modele wyobrażeniowe). Modele w procesie nauczania pełnią rolę poznawczą i ilustratywną, a także odgrywają dużą rolę w procesie modelowania, który jest cennym bezpośrednim sposobem poznawania rzeczywistości przez odbiorców w procesie edukacyjnym.

Każdemu modelowi powinien odpowiadać jakiś obiekt, przedmiot, proces lub stan rzeczy. 

Programy komputerowe podobnie jak filmy spełniają także istotną rolę w procesie kształcenia ekologicznego. 

Jednak wprowadzenie do procesu nauczania tego typu środków dydaktycznych wymaga zakupienia odpowiedniego sprzętu komputerowego, wyposażonego w nowe media interaktywne (dyskietka komputerowa i komputerowa płyta kompaktowa), które obecnie konkurują z kasetą wideo. Niektóre programy dydaktyczne wymagają środowiska sieciowego. Na rynku dostępnych jest wiele różnych komputerowych programów dydaktycznych.
Pomoc specjalistycznych instytucji i organizacji w edukacji ekologicznej

W realizacji tego przedsięwzięcia powinno się korzystać z pomocy organizacji i instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną. Na terenie województwa  funkcjonują różne organizacje ekologiczne, instytuty i fundacje mające własne wydawnictwa edukacyjne 
w formie książek, ulotek czy broszur oraz organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla nauczycieli i uczniów.

Analiza odzewu społecznego po przeprowadzonej akcji edukacyjnej
Ostatnim etapem prowadzonej edukacji ekologicznej jest badanie odzewu społecznego. Analiza odzewu społecznego jest sposobem oceny skuteczności zamierzonych w programie edukacyjno-informacyjnym celów, tj. wzrostu świadomości w dziedzinie gospodarki odpadami. Brak protestu nie powinien być odbierany jako sygnał pozytywnego odbioru przeprowadzonego programu. Może to także oznaczać, że informacja nie dotarła do odbiorców lub została nieodpowiednio zrozumiana. Dobrym sposobem sprawdzenia odzewu społecznego jest przeprowadzenie ankiety, najlepiej przed i po zakończeniu programu. Kolejnym sposobem sprawdzania odzewu jest uruchomienie linii telefonicznej lub śledzenie zachowań społecznych. 

Wskazówki do realizacji systemu edukacji ekologicznej
Całe społeczeństwo gminy Sośnicowice uczestniczyć będzie w wieloletnim programie edukacyjno-informacyjnym związanym z:

· selektywną zbiórką surowców wtórnych,

· zbiórką odpadów w systemie dwupojemnikowym (w przypadku realizacji wariantu II).
Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym przewiduje przygotowanie gazetek ściennych i przedstawień na temat segregacji odpadów. Ta forma spełnia także rolę edukacji ekologiczno-informacyjnej dla rodziców. 

Poleca się zorganizowanie także tzw. ścieżki dydaktycznej (wycieczki) do najbliższego istniejącego punktu skupiającego pojemniki do segregacji odpadów. Przed przystąpieniem do zorganizowania ścieżki dydaktycznej należy przeprowadzić pogadankę na temat rodzajów odpadów powstających w domu i na terenie przedszkola oraz postępowania z nimi.
Ścieżka dydaktyczna jest naturalnym środkiem dydaktycznym, która kształtuje postawy 
i osobowość dzieci poprzez konfrontacje zdobytej wiedzy teoretycznej i informacji 
z rzeczywistością oraz osobistym doświadczeniem dziecka (zasada wiązania teorii 
z praktyką). Trasa ścieżki dydaktycznej powinna być dokładnie zaplanowana wraz 
z wykreśleniem planu ułatwiającego dojście do celu. Po powrocie ze ścieżki dydaktycznej dzieci uczestniczą w konkursie plastycznym, poprzedzonym omówieniem wrażeń 
z wycieczki.

W młodszych klasach szkoły podstawowej (kl. I-III), na zajęciach nauczania zintegrowanego, proponuje się stworzenie podobnej ścieżki dydaktycznej oraz przygotowanie przedstawień 
i konkursów na temat segregacji odpadów.

Program edukacyjny i informacyjny dla starszych uczniów szkół wszystkich typów oprócz realizowania treści ekologicznych zawartych w programach nauczania będzie polegał na:

· przeprowadzaniu pogadanek przez nauczycieli i specjalistów ds. gospodarki odpadami wraz z rozpropagowaniem ulotek, broszur, kalendarzyków, planów lekcji i innych materiałów reklamowych,

· cykliczne powtarzanie tematów dotyczących gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach zajęć dodatkowych proponuje się:

· przeprowadzanie konkursów fotograficznych, plastycznych,

· wykonanie broszur, ulotek i plakatów o tematyce ekologicznej przez uczniów na zajęciach kółka plastycznego czy informatycznego; tworząc broszurę należy pamiętać, aby sprawiała wrażenie „broszury otwartej” - dynamicznej i nowoczesnej, czyli przejrzystej i nie przeładowanej tekstem czy też przypadkowymi rysunkami,

· przeprowadzanie prostych ćwiczeń praktycznych w ramach kółka chemicznego, dotyczących np. sposobów wykorzystania odpadów,

· organizowanie sesji filmów dydaktycznych oraz wprowadzanie gier komputerowych 
w celu uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych o tematyce gospodarki odpadami.

Nauczyciele stanowią najbardziej specyficzną grupę dorosłych, która kształtuje postawy ekologiczne dzieci i młodzieży oraz pośrednio postawy rodziców.

Wobec powyższego proponuje się przeprowadzenie warsztatów ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami dla nauczycieli.

Tematyka szkoleń powinna zawierać następujące zagadnienia: odpady, rodzaje odpadów, selektywna zbiórka odpadów, sposoby postępowania z odpadami, kompostowanie, sortowanie, składowiska odpadów, unieszkodliwianie, recykling, oraz zagadnienia prawne dotyczące odpadów obowiązujące w Polsce i krajach UE.

Zachęca się także nauczycieli do tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania pojedynczych lekcji w ramach kształcenia szkolnego z zakresu gospodarki odpadami, a także nawiązywania kontaktów międzyszkolnych w formie przedstawień, konkursów, olimpiad i in. 

Sposobem zbliżania rodziców do problemów edukacji ekologicznej jest ich udział 
w zajęciach otwartych o tematyce gospodarki odpadami (selektywnej zbiórki), pogadankach ekologicznych połączonych z projekcją przeźroczy i krótkich filmów, prowadzenie gazetek ekologicznych dotyczących gospodarki odpadami. 

Dla pracowników wymienionych grup zawodowych program powinien być realizowany 
w ramach cyklu szkoleń, organizowanych w formie warsztatów. 

Szkolenia powinny być przygotowane i przeprowadzone przez specjalistów z zakresu gospodarki odpadami. Materiały szkoleniowe wraz z propozycjami ulotek, plakatów czy broszur, powinny być zawarte i rozpowszechnione w ramach prowadzonego szkolenia.

W celu osiągnięcia lepszych efektów szkoleniowych należy stosować odpowiednio dobrane formy przekazu (środki dydaktyczne), np. pogadanka, wykład, projekcja krótkich filmów, drukowane materiały promocyjne oraz inne formy przekazu dobrane indywidualnie do tematyki. Uzupełnieniem szkoleń powinny być wycieczki fakultatywne zorganizowane na najbliżej zlokalizowane składowisko czy sortownię.

Dla grupy dorosłych mieszkańców celowe jest jedynie rozpowszechnianie ulotek, broszur czy plakatów oraz udzielanie profesjonalnych porad z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami w punktach konsultacyjnych zlokalizowanych na terenie Urzędu Miejskiego 
i szkół. Tematyka ulotek i plakatów powinna być różnorodna i dotyczyć następujących zagadnień: rodzaje surowców wtórnych, selektywna zbiórka surowców wtórnych, charakterystyka firm prowadzących selektywną zbiórkę, rodzaje pojemników - oznaczenia, harmonogramy wywozu oraz instrukcja określająca, jakie odpady i w jakiej postaci należy wrzucać do określonego pojemnika, a jakich nie wolno tam umieszczać oraz sposoby pozbywania się odpadów szczególnie uciążliwych lub niebezpiecznych (zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, przeterminowane lekarstwa oraz farby i rozpuszczalniki) oraz selektywna zbiórka w systemie dwupojemnikowym, frakcja „sucha” i „mokra (które rodzaje odpadów domowych należą do frakcji „suchej” i do frakcji „mokrej”), rodzaje pojemników do zbierania frakcji „suchej” i mokrej”, oznakowania, miejsca rozstawienia, harmonogram wywozu, proces kompostowania.
Na pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów powinny znaleźć się wyraźne instrukcje mówiące, jakie rodzaje odpadów należy wrzucać do tego rodzaju pojemników. 

Podczas prowadzenia akcji edukacyjnej należy podkreślać korzyści płynące z wybierania produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku, niekupowania produktów nadmiernie opakowanych, wybierania produktów w opakowaniach nadających się do recyklingu (np. kupowanie napojów w butelkach szklanych oraz produktów pakowanych w papier), wybierania produktów wytworzonych z surowców wtórnych, używania koncentratów oraz kupowania produktów trwałych.

5.2. ODPADY NIEBEZPIECZNE
Sformułowano następujące kierunki działań:

· wdrażanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT), w tym opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. baterie małogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),

· minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez składowanie,

· organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa) z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, występujących w strumieniu odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe) w oparciu o:

· funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,

· funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie i akumulatory),
· stacjonarne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i pozostałych – z podziałem na poniżej omówione grupy.
5.2.1. Odpady zawierające PCB
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi PCB wymaga realizacji m.in. następujących działań:

- instruowania i zobowiązywania podmiotów zobowiązanych prawem do identyfikacji urządzeń mogących zawierać PCB oraz dokonywania sprawozdawczości związanej 
z posiadaniem tego typu urządzeń i wytwarzaniem odpadów zawierających PCB,

- sukcesywnego usuwania urządzeń zawierających PCB do końca czerwca 2010 r.,
- unieszkodliwiania/dekontaminacji odpadów zawierających PCB,

- monitoringu prawidłowego postępowania z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.
5.2.2 Oleje odpadowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi wymaga realizacji m.in. następujących działań:

- instruowania i zobowiązywania podmiotów zobowiązanych prawem do ewidencjonowania odpadów do realizacji tego obowiązku oraz związanej z tym sprawozdawczości

- rozwoju istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych oraz standaryzacji urządzeń,
- monitoringu prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia – poddanie olejów odpadowych innym procesom odzysku),

- kontroli wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania, magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania,

- właściwego zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych.

5.2.3. Zużyte baterie i akumulatory

Osiągnięcie założonych celów wymaga realizacji m.in. następujących działań:

- udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii 
i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,

- rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (m. in. pojemników i środków transportu) oraz badań związanych z opracowywaniem innowacyjnych technologii odzysku i recyklingu.

5.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Wymagana jest realizacja następujących działań:

- określenie jednolitego systemu zbierania, w tym magazynowania, odpadów medycznych 
w placówkach medycznych,

- ukształtowanie systemu unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych 
i weterynaryjnych, obejmującego docelowo alternatywnie albo spalanie tych odpadów 
w specjalnych spalarniach, albo spalanie w spalarniach odpadów po autoklawowaniu, dezynfekcji termicznej, działaniu mikrofalami,

- opracowanie sposobu gospodarowania odpadami weterynaryjnymi wraz z prowadzeniem ewidencji wytwarzanych ilości,

- rozbudowa i ujednolicenie istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.     

5.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Wymaga się realizacji następujących działań:

- prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzających pojazdy, punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu prowadzących strzępiarki) w zakresie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

5.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Następujące działania powinny zostać zrealizowane w obszarze założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

- rozbudowa infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

- zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu przestarzałych, lecz jeszcze sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

5.2.7. Odpady zawierające azbest
Wymaga się realizacji następujących działań:
- monitoring prawidłowego postępowania z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie obejmującego indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem.
5.2.8. Przeterminowane pestycydy

Wymagana jest realizacja następujących działań:

- podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie konieczności selektywnego zbierania opakowań po środkach ochrony roślin.
5.3. ODPADY POZOSTAŁE

5.3.1. Zużyte opony 

Osiągnięcie założonych celów wymaga realizacji następujących działań:
- rozbudowa infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw,

- kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, zwłaszcza podmiotów zajmujących się wymianą i naprawą opon;

przy czym zaleca się zagospodarowanie zużytych opon poprzez bieżnikowanie, wytwarzanie granulatu gumowego, odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach, elektrowniach i elektrociepłowniach, spełniających wymagania w zakresie współspalania odpadów.
5.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

Osiągnięcie wymaganych celów wymaga realizacji następujących działań:
- rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w tym recyklingu tych odpadów,

- kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.

5.3.3. Komunalne osady ściekowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.
5.4. CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ WARIANTOWYCH SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ SOŚNICOWICE
W niniejszym opracowaniu proponuje się kontynuację i aktualizację przyjętego w 2005 r. przez gminę 2-wariantowego rozwiązania prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy miejsko-wiejskiej Sośnicowice. Obecnie gospodarka odpadami prowadzona jest według opisanego poniżej Wariantu I.
Każdy z wariantów został podzielony na dwa okresy czasowe: do 2009 roku i po 2009 roku. W 2009 roku nastąpi zamknięcie i rozpoczęcie procesu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Trachach, po 2009 roku gmina Sośnicowice będzie miała możliwość korzystania z usług PPHU KOMART w Knurowie oraz innych składowisk odpadów, kierując się zasadą bliskości. Elementami wspólnymi proponowanych wariantów jest:

· promocja i rozwój kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej,
· korzystanie ze składowiska TRACHY i innych składowisk do 2009 roku a następnie od 2010 roku, z usług PPHU KOMART w Knurowie oraz innych składowisk,
· dalsze prowadzenie i intensyfikowanie istniejącego systemu zbiórki surowców wtórnych.

Kompostowanie przydomowe

Szacuje się, że kompostowanie odpadów może zmniejszyć o ok. 30% ilość odpadów wywożonych na składowiska. Ważną cechą systemu kompostowni przydomowych jest możliwość wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych frakcji odpadów ulegających biodegradacji i poddania jej biologicznemu rozkładowi, a następnie zagospodarowania  jej 
w przydomowych ogrodach.
Wzrastające koszty unieszkodliwiania odpadów zachęciły wielu mieszkańców domów jednorodzinnych do powrotu do znanego i stosowanego w przeszłości systemu kompostowania odpadów organicznych w przydomowych kompostownikach. Tendencja ta jest przychylnie przyjmowana prze władze poszczególnych krajów, gdyż rozproszone punkty kompostowania są znacznie mniej uciążliwe dla środowiska. Wiele firm proponuje estetyczne i funkcjonalne kompostowniki, które mogą stać w ogródku, nie powodując jego zanieczyszczenia. Spełniają one również funkcję pojemników do gromadzenia odpadów. Ten system utylizacji odpadów, oprócz obniżenia kosztu za ich wywóz, dostarcza również nawozu pod uprawę warzyw i kwiatów. 

Do kompostowania nadają się:

· odpadki kuchenne,
· odpadki z ogrodu,

· odchody domowych zwierząt,
· zwilżony papier gazetowy, rozdrobniona tektura. 

Wielkość kompostowników i ich szczegółowe rozwiązania powinny być dostosowane do ilości i charakteru odpadów. W gospodarstwach rolnych kompostowania odpadów dokonuje się w pryzmach, które muszą być co pewien czas napowietrzane poprzez przerzucanie odpadów. W domach jednorodzinnych, o mniejszej ilości odpadów, kompostowniki można wykonać z siatki drucianej lub z desek ze znacznymi przerwami między nimi dla lepszego napowietrzania masy kompostowej lub stosować gotowe rozwiązania oferowane przez specjalistyczne firmy. Koszt jednego kompostownika w zależności od pojemności waha się 
w granicach 120 – 140 PLN + 22%VAT. Z technicznego punktu widzenia kompostowanie przydomowe jest najprostszą z możliwych techniką kompostowania.

Założenia realizacji wariantu I

· utrzymanie i doskonalenie istniejącego systemu zbiórki selektywnej (metale, tworzywa, szkło, papier i tektura) na obecnym poziomie .
· zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych w systemie obecnym (rozszerzenie zbiórki do 100% mieszkańców),

· dalsze wprowadzanie kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

· doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wprowadzenie zbiórki odpadów remontowo-budowlanych na terenie całej gminy,

· organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych,

· rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach o punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i odpadów remontowo-budowlanych,
· deponowanie przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

· rozwiązanie to przewiduje składowanie odpadów na składowisku w Trachach (i innych składowiskach) do 2009 roku, a po 2009 roku na składowisku w Knurowie lub innych składowiskach, kierując się zasadą bliskości i konkurencyjności. 

Wariant I polega na utrzymaniu istniejącej zbiórki selektywnej surowców wtórnych (metale, szkło, tworzywa sztuczne oraz  papier i tektura).
Odpady opakowaniowe oraz papier i tektura zbierane będą w sposób selektywny do worków wykonanych z tworzyw sztucznych wraz z określeniem terminów zbierania tych odpadów lub do pojemników ustawianych w miejscach publicznych. Gromadzone w workach odpady powinny być czyste.
Terminarz wywozu odpadów otrzymują wszyscy właściciele posesji mający podpisaną umowę z ZGKiM (odbiór worków do selektywnej zbiórki o pojemności 0,11 m3 odbywać się będzie dwa razy w miesiącu). Worki w kolorze niebieskim służą do gromadzenia szkła, worki w kolorze czerwonym – do gromadzenia metali, worki w kolorze żółtym – do gromadzenia tworzyw sztucznych (PET, PP, PE i PS), worki w kolorze białym – do papieru i tektury.
Zbiórka odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz zbieranych selektywnie odbywa się zgodnie z terminarzem. Zbiórka odpadów segregowanych jest finansowana z funduszu gminnego oraz ze środków pochodzących z opłat produktowych. 

Odpady zebrane selektywnie, po ewentualnym doczyszczeniu, powinny być poddane recyklingowi lub odzyskowi prowadzonemu poprzez recykling materiałowy i chemiczny, współspalanie oraz termiczne ich przekształcanie z odzyskiem energii. 

Pozostałe odpady zbierane będą jako zmieszane i kierowane na składowisko w Trachach 
(i innych składowiskach) do 2009 roku, a po 2009 roku - na składowisko w Knurowie lub inne składowiska. Odpady komunalne ulegające biodegradacji generowane w zabudowie jednorodzinnej będą częściowo poddawane odzyskowi na miejscu ich powstawania poprzez zastosowanie kompostowników przydomowych.  

Ponadto proponuje się kontynuację selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i wprowadzenie zbiórki odpadów pochodzących z prac budowlano-remontowych, a także wprowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych i wyeksploatowanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Odpady wielkogabarytowe zbierane będą do okresowo rozmieszczanych kontenerów oraz odbierane indywidualnie na zamówienie np. telefoniczne. Odpady te kierowane będą do punktu rozbiórki odpadów wielkogabarytowych zlokalizowanej na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

Istnieje również możliwość indywidualnego dostarczania ww. odpadów do tego punktu. 

Odpady pochodzące z prac budowlano-remontowych zbierane będą do kontenerów ustawianych w danym miejscu po uprzednim zgłoszeniu przez osoby zainteresowane koniecznością zbycia tego rodzaju odpadu. Odpady te kierowane będą do punktu rozdrabniania odpadów budowlano-remontowych usytuowanego również na terenie 
ww. zakładu (rozdrobniony gruz może być stosowany jako kruszywo lub stosowany jako przesypka na składowisku odpadów).

Odpady niebezpieczne (pochodzące od ludności i z infrastruktury) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą dostarczane przez mieszkańców do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), a stamtąd do zakładów prowadzących odzysk bądź unieszkodliwianie odpadów tego typu. System zbierania odpadów niebezpiecznych pochodzących od ludności i z infrastruktury oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego jest opisany w podrozdziale 5.4.1.
Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki surowców wtórnych będą kierowane do punktu doczyszczania w celu ich dodatkowej segregacji, rozdrabniania lub belowania. Tak przygotowany materiał będzie odbierany przez odbiorców. 

Pozostałe strumienie odpadów, tj. odpady zmieszane (zbierane jak dotychczas do pojemników), odpady z koszy ulicznych oraz odpady z terenów zielonych będą kierowane na składowisko w Trachach (i innych składowiskach) do 2009 roku a następnie do PPHU „KOMART” i inne składowiska. Zmiotki uliczne i ziemia będą składowane również na składowisku. Zastosowanie kompostowania przydomowego pozwoli na pójście w kierunku dotrzymania obowiązujących limitów recyklingu odpadów biodegradowalnych.
Założenia realizacji wariantu II
· wprowadzenie zbiórki dwupojemnikowej (system „mokre” - „suche”) na obszarze zabudowy wielo- i jednorodzinnej w roku 2009,
· pozostałe założenia jak dla wariantu I

Wariant II (rysunki 3-6) zakłada prowadzenie gospodarki odpadami dla gminy Sośnicowice do roku 2009 jak dla wariantu I. W tym też roku wprowadzony zostanie system dwupojemnikowy. Tak zbierane odpady komunalne w podziale na „mokre” i suche” przekazywane będą do  PPHU KOMART w Knurowie i na inne składowiska. Pozostałe elementy systemu tzn. gospodarka odpadami wielkogabarytowymi, remontowo-budowlanymi, odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami biodegardowalnymi (kompostowanie przydomowe) pozostają identyczne jak dla wariantu I. 

5.4.1. Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z założeniami przyjętymi w planach gospodarki odpadami: krajowym, wojewódzkim i powiatowym, proponuje się wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi opartego o Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). 
W skład proponowanego systemu, zorganizowanego na terenie gminy, wchodzi Punkt Zbiorki Odpadów Niebezpiecznych zlokalizowany w Sośnicowicach na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wraz ze środkami transportu do mobilnej zbiorki odpadów niebezpiecznych. Proponowany system obsługuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych 
z obszarów budownictwa wielo- i jednorodzinnego, infrastruktury i małych przedsiębiorstw. Na terenie GPZON znajdują się pojemniki na odpady niebezpieczne. Wyjątek stanowią środki ochrony roślin.

Dla gospodarstw domowych funkcjonuje zbiórka indywidualna, podobnie jak dla jednostek infrastruktury oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podmioty te muszą we własnym zakresie dostarczyć odpady niebezpieczne do GZPON. W ramach proponowanego systemu zbierany jest również zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na zasadach jak dla odpadów niebezpiecznych – przyniesienie do gminnego punktu zbierania odpadów lub zbiórka w punktach pośrednich (np. akcja zbierania baterii w szkołach).  Ponadto na terenie gminy powinny powstawać punkty gromadzenia odpadów, w których mieszkańcy mogą zostawić (bezpłatnie) m.in. odpady niebezpieczne. Punkty te będą elementami całościowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Powinny one powstawać przede wszystkim w oparciu o jednostki handlowe, serwisowe i użyteczności publicznej. Konieczna jest promocja zbierania komunalnych odpadów niebezpiecznych poprzez punkty sprzedaży, punkty serwisowe i jednostki użyteczności publicznej, np.: apteki, sklepy ze środkami ochrony roślin, szkoły, urzędy, serwisy, punkty usługowe, itp. 

5.4.2. Harmonogramy realizacji oraz koszty wprowadzania poszczególnych wariantów
W niniejszym podrozdziale przedstawiono pochodzące z dotychczasowego PGO zaktualizowane harmonogramy realizacji dla wariantu I i II oraz koszty ich wprowadzenia:

Tabela 17. Harmonogram realizacji dla wariantu I

	Wyszczególnienie


	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Rozbudowa istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych (ZGKiM – Sośnicowice)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wprowadzanie kompostowania przydomowego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlano-remontowych na terenie całej gminy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zamknięcie składowiska Trachy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edukacja i informacja ekologiczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 18. Harmonogram realizacji dla wariantu II

	Wyszczególnienie


	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	Rozbudowa istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych (ZGKiM – Sośnicowice)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wprowadzanie kompostowania przydomowego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wprowadzenie zbiorki w systemie dwupojemnikowym
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie całej gminy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów budowlano-remontowych na terenie całej gminy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zamknięcie składowiska Trachy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Prowadzenie zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Edukacja i informacja ekologiczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela 19. Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych [Mg/rok]

	Rok


	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	513,51
	517,06
	521,33
	524,29
	526,74
	528,02
	528,71
	527,63

	Odpady zielone
	69,98
	70,45
	71,04
	71,44
	71,78
	71,95
	72,05
	71,9

	Papier i karton nieopakowaniowy
	136,15
	136,83
	137,28
	137,65
	138,15
	138,63
	139,22
	139,63

	Opakowania z papieru i tektury
	135,88
	137,5
	139,31
	141,08
	143,0
	144,91
	146,98
	148,86

	Opakowania wielomateriałowe
	30,6
	31,0
	31,41
	31,8
	32,23
	32,66
	33,13
	33,56

	Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
	173,01
	173,0
	172,71
	171,46
	169,54
	166,74
	163,31
	158,93

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	76,08
	76,76
	77,38
	77,98
	78,65
	79,31
	80,05
	80,68

	Odpady tekstylne
	56,59
	56,76
	56,94
	57,09
	57,3
	57,5
	57,74
	57,92

	Szkło nieopakowaniowe
	23,21
	23,49
	23,8
	24,06
	24,29
	24,47
	24,62
	24,69

	Opakowania ze szkła
	133,43
	135,15
	136,93
	138,66
	140,56
	142,43
	144,45
	146,31

	Metale
	52,2
	51,94
	51,59
	51,22
	50,9
	50,57
	50,28
	49,93

	Opakowania z blachy stalowej
	15,09
	15,14
	15,2
	15,23
	15,29
	15,34
	15,41
	15,45

	Opakowania z aluminium
	7,68
	7,74
	7,8
	7,86
	7,93
	8,0
	8,07
	8,14

	Odpady mineralne
	199,15
	201,33
	203,98
	206,56
	209,37
	212,17
	215,19
	217,95

	Drobna frakcja popiołowa
	340,8
	328,94
	316,95
	305,22
	294,22
	283,53
	273,47
	263,41

	Odpady wielkogabarytowe
	129,7
	130,59
	131,01
	131,37
	131,86
	132,3
	132,87
	133,27

	Odpady budowlane
	262,44
	266,35
	268,86
	273,28
	277,0
	280,7
	284,69
	288,35

	Odpady niebezpieczne
	16,37
	16,42
	16,47
	16,51
	16,57
	16,63
	16,7
	16,76

	Sumaryczna ilość odpadów


	2 371,89
	2 376,42
	2 380,99
	2 382,76
	2 385,41
	2 385,86
	2 386,94
	2 383,32


Tabela 20. Kompostowanie przez mieszkańców  budownictwa jednorodzinnego. 

Ilość odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych w kompostownikach przydomowych [Mg/rok]

	Rok
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Stopień wprowadzenia kompostowania,%
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	80

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	220,81
	244,57
	269,00
	293,08
	317,10
	340,57
	363,75
	363,01

	Odpady zielone
	30,09
	33,33
	36,65
	39,94
	43,21
	46,41
	49,57
	49,46

	Papier i karton nieopakowaniowy
	58,55
	64,72
	70,83
	76,94
	83,17
	89,41
	95,78
	96,06

	Opakowania z papieru i tektury
	58,43
	65,04
	71,89
	78,86
	86,09
	93,47
	101,12
	102,42

	Łącznie odpady biodegradowalne unieszkodliwiane w kompostownikach przydomowych
	367,88
	407,65
	448,38
	488,82
	529,57
	569,86
	610,22
	610,95


Tabela 21. Zbiórka selektywna surowców wtórnych

Ilość surowców wtórnych zebranych w 2003 roku i oszacowany  stopień rozwoju zbiorki, [%]

	Surowiec wtórny
	Ilość surowców wtórnych zebranych w 2003 roku 
[Mg]
	oszacowany  stopień rozwoju zbiorki 
[%]

	szkło
	21,83
	17,2

	tworzywa
	3,86
	5,3

	metale
	0,51
	2,2


Tabela 22. Prognoza strumienia surowców wtórnych, [Mg/rok]
	Rok
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Stopień sprawności zbiorki surowców wtórnych, [%]



	Szkło
	43
	49
	54
	59
	64
	70
	75
	80

	Tworzywa
	33
	39
	44
	49
	54
	60
	65
	70

	Metale
	19
	24
	28
	33
	37
	41
	46
	50

	Strumień surowców wtórnych, [Mg/rok]



	Rok
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Opakowania ze szkła
	57,7
	65,5
	73,6
	81,8
	90,3
	99,0
	108,0
	117,0

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	25,3
	29,5
	33,9
	38,2
	42,7
	47,2
	51,8
	56,5

	Opakowania metalowe
	4,4
	5,4
	6,5
	7,5
	8,6
	9,6
	10,7
	11,8

	Łączny strumień surowców wtórnych
	87,4
	100,5
	113,9
	127,5
	141,5
	155,8
	170,5
	185,3


Tabela 23. Odpady wielkogabarytowe i remontowo-budowlane [Mg/rok]
	Rok
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady wielkogabarytowe
	129,69
	130,59
	131,02
	131,37
	131,86
	132,31
	132,87
	133,26

	Odpady budowlane
	262,45
	266,35
	269,86
	273,27
	277,00
	280,70
	284,69
	288,35

	Poziom odzysku odpadów wielkogabarytowych
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Poziom odzysku odpadów remontowo-budowlanych
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01


Tabela 24. Odpady niebezpieczne - poziomy zbiórki [Mg/rok]

	Kod
	Odpad
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	20 01 33*
	Baterie i akumulatory
	0,64
	0,81
	0,99
	1,11
	1,23
	1,36
	1,48
	1,61

	20 01 29*
	Detergenty zawierające substancje. niebezpieczne
	0,27
	0,34
	0,41
	0,46
	0,51
	0,57
	0,62
	0,67

	20 01 17*
	Odczynniki fotograficzne
	0,11
	0,14
	0,16
	0,18
	0,21
	0,23
	0,25
	0,27

	20 01 27*
	Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza
	1,86
	2,37
	2,88
	3,24
	3,60
	3,96
	4,33
	4,69

	20 01 14*

20 01 15*
	Kwasy i alkalia
	0,05
	0,07
	0,08
	0,09
	0,10
	0,11
	0,12
	0,13

	20 01 13*
	Rozpuszczalniki
	0,16
	0,20
	0,25
	0,28
	0,31
	0,34
	0,37
	0,40

	20 01 21*
	Lampy fluorescencyjne i inne odpady zaw. Hg
	0,27
	0,34
	0,41
	0,46
	0,51
	0,57
	0,62
	0,67

	20 01 31*
	Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
	0,21
	0,27
	0,33
	0,37
	0,41
	0,45
	0,49
	0,54

	20 01 26*
	Oleje i tłuszcze
	0,53
	0,68
	0,82
	0,92
	1,03
	1,13
	1,24
	1,34

	20 01 19*
	Środki ochrony roślin (pestycydy, herbicydy i insektycydy)
	0,27
	0,34
	0,41
	0,46
	0,51
	0,57
	0,62
	0,67

	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
	0,53
	0,68
	0,82
	0,92
	1,03
	1,13
	1,24
	1,34

	20 01 37*
	Drewno zawierające substancje. niebezpieczne
	0,27
	0,34
	0,41
	0,46
	0,51
	0,57
	0,62
	0,67

	20 01 23*
	Urządzenia zawierające freony
	0,16
	0,20
	0,25
	0,28
	0,31
	0,34
	0,37
	0,40

	Razem
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40


Tabela 25. Zestawienie strumieni - wariant I [Mg/rok]

	Odpad
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady biokompostowane we własnym zakresie
	367,88
	407,65
	448,38
	488,82
	529,57
	569,86
	610,22
	610,95

	Strumień surowców wtórnych
	87,42
	100,53
	113,92
	127,53
	141,54
	155,81
	170,52
	185,32

	Strumień odpadów wielkogabarytowych
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Strumień odpadów remontowo-bud.
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01

	Strumień odpadów niebezpiecznych
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40

	Strumień odpadów zmieszanych
	1 787,22
	1 706,28
	1 623,89
	1 552,85
	1 481,40
	1 407,66
	1 333,43
	1 294,04


Tabela 26. Zestawienie strumieni na poszczególne urządzenia - wariant I [Mg/rok]
	Kompostownie przydomowe



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady biokompostowane we własnym zakresie
	367,88
	407,65
	448,38
	488,82
	529,57
	569,86
	610,22
	610,95

	Punkt doczyszczania surowców wtórnych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	87,42
	100,53
	113,92
	127,53
	141,54
	155,81
	170,52
	185,32

	Otrzymane surowce wtórne, 95% strumienia  wchodzącego.
	83,05
	95,50
	108,23
	121,15
	134,46
	148,02
	162,00
	176,05

	Balast na składowisko
	4,37
	5,03
	5,70
	6,38
	7,08
	7,79
	8,53
	9,27

	Punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Surowce wtórne z rozbiórki wielkogabarytów, 80% 
	41,50
	52,24
	62,89
	67,26
	71,73
	76,21
	80,79
	85,29

	Balast na składowisko z wielkogabarytów
	10,38
	13,06
	15,72
	16,82
	17,93
	19,05
	20,20
	21,32

	Punkt rozdrabniania odpadów remontowo-budowlanych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01

	Kruszywo 60% 
	43,30
	53,93
	64,77
	72,14
	79,78
	87,58
	95,66
	103,81

	Balast na składowisko z odpadów remont-budo
	28,87
	35,96
	43,18
	48,10
	53,18
	58,38
	63,77
	69,20

	Punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień odpadów zebranych 
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40

	Składowisko Trachy i inne składowiska



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Balast z punktu doczyszczania surowców wtór.
	4,37
	5,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Balast z punktu rozbiórki odpadów  wielkogabarytowych
	10,38
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Balast z punktu rozdrabniania odpadów  remontowo budowlanych
	28,87
	35,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Odpady zmieszane
	1 787,22
	1 706,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Łączny strumień na składowisko Trachy i inne składowiska
	1 830,84
	1 760,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	PPHU KOMART i inne składowiska



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Balast z punktu doczyszczania surowców wtór.
	0
	0
	5,70
	6,38
	7,08
	7,79
	8,53
	9,27

	Balast z punktu rozbiórki odpadów  wielkogabarytowych
	0
	0
	15,72
	16,82
	17,93
	19,05
	20,20
	21,32

	Balast z punktu rozdrabniania odpadów remontowo-budowlanych
	0
	0
	43,18
	48,10
	53,18
	58,38
	63,77
	69,20

	Odpady zmieszane
	0
	0
	1 623,89
	1 552,85
	1 481,40
	1 407,66
	1 333,43
	1 294,04

	Łączny strumień do PPHU KOMART i innych składowisk
	0
	0
	1 688,49
	1 624,13
	1 559,60
	1 492,89
	1 425,93
	1 393,83


Tabela 27. Koszty działania systemu - wariant I [PLN/rok]

	Koszty zbiórki



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zbiórka odpadów zmieszanych, Mg/rok
	1787,22
	1706,28
	1623,89
	1552,85
	1481,40
	1407,66
	1333,43
	1294,04

	Koszt zbiórki, 38PLN/Mg
	67914
	64838
	61707
	59008
	56293
	53491
	50670
	49173

	Zbiórka surowców wtórnych, Mg/rok
	87,42
	100,53
	113,92
	127,53
	141,54
	155,81
	170,52
	185,32

	Koszt zbiórki, 68PLN/Mg
	5944
	6836
	7746
	8671
	9624
	10594
	11595
	12601

	Liczba worków 3wor*2*12, 1940domów
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680

	Koszt worków, 0,28PLN/worek
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110

	Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Koszt zbiórki i wywozu, 80PLN/Mg
	4150
	5223
	6288
	6726
	7173
	7620
	8078
	8528

	Zbiórka i wywóz odpadów remont-budowlanych
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01

	Koszt zbiórki i wywozu, 50PLN/Mg
	3608
	4494
	5397
	6012
	6648
	7298
	7971
	8650

	Zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40

	Koszt zbiórki i wywozu, 55 PLN/Mg
	288
	367
	446
	501
	557
	613
	670
	726

	Koszt transportu



	Surowce wtórne, 6km, 0,60PLN
	314
	361
	410
	459
	509
	560
	613
	667

	Odpady "zmiesz",6km;0,5PLN/Mg/km
	5361
	5118
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Odpady "zmiesz",18km;0,5PLN/Mg/km
	0
	0
	14615
	13975
	13332
	12668
	12000
	11646

	Obsługa zbiorki odpadów niebezpiecznych
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stopień wprowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych, % dla budownictwa jednorodzinnego.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Liczba worków;1 wor./kwartał/dom; 1940domow 
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280
	23280

	Wartość worków: 0,70PLN/worek
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416

	Działania informacyjno edukacyjne



	wartość działań w przeliczeniu na 1/ miesz./rok
	0,40
	0,40
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,20
	0,20

	Wartość działań, PLN/rok
	3145
	3123
	2714
	2310
	1913
	1520
	1512
	1501

	Łączny koszt działania systemu, wariant I 
	134 255
	133 891
	128 239
	127 216
	126 246
	125 226
	124 639
	125 376


Tabela 28. Nakłady inwestycyjne - Harmonogram realizacji - wariant I [PLN]
	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Rozbudowa punktu doczyszczania surowców wtórnych
	7500
	
	
	
	
	
	
	

	Kompostownie przydomowe
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stopień wprowadzania kompostowania przydomowego
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	80

	Liczba kompostowników, 1940 domów ogółem
	970
	1067
	1164
	1261
	1358
	1455
	1552
	1552

	Liczba kompostowników uruchamianych
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	0

	Wartość kompostowników, 130PLN/szt
	12610
	12610
	12610
	12610
	12610
	12610
	12610
	0

	Łączne nakłady inwestycyjne, PLN/rok
	20110
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	0


Tabela 29. Wariant II. Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego. Zestawienie poszczególnych strumieni odpadów, [Mg/rok]

	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Stopień wprowadzenia systemu dwupojem. % 
	0
	5
	20
	60
	100
	100
	100
	100

	Strumień odpadów  zmieszane po uwzględnieniu zbiorki selektywnej surowców wtórnych, 
odpadów wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych  i niebezpiecznych



	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	292,70
	272,49
	252,32
	231,21
	209,65
	187,45
	164,96
	164,62

	Odpady zielone
	39,88
	37,13
	34,38
	31,51
	28,57
	25,54
	22,48
	22,43

	Papier i karton nieopakowaniowy
	77,61
	72,11
	66,44
	60,70
	54,99
	49,21
	43,44
	43,56

	Opakowania z papieru i tektury
	77,46
	72,46
	67,43
	62,22
	56,92
	51,44
	45,86
	46,44

	Opakowania wielomateriałowe
	30,60
	31,00
	31,40
	31,80
	32,24
	32,67
	33,13
	33,56

	Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
	173,01
	173,00
	172,71
	171,46
	169,54
	166,75
	163,32
	158,93

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	50,78
	47,20
	43,53
	39,77
	35,98
	32,12
	28,22
	24,20

	Odpady tekstylne
	56,59
	56,75
	56,94
	57,09
	57,31
	57,50
	57,75
	57,92

	Szkło nieopakowaniowe
	23,21
	23,49
	23,80
	24,05
	24,29
	24,47
	24,62
	24,69

	Opakowania ze szkła
	75,72
	69,60
	63,33
	56,85
	50,25
	43,44
	36,47
	29,26

	Metale
	52,20
	51,94
	51,59
	51,22
	50,90
	50,57
	50,28
	49,93

	Opakowania z blachy stalowej
	12,17
	11,55
	10,92
	10,28
	9,65
	9,01
	8,38
	7,73

	Opakowania z aluminium
	6,19
	5,90
	5,61
	5,31
	5,01
	4,70
	4,39
	4,07

	Odpady mineralne
	199,16
	201,32
	203,98
	206,56
	209,38
	212,17
	215,19
	217,95

	Drobna frakcja popiołowa
	340,80
	328,94
	316,95
	305,22
	294,22
	283,53
	273,47
	263,41

	Odpady wielkogabarytowe
	77,82
	65,29
	52,41
	47,29
	42,19
	37,05
	31,89
	26,65

	Odpady budowlane
	190,27
	176,45
	161,92
	153,03
	144,04
	134,73
	125,26
	115,34

	Odpady niebezpieczne
	11,05
	9,64
	8,23
	7,27
	6,30
	5,32
	4,34
	3,35

	Łącznie odpady zmieszane 
	1787,22
	1706,28
	1623,89
	1552,85
	1481,40
	1407,66
	1333,43
	1294,04

	Strumień odpadów mokrych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
	0,00
	13,62
	50,46
	138,73
	209,65
	187,45
	164,96
	164,62

	Odpady zielone
	0,00
	1,86
	6,88
	18,90
	28,57
	25,54
	22,48
	22,43

	Papier i karton nieopakowaniowy
	0,00
	3,61
	13,29
	36,42
	54,99
	49,21
	43,44
	43,56

	Opakowania z papieru i tektury
	0,00
	3,62
	13,49
	37,33
	56,92
	51,44
	45,86
	46,44

	Łącznie "mokre"
	0,00
	22,71
	84,11
	231,38
	350,11
	313,64
	276,73
	277,06

	Strumień odpadów "suchych"



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Opakowania wielomateriałowe
	0,00
	1,55
	6,28
	19,08
	32,24
	32,67
	33,13
	33,56

	Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe
	0,00
	8,65
	34,54
	102,88
	169,54
	166,75
	163,32
	158,93

	Opakowania z tworzyw sztucznych
	0,00
	2,36
	8,71
	23,86
	35,98
	32,12
	28,22
	24,20

	Odpady tekstylne
	0,00
	2,84
	11,39
	34,26
	57,31
	57,50
	57,75
	57,92

	Szkło nieopakowaniowe
	0,00
	1,17
	4,76
	14,43
	24,29
	24,47
	24,62
	24,69

	Opakowania ze szkła
	0,00
	3,48
	12,67
	34,11
	50,25
	43,44
	36,47
	29,26

	Metale
	0,00
	2,60
	10,32
	30,73
	50,90
	50,57
	50,28
	49,93

	Opakowania z blachy stalowej
	0,00
	0,58
	2,18
	6,17
	9,65
	9,01
	8,38
	7,73

	Opakowania z aluminium
	0,00
	0,30
	1,12
	3,18
	5,01
	4,70
	4,39
	4,07

	Odpady mineralne
	0,00
	10,07
	40,80
	123,94
	209,38
	212,17
	215,19
	217,95

	Drobna frakcja popiołowa
	0,00
	16,45
	63,39
	183,13
	294,22
	283,53
	273,47
	263,41

	Odpady wielkogabarytowe
	0,00
	3,26
	10,48
	28,38
	42,19
	37,05
	31,89
	26,65

	Odpady budowlane
	0,00
	8,82
	32,38
	91,82
	144,04
	134,73
	125,26
	115,34

	Odpady niebezpieczne
	0,00
	0,48
	1,65
	4,36
	6,30
	5,32
	4,34
	3,35

	Łącznie "suche"
	0,00
	62,60
	240,66
	700,33
	1131,29
	1094,02
	1056,71
	1016,98


Tabela 30. Zestawienie strumieni na poszczególne urządzenia, wariant II, [Mg/rok]
	Kompostownie przydomowe



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Odpady biokompostowane we własnym zakresie
	367,88
	407,65
	448,38
	488,82
	529,57
	569,86
	610,22
	610,95

	Punkt doczyszczania surowców wtórnych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	87,42
	100,53
	113,92
	127,53
	141,54
	155,81
	170,52
	185,32

	Otrzymane surowce wtórne, 95% strumienia  wchodzącego.
	83,05
	95,50
	108,23
	121,15
	134,46
	148,02
	162,00
	176,05

	Balast z sortowni na składowisko
	4,37
	5,03
	5,70
	6,38
	7,08
	7,79
	8,53
	9,27

	Punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Surowce wtórne z rozbiórki wielkogabarytów, 80% 
	41,50
	52,24
	62,89
	67,26
	71,73
	76,21
	80,79
	85,29

	Balast na składowisko z rozbiórki wielkogabarytów
	10,38
	13,06
	15,72
	16,82
	17,93
	19,05
	20,20
	21,32

	Punkt rozdrabniania odpadów remontowo-budowlanych



	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień wchodzący
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01

	Kruszywo 60% 
	43,30
	53,93
	64,77
	72,14
	79,78
	87,58
	95,66
	103,81

	Balast na składowisko z odpadów remont-budo
	28,87
	35,96
	43,18
	48,10
	53,18
	58,38
	63,77
	69,20

	Punkt zbiorki odpadów niebezpiecznych

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Strumień odpadów zebranych 
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40

	Składowisko Trachy i inne składowiska



	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Balast z punktu doczyszczania surowców wtórnych
	4,37
	5,03
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Balast z punktu rozbiórki odpadów  wielkogabarytowych
	10,38
	13,06
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Balast z punktu  rozdrabniania odpadów  remontowo-budowlanych
	28,87
	35,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Odpady zmieszane
	1787,22
	1706,28
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Łączny strumień na składowisko Trachy i inne składowiska
	1830,84
	1760,32
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	PPHU KOMART i inne składowiska



	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Balast z punktu doczyszczania surowców wtórnych
	0,00
	0,00
	5,70
	6,38
	7,08
	7,79
	8,53
	9,27

	Balast z punktu rozbiórki odpadów  wielkogab. 
	0,00
	0,00
	15,72
	16,82
	17,93
	19,05
	20,20
	21,32

	Balast z punktu rozdrabniania odpadów  remontowo budowlanych
	0,00
	0,00
	43,18
	48,10
	53,18
	58,38
	63,77
	69,20

	Odpady zmieszane
	0,00
	0,00
	1299,12
	621,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Odpady mokre
	0,00
	0,00
	84,11
	231,38
	350,11
	313,64
	276,73
	277,06

	Odpady suche
	0,00
	0,00
	240,66
	700,33
	1131,29
	1094,02
	1056,71
	1016,98

	Łączny strumień do KOMART
	0,00
	0,00
	1688,49
	1624,13
	1559,60
	1492,89
	1425,93
	1393,83


Tabela 31. Koszty działania systemu - wariant II, [PLN/rok]

	Koszty zbiórki



	ROK
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Zbiórka odpadów zmieszanych, Mg/rok
	1787,22
	1620,96
	1299,12
	621,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Koszt zbiórki, 38PLN/Mg
	67914
	61596
	49366
	23603
	0
	0
	0
	

0

	Zbiórka surowców wtórnych, Mg/rok
	87,42
	100,53
	113,92
	127,53
	141,54
	155,81
	170,52
	185,32

	Koszt zbiórki,68PLN/Mg
	5944
	6836
	7746
	8671
	9624
	10594
	11595
	12601

	Liczba worków 3wor*2*12, 1940domów
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680
	139 680

	Koszt worków, 0,28PLN/worek
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110
	39110

	Zbiórka odpadów mokrych, Mg/rok
	0,00
	22,71
	84,11
	231,38
	350,11
	313,64
	276,73
	277,06

	Koszt zbiorki odpadów mokrych,80PLN/Mg
	0
	1816
	6729
	18510
	28009
	25091
	22138
	22164

	Zbiórka odpadów suchych
	0,00
	62,60
	240,66
	700,33
	1131,29
	1094,02
	1056,71
	1016,98

	Koszt zbiorki odpadów suchych, 90PLN/Mg
	0
	5634
	21659
	63029
	101816
	98461
	95103
	91528

	Zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych
	51,88
	65,29
	78,61
	84,08
	89,66
	95,26
	100,98
	106,61

	Koszt zbiórki i wywozu, 80PLN/Mg
	4 150
	5 223
	6 288
	6 726
	7 173
	7 620
	8 078
	8 528

	Zbiórka i wywóz odpadów remont-budowlanych
	72,17
	89,89
	107,95
	120,24
	132,96
	145,96
	159,43
	173,01

	Koszt zbiórki i wywozu, 50PLN/Mg
	3 608
	4 494
	5 397
	6 012
	6 648
	7 298
	7 971
	8 650

	Zbiórka i wywóz odpadów niebezpiecznych
	5,32
	6,77
	8,23
	9,25
	10,28
	11,31
	12,36
	13,40

	Koszt zbiórki i wywozu, 55 PLN/Mg
	288
	367
	446
	501
	557
	613
	670
	726

	Koszt transportu



	Surowce wtórne, 6km, 0,60PLN
	314
	361
	410
	459
	509
	560
	613
	667

	Odpady "zmiesz",6km;0,5PLN/Mg/km
	5 361
	5 118
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Odpady "zmiesz",18km;0,5PLN/Mg/km
	0
	0
	14 615
	13 975
	13 332
	12 668
	12 000
	11 646

	Obsługa zbiorki odpadów niebezpiecznych
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stopień wprowadzenia zbiórki odpadów niebezpiecznych, % dla budownictwa jednorod.
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Liczba worków;1 wor./kwartał/dom; 1940domow 
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741
	3 741

	Wartość worków: 0,70PLN/worek
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416
	4 416

	Działania informacyjno edukacyjne
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wartość działań w przeliczeniu na 1/ miesz./rok
	0,40
	0,40
	0,35
	0,30
	0,25
	0,20
	0,20
	0,20

	Wartość działań, PLN/rok
	3 145
	3 123
	2 714
	2 310
	1 913
	1 520
	1 512
	1 501

	Łącznie koszty działania systemu, PLN/rok
	134 024
	137 991
	158 914
	187 424
	213 294
	208 227
	203 568
	201 986


Tabela 32. Nakłady inwestycyjne - Harmonogram realizacji, wariant II, [PLN/rok]
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Rozbudowa punktu doczyszczania surowców wtórnych
	7500
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Kompostownie przydomowe
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Stopień wprowadzania kompostowania przydomowego
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	80

	Liczba kompostowników, 1940 domów ogółem
	970
	1067
	1164
	1261
	1358
	1455
	1552
	1552

	Liczba kompostowników uruchamianych
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	0

	Wartość kompostowników, 130PLN/szt
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	0

	Łączne nakłady inwestycyjne, PLN/rok
	20110
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	0


Tabela 33. Zestawienie kosztów dla wariantu II, [PLN/rok]
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	Łączny koszt działania systemu 
	134 024
	137 991
	158 914
	187 424
	213 294
	208 227
	203 568
	201 986

	Łączne koszty odzysku i unieszkodliwiania
	114 974
	116 728
	139 589
	138 320
	137 125
	135 835
	134 621
	135 676

	Łączne nakłady inwestycyjne, PLN/rok
	20110
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	12 610
	0

	Koszty + nakłady
	269108
	267 329
	311 114
	338 354
	363 029
	356 672
	350 799
	337 662

	Koszty + nakłady w przeliczeniu na 1 mieszkańca
	34,22
	34,23
	40,11
	43,94
	47,44
	46,91
	46,40
	44,98

	Kaszty w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rok
	31,66
	32,62
	38,48
	42,30
	45,79
	45,25
	44,73
	44,98

	Koszty w przeliczeniu na 1 mieszkańca/miesiąc
	2,64
	2,72
	3,21
	3,52
	3,82
	3,77
	3,73
	3,75


Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę koszty wprowadzania i działania systemu, przyjęto realizację wariantu I zgodnie z opisanymi założeniami. 

6. HARMONOGRAM I SPOSÓB FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
6.1. PRZEWIDYWANE ZADANIA DO REALIZACJI W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE NA LATA 2007–2018 
Proponowane przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi dla gminy Sośnicowice obejmują szereg działań pozainwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych. 

Zadania pozainwestycyjne dotyczą przede wszystkim :

· rozszerzenia zorganizowanej zbiórki odpadów komunalnych na wszystkich mieszkańców gminy, 

· zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wyodrębnieniem surowców wtórnych,

· zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

· zintensyfikowania działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

· podjęcia działań związanych ze zwiększeniem skuteczności istniejącego 
i przyszłościowego systemu gospodarki odpadami,

· prowadzenia i doskonalenia zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· prowadzenia i doskonalenia zbiórki odpadów remontowo-budowlanych,

· opracowania i wdrożenia rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów (pozwolenia, organizacja systemów zbiórki, transportu i przerobu, ewidencja, rejestracja, monitoring),

· opracowania programów likwidacji odpadów niebezpiecznych (zawierających substancje niebezpieczne, głównie metale ciężkie i trwałe zanieczyszczenia organiczne),

· realizacji programu usuwania azbestu z jednostek podległych gminie,

· inwentaryzacji i oceny zagrożeń oraz problemów wymagających rozwiązania,

· propagowania nowoczesnych technik odzysku i unieszkodliwiania odpadów (BAT)

· wdrażania mechanizmów ekonomicznych stymulujących właściwe zagospodarowanie odpadów,

· sposobów pozyskiwania funduszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć,

· edukacji i szkolenia, szczególnie w zakresie zmian w prawodawstwie i postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi.

W poniższej tabeli przestawiono niezbędne do zrealizowania dla gminy Sośnicowice  przedsięwzięcia (lata 2008-2018) wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację, okresem realizacji, szacunkowymi kosztami oraz potencjalnymi źródłami ich finansowania. 

Tabela 34. Przewidywane zadania do realizacji w gospodarce odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice w latach 2008 –2018

	Lp.
	Zadania do realizacji
	Jednostki realizujące
	Okres realizacji
	Koszt realizacji 
[tys. PLN]
	Źródła finansowania

	SEKTOR KOMUNALNY

	1.
	Zatwierdzenie i realizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Sośnicowice
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2018
	b.k.
	- 

	2.
	Sprawozdanie z realizacji Planu
	Urząd Miasta i Gminy
	2009, 2011, 2013, 2015, 2017
	20
	Budżet, GFOŚiGW 

	3.
	Aktualizacja planu
	Urząd Miasta i Gminy
	2008, 2011, 2015
	25
	Budżet, GFOŚiGW 

	5.
	Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2010
	20
	Budżet, GFOŚiGW 

	6.
	Rozbudowa istniejącej hali na potrzeby doczyszczania surowców wtórnych 
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2010
	15
	Budżet, GFOŚiGW 

	7.
	Rozwój i prowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych (wariant I)
	Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy
	2008-2018
	550
	Budżet, GFOŚiGW 

	7.*
	Rozwój i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych  (wariant II)
	Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy
	2009-2018
	125
	Budżet, GFOŚiGW , mieszkańcy

	8.
	Rozwój i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2018
	50
	Budżet, GFOŚiGW 

	9.
	Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych
	Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy
	2008-2018
	około 8,0 rocznie
	Budżet, GFOŚiGW 

	10.
	Prowadzenie i doskonalenie zbiórki odpadów remontowo-budowlanych
	Urząd Miasta i Gminy, przedsiębiorcy
	2008-2018
	około 5,5 rocznie
	Budżet, GFOŚiGW 

	11.
	Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego magazynowania odpadów tzw.„dzikich wysypisk”
	Urząd Miasta i Gminy
	na bieżąco
2008-2018
	około 6,0 rocznie
	Budżet, GFOŚiGW 

	12.
	Zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój kompostowania przydomowego przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2018
	około 1,5 rocznie
	Budżet, GFOŚiGW 

	13.
	Kontrola wydanych pozwoleń i zezwoleń dla podmiotów gospodarujących odpadami
	Urząd Miasta i Gminy 
	2008-2018
	około 1,5 rocznie
	Budżet, GFOŚiGW 

	14.
	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami (selektywna zbiórka surowców wtórnych - dla wariantu I; zbiórka w systemie dwupojemnikowym – wariantu II)
	Urząd Miasta i Gminy 
	2008-2018
	ok. 4,0 w 2005r.
ok. 1,5 w 2015r.
	Budżet, GFOŚiGW 

	15.
	Uwzględnienie w przetargach publicznych zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z co najmniej 50% udziałem makulatury)
	Urząd Miasta i Gminy
	2008-2010
	b.k.
	-

	16.
	Opracowanie programu usuwania azbestu i jego realizacja
	Urząd Miasta i Gminy
	 2008 – opracowanie; 
po 2010 -realizacja programu
	około 10  (program)
+ realizacja

10 rocznie (usuwanie)
	Budżet, GFOŚiGW

	17.
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Trachach
	Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Sośnicowicach i Urząd Miasta i Gminy .
	2009-2013
	800
	Budżet, GFOŚiGW, WFOŚiGW, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego lub Program Rozwoju Obszarów Wiejskich


Legenda:

	

	

	

	


Organizacja systemu zbiórki odpadów
Opracowania z zakresu gospodarki odpadami

Edukacja i promocja ekologiczna

Monitoring i kontrola

* opcja w przypadku wprowadzenia wariantu II

6.2. PRZEWIDYWANE ZADANIA DO REALIZACJI W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI POCHODZĄCYMI Z INFRASTRUKTURY 
I SEKTORA GOSPODARCZEGO NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE NA LATA 2008–2018 
W tabeli poniżej przestawiono niezbędne do zrealizowania w gminie Sośnicowice przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi pochodzącymi 
z infrastruktury i sektora gospodarczego (lata 2008-2018) wraz z jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację, okresem realizacji, szacunkowymi kosztami oraz potencjalnymi źródłami ich finansowania. 

Tabela 35. Przewidywane w sektorze gospodarczym i infrastrukturze zadania do realizacji w gospodarce odpadami na terenie gminy Sośnicowice w latach 2008 –2018
	Lp.
	Zadania do realizacji
	Jednostki realizujące
	Charakter zadania*
	Okres realizacji
	Koszt realizacji

[tys. PLN]
	Źródła finansowania

	SEKTOR GOSPORARCZY I INFRASTRUKTURA


	1.
	Monitoring odzysku surowców i unieszkodliwienia odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zgodnie z projektem rozporządzenia
	Burmistrz
	W
	2008-2012
	20
	Budżet, 

GFOŚiGW

	2.
	Kontrola w zakresie zbiórki wraków samochodowych i wdrożenia zasad ich recyklingu
	Burmistrz
	W
	2008-2008
	30
	Budżet,

PFOŚiGW, GFOŚiGW

	3.
	Opracowanie programu usuwania azbestu z terenu jednostek gminnych wraz ze szczegółowym harmonogramem
	Burmistrz
	W
	2008-2009
	10
	Budżet,

GFOŚiGW

	4.
	Usuwanie wyrobów azbestowo-cementowych z terenu jednostek gminnych
	Burmistrz
	W
	2008-2011
	Koszt zostanie określony po przeprowadzeniu inwentaryzacji
	Budżet,

GFOŚiGW, środki pomocowe UE, 

	7.
	Opracowanie i wdrożenie programu informacyjno-edukacyjnego dla przedsiębiorców z sektora gospodarczego
	Burmistrz
	
	na bieżąco
	
	Budżet,

GFOŚiGW

	8.
	Likwidacja urządzeń zawierających PCB
	Burmistrz
	K
	2008-2011
	-
	Środki własne przedsiębiorstw

	11.
	Prowadzenie działań edukacyjnych dla mieszkańców, pracowników służby zdrowia i palcówek weterynaryjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi
	pracodawcy
	K
	2008-2011
	100
	Środki własne przedsiębiorstw

	12.
	Przeprowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie prawodawstwa polskiego i unijnego dotyczącego gospodarki odpadami
	pracodawcy
	K
	2008-2011
	100
	Środki własne przedsiębiorstw

	13.
	Prowadzenie ciągłego monitoringu gospodarki odpadami przemysłowymi
	Burmistrz
	K
	na bieżąco
	100
	Budżet 

GFOŚiGW

	14.
	Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu odpadów niebezpiecznych od wytwórców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
	Burmistrz
	K
	2008-2011
	-
	Środki własne przedsiębiorstwa, fundacje unijne


* W – zadania własne (finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy)
K – zadania koordynowane (pozostałe zadania, finansowane przez przedsiębiorstwa oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla   wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom wojewódzkim i centralnym)
Legenda:
	

	

	

	


Organizacja systemu zbiórki odpadów
Opracowanie z zakresu gospodarki odpadami

Monitoring i kontrola 
Edukacja i promocja ekologiczna

7.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Zbilansowanie możliwości

Dofinansowanie w zakresie gospodarki odpadami jest możliwe z następujących źródeł:

· Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego Priorytet V Ochrona Środowiska,
· Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,
· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
· fundusze gminne,
· kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska, 

· kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy                  i Rozwoju, Bank Światowy),
· kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,
· Ekofundusz,
· Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy,
· Konkurs „Polska wolna od azbestu”,
· Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WŚ)
Celem głównym „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013” jest stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu. Rozwój należy tu rozumieć bardzo szeroko, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności.
Jednym z celów RPO WŚ jest ochrona i poprawa jakości środowiska oraz dążenie do racjonalizacji wykorzystania zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona ekosystemów.

W ramach gospodarki odpadami, wsparcie uzyskają projekty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, kompleksowego oczyszczania terenów z odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele przyrodnicze.

Realizacja celu głównego będzie następować poprzez między innymi przez cele szczegółowe priorytetu:

• poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,
• doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa.

Uprawnionymi podmiotami do otrzymania dofinansowania na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami są:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
• spółki wodne,
• parki narodowe i krajobrazowe,
• organizacje pozarządowe,
• partnerzy społeczni i gospodarczy,
• jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zgodnie z priorytetowymi kierunkami WFOŚiGW w Katowicach w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, będą wspierane przede wszystkim następujące inwestycje:

1) ograniczanie obciążenia środowiska odpadami (priorytet krótkoterminowy na lata 2005-2008):
· realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami,
· działania związane z minimalizacją powstawania odpadów,
· działania systemowe związane z wykorzystaniem odpadó,. 
· działania systemowe  związane  z  unieszkodliwianiem   odpadów (z wyłączeniem budowy,  rozbudowy i modernizacji  składowisk odpadów).

2) zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów (priorytet krótkoterminowy  na lata 2005-2008):
· budowa, rozbudowa i modernizacja składowisk odpadów w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego,
· usuwanie  i unieszkodliwianie azbestu,
· likwidacja     zagrożeń      środowiskowych       powodowanych zdeponowaniem niebezpiecznych   odpadów,
· zamykanie składowisk odpadów,
· likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin oraz „dzikich wysypisk”.
oraz dla celów długoterminowych, realizowanych do 2015 r. –  minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.
Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostki organizacyjne gmin, spółki z udziałem gmin, organizacje pozarządowe mogą starać się pozyskać dofinansowanie w ramach Gminnych lub Powiatowych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania usprawniające gospodarkę odpadami.

Bank Ochrony Środowiska

Kredyt ekologiczny jest przyznawany na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska. Wszystkie podmioty mogą starać się o pozyskanie preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100 % kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:

· gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą, 

· gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia, 

· gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą, bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1 % w skali roku.

Fundacja EkoFundusz

Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali europejskiej lub światowej. Ta specyfika EkoFunduszu uniemożliwia mu finansowanie przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie tylko lokalnych problemów. Zadaniem EkoFunduszu jest też ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów, a także stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu i ochrony środowiska. Jednym z priorytetowych zadań EkoFunduszu jest gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych. Rodzaje realizowanych projektów:

· organizacja kompleksowych systemów zbierania, recyklingu i zagospodarowania odpadów komunalnych obsługujących 50 - 250 tys. mieszkańców, 

· unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
· budowa instalacji do recyklingu odpadów komunalnych i niebezpiecznych,
· modernizacje technologii przemysłowych prowadzące do eliminacji powstawania odpadów niebezpiecznych (tzw. „czyste technologie”).

Wnioskodawcami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, a także instytucje charytatywne i wyznaniowe, społeczne organizacje ekologiczne, dyrekcje parków narodowych i krajobrazowych, placówki oświatowe, edukacyjne, placówki służby zdrowia oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego można dofinansować działania związane z promocją zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami. W ramach Mechanizmów Finansowych mogą być realizowane projekty inwestycyjne na zagospodarowanie segregowanych odpadów.

Beneficjentami mogą być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym.

Konkurs „Polska wolna od azbestu”

Konkurs jest organizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin i powiatów. Celem Konkursu jest wyłonienie 
i nagrodzenie gmin i powiatów, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym działaniem 
w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Nagrody pieniężne należy wykorzystać na:

· działania związane z realizacją inwestycji mających na celu usuwanie azbestu 
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności publicznej,

· budowę i modernizację składowisk odpadów,

· likwidację oddziaływania azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie mieszkańców,

· akcje informacyjno–edukacyjne.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

W ramach PROW wyodrębniono oś priorytetową 2 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w ramach której określono 3 działania mające związek z gospodarką odpadami.

W ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, można dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Beneficjentem może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

 W ramach Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, można dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Beneficjentem może być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Działalność powinna być prowadzona w gminie wiejskiej albo w gminie wiejsko-miejskiej lub/i miejskiej liczącej poniżej 5 tys. mieszkańców lub na obszarach wiejskich pod warunkiem, iż obszary te nie należą do gmin wiejsko-miejskich lub miejskich liczących powyżej 20 tys. mieszkańców.

W ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,  można dofinansować, tworzenie systemów zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Beneficjentem może być gmina lub inna jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t.

8.
WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO
Poniższe wnioski dotyczą przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających 
z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. 

W zaproponowanym planie gospodarki odpadami dla gminy i miasta Sośnicowice obserwuje się ogólny nacisk na rozwiązywanie problemów zagospodarowania odpadów poprzez procesy odzysku i unieszkodliwiania innego niż przez składowanie. Ustalone cele gminnego planu gospodarki odpadami uwzględniają zapisy prawa polskiego i Unii Europejskiej. Najważniejszym zagrożeniem dla środowiska naturalnego może być niedostateczna efektywność selektywnej zbiórki odpadów, co stanowi podstawowy wymóg 
w przypadku wykorzystania wybranych frakcji odpadów w procesach odzysku 
i unieszkodliwiania innego niż składowanie. Dotyczy to w szczególności odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, a także odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, pochodzących z gospodarstw domowych i infrastruktury.  

Bardzo istotnym czynnikiem sukcesu w ograniczeniu negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko jest opracowanie a następnie wdrożenie właściwie funkcjonujących systemów zbiórki odpadów. Z tym faktem wiąże się konieczność ciągłego prowadzenia akcji edukacyjno-informacyjnych tak, by spowodować trwałe włączenie się mieszkańców gminy w system selektywnego zbierania odpadów, a w szczególności wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Zrealizowanie tego postulatu będzie możliwe m. in. poprzez odpowiednie uświadamianie zagrożeń dla zdrowia, jakie stanowią źle zagospodarowane odpady niebezpieczne.
Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko rozwiązań objętych planem

Oddziaływanie na środowisko proponowanego systemu gospodarowania odpadami wiązać się będzie z działaniem systemu zbiórki surowców wtórnych i odpadów zmieszanych (dla wariantu I), zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (dla wariantu II) i zbiórką odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego (wariant II) poprzez oddzielne gromadzenie odpadów „suchych” i „mokrych” spowoduje poprawę warunków sanitarnych w punktach gromadzenia odpadów w tzw. gniazdach (dla budownictwa wielorodzinnego), a w przyszłości po wprowadzeniu szczelnych specjalistycznych pojemników na odpady „mokre” (po zużyciu pojemników istniejących, zaadaptowanych do zbiórki odpadów „mokrych”) całkowite zlikwidowanie zjawiska występowania fetorów w obrębie gniazd. Dalszy rozwój istniejących systemów zbiórki odpadów remontowo-budowlanych i wielkogabarytowych przyczyni się do minimalizacji występowania tego rodzaju odpadów na „dzikich wysypiskach”, a w przyszłości całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. Zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych prowadzona wg proponowanych rozwiązań zapewni zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko tych odpadów poprzez niedopuszczenie do bezpośredniego ich składowania. Sam proces zbiórki, transportu i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, prowadzony wg obowiązujących przepisów o postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi, nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska.

Zaproponowane do realizacji warianty I i II zapewniają uzyskanie minimalnego wpływu na środowisko poprzez wdrażanie w pierwszej kolejności procesów odzysku, a następnie unieszkodliwiania odpadów, traktując składowanie jako rozwiązanie ostateczne (będzie składowany jedynie balast).

W najbliższych latach nastąpi zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku (wynika to z przewidzianych planem limitów odzysku i recyklingu dla odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, budowlano-remontowych i niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia odpadów komunalnych) przy jednoczesnym wzroście ilości odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Proces ten przyczyni się znacząco do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

Likwidacja „dzikich wysypisk”

Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno–informacyjnych powinno przyczynić się do znacznej redukcji zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. Nastąpi uporządkowanie terenu poprzez zmniejszanie się ilości gromadzonych tam odpadów, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny, a przede wszystkim zostanie zlikwidowane źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.

Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych i Remontowo-Budowlanych na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

Punkt Demontażu Odpadów Wielkogabarytowych i Remontowo-Budowlanych zlokalizowany będzie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Sośnicowicach. W jego skład wchodzić będzie punkt rozbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz punkt rozdrabniania gruzu. Lokalizacja Punktu oraz jego powiązanie organizacyjne zapewniają uzyskanie minimalnego wpływu na jakość życia mieszkańców gminy Sośnicowice oraz oddziaływania na środowisko.
Ręczne doczyszczanie surowców wtórnych

W hali, w której znajdować się będzie linia doczyszczająca, może wystąpić pojawianie się odorów spowodowane przyjęciem do sortowania odpadów surowców wtórnych zanieczyszczonych frakcją biodegradowalną. Zjawisko takie pojawiać się może sporadycznie szczególnie w pierwszych latach wprowadzania systemu. 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)
Punkt ten przyjmuje odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych przywożonych z terenu gminy przez mieszkańców. Punkt ten zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska.

Selektywna zbiórka odpadów 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne, odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo-budowlane przyczyni się do poprawy stanu środowiska gminy poprzez:

· stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),

· wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb,

· zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,

· zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego eksploatacji.
Kompostowanie przydomowe

Kompostowanie odpadów redukuje o 30% ilość odpadów wywożonych na składowiska, co powoduje znaczne oszczędności,  a także zmniejsza zatrucie wód gruntowych. Ten system zagospodarowania odpadów, oprócz obniżenia kosztu za ich wywóz, dostarcza również nawozu pod uprawę warzyw i kwiatów.

Edukacja ekologiczna

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami w gminie Sośnicowice jest włączenie się do udziału w jego realizacji wszystkich mieszkańców. Wiąże się to z potrzebą zmiany podejścia do środowiska, w którym człowiek przebywa oraz związaną z tym wszechstronną edukacją ekologiczną.

Pożądany sposób postępowania z odpadami musi być oparty o obowiązujące reguły :

· eliminacja powstawania odpadów,

· zagospodarowanie lub segregacja odpadów u źródła ich powstania,

· wykorzystanie w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne (ewentualnie wykorzystanie części ulegających biodegradacji),

· unieszkodliwienie odpadów najlepiej z odzyskiem energii,
· bezpieczne lokowanie odpadów na składowiskach.

Właściwie realizowane przedsięwzięcia edukacyjne przyczyniają się docelowo do ograniczania negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

9. SPOSÓB MONITORINGU I OCENY WDRAŻANIA PLANU
W oparciu o sporządzane co 2 lata sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami oceniana jest skuteczność realizacji poszczególnych zadań przyjętych w planie gospodarki odpadami. W sprawozdaniach tych ujęte są informacje dotyczące danej jednostki samorządu terytorialnego oraz informacje o stanie realizacji zadań określonych dla gminy wraz z podaniem kosztów ich realizacji oraz źródeł ich finansowania. Zamieszczone są tam także wykazy instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych wg stanu na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, z wydzieleniem:
· kompostowni odpadów organicznych selektywnie zbieranych,

· zakładów fermentacji,

· zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

· sortowni odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji, np. szkło, papier),

· sortowni zmieszanych odpadów komunalnych,

· sortowni zarówno odpadów komunalnych selektywnie zebranych (ze wskazaniem sortowanych frakcji), jak i zmieszanych odpadów komunalnych,

· spalarni zmieszanych odpadów komunalnych,
· legalnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są odpady komunalne,

wraz z podaniem co najmniej rodzaju instalacji, nazwy, adresu, zdolności przerobowych, 
a ponadto dla składowisk odpadów: niewypełnione pojemności poszczególnych składowisk 
i przewidywana masa odpadów do przyjęcia do czasu zamknięcia składowiska. Dla każdej instalacji powinna zostać dokonana ocena spełnienia przez nią wymagań prawnych 
i technicznych. W przypadku niespełnienia wymagań zostaną wskazane wymagania, które nie zostały spełnione i sposób poprawy sytuacji. 

W celu monitorowania osiągania celów zaproponowano w poniższej tabeli system wskaźników.

Tabela
36. Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami

	Lp.
	Wskaźnik
	Jednostka
	Wartość wskaźnika w roku bazowym 
(dane za 2006 r.)
	Wartość wskaźnika w roku kończącym  okres sprawozdawczy

	Ogólne



	1.
	Masa zebranych odpadów komunalnych
	Mg
	1 211
	

	2.
	Odsetek masy odpadów poddanych recyklingowi:

· bez recyklingu organicznego
· poddanych recyklingowi organicznemu
	%
	6,5

0
	

	3.
	Odsetek masy odpadów poddanych termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii
	%
	0
	

	4.
	Odsetek masy odpadów wykorzystanych bezpośrednio na powierzchni ziemi
	%
	0
	

	5.
	Odsetek masy odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami biologicznymi
	%
	0
	

	6.
	Odsetek masy odpadów poddanych unieszkodliwianiu metodami termicznymi
	%
	0
	

	7.
	Odsetek masy odpadów poddanych składowaniu bez przetworzenia
	%
	93,5
	

	8.
	Środki finansowe wydatkowane na budowę lub modernizację instalacji gospodarki odpadami 

· ogółem, w tym:
· z funduszy UE
	PLN
	0

0
	

	9.
	Liczba etatów w administracji gminnej w zakresie gospodarki odpadami 
	szt.
	1
	

	10.
	Udział gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów (zgodnie z ustaleniami w WPGO)
	Tak/nie
	nie
	

	11.
	Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi przez zarządy związków międzygminnych
	Tak/nie
	nie
	

	Odpady komunalne



	1.
	Odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych
	%
	82
	

	2.
	Masa zebranych odpadów komunalnych – ogółem
	Mg
	1 211
	

	3.
	Masa odpadów komunalnych zebrana selektywnie
	Mg
	74
	

	4.
	Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne
	Mg
	1 137
	

	5.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami mechaniczno-biologicznymi
	%
	0
	

	6.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, poddanych przetwarzaniu metodami termicznymi:

· w spalarniach odpadów

· w współspalarniach odpadów
	%
	0

0
	

	7.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane, składowanych bez przetwarzania
	%
	100
	

	8.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie poddanych recyklingowi:

· bez recyklingu organicznego

· poddanych recyklingowi organicznemu
	%
	6,5

0
	

	9.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych termicznemu przekształcaniu (z odzyskiem energii):

· w spalarniach odpadów

· w współspalarniach odpadów
	%
	0

0
	

	10.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych unieszkodliwianiu (poza składowaniem)
	%
	0
	

	11.
	Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych selektywnie, poddanych składowaniu
	%
	0
	

	12.
	Szacunkowa masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na składowisku odpadów
	Mg
	938
	

	13.
	Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 1995 r.
	-
	0,93
	

	14.
	Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne:

· ogółem

· przetworzone termicznie lub biologicznie
	szt.
	1

0
	

	15.
	Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk odpadów, na których są składowane odpady komunalne:

· ogółem

· przetworzone biologicznie lub termicznie
	m3
	ok. 8 250
0
	

	16.
	Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
	szt.
	0
	

	17.
	Moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
	Mg
	0
	

	18.
	Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
	szt.
	0
	

	19.
	Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów komunalnych
	Mg
	0
	


10. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Plan gospodarki odpadami dla gminy miejsko-wiejskiej Sośnicowice został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr129/2006 r., poz.902 ze zmianami), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 39/2007 r., poz.251 ze zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi. Plan ten powstał jako realizacja obowiązku zapisanego w ustawie o odpadach, która w rozdziale 3, art. 14–16 wprowadza obowiązek opracowywania planów na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Niniejszy Plan uwzględnia zapisy zawarte w aktualnie obowiązujących aktach prawnych 
z zakresu gospodarki odpadami, a także zapisy umieszczone w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010, Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu gliwickiego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. nr 66/2003 r., poz.620 ze zmianami). gminny plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, 
w szczególności odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. Ponadto określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a) rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów,

b) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d) istniejące systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,

f) wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarowania odpadami, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania;

4) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b) działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

d) działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6) sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami przedstawia stan na dzień 31.12.2007 roku, choć dane ilościowe dotyczące wytwarzania i zagospodarowania niektórych odpadów odnoszą się do roku 2006, czego powodem jest brak aktualizacji baz danych o informacje za 2007 rok.
SEKTOR KOMUNALNY

Stan aktualny

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice reguluje przede wszystkim Uchwała nr XXIX/290/2006 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 21 lutego 2006 roku w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sośnicowice”, zawierająca regulamin do uchwały. 

Aktualny sposób prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi polega na zbiórce odpadów zmieszanych oraz na coraz prężniej rozwijającej się selektywnej zbiórce surowców wtórnych, a także okresowej zbiórce odpadów wielkogabarytowych (dwa razy do roku).
Gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej (ZGKiM), który mieści się w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 9. 

Odpady zmieszane zebrane z terenu gminy Sośnicowice są deponowane na składowisku odpadów zlokalizowanym na jej terenie. Na składowisko przyjmowane są tylko odpady 
z terenu gminy Sośnicowice. Przewidywany rok zakończenia eksploatacji – 2009 rok. Rekultywacja będzie przebiegała w kierunku leśnym. 

Na terenie gminy prowadzi się selektywną zbiórkę surowców wtórnych (szkło, metale, tworzywa sztuczne). Selektywną zbiórką odpadów jest objęte obecnie 100% mieszkańców gminy Sośnicowice. Odpady te przekazywane są do specjalistycznych zakładów recyklingowych. 

Cele do osiągnięcia w sektorze komunalnym

Cele  krótkoterminowe w latach 2008 - 2011
· uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

· podniesienie świadomości ekologicznej obywateli,

· podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

· doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

· doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów remontowo-budowlanych,

· rozwijanie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

· osiągnięcie w roku 2008 dla odpadów opakowaniowych zakładanych limitów odzysku 
i recyklingu, wynoszących odpowiednio 50% i 25%.
Cele długoterminowe na lata 2012 - 2018 roku

· dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

· dalszy rozwój selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,

· kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości ekologicznej,

· skierowanie w roku 2010 na składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· skierowanie w roku 2013 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· skierowanie w roku 2018 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

· zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.

· osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

· odpady remontowo-budowlane: 50%,

· odpady opakowaniowe – recykling: 38%, odzysk: 60%;

- 
osiągnięcie w roku 2015 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

· odpady remontowo-budowlane: 80%,
· odpady opakowaniowe – recykling: 55-80%, odzysk: 60%.

Kierunki działań niezbędnych do osiągnięcia ww. celów 

Do działań niezbędnych do osiągnięcia założonych celów na lata 2008-2018 w sektorze komunalnym należą:

· odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji,

· odzysk substancji, materiałów, energii z odpadów,

· wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

· wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

· wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania,

· prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi w sposób systemowy,  

· wdrażanie systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych,

· bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, 

· osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu dla odpadów opakowaniowych,
· opracowanie i wdrożenie programu usuwania azbestu.

Proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sośnicowice

W opracowaniu zaproponowano 2 warianty rozwiązania prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy miejsko-wiejskiej Sośnicowice.

Każdy z wariantów został podzielony na dwa okresy czasowe: do 2009 roku i po 2009 roku. W 2009 roku nastąpi zamknięcie i rozpoczęcie procesu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Trachach. Zgodnie z przyjętymi założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu gliwickiego – po 2009 roku gmina Sośnicowice będzie miała możliwość korzystania z usług PPHU KOMART w Knurowie i innych składowisk. Elementami wspólnymi proponowanych wariantów jest:

· stosowanie kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

· rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach o punkty unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych oraz Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON powstał w 2006 r.),

· korzystanie ze składowiska TRACHY do 2009 roku a następnie od 2010 roku, z usług PPHU KOMART w Knurowie i innych składowisk, kierując się zasadą bliskości 
i konkurencyjności,

· dalsze prowadzenie i intensyfikowanie istniejącego systemu zbiórki surowców wtórnych.

Założenia realizacji wariantu I

· utrzymanie istniejącego systemu zbiórki selektywnej (metale, tworzywa, szkło) na obecnym poziomie (ewentualne rozszerzenie zbiórki o papier),

· zbiórka odpadów komunalnych zmieszanych w systemie obecnym (rozszerzenie zbiórki do 100% mieszkańców),

· stopniowe wprowadzanie kompostowania odpadów biodegradowalnych przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej gminy,

· doskonalenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i wprowadzenie zbiórki odpadów remontowo-budowlanych na terenie całej gminy,

· organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych,

· rozbudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach 
o punkty unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych,
· przekazywanie przez mieszkańców odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów niebezpiecznych do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON),

Rozwiązanie to przewiduje składowanie odpadów na składowisku w Trachach i na innych składowiskach do 2009 roku, a po 2009 roku na składowisku w Knurowie i na innych składowiskach. 

Założenia realizacji wariantu II

· wprowadzenie zbiórki dwupojemnikowej (system „mokre” - „suche”) na obszarze zabudowy wielo- i jednorodzinnej oraz infrastruktury w roku 2009.

· pozostałe założenia jak dla wariantu I

Zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych „u źródła” ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z założeniami przyjętymi w planach gospodarki odpadami: krajowym, wojewódzkim i powiatowym, proponuje się wdrożenie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi opartego o Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Do realizacji proponuje się wybrać wariant I.

SEKTOR GOSPODARCZY I INFRASTRUKTURA
Stan aktualny

Ocenę stanu aktualnego gospodarki odpadami niebezpiecznymi oparto na przeprowadzonej analizie informacji uzyskanych w ankietach, decyzjach i sprawozdaniach.

W 2006 roku na terenie gminy Sośnicowice wytworzono m. in. następujące ilości odpadów niebezpiecznych:

· odpady medyczne (podgrupa 18 01) – 137 kg,

· baterie i akumulatory (podgrupa 16 06) – 3,87 Mg,

Na terenie gminy Sośnicowice są zlokalizowane następujące składowiska odpadów: 

· Składowisko innych niż niebezpieczne i obojętne w Trachach,

· Składowisko Zakładów Galwanicznych „Łabędy” w Smolnicy,
· Nieczynne składowisko odpadów pogórniczych w Trachach.
Cele w zakresie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego

Należą do nich:

· zintensyfikowanie działań organizacyjnych i technologicznych umożliwiających maksymalny odzysk odpadów,

· organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla wytwórców z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw,

· ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska,

· zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów zgodnie z zasadą bliskości,

· sukcesywne wdrażanie technologii mało i bezodpadowych,

· wdrożenie najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

· edukacja ekologiczna przedsiębiorców, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie prawa polskiego i unijnego związanego z gospodarką odpadami.

ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest prawidłowy system sprawozdawczości oparty na wskaźnikach stanu środowiska i zmiany oddziaływań na środowisko. Odpowiedni zestaw wskaźników zapewnia sprawne przeprowadzenie monitoringu przedsięwzięć oraz analiz porównawczych i tematycznych, dostarczających rzetelnej informacji o stopniu wdrażania planu. 

System monitoringu w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Sośnicowice -  zgodnie z zaleceniami Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 – składa się z 36 wskaźników, podzielonych na dwie grupy: ogólne oraz odpady komunalne.
Wynikiem przeprowadzanych kontroli będzie przygotowywane co dwa lata sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami. 

Co cztery lata przeprowadzana będzie aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami. 

WNIOSKI Z ANALIZY ODDZIAŁYWANIA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO

1. Pomimo zadawalającego stanu gospodarki odpadami może wystąpić jednak negatywne oddziaływanie na środowisko związane z:

· bezpośrednim składowaniem komunalnych odpadów zmieszanych,

· występowaniem „dzikich wysypisk” na terenie gminy. 

2. Oddziaływanie na środowisko projektowanego systemu gospodarowania odpadami wiązać się będzie z działaniem zbiórki surowców wtórnych i odpadów zmieszanych (dla wariantu I), zbiórki odpadów w systemie dwupojemnikowym (dla wariantu II), zbiórką odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz rozbudową i działaniem punktów: rozbiórki odpadów wielkogabarytowych i rozdrabniania odpadów remontowo-budowlanych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach.

3. Wprowadzenie systemu dwupojemnikowego (wariant II) przyczyni się do poprawy warunków sanitarnych w punktach gromadzenia odpadów, w tzw. gniazdach.

4. Dalszy rozwój istniejących systemów zbiórki odpadów remontowo-budowlanych i wielkogabarytowych przyczyni się do minimalizacji występowania tego rodzaju odpadów na „dzikich wysypiskach”, a w przyszłości całkowite wyeliminowanie tego zjawiska. 

5. Zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych prowadzona wg proponowanych rozwiązań zapewni zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko tych odpadów poprzez niedopuszczenie do deponowania ich na  składowisku odpadów komunalnych.

6. Proces zbiórki, transportu i czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, prowadzony wg obowiązujących przepisów o postępowaniu z substancjami niebezpiecznymi, nie będzie stwarzał zagrożenia dla środowiska.

7. Zaproponowane do realizacji warianty I i II zapewniają uzyskanie minimalnego wpływu na środowisko poprzez wdrażanie w pierwszej kolejności procesów odzysku, a następnie unieszkodliwiania odpadów, traktując składowanie jako rozwiązanie ostateczne (będzie składowany jedynie balast).

8. Objęcie całego społeczeństwa zorganizowaną zbiórką odpadów przy odpowiednio prowadzonych działaniach edukacyjno-informacyjnych powinno przyczynić się do likwidacji zjawiska niekontrolowanego składowania odpadów. 

11. LITERATURA

1. Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, PWN, Warszawa 2000,

2. Program Ochrony Środowiska dla gminy Sośnicowice,

3. Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, M. Żygadło, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2002,

4. Podręcznik Gospodarki Odpadami, B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, „Siedel-Przywarecki” Sp. z o.o., Warszawa 2003,

5. Rocznik Statystyczny województwa śląskiego 2002, 

6. Dokumenty końcowe „Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i rozwój”, Rio de Janeiro”, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1993,

7. Materiały szkoleniowe Instytutu Gospodarki Odpadami, pt. „Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Plan gospodarki odpadami”, Katowice 2000, 

8. Naturalne środki dydaktyczne, B. Poskrobko, WIOŚ i GW, Białystok 1999,

9. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, Warszawa 2006
10. Sprawozdanie z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Sośnicowice”, Sośnicowice 2007

11. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego,

12. Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu gliwickiego,
13. Strategia rozwoju gminy Sośnicowice 2001-2012.






































































































PAGE  
1
ATMOTERM S.A 


