4.  OPIS  TECHNICZNY.

4.1.  DANE  OGÓLNE.

ZADANIE  INWESTYCYJNE:

Opracowanie  projektu  budowlanego  dla  zadania  pn :

„Budowa  odcinka  drogi  od  ul. Wiejskiej  do  Groty (125 mb)  w  Rachowicach”

INWESTOR:                                                         Gmina Sośnicowice

ul. Rynek 19

44 –153  SOŚNICOWICE

PRACOWNIA PROJEKTOWA:                     PPU  „Budremex”  w  Zawierciu

ul. Górnośląska 24  tel/fax 32 67 27 527

42 – 400  Zawiercie

4.2.  PODSTAWA  OPRACOWANIA.

## Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:

| ## 4.2.1. | ## Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania pn.: „Budowa odcinka drogi od ul. Wiejskiej do Groty (125 mb) w Rachowicach” |
| --- | --- |
| ## 4.2.2. | Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 zaktualizowanej do celów projektowych na zlecenie PPU „BUDREMEXU” przez Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych GEOEX, 41 - 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Majakowskiego 37, geodeta uprawniony Jacek Bogusz świadectwo nr 18883. |
| ## 4.2.3. | ## Warunków technicznych budowy określonych przez Zamawiającego. |
| ## 4.2.4. | ## Opracowanych na zlecenie PPU „BUDREMEXU” przez EKOMOR Katarzyna Lis-Morawska 42-230 Koniecpol ul. Żeromskiego 22, Opinii Geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projektu geotechnicznego - określających geotechniczne warunki posadowienia. |
| ## 4.2.5. | ## Pomiarów sytuacyjno - wysokościowych wykonanych przez zespół autorski. |
| ## 4.2.6. | ## Inwentaryzacji istniejącego oznakowania. |
| ## 4.2.7. | ## Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania. |

Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy techniczne oraz

akty  normatywne  obowiązujące  w  zakresie  opracowania  i  realizacji  przedmiotowego  zamierzenia.

4.3.  CEL  I  ZAKRES  OPRACOWANIA.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących budowy odcinka drogi ulicy bez nazwy tj. bocznej od ulicy Do Groty w Sośnicowicach w zakresie budowy jezdni o nawierzchni                 z płyt drogowych i zjazdu publicznego z kostki betonowej.

4.4.  STAN  ISTNIEJĄCY.

4.4.1.  Położenie  i  zagospodarowanie.

Przedmiotowa droga gminna ulica bez nazwy położona jest w miejscowości Sośnicowice, gmina Rachowice    w powiecie gliwickim. Ulica bez nazwy jest drogą gminną i odgałęzia się bezpośrednio od drogi gminnej ulicy Do Groty. Ulica ta jest nieprzelotowa jest "ślepo" zakończona. Całkowita długość ulicy będącego tematem niniejszego opracowania wynosi ok. 125,0 mb.

Ulica stanowi drogę dojazdową umożliwiającą dojazd mieszkańcom do posesji i na liczne niezagospodarowane działki. Ulica należy do dróg VII klasy technicznej tj. dojazdowych "D" administrowanej przez Gminę Sośnicowice.

Szczegół wzajemnych połączeń i relacji między poszczególnymi ulicami wskazany na  Orientacji                       i  Projekcie zagospodarowania terenu.

4.4.2.  Podział  ewidencyjny.

Zgodnie z założeniami projektowymi i ustaleniami z Zamawiającym planowana budowa drogi o normatywnej szerokości  3,00 m będzie przebiegać po dwóch działkach drogowych nr ew. 890/77 i 606/77 stanowiących własność komunalną Gminy Sośnicowice. Na zlecenie Zamawiającego uprawnieni geodeci przeprowadzili rozgraniczenie z uwzględnieniem przebiegu planowanej jezdni w planie. Niezbędne zajęcie terenu pod wykonanie ww. zamierzenie wskazane na załączniku graficznym "zajętość terenu".

4.4.3.  Warunki  gruntowo  -  wodne.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że w miejscu projektowanej drogi stnieje „wyjeżdżony” pas  posiadający nawierzchnię gruntową. Szczegóły warunków gruntowo – wodnych określone zostały i zawarte          w Opinii Geotechnicznej, Dokumentacji badań podłoża gruntowego, Projekcie geotechnicznym - określających geotechniczne warunki posadowienia (oddzielna teczka).

Ponieważ istniejąca nawierzchnia gruntowa nie jest wzmocniona czy ustabilizowana, wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo wsiąkając w głąb gruntu lub odparowywując..

W zaistniałej sytuacji brak jest zapewnienia bezpiecznego korzystania z wyjeżdżonego pasa gruntowego. Stanowi to poważne utrudnienia dla korzystających z ulicy pieszych jak i zmotoryzowanych.

Wniosek:

Korzystanie z drogi w jej istniejącym złym stanie technicznym jest bardzo utrudnione. Nawierzchnia jezdni jest zniszczona, nieregularna przez co utrudniony jest ruch pojazdów i pieszych. Stąd  przeprowadzenie  zaplanowanej  budowy  jest  konieczne  i  jak  najbardziej  zasadne.

4.4.4.  Istniejące  uzbrojenie  drogi.

Istniejące uzbrojenie pod i nad ziemne stanowią :

- sieć  wodociągowa  z  przyłączami,

- sieć  elektroenergetyczna

- sieć  teletechniczna

- napowietrzna linia n.n..

4.5.  STAN  PROJEKTOWANY.

Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zaprojektowano następujące  rozwiązania :

- budowę jezdni o nawierzchni z płyt żelbetowych o szer. 3,00 m,

- włączenie drogi bez nazwy do ulicy Do Groty w formie zjazdu publicznego,

- boczne ograniczenie lewej i prawej krawędzi jezdni zjazdu publicznego zatopionym opornikiem betonowym 15 x 30 cm, zabudowany na ławie betonowej z oporem,

- pochylenie poprzeczne jezdni –  jednostronne 2,00 %,

- ustawienie oznakowania pionowego w rejonie zjazdu publicznego,

- zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej tj. podziemnych kabli  energetycznych NN za  pomocą  dwudzielnych  rur  osłonowych Ø 110 mm z HDPE,

- odtworzenie nawierzchni jezdni - naruszonej podczas zabudowy nowych krawężników ulicznych wzdłuż  krawędzi jezdni ulicy Do Groty - odtworzenie poprzez ułożenie warstw bitumicznych na warstwie uzupełniającej  z betonu.

Szczegóły  zakresu  robót  na:

- Projekcie  zagospodarowania  terenu  -  rys. nr  D-01,

- Przekrojach  normalnych  i  konstrukcyjnych  -  rys. nr  D-03 i D-04,

oraz w :

- Projekcie wykonawczym branży drogowej (oddzielna teczka),

- Projekcie stałej (docelowej) organizacji  ruchu" (oddzielna teczka).

4.5.1.  Ulica  w  planie.

Zgodnie z założeniami projektowymi i ustaleniami z Zamawiającym planowana budowa drogi o normatywnej szerokości  3,00 m będzie przebiegać po dwóch działkach drogowych nr ew. 890/77 i 606/77 stanowiących własność komunalną Gminy Sośnicowice.

Na zlecenie Zamawiającego uprawnieni geodeci przeprowadzili rozgraniczenie z uwzględnieniem przebiegu planowanej jezdni w planie.

Szczegóły na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr D-01.

4.5.2.  Pochylenia  podłużne  i  spadki  poprzeczne.

Niweletę jezdni zaprojektowano wysokościowo w nawiązaniu do istniejącego wysokościowego  położenia  terenu  przy  następujących  założeniach :

- uzyskanie  możliwie  najdłuższych  odcinków  stałego  pochylenia,

- zachowanie normatywnych min. zagłębień urządzeń uzbrojenia podziemnego,

- uwzględnienie wysokościowego położenia istniejących cokołów ogrodzeń i  poziomów  bram  wjazdowych

- minimalne  dopuszczalne pochylenie jezdni drogi dojazdowej  i min. 0,30 %,

- wysokościowe położenie nawierzchni jezdni z lekkim obniżeniem (max. - 10cm) lub podwyższeniem (max. + 10cm) względem istniejących rzędnych terenu,

- zapewnienia  sprawnego  odwodnienia  korpusu drogowego.

Przyjęto  następujące  spadki  poprzeczne :

- jezdni  –  2,0 %  jednostronny w kierunku lewej krawędzi jezdni  na całym odcinku.

Szczegóły na przekrojach  normalnych i konstrukcyjnych.  rys. nr D-03 i D-04.

4.5.3.  Konstrukcja  nawierzchni  jezdni i zjazdu publicznego.

Konstrukcję  nawierzchni  jezdni  i zjazdu publicznego zaprojektowano  dla  ruchu  małego  KR 2. Na całym odcinku jezdni zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z drogowych płyt żelbetowych. Przyjęto zasadniczo jednostronny 2,0 % spadek  poprzeczny  jezdni .

Konstrukcja nawierzchni powinna być wykonana na podłożu odpowiednio sprofilowanym do wymaganych           w projekcie spadków podłużnych i poprzecznych.

Podłoże wykopów, a przede wszystkim nasypów powinno być zagęszczone do 100% maksymalnego zagęszczenia. Koryto pod konstrukcję nawierzchni należy wykonać według ustaleń niniejszej  dokumentacji  projektowej.

PROJEKT   KONSTRUKCJI   NAWIERZCHNI  JEZDNI

PODSTAWA :

- Rozporządzenia   Ministra  Transportu   i  Gospodarki  Morskiej  z  dn.  02.03.1999r  w   sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne i  ich  usytuowanie  ( Dz. U. nr 43 poz 430 ),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku,

- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami,

- Wytyczne Projektowania Dróg. WPD-2 i WPD-3 Załączniki Nr  2 i 3 do zarządzenia  nr 5/95 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995r.

- PN-81 B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.

DANE :

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, przejezdna;

- kategoria ruchu: przyjęto KR2;

- przebieg trasy:  płytki przekop, niski nasyp;

- rodzaj gruntu podłoża: grunty nasypowe o miąższości do 1,0 metra  zbudowane z piasku, żużla,               i kamieni;

- głębokość przemarzania: hz = 1,0 m; warstwy nawierzchni: warstwa ścieralna z kostki betonowej ułożona na podsypce oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie.

USTALENIE  WARUNKÓW  GRUNTOWO  –  WODNYCH

Warunki wodne: DOBRE

Grunt podłoża pod względem wysadzinowości:  WĄTPLIWY

Grupa nośności podłoża:  G1,G2

WYBÓR  TYPOWEJ  KONSTRUKCJI  NAWIERZCHNI

Warstwa ścieralna:              8 cm    kostka betonowa

Warstwa  podsypki:             3 cm    podsypka cementowo - piaskowa

Podbudowa pomocnicza:   20 cm   kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie

Łącznie:  h =  31 cm

SPRAWDZENIE  WARUNKU  MROZOODPORNOŚCI

Dla grup nośności G1 i G2 podłoża z gruntów wątpliwych i kategorii ruchu KR2  rzeczywista grubość warstw nawierzchni powinna wynosić 0,45 hz, czyli:

1,00 x 0,45 = 0,45 m  > h=0,32 m

Warunek mrozoodporności nie jest spełniony.

W  ZWIĄZKU  Z  POWYŻSZYM  ZAPROJEKTOWANO  NASTĘPUJĄCĄ KONSTRUKCJĘ  NAWIERZCHNI  JEZDNI :

| 15 cm | – | żelbetowa płyta drogowa pełna o wymiarach 300 x 150 cm, |
| --- | --- | --- |
| 3 cm | – | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4, |
| 18 cm | – | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji 0 – 31,5 mm stabilizowana mechanicznie, |
| 10 cm | – | warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%). |

ŁĄCZNIE:  h =  0,46 m > 0,45m  i spełnia warunek mrozoodporności.

Szczegóły na rys. nr D-03 ( przekrój normalny i konstrukcyjny A - A ).

Konstrukcja  zjazdu  publicznego

| 8 cm | – | kostka betonowa brukowa (kolor czerwony), |
| --- | --- | --- |
| 3 cm | – | podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4, |
| 7 cm | – | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji do 16 mm stabilizowana mechanicznie, |
| 18 cm | – | warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji 31,5 – 63 mm stabilizowana mechanicznie, |
| 10 cm | – | warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%). |

ŁĄCZNIE:  h =  0,46 m > 0,45m  i spełnia warunek mrozoodporności.

Szczegóły na rys. nr D-04 ( przekrój normalny i konstrukcyjny B - B ).

4.6.  Organizacja  ruchu.

Ulica bez nazwy stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową, nieprzelotową i po wykonaniu zaplanowanych prac związanych z jej budową taką  pozostanie.

Ulica bez nazwy w ciągu drogi gminnej należy do grupy dróg dojazdowych umożliwiającą dojazd do budynków mieszkalnych. Na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h "w terenie zabudowanym", które wynika  z przepisów o ruchu drogowym "teren zabudowany".

Ulica bez nazwy jest drogą podporządkowaną względem ulicy Do Groty, od której się odgałęzia. Podporządkowanie i "ślepe" zakończenie ulicy nie jest jednoznacznie osygnalizowane stosownym oznakowaniem  pionowym. Ulica na odcinku objętym niniejszym opracowaniem w chwili  obecnej nie posiada żadnego oznakowania. Stąd konieczność wprowadzenia takiego oznakowania.

Szczegółowa lokalizacja oraz ilość projektowanego oznakowania wskazana została w projekcie Stałej (docelowej) organizacji ruchu (oddzielna teczka).

4.7.  Uzbrojenie  terenu  i  występujące  kolizje.

Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został wskazany na projekcie zagospodarowania  terenu                            rys.  nr  D-01.

Istniejące uzbrojenie pod i nad ziemne stanowią :

- sieć  wodociągowa  z  przyłączami,

- sieć  elektroenergetyczna, (wymaga zabezpieczenia pod zjazdem publicznym),

- sieć  teletechniczna,

- napowietrzna linia n.n..

Przy  wykonywaniu  robót   wykopowych  należy  zachować  szczególną  ostrożność szczególnie w rejonie tras przebiegu istniejących urządzeń podziemnych. Zaleca   się,   aby   wszelkie   roboty   ziemne    w   pobliżu   istniejącego   uzbrojenia   nad i podziemnego prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela właściciela  tych  urządzeń. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed przystąpieniem do robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

4.8.  Podstawowe  zasady  wykonywania  robót  budowlanych.

Przed  przystąpieniem  do  robót  drogowych  należy:

- Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

- Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych.

- Teren budowy oznakować i zabezpieczyć  zgodnie  z  projektem  organizacji  ruchu na  czas  prowadzenia  robót.

- Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce.

- W przypadku natrafienia  w czasie robót na nie ujęte dokumentacją urządzenia pod-podziemne,  należy  przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki.

- Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzić „pod górę” zaczynając od najniżej położonych  punktów  sieci  odprowadzającej,  tak,  aby  cały  czas był możliwy spływ wód.

- W  celu  ochrony  środowiska,  zdrowia  ludzi  i stosunków  przestrzennych  otoczenia projektowanej budowy ulicy,  prace budowlane winny być realizowane  według obowiązujących warunków i zasad  określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach, normach  i  przepisach.

4.9.  Uwagi  końcowe  i  zalecenia  dla  Wykonawcy :

- Zastosowane materiały posiadać muszą  stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie z instrukcją                   i wytycznymi producenta.

- Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

- Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę zawodową w swojej specjalności uzupełnić  ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte                      w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.

- Podstawą  wykonania  wyceny  są  w  równej  mierze –  opis  techniczny dokumentacji,  rysunki                 i przedmiary wszystkich branż oraz  wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy i przepisy.

- Wszelkie  roboty  ziemne  w pobliżu istniejącego uzbrojenia  nad i podziemnego należy prowadzić ręcznie w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.

- W miejscach   zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać przekopy kontrolne  w  celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.

- W  przypadku  stwierdzenia  innego  od  wskazanego  na  załączonych podkładach mapowym przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta            i właściciela tych urządzeń.

- Zobowiązuje się  Wykonawcę do pełnej  realizacji  zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych  obowiązujących w zakresie opracowania.

- Po wykonaniu robót  Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać naniesienia zmian na mapę zasadniczą.

4.10.Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):

Obszar oddziaływania obiektu – czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza się, że projektowane zadanie inwestycyjne pod nazwą

„ Budowa odcinka drogi od ul.Wiejskiej Do Groty (125m) w Rachowicach gmina Sośnicowice”

ma obszar oddziaływania zamykający się w granicach działek Zamawiającego tj.Gminy Sośnicowice              ( dz.nr ew.890/77 i 606/77) oraz ;

- części działki drogowej dz. nr ew.692/60 dr - droga Do Groty, w związku z włączeniem projektowanego odcinka drogi do drogi Do Groty (zjazd publiczny).