Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie przeglądu klap przeciwpożarowych budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o., ul. Hubalczyków 1.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu klap przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsk Sp. z  o.o. przy ul. Hubalczyków:

- w budynku A –– w ilości szacunkowej 1170 sztuk, typy, lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 1  do Opisu przedmiotu zamówienia

- w budynkach B, C, D, E – w ilości szacunkowej 924 sztuk typy, lokalizacja zgodnie z załącznikiem nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

- Producent klap – MERCOR.

- Wykonawca musi posiadać autoryzacje producentów na serwis urządzeń będących przedmiotem zamówienia

- Możliwość wykonania przeglądu na funkcjonującym obiekcie wymaga uzgodnienia 
z przedstawicielem Zamawiającego – Sylwester Bilski – Kierownik DET .

- Zakres przeglądu musi być zgodny z wymaganiami producenta klap, w zależności od typu klapy należy wykonać:

- Optyczną kontrolę urządzeń systemu

- Sprawdzenie działania centrali sterowniczej

- Sprawdzenie ręczne działania siłownika

- Sprawdzenie działania siłownika z poziomu centrali sterującej

- Sprawdzenie poprawności działania klapy

- Sprawdzenie mocowania przegrody

- Sprawdzenie swobody działania przegrody klapy

- Wymianę naklejki dokonanego przeglądu

- Po wykonanych próbach należy przywrócić wszystkie klapy do stanu czuwania
/ gotowości,

- W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy wykraczającej poza zakres umowy należy w formie pisemnej powiadomić Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody powstałe w mieniu Zamawiającego na skutek nieprawidłowego przeprowadzenia prac.

- W cenie ofert zawarte są wszystkie materiały niezbędne do realizacji jej zakresu.