# WYMAGANIA ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

# Serwer  (3 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego serwera klasy przystosowanego do montażu w szafie 19”, wraz z szynami i ramieniem do prowadzenia kabli, spełniającego co najmniej poniższe wymagania:

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Producent i model serwera (fabrycznie nowy, nieużywany). |
|  | Obudowa RACK 2U. |
|  | Min. 24 dyski 2.5” Hot-Plug. |
|  | Panel diagnostyczny / LED na froncie. |
|  | Fabryczny panel zabezpieczający dyski (z kluczem, LED, sterowanie z modułu zarządzania). |
|  | Szyny + ramię kablowe w komplecie. |
|  | Płyta główna z min. 2 procesorami. |
|  | Minimum 32 sloty RAM DDR5 (po 16 na CPU). |
|  | 2× CPU, 32 rdzenie, min. 2.1 GHz, 270W, 160MB, wynik PassMark min. 93110 pkt (multi CPU). |
|  | RAM min. 1024 GB DDR5 (moduły 64 GB). |
|  | Wymagane technologie: ECC, mirroring, patrol scrubbing, SDDC, ADDDC-SR, PPR, thermal throttling, SMBus recovery. |
|  | Min. 2 dyski SSD 480 GB SATA Hot-Plug. |
|  | Obsługa dysków SATA / SAS / SSD. |
|  | Kontroler RAID sprzętowy 0,1,5,6,10,50,60 z cache min. 4 GB + podtrzymanie. |
|  | Zintegrowana grafika min. 1920×1200. |
|  | Min. 2× USB 3.0 + 1× USB-C z dostępem do modułu zarządzania. |
|  | Min. 1 port VGA. |
|  | 8× 10Gbps SFP+ (min. 4 karty po 2 porty) + przewody LC/LC 3m. |
|  | 4× 32Gbps FC (min. 2 karty po 2 porty) + przewody LC/LC 3m (dla serwera i macierzy). |
|  | 1× 1Gb RJ45 do zarządzania + przewody dla serwera i macierzy. |
|  | Redundantne zasilacze Hot-Plug min. 1600W Titanium + przewody zasilające. |
|  | Redundantne wentylatory Hot-Plug. |
|  | Moduł zdalnego zarządzania. |
|  | Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania (monitoring, logi, KVM, wirtualne napędy, SNMP, IPMI, SSH, Redfish, BSOD screenshot, aktualizacje firmware, role). |
|  | Mobilna aplikacja do zarządzania serwerem (iOS, Wi-Fi/USB), funkcje diagnostyczne szczegółowo wymienione. |
|  | Deklaracja zgodności UE (CE). |
|  | Certyfikat RoHS lub równoważny. |
|  | Produkcja zgodnie z ISO 9001 i 14001 lub równoważnymi. |
|  | Produkcja nie wcześniej niż 2025 r., autoryzowana dystrybucja, serwis producenta. |
|  | Serwis 36 miesięcy, 5×9 NBD onsite, reakcja następny dzień roboczy. |
|  | Dyski i inne nośniki – uszkodzone pozostają u Zamawiającego. |
|  | Urządzenie przystosowane do napraw onsite. |
|  | Serwis obejmuje: najnowszy firmware, dostęp do bazy wiedzy, możliwość zgłoszeń błędów HW/SW. |
|  | Gwarancja macierzy świadczona bezpośrednio przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego widniejącego na oficjalnej liście producenta (weryfikacja niezależna). |

## Switch FC (1 szt. z kompletem 16 wkładek SFP)

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Wymiary przełącznika sieciowego nie mogą przekroczyć 1U oraz muszą umożliwiać instalację w szafie montażowej 19”. |
|  | Przełącznik sieciowy musi obsługiwać technologię transmisji danych poprzez protokół FC, co najmniej na poziomie 32 Gbps oraz zapewniać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 16, 32 Gbps. Wszystkie zaoferowane porty przełącznika FC muszą umożliwiać działanie bez tzw. oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przełącznika mogą pracować równocześnie z pełną prędkością 32Gb/s. |
|  | Przełącznik sieciowy musi być wyposażony w minimum 24 aktywne porty FC, wszystkie porty obsadzone wkładkami FC SW 32 Gbps ze złączem LC. |
|  | Zastosowane wkładki optyczne muszą znajdować się na liście wkładek dopuszczonych przez producenta przełącznika FC do współpracy z dostarczonym urządzeniem. |
|  | Zagregowana maksymalna przepustowość urządzenia nie może być niższa niż 768 Gbps. |
|  | Przełącznik sieciowy musi automatycznie wykrywać prędkości portów przynajmniej na poziomach 4, 8, 16, 32 Gbps. |
|  | Przełącznik sieciowy musi być certyfikowany do pracy w grupie złożonej z co najmniej 56 przełączników z minimum 19 przeskokami. |
|  | Przełącznik sieciowy musi mieć możliwość pracy w grupie przełączników z jednym punktem zarządzania (full fabric). Pełna architektura z maksymalnie 239 przełącznikami. |
|  | Opóźnienie przełączania ramek pomiędzy lokalnymi portami przełącznika nie może być wyższe niż 780 ns, również w przypadku włączenia korekcji błędów (FEC). Maksymalny rozmiar ramki 2112 bajtów. |
|  | Przełącznik sieciowy musi obsługiwać przynajmniej następujące tryby portów FC: E_port, F_port, D_port, M_port. Tryb Access Gateway: F_Port i N_Port z obsługą NPIV. |
|  | Przełącznik sieciowy musi wspierać następujące mechanizmy i technologie zwiększające poziom bezpieczeństwa: a. DH-CHAP (uwierzytelnianie pomiędzy przełącznikami i urządzeniami końcowymi) b. FCAP (uwierzytelnianie pomiędzy przełącznikami) c. HTTPS d. RADIUS, LDAP, e. SCP f. SSH v2.g. RBAC h. TACACS+ i. Syslog j. FC Ping k. FC Traceroute l. Przełącznik FC musi zapewniać obsługę protokołu NVMe over FC. |
|  | 10/100/1000 Mb/s Ethernet (RJ-45) - Odpowiedni 3 metrowy przewód musi zostać dostarczony w celu zapewnienia prawidłowego połączenia do infrastruktury Ethernet, „in-band” przez FC, port szeregowy RJ-45 oraz port USB. Odpowiedni 1 metrowy przewód LC/LC musi zostać dostarczony w celu zapewnienia prawidłowego połączenia dwóch przełączników FC ze sobą. |
|  | Przełącznik sieciowy musi pozwalać na aktualizację wewnętrznego oprogramowania. Przełącznik FC musi mieć możliwość konfiguracji przez: polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala, przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym lub dedykowane oprogramowanie, przełącznik FC musi zapewniać obsługę interfejsu zarządzającego REST API. |
|  | Urządzenie musi być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, a także musi być objęte serwisem producenta. |
|  | Urządzenie musi zostać objęte minimum 36 miesięcznym okresem wsparcia serwisowego w trybie 5x9 NBD onsite z gwarantowanym czasem reakcji najpóźniej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia usterki |

## Switch LAN Core (2 szt. z kompletem 24 wkładek SFP)

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne: a) możliwość montażu w stelażu/szafie 19” b) wysokość maksymalna 1U c) głębokość urządzenia nie większa niż 39 cm d) waga urządzenia nie większa niż 10 kg e) dwa wewnętrzne redundantne zasilacze 230V AC typu hot-swap (nie dopuszcza się rozwiązania zewnętrznego). Każde urządzenie musi zostać dostarczone z 2 zasilaczami, z możliwością wymiany w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). f) zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od 0 do +45 °C g) zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w 2 moduły wentylatora z możliwością wymiany pojedynczego wentylatora w trakcie pracy urządzenia (ang. hot-swap). |
|  | Przełącznik musi zostać dostarczony z następującymi interfejsami mogącymi działać równocześnie: 24 porty 10GE SFP+ z obsługą modułów 10G-SR, 10G-LR, 10G-ER, 1G-LX, 1G-SX 24 porty multiGigabit 1/2.5/5/5/10G BaseT RJ45 PoE++ (budżet mocy PoE minimum 865W) 4 porty 100G QSFP28 z obsługą modułów 40G-SR, 40G-LR, 100G-SR, 100G-LR Urządzenie musi mieć możliwość rozbudowy o kolejne 2 porty 100G QSFP28 Każdy zestaw musi zostać dostarczony z 24 wkładkami światłowodowymi 10G SFP+ SM 10km LR, 4 wkładkami światłowodowymi 40G QSFP+ SM 10km LR. Wkładki muszą być kompatybilne z przełącznikiem. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: a) Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP b) Do min. 9 jednostek w stosie c) Magistrala stackująca o wydajności minimum 400Gb/s d) Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) e) Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree f) Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink. |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 2,16Tbps, wydajność przełączania przynajmniej 1000 Mpps |
|  | Obsługa min. 130 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 4 GB Bufor pakietów minimum: 10 MB Procesor wielordzeniowy. Minimalne taktowanie procesora 1800MHz |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 1 GB |
|  | Obsługa min. 4090 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1024 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie. |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9992 bajtów |
|  | Obsługa protokołu BFD oraz LACP |
|  | Obsługa protokołu VRRP dla IPv4 i IPv6 |
|  | Wsparcie dla protokołów 802.1d (STP), 802.1s (MSTP), 802.1w (RSTP). |
|  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, IS-IS, IS-ISv6, BGPv4, BGPv4+, RIP, RIPng, wraz z licencjami, jeśli takie są wymagane do ich obsługi |
|  | Obsługa min. 65 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 32 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa protokołów związanych z obsługą ruchu typu multicast |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP – minimum 64 000 wpisów |

## Macierz blokowa (1 szt.)

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
|  | Obudowa o wysokości maksymalnie 2U dedykowana do zamontowania w szafie rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie. Co najmniej 24 zatoki przystosowane do instalacji dysków NVMe. |
|  | Zainstalowane minimum dwa redundantne kontrolery pamięci dyskowej, pracujące w trybie symetrycznym Active-Active, obsługujące protokół komunikacji NVMe z dyskami. Pod określeniem tryb Active-Active Symetryczny Zamawiający rozumie, że zasób pamięci dyskowej jest równolegle dostępny na co najmniej 4 portach należących do co najmniej 2 różnych kontrolerów pamięci dyskowej. Każdy z kontrolerów musi mieć możliwość prezentacji wszystkich wolumenów utworzonych w ramach całej pamięci dyskowej. Dodatkowo kontrolery musza posiadać wbudowaną funkcjonalność szyfrowania dysków w standardzie AES 256. |
|  | Architektura przetwarzania danych w ramach procesów wewnętrznych na kontrolerach musi być realizowana za pomocą procesorów firmy Intel serii co najmniej Sapphire Rapids. Każdy z kontrolerów musi być wyposażony w procesor, 12Ckażdy o taktowaniu minimum 2.1GHz |
|  | Dostarczone rozwiązanie musi umożliwiać podłączenie posiadanych przez zamawiającego innych macierzy dyskowych i przedstawienie ich jako kolejnych pul dyskowych, które można uwzględniać w automatycznych politykach migrowania danych.Rozwiązanie musi umożliwiać podłączenie minimalnie do 64PiB przestrzeni zewnętrznych, połączenie to musi być realizowanie niezależnie od typu infrastruktury sieciowej sieci SAN (FC lub iSCSI).Do realizacji powyższej funkcjonalności dostarczone rozwiązanie musi wykorzystywać swoje kontrolery, niedopuszczalne jest stosowanie rozwiązań zewnętrznych, tak zwanych wirtualizatorów. Licencja na powyższą funkcjonalność nie jest częścią bieżącego postępowania. |
|  | Dwa w pełni redundantne zasilane prądem 230V |
|  | Każdy z dostarczanych kontrolerów pamięci dyskowej musi być wyposażony w co najmniej 4 interfejsy FC, każdy o przepustowości co najmniej 32Gbps. Każdy z Portów FC musi być obsadzony właściwą do komunikacji wkładką. Każdy z dostarczanych kontrolerów pamięci dyskowej musi być wyposażony w co najmniej 2 interfejsy iSCSI, każdy o przepustowości co najmniej 25Gbps. Każdy z Portów iSCSI musi być obsadzony właściwą do komunikacji wkładką. |
|  | Co najmniej 9 wewnętrznych dysków, każdy w technologii co najmniej NVMe 1.4, każdy o pojemności co najmniej 3.8 TB i posiadający podwójne interfejsy do komunikacji z kontrolerami pamięci dyskowej. |
|  | Wykonawca udzieli na dostarczoną macierz dyskową oraz wszystkie jej komponenty (w tym dyski, kontrolery, zasilacze, moduły rozszerzeń, oprogramowanie kontrolne, licencje) co najmniej 36 miesięcy gwarancji świadczonej w trybie Next Business Day (NBD), liczonej od daty podpisania protokołu odbioru. Gwarancja na dostarczoną macierz dyskową musi być świadczona bezpośrednio przez producenta lub przez autoryzowanego partnera serwisowego producenta, który w dniu składania oferty oraz w dniu realizacji zamówienia znajduje się na oficjalnej liście autoryzowanych partnerów serwisowych publikowanej przez producenta na jego stronie internetowej lub w innym publicznie dostępnym rejestrze. Weryfikacja statusu partnera musi być możliwa przez Zamawiającego w sposób niezależny, bez konieczności pozyskiwania dodatkowych oświadczeń od Wykonawcy, W przypadku awarii, naprawy lub wymiany dysków twardych, dysków lub innych nośników danych stanowiących element macierzy dyskowej, wszystkie wadliwe lub wymieniane nośniki danych pozostają u Zamawiającego |

## UPS (1 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego obejmującego dwa zasilacze UPS typu Rack/Tower, zestawy akumulatorów, przełączniki obejścia serwisowego oraz akcesoria montażowe.

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | dostawa, konfiguracja i uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego (UPS) wraz z zewnętrznymi zestawami akumulatorów, przełącznikami serwisowymi MBS, czujnikami środowiskowymi oraz zestawami montażowymi rack |
|  | Moc: 6 kVA / 6 kW, Klasyfikacja (PN-EN IEC 62040-3): On-Line, podwójna konwersja, VFI SS 111, Typ zabudowy: Rack/Tower, Liczba faz: 1 Charakterystyka wejścia: ○ Napięcie znamionowe: 220/230/240 V ○ Zakres napięcia: 160÷275 V ○ Częstotliwość znamionowa: 50/60 Hz (autodetekcja) ○ Zakres częstotliwości: 40÷70 Hz ○ Współczynnik mocy (PF): ≥0,99 ○ Zniekształcenia harmoniczne (THDI): <3% ○ Zgodność z systemami zasilania: TN-S / TN-C / TN-C-S / TT ○ Sposób podłączenia: P+N+PE (listwa zaciskowa) |
|  | Charakterystyka wyjścia: ○ Liczba faz: 1 ○ Napięcie wyjściowe: 220/230/240 V (konfigurowalne) ○ Dokładność napięcia: ±1% ○ Częstotliwość dla pracy z sieci: synchronizowana ○ Częstotliwość dla pracy z akumulatorów: 50/60 Hz ○ Przebieg napięcia: fala sinusoidalna ○ Współczynnik mocy (PF): 1 ○ Współczynnik szczytu (CF): 3:1 ○ Zniekształcenia harmoniczne (THDu): ≤1% |
|  | Akumulatory: Technologia akumulatorów: VRLA AGM, Napięcie nominalne łańcucha akumulatorów: ± 240 V DC, Napięcie nominalne pojedynczego akumulatora: 12 V DC, Możliwość podłączenia dodatkowych akumulatorów: tak, Prąd ładowania nominalny: 12 A, Podłączenie zewnętrznych akumulatorów (EBM/STB): zasilacz pracujący tylko z zestawami akumulatorów EBM lub STB, Sposób podłączenia akumulatorów zewnętrznych: +/PE/- (dedykowane złącze) |

## Dyski SSD (6 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków SSD 2TB, do macierzy Seagate exos x 4726 – 6 sztuk.

## Dostawa drugiego urządzenia do kopii zapasowych systemu wraz z wdrożeniem, szkoleniem i wsparciem technicznym na 3 lata oraz nielimitowanymi licencjami wieczystymi

Zamawiający posiada urządzenie do kopii zapasowych Xopero Unified Protection S 24TB i wymaga dostawy i wdrożenia takiego samego urządzenia lub urządzenia o równoważnych parametrach technicznych. Tylko drugie urządzenie XOPERO umożliwia włączenie funkcji synchronizacji kopii zapasowych oraz SphereCyberX. Parametry techniczne:

| Nr wymagania | Opis wymagania |
| --- | --- |
|  | Appliance o pojemności 24 TB przestrzeni dyskowej brutto. |
|  | Redundantne komponenty sprzętowe (RAID, zasilanie – jeśli przewidziane przez producenta). |
|  | Wbudowany system operacyjny oraz oprogramowanie do backupu (brak konieczności instalacji dodatkowych systemów licencyjnych). |
|  | Funkcjonalność backupu i odzyskiwania danych |
|  | Centralne zarządzanie kopiami zapasowymi. |
|  | Tworzenie backupów maszyn wirtualnych (VMware/Hyper-V), serwerów fizycznych, stacji roboczych, baz danych, plików i systemów operacyjnych. |
|  | Możliwość wykonywania backupów pełnych, przyrostowych i różnicowych. |
|  | Obsługa retencji, wersjonowania oraz harmonogramowania zadań backupu. |
|  | Możliwość natychmiastowego przywracania danych (instant restore). |
|  | Licencjonowanie: - nielimitowane licencje wieczyste na backup chronionych urządzeń, serwerów, maszyn wirtualnych itp., zgodnie z modelem producenta. - licencje muszą umożliwiać ochronę dowolnej liczby stanowisk w ramach wydajności urządzenia. |
|  | Wdrożenie i konfiguracja: |
|  | instalacja urządzenia w środowisku Zamawiającego. |
|  | konfiguracja polityk backupu zgodnie z ustalonym zakresem. |
|  | uruchomienie systemu i przeprowadzenie testów poprawności działania. |
|  | Szkolenie: - przeszkolenie administratorów (online lub stacjonarnie). - zakres: obsługa systemu, konfiguracja polityk backupu, odzyskiwanie danych, raportowanie. - dostarczenie materiałów szkoleniowych. |
|  | Wsparcie techniczne - 3 lata wsparcia technicznego producenta lub dostawcy. - aktualizacje oprogramowania (w tym poprawki bezpieczeństwa). - dostęp do helpdesku producenta/dostawcy. - usuwanie usterek i konsultacje techniczne. - Wsparcie NBD on premise |

## Dostawa i wdrożenie urządzenia UTM (2 szt.) i urządzenia do zbierania logów (1szt. ) z rutera wraz z subskrypcją na 3 lata.

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
| UTM |  |
|  | Zamawiający informuje, że posiada w swojej infrastrukturze urządzenie firewall firmy Fortinet, które ma zostać zastąpione przez urządzenia będące przedmiotem postępowania. Obecne urządzenie to Fortinet FortiGate-200F o numerze seryjnym FG200FT920905821 i FG200FT922941409. Wymagana jest pełna zgodność nowej infrastruktury z obecnie posiadaną |
|  | Nowe urządzenia mają zastąpić obecne firewalle FortiGate-200F i muszą być w pełni zgodne z obecną infrastrukturą, w szczególności z istniejącą architekturą, politykami bezpieczeństwa i mechanizmami wysokiej dostępności. |
|  | System musi zapewniać: - Dostawę 2 urządzeń UTM/NGFW, przystosowanych do pracy w klastrze HA (Active-Active lub Active-Passive). - Możliwość pracy w trybie router z NAT, transparentny oraz monitorujący (SPAN). - Obsługę IPv4 i IPv6 (firewall, VPN, routing dynamiczny, ochrona aplikacyjna). - Możliwość wydzielenia min. 2 instancji logicznych (VDOM / wirtualne firewalle) oraz definicji co najmniej 256 interfejsów VLAN (802.1Q). - Dedykowanie min. 5 administratorów do poszczególnych instancji. |
|  | Minimalna konfiguracja portów na każde urządzenie: - min. 2 × GE RJ45 (MGMT/HA), - min. 8 × GE RJ45, - min. 8 × 1/2.5/5/10GE RJ45, - min. 8 × 10GE SFP+, - min. 4 × GE SFP, - port konsoli oraz USB. |
|  | Wydajność (wartości minimalne): - Stateful Firewall: ≥ 39 Gbps - Liczba jednoczesnych połączeń: ≥ 11 mln - Nowe połączenia na sekundę: ≥ 400 000 - Firewall + Application Control: ≥ 27,8 Gbps - IPS (Enterprise Traffic Mix): ≥ 8 Gbps - UTM (IPS + AV + Application Control): ≥ 6 Gbps - Inspekcja ruchu szyfrowanego SSL/TLS (HTTP): ≥ 7 Gbps - IPSec VPN (AES-128): ≥ 35 Gbps |
|  | Funkcje bezpieczeństwa (UTM) - System musi zapewniać co najmniej: - Firewall stateful z możliwością tworzenia stref bezpieczeństwa (LAN/WAN/DMZ). - Kontrolę aplikacji (Application Control) – rozpoznawanie i kontrola aplikacji niezależnie od portu. - IPSec VPN (site-to-site i client-to-site) oraz SSL VPN (tryb tunelowy, split tunneling). - System IPS (ochrona przed atakami sieciowymi, w tym na aplikacje oraz systemy SCADA). - Antywirus (HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, CIFS), z obsługą archiwów i sygnatur dla urządzeń mobilnych (Android). - Web Filtering – filtrowanie stron WWW w oparciu o kategorie (min. bezpieczeństwo, hazard, malware, phishing, proxy, itp.). - Antyspam dla ruchu pocztowego (min. SMTP). - DLP – mechanizmy przeciwdziałania wyciekom danych. - SD-WAN / zaawansowany routing – obsługa protokołów dynamicznych (OSPF, BGP, RIP), PBR, ECMP, BFD; monitorowanie dostępności łączy i przełączanie awaryjne. - Zarządzanie pasmem (QoS / traffic shaping) – limity i priorytety per aplikacja, użytkownik, kategorie URL. - Inspekcja ruchu szyfrowanego SSL/TLS (HTTP/HTTPS, SMTP, POP3, FTP). - Filtracja DNS i blokowanie komunikacji z botnetami / C&C. |
|  | Integracja i automatyzacja – System musi zapewniać: - Możliwość integracji z: AWS, Azure, GCP, VMware NSX, Cisco ACI, OpenStack, Kubernetes (SDN/Cloud). - Wbudowane mechanizmy automatyzacji (automation) – reakcje na zdarzenia (zmiana konfiguracji, powiadomienia, blokady). - Możliwość centralnego logowania i raportowania (lokalnie lub do zewnętrznego systemu logów/SIEM, SYSLOG TCP + TLS). |
|  | Zarządzanie przez GUI (HTTPS) i CLI (SSH), możliwość pracy z centralną platformą zarządzającą producenta. |
|  | Obsługa SNMPv2/v3, NetFlow/sFlow, REST API do integracji z systemami zewnętrznymi. |
|  | RBAC – role administracyjne, logowanie działań administratorów. |
|  | Uwierzytelnianie użytkowników lokalne i zewnętrzne: LDAP, RADIUS, AD, SAML, możliwość MFA. |
|  | Na każde urządzenie wymagane są licencje i serwisy bezpieczeństwa na okres 36 miesięcy, obejmujące m.in.: - aktualizacje baz i sygnatur dla: Firewall, Application Control, IPS, Antywirus, Web Filtering, Antyspam, - bazy reputacyjne IP/domen/URL, - ochronę systemów SCADA, - analizę typu Sandbox (w chmurze w UE lub lokalna platforma sandbox) – z możliwością wstrzymania dostarczenia pliku do czasu werdyktu. |
|  | Gwarancja i wsparcie: - 36 miesięcy wsparcia producenta w trybie 24×7, z dostępem do aktualizacji oprogramowania. - Advanced Hardware Replacement (AHR) – wymiana uszkodzonego sprzętu przez producenta. - Urządzenia fabrycznie nowe, z autoryzowanego kanału sprzedaży, z dokumentem potwierdzającym legalne pochodzenie i spełnienie wymogów dla produktów podwójnego zastosowania (jeśli dotyczy). |

## Dostawa i wdrożenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz  bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń.

| Nr wymagania | Opis wymagań |
| --- | --- |
| Centralny system logowania |  |
|  | Dostarczenie centralnego systemu logowania, raportowania i korelacji, umożliwiającego centralizację procesu logowania zdarzeń sieciowych, systemowych oraz bezpieczeństwa w ramach całej infrastruktury zabezpieczeń |
|  | Rozwiązanie musi zostać dostarczone w postaci komercyjnej platformy działającej w środowisku wirtualnym lub w postaci komercyjnej platformy działającej na bazie linux w środowisku wirtualnym, z możliwością uruchomienia na co najmniej następujących hypervisorach: VMware ESX/ESXi werje: 5.0, 5.1, 5.5, 6.0, 6.5, 6.7; Microsoft Hyper-V wersje: 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016; Citrix XenServer 6.0+, Open Source Xen 4.1+, KVM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud (GCP). |
|  | System musi obsługiwać co najmniej 4 interfejsy sieciowe oraz wspierać powierzchnię dyskową o pojemności 3 TB |
|  | System musi być w stanie przyjmować minimum 5 GB logów na dzień oraz umożliwiać kolekcjonowanie logów z co najmniej 1000 systemów. |
|  | System musi oferować predefiniowane (lub mieć możliwość ich konfiguracji) podręczne raporty graficzne lub tekstowe obrazujące stan pracy urządzenia oraz ogólne informacje dotyczące statystyk ruchu sieciowego i zdarzeń bezpieczeństwa. Muszą one obejmować co najmniej: a. Listę najczęściej wykrywanych ataków. b. Listę najbardziej aktywnych użytkowników. c. Listę najczęściej wykorzystywanych aplikacji. d. Listę najczęściej odwiedzanych stron www. e. Listę krajów , do których nawiązywane są połączenia. f. Listę najczęściej wykorzystywanych polityk Firewall. g. Informacje o realizowanych połączeniach IPSec |
|  | W zakresie raportowania system musi zapewniać: - Generowanie raportów co najmniej w formatach: PDF, CSV. - Predefiniowane zestawy raportów, dla których administrator systemu może modyfikować parametry prezentowania wyników. - Funkcję definiowania własnych raportów. - Możliwość spolszczenia raportów. - Generowanie raportów w sposób cykliczny lub na żądanie, z możliwością automatycznego przesłania wyników na określony adres lub adresy email |
|  | System musi być dostarczony w modelu „na własność” tj. niewykupienie odnowienia licencji wsparcia technicznego dla rozwiązania nie spowoduje zablokowania funkcjonowania systemu a jedynie pozbawi możliwości pobierania aktualizacji oprogramowania. Wsparcie: System musi być objęty serwisem producenta przez okres 36 miesięcy, upoważniającym do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcia technicznego w trybie 24x7 |