Dane do obliczeń opadu pyłu

Nazwa zakładu:	Budowa  2 budynków Inwentarskich kurników do hodowli

kurcząt - brojler  o obsadzie 70 tyś sztuk (280 DJP) wraz z

infrastrukturą towarzyszą na działce nr ew. 67/33 w obrębie

Czerwony Bór 1A, gmina Zambrów.

| Lp. | Wysokość emitora | Średnica emitora | Prędkość gazów | Temperatura gazów | Maksymalne wyniesienie | Aerod. szorstkość terenu | Usytuowanie emitora | Usytuowanie emitora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] | [m/s] | K | [m] | [m] | X [m] | Y [m] |
| 1 | 1,2 | 0,08 | 0 | 450 | 0,0 | 1,19609 | 447 | 346 |
| 2 | 1,2 | 0,08 | 0 | 450 | 0,0 | 1,19609 | 455 | 330 |
| 3 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 358 | 344 |
| 4 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 421 | 342 |
| 5 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 384 | 347 |
| 6 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 382 | 336 |
| 7 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 358 | 322 |
| 8 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 424 | 321 |
| 9 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 384 | 328 |
| 10 | 5 | 0,13 | 0 | 400 | 0,0 | 1,19609 | 383 | 315 |
| 11 | 1,2 | 0,16 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 439 | 352 |
| 12 | 1,2 | 0,16 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 446 | 338 |
| 13 | 1,2 | 0,16 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 448 | 332 |
| 14 | 1,2 | 0,16 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 437 | 358 |
| 15 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 353 | 336 |
| 16 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 378 | 340,1 |
| 17 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 362 | 337 |
| 18 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 370 | 338,6 |
| 19 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 386 | 341,7 |
| 20 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 394 | 343,3 |
| 21 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 402 | 344,9 |
| 22 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 410 | 346,4 |
| 23 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 418 | 348 |
| 24 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 422 | 329 |
| 25 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 390,3 | 322,7 |
| 26 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 416 | 327 |
| 27 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 364,6 | 318,4 |
| 28 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 407,4 | 325,6 |
| 29 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 398,9 | 324,1 |
| 30 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 381,7 | 321,3 |
| 31 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 373,1 | 319,9 |
| 32 | 6,5 | 0,82 | 11,6 | 293 | 21,3 | 1,19609 | 356 | 317 |
| 33 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 426 | 343 |
| 34 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 425 | 346 |
| 35 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 424 | 353 |
| 36 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 424 | 356 |
| 37 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 428 | 333 |
| 38 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 429 | 326 |
| 39 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 427 | 336 |
| 40 | 1,7 | 0,82 | 0 | 293 | 0,0 | 1,19609 | 429 | 323 |

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej : Bialystok, wysokość anemometru  14   m.

| Parametr | Sezon roczny | Sezon grzewczy | Sezon letni |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura [K] | 280,1 | 273,6 | 286,6 |

Sieć obliczeniowa:

X od 0 do 800 m, skok 20 m, Y od 0 do 660 m,  skok 20 m.

Okresy obliczeniowe

| Nr okresu | Róża wiatrów | Ułamek udziału okresu w roku | Czas trwania, godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | sezon roczny | 0,057078 | 500 |
| 2 | sezon roczny | 0,057078 | 500 |
| 3 | sezon roczny | 0,290868 | 2548 |
| 4 | sezon roczny | 0,285388 | 2500 |

Emitor 1: AP agregat prądotwórczy nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 1,500E-7 | 1,500E-7 | 0,0000015 | 0,0000012 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 2: AP agregat prądotwórczy nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 1,500E-7 | 1,500E-7 | 0,0000015 | 0,0000012 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 3: NGK1 emitor nagrzewnicy kurnik 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 4: NGK1 emitor nagrzewnicy kurnik 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 5: NGK1 emitor nagrzewnicy kurnik 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 6: NGK1 emitor nagrzewnicy kurnik 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 7: NGK2 emitor nagrzewnicy kurnik 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 8: NGK2 emitor nagrzewnicy kurnik 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 9: NGK2 emitor nagrzewnicy kurnik 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 10: NGK2 emitor nagrzewnicy kurnik 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0 | 0 | 0 | 0,0004025 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 11: Sp silos paszowy

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000256 | 0,00024 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000064 | 0,00006 |

Emitor 12: Sp silos paszowy

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000256 | 0,00024 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000064 | 0,00006 |

Emitor 13: Sp silos paszowy

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000256 | 0,00024 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000064 | 0,00006 |

Emitor 14: Sp silos paszowy

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,000048 | 0,000048 | 0,000256 | 0,00024 |
| 2 | powyżej 2,5 | 0,00282 | 0,000012 | 0,000012 | 0,000064 | 0,00006 |

Emitor 15: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 16: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 17: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 18: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 19: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 20: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 21: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 22: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 23: WDK1 wentylator dachowy kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 24: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 25: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 26: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 27: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 28: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 29: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 30: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 31: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 32: WDK2 wentylator dachowy kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00009672 | 0,00017688 | 0,0005408 | 0,0002652 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0006069 | 0,0011099 | 0,003394 | 0,0016641 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,00031394 | 0,0005741 | 0,0017554 | 0,0008608 |

Emitor 33: WSK1 wentylator ścienny kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 34: WSK1 wentylator ścienny kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 35: WSK1 wentylator ścienny kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 36: WSK1 wentylator ścienny kurnik nr 1

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 37: WSK2 wentylator ścienny kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 38: WSK2 wentylator ścienny kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 39: WSK2 wentylator ścienny kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Emitor 40: WSK2 wentylator ścienny kurnik nr 2

| Lp. | Zakres frakcji | Prędkość opadania pyłu [m/s] | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu | Emisja pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 okres Mg | 2 okres Mg | 3 okres Mg | 4 okres Mg |
| 1 | poniżej 2,5 | 0,000114 | 0,00018029 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2,5 - 10 | 0,00282 | 0,0011313 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | powyżej 10 | 0,21753 | 0,0005852 | 0 | 0 | 0 |

Wyniki obliczeń opadu pyłu

| X | Y | Opad pyłu |  |  | X | Y | Opad pyłu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | g/m2/rok |  |  | m | m | g/m2/rok |  |
| 0 | 0 | 0,005 |  |  | 0 | 340 | 0,012 |  |
| 20 | 0 | 0,005 |  |  | 20 | 340 | 0,014 |  |
| 40 | 0 | 0,006 |  |  | 40 | 340 | 0,017 |  |
| 60 | 0 | 0,007 |  |  | 60 | 340 | 0,020 |  |
| 80 | 0 | 0,008 |  |  | 80 | 340 | 0,024 |  |
| 100 | 0 | 0,008 |  |  | 100 | 340 | 0,028 |  |
| 120 | 0 | 0,009 |  |  | 120 | 340 | 0,035 |  |
| 140 | 0 | 0,010 |  |  | 140 | 340 | 0,043 |  |
| 160 | 0 | 0,010 |  |  | 160 | 340 | 0,055 |  |
| 180 | 0 | 0,011 |  |  | 180 | 340 | 0,072 |  |
| 200 | 0 | 0,012 |  |  | 200 | 340 | 0,097 |  |
| 220 | 0 | 0,013 |  |  | 220 | 340 | 0,134 |  |
| 240 | 0 | 0,014 |  |  | 240 | 340 | 0,193 |  |
| 260 | 0 | 0,015 |  |  | 260 | 340 | 0,289 |  |
| 280 | 0 | 0,014 |  |  | 280 | 340 | 0,475 |  |
| 300 | 0 | 0,013 |  |  | 300 | 340 | 0,860 |  |
| 320 | 0 | 0,013 |  |  | 320 | 340 | 1,677 |  |
| 340 | 0 | 0,012 |  |  | 340 | 340 | 3,551 |  |
| 360 | 0 | 0,012 |  |  | 360 | 340 | 4,604 |  |
| 380 | 0 | 0,012 |  |  | 380 | 340 | 6,554 |  |
| 400 | 0 | 0,012 |  |  | 400 | 340 | 6,929 |  |
| 420 | 0 | 0,012 |  |  | 420 | 340 | 9,217 |  |
| 440 | 0 | 0,012 |  |  | 440 | 340 | 6,521 |  |
| 460 | 0 | 0,013 |  |  | 460 | 340 | 2,458 |  |
| 480 | 0 | 0,015 |  |  | 480 | 340 | 1,184 |  |
| 500 | 0 | 0,016 |  |  | 500 | 340 | 0,672 |  |
| 520 | 0 | 0,017 |  |  | 520 | 340 | 0,419 |  |
| 540 | 0 | 0,016 |  |  | 540 | 340 | 0,279 |  |
| 560 | 0 | 0,015 |  |  | 560 | 340 | 0,195 |  |
| 580 | 0 | 0,014 |  |  | 580 | 340 | 0,142 |  |
| 600 | 0 | 0,013 |  |  | 600 | 340 | 0,107 |  |
| 620 | 0 | 0,012 |  |  | 620 | 340 | 0,082 |  |
| 640 | 0 | 0,011 |  |  | 640 | 340 | 0,065 |  |
| 660 | 0 | 0,010 |  |  | 660 | 340 | 0,052 |  |
| 680 | 0 | 0,010 |  |  | 680 | 340 | 0,043 |  |
| 700 | 0 | 0,009 |  |  | 700 | 340 | 0,036 |  |
| 720 | 0 | 0,009 |  |  | 720 | 340 | 0,030 |  |
| 740 | 0 | 0,009 |  |  | 740 | 340 | 0,025 |  |
| 760 | 0 | 0,009 |  |  | 760 | 340 | 0,022 |  |
| 780 | 0 | 0,008 |  |  | 780 | 340 | 0,019 |  |
| 800 | 0 | 0,008 |  |  | 800 | 340 | 0,016 |  |
| 0 | 20 | 0,005 |  |  | 0 | 360 | 0,012 |  |
| 20 | 20 | 0,006 |  |  | 20 | 360 | 0,014 |  |
| 40 | 20 | 0,006 |  |  | 40 | 360 | 0,017 |  |
| 60 | 20 | 0,007 |  |  | 60 | 360 | 0,020 |  |
| 80 | 20 | 0,008 |  |  | 80 | 360 | 0,023 |  |
| 100 | 20 | 0,009 |  |  | 100 | 360 | 0,028 |  |
| 120 | 20 | 0,010 |  |  | 120 | 360 | 0,034 |  |
| 140 | 20 | 0,011 |  |  | 140 | 360 | 0,043 |  |
| 160 | 20 | 0,012 |  |  | 160 | 360 | 0,054 |  |
| 180 | 20 | 0,013 |  |  | 180 | 360 | 0,070 |  |
| 200 | 20 | 0,014 |  |  | 200 | 360 | 0,096 |  |
| 220 | 20 | 0,015 |  |  | 220 | 360 | 0,135 |  |
| 240 | 20 | 0,016 |  |  | 240 | 360 | 0,199 |  |
| 260 | 20 | 0,017 |  |  | 260 | 360 | 0,298 |  |
| 280 | 20 | 0,017 |  |  | 280 | 360 | 0,501 |  |
| 300 | 20 | 0,016 |  |  | 300 | 360 | 0,854 |  |
| 320 | 20 | 0,015 |  |  | 320 | 360 | 1,602 |  |
| 340 | 20 | 0,014 |  |  | 340 | 360 | 3,164 |  |
| 360 | 20 | 0,014 |  |  | 360 | 360 | 5,046 |  |
| 380 | 20 | 0,014 |  |  | 380 | 360 | 6,396 |  |
| 400 | 20 | 0,014 |  |  | 400 | 360 | 6,313 |  |
| 420 | 20 | 0,014 |  |  | 420 | 360 | 9,341 |  |
| 440 | 20 | 0,015 |  |  | 440 | 360 | 6,169 |  |
| 460 | 20 | 0,016 |  |  | 460 | 360 | 1,883 |  |
| 480 | 20 | 0,018 |  |  | 480 | 360 | 1,015 |  |
| 500 | 20 | 0,019 |  |  | 500 | 360 | 0,599 |  |
| 520 | 20 | 0,019 |  |  | 520 | 360 | 0,384 |  |
| 540 | 20 | 0,018 |  |  | 540 | 360 | 0,267 |  |
| 560 | 20 | 0,017 |  |  | 560 | 360 | 0,189 |  |
| 580 | 20 | 0,016 |  |  | 580 | 360 | 0,138 |  |
| 600 | 20 | 0,014 |  |  | 600 | 360 | 0,104 |  |
| 620 | 20 | 0,013 |  |  | 620 | 360 | 0,081 |  |
| 640 | 20 | 0,012 |  |  | 640 | 360 | 0,064 |  |
| 660 | 20 | 0,011 |  |  | 660 | 360 | 0,052 |  |
| 680 | 20 | 0,011 |  |  | 680 | 360 | 0,042 |  |
| 700 | 20 | 0,011 |  |  | 700 | 360 | 0,035 |  |
| 720 | 20 | 0,011 |  |  | 720 | 360 | 0,030 |  |
| 740 | 20 | 0,010 |  |  | 740 | 360 | 0,025 |  |
| 760 | 20 | 0,010 |  |  | 760 | 360 | 0,022 |  |
| 780 | 20 | 0,009 |  |  | 780 | 360 | 0,019 |  |
| 800 | 20 | 0,008 |  |  | 800 | 360 | 0,016 |  |
| 0 | 40 | 0,006 |  |  | 0 | 380 | 0,012 |  |
| 20 | 40 | 0,006 |  |  | 20 | 380 | 0,014 |  |
| 40 | 40 | 0,007 |  |  | 40 | 380 | 0,016 |  |
| 60 | 40 | 0,007 |  |  | 60 | 380 | 0,019 |  |
| 80 | 40 | 0,008 |  |  | 80 | 380 | 0,023 |  |
| 100 | 40 | 0,009 |  |  | 100 | 380 | 0,027 |  |
| 120 | 40 | 0,011 |  |  | 120 | 380 | 0,033 |  |
| 140 | 40 | 0,012 |  |  | 140 | 380 | 0,043 |  |
| 160 | 40 | 0,013 |  |  | 160 | 380 | 0,055 |  |
| 180 | 40 | 0,014 |  |  | 180 | 380 | 0,074 |  |
| 200 | 40 | 0,016 |  |  | 200 | 380 | 0,101 |  |
| 220 | 40 | 0,017 |  |  | 220 | 380 | 0,145 |  |
| 240 | 40 | 0,018 |  |  | 240 | 380 | 0,207 |  |
| 260 | 40 | 0,020 |  |  | 260 | 380 | 0,304 |  |
| 280 | 40 | 0,021 |  |  | 280 | 380 | 0,456 |  |
| 300 | 40 | 0,019 |  |  | 300 | 380 | 0,722 |  |
| 320 | 40 | 0,019 |  |  | 320 | 380 | 1,207 |  |
| 340 | 40 | 0,017 |  |  | 340 | 380 | 1,942 |  |
| 360 | 40 | 0,017 |  |  | 360 | 380 | 2,768 |  |
| 380 | 40 | 0,017 |  |  | 380 | 380 | 3,378 |  |
| 400 | 40 | 0,017 |  |  | 400 | 380 | 3,434 |  |
| 420 | 40 | 0,017 |  |  | 420 | 380 | 2,829 |  |
| 440 | 40 | 0,018 |  |  | 440 | 380 | 1,915 |  |
| 460 | 40 | 0,021 |  |  | 460 | 380 | 1,228 |  |
| 480 | 40 | 0,022 |  |  | 480 | 380 | 0,769 |  |
| 500 | 40 | 0,023 |  |  | 500 | 380 | 0,491 |  |
| 520 | 40 | 0,023 |  |  | 520 | 380 | 0,328 |  |
| 540 | 40 | 0,021 |  |  | 540 | 380 | 0,236 |  |
| 560 | 40 | 0,019 |  |  | 560 | 380 | 0,170 |  |
| 580 | 40 | 0,018 |  |  | 580 | 380 | 0,126 |  |
| 600 | 40 | 0,016 |  |  | 600 | 380 | 0,097 |  |
| 620 | 40 | 0,015 |  |  | 620 | 380 | 0,078 |  |
| 640 | 40 | 0,014 |  |  | 640 | 380 | 0,062 |  |
| 660 | 40 | 0,013 |  |  | 660 | 380 | 0,050 |  |
| 680 | 40 | 0,013 |  |  | 680 | 380 | 0,041 |  |
| 700 | 40 | 0,013 |  |  | 700 | 380 | 0,034 |  |
| 720 | 40 | 0,012 |  |  | 720 | 380 | 0,029 |  |
| 740 | 40 | 0,011 |  |  | 740 | 380 | 0,025 |  |
| 760 | 40 | 0,010 |  |  | 760 | 380 | 0,021 |  |
| 780 | 40 | 0,009 |  |  | 780 | 380 | 0,019 |  |
| 800 | 40 | 0,009 |  |  | 800 | 380 | 0,016 |  |
| 0 | 60 | 0,006 |  |  | 0 | 400 | 0,012 |  |
| 20 | 60 | 0,007 |  |  | 20 | 400 | 0,014 |  |
| 40 | 60 | 0,007 |  |  | 40 | 400 | 0,016 |  |
| 60 | 60 | 0,008 |  |  | 60 | 400 | 0,019 |  |
| 80 | 60 | 0,009 |  |  | 80 | 400 | 0,024 |  |
| 100 | 60 | 0,010 |  |  | 100 | 400 | 0,029 |  |
| 120 | 60 | 0,012 |  |  | 120 | 400 | 0,037 |  |
| 140 | 60 | 0,013 |  |  | 140 | 400 | 0,046 |  |
| 160 | 60 | 0,015 |  |  | 160 | 400 | 0,061 |  |
| 180 | 60 | 0,016 |  |  | 180 | 400 | 0,079 |  |
| 200 | 60 | 0,018 |  |  | 200 | 400 | 0,105 |  |
| 220 | 60 | 0,020 |  |  | 220 | 400 | 0,140 |  |
| 240 | 60 | 0,022 |  |  | 240 | 400 | 0,191 |  |
| 260 | 60 | 0,023 |  |  | 260 | 400 | 0,263 |  |
| 280 | 60 | 0,025 |  |  | 280 | 400 | 0,375 |  |
| 300 | 60 | 0,024 |  |  | 300 | 400 | 0,566 |  |
| 320 | 60 | 0,023 |  |  | 320 | 400 | 0,838 |  |
| 340 | 60 | 0,022 |  |  | 340 | 400 | 1,184 |  |
| 360 | 60 | 0,021 |  |  | 360 | 400 | 1,547 |  |
| 380 | 60 | 0,021 |  |  | 380 | 400 | 1,747 |  |
| 400 | 60 | 0,021 |  |  | 400 | 400 | 1,733 |  |
| 420 | 60 | 0,021 |  |  | 420 | 400 | 1,457 |  |
| 440 | 60 | 0,023 |  |  | 440 | 400 | 1,085 |  |
| 460 | 60 | 0,025 |  |  | 460 | 400 | 0,781 |  |
| 480 | 60 | 0,027 |  |  | 480 | 400 | 0,559 |  |
| 500 | 60 | 0,028 |  |  | 500 | 400 | 0,394 |  |
| 520 | 60 | 0,027 |  |  | 520 | 400 | 0,277 |  |
| 540 | 60 | 0,024 |  |  | 540 | 400 | 0,200 |  |
| 560 | 60 | 0,022 |  |  | 560 | 400 | 0,148 |  |
| 580 | 60 | 0,020 |  |  | 580 | 400 | 0,112 |  |
| 600 | 60 | 0,019 |  |  | 600 | 400 | 0,088 |  |
| 620 | 60 | 0,017 |  |  | 620 | 400 | 0,071 |  |
| 640 | 60 | 0,016 |  |  | 640 | 400 | 0,057 |  |
| 660 | 60 | 0,016 |  |  | 660 | 400 | 0,047 |  |
| 680 | 60 | 0,015 |  |  | 680 | 400 | 0,039 |  |
| 700 | 60 | 0,015 |  |  | 700 | 400 | 0,033 |  |
| 720 | 60 | 0,013 |  |  | 720 | 400 | 0,028 |  |
| 740 | 60 | 0,012 |  |  | 740 | 400 | 0,024 |  |
| 760 | 60 | 0,011 |  |  | 760 | 400 | 0,021 |  |
| 780 | 60 | 0,010 |  |  | 780 | 400 | 0,018 |  |
| 800 | 60 | 0,009 |  |  | 800 | 400 | 0,016 |  |
| 0 | 80 | 0,006 |  |  | 0 | 420 | 0,012 |  |
| 20 | 80 | 0,007 |  |  | 20 | 420 | 0,015 |  |
| 40 | 80 | 0,008 |  |  | 40 | 420 | 0,017 |  |
| 60 | 80 | 0,009 |  |  | 60 | 420 | 0,021 |  |
| 80 | 80 | 0,010 |  |  | 80 | 420 | 0,026 |  |
| 100 | 80 | 0,011 |  |  | 100 | 420 | 0,032 |  |
| 120 | 80 | 0,012 |  |  | 120 | 420 | 0,039 |  |
| 140 | 80 | 0,014 |  |  | 140 | 420 | 0,049 |  |
| 160 | 80 | 0,016 |  |  | 160 | 420 | 0,061 |  |
| 180 | 80 | 0,019 |  |  | 180 | 420 | 0,076 |  |
| 200 | 80 | 0,021 |  |  | 200 | 420 | 0,096 |  |
| 220 | 80 | 0,023 |  |  | 220 | 420 | 0,124 |  |
| 240 | 80 | 0,025 |  |  | 240 | 420 | 0,162 |  |
| 260 | 80 | 0,028 |  |  | 260 | 420 | 0,218 |  |
| 280 | 80 | 0,030 |  |  | 280 | 420 | 0,307 |  |
| 300 | 80 | 0,031 |  |  | 300 | 420 | 0,429 |  |
| 320 | 80 | 0,029 |  |  | 320 | 420 | 0,584 |  |
| 340 | 80 | 0,027 |  |  | 340 | 420 | 0,759 |  |
| 360 | 80 | 0,026 |  |  | 360 | 420 | 0,916 |  |
| 380 | 80 | 0,026 |  |  | 380 | 420 | 1,003 |  |
| 400 | 80 | 0,026 |  |  | 400 | 420 | 0,962 |  |
| 420 | 80 | 0,026 |  |  | 420 | 420 | 0,852 |  |
| 440 | 80 | 0,030 |  |  | 440 | 420 | 0,670 |  |
| 460 | 80 | 0,032 |  |  | 460 | 420 | 0,515 |  |
| 480 | 80 | 0,033 |  |  | 480 | 420 | 0,395 |  |
| 500 | 80 | 0,034 |  |  | 500 | 420 | 0,301 |  |
| 520 | 80 | 0,031 |  |  | 520 | 420 | 0,227 |  |
| 540 | 80 | 0,029 |  |  | 540 | 420 | 0,171 |  |
| 560 | 80 | 0,026 |  |  | 560 | 420 | 0,130 |  |
| 580 | 80 | 0,023 |  |  | 580 | 420 | 0,101 |  |
| 600 | 80 | 0,021 |  |  | 600 | 420 | 0,080 |  |
| 620 | 80 | 0,020 |  |  | 620 | 420 | 0,064 |  |
| 640 | 80 | 0,019 |  |  | 640 | 420 | 0,052 |  |
| 660 | 80 | 0,018 |  |  | 660 | 420 | 0,043 |  |
| 680 | 80 | 0,018 |  |  | 680 | 420 | 0,036 |  |
| 700 | 80 | 0,016 |  |  | 700 | 420 | 0,031 |  |
| 720 | 80 | 0,015 |  |  | 720 | 420 | 0,026 |  |
| 740 | 80 | 0,013 |  |  | 740 | 420 | 0,023 |  |
| 760 | 80 | 0,012 |  |  | 760 | 420 | 0,020 |  |
| 780 | 80 | 0,011 |  |  | 780 | 420 | 0,018 |  |
| 800 | 80 | 0,010 |  |  | 800 | 420 | 0,016 |  |
| 0 | 100 | 0,007 |  |  | 0 | 440 | 0,014 |  |
| 20 | 100 | 0,008 |  |  | 20 | 440 | 0,016 |  |
| 40 | 100 | 0,008 |  |  | 40 | 440 | 0,019 |  |
| 60 | 100 | 0,009 |  |  | 60 | 440 | 0,023 |  |
| 80 | 100 | 0,010 |  |  | 80 | 440 | 0,027 |  |
| 100 | 100 | 0,012 |  |  | 100 | 440 | 0,032 |  |
| 120 | 100 | 0,013 |  |  | 120 | 440 | 0,038 |  |
| 140 | 100 | 0,015 |  |  | 140 | 440 | 0,046 |  |
| 160 | 100 | 0,018 |  |  | 160 | 440 | 0,055 |  |
| 180 | 100 | 0,021 |  |  | 180 | 440 | 0,068 |  |
| 200 | 100 | 0,024 |  |  | 200 | 440 | 0,085 |  |
| 220 | 100 | 0,027 |  |  | 220 | 440 | 0,106 |  |
| 240 | 100 | 0,030 |  |  | 240 | 440 | 0,137 |  |
| 260 | 100 | 0,033 |  |  | 260 | 440 | 0,184 |  |
| 280 | 100 | 0,037 |  |  | 280 | 440 | 0,246 |  |
| 300 | 100 | 0,037 |  |  | 300 | 440 | 0,324 |  |
| 320 | 100 | 0,037 |  |  | 320 | 440 | 0,416 |  |
| 340 | 100 | 0,035 |  |  | 340 | 440 | 0,504 |  |
| 360 | 100 | 0,033 |  |  | 360 | 440 | 0,575 |  |
| 380 | 100 | 0,033 |  |  | 380 | 440 | 0,618 |  |
| 400 | 100 | 0,033 |  |  | 400 | 440 | 0,595 |  |
| 420 | 100 | 0,034 |  |  | 420 | 440 | 0,532 |  |
| 440 | 100 | 0,037 |  |  | 440 | 440 | 0,442 |  |
| 460 | 100 | 0,042 |  |  | 460 | 440 | 0,351 |  |
| 480 | 100 | 0,043 |  |  | 480 | 440 | 0,283 |  |
| 500 | 100 | 0,041 |  |  | 500 | 440 | 0,226 |  |
| 520 | 100 | 0,038 |  |  | 520 | 440 | 0,180 |  |
| 540 | 100 | 0,034 |  |  | 540 | 440 | 0,143 |  |
| 560 | 100 | 0,030 |  |  | 560 | 440 | 0,112 |  |
| 580 | 100 | 0,027 |  |  | 580 | 440 | 0,089 |  |
| 600 | 100 | 0,026 |  |  | 600 | 440 | 0,072 |  |
| 620 | 100 | 0,024 |  |  | 620 | 440 | 0,058 |  |
| 640 | 100 | 0,023 |  |  | 640 | 440 | 0,048 |  |
| 660 | 100 | 0,022 |  |  | 660 | 440 | 0,040 |  |
| 680 | 100 | 0,020 |  |  | 680 | 440 | 0,034 |  |
| 700 | 100 | 0,018 |  |  | 700 | 440 | 0,029 |  |
| 720 | 100 | 0,016 |  |  | 720 | 440 | 0,024 |  |
| 740 | 100 | 0,014 |  |  | 740 | 440 | 0,021 |  |
| 760 | 100 | 0,013 |  |  | 760 | 440 | 0,019 |  |
| 780 | 100 | 0,011 |  |  | 780 | 440 | 0,017 |  |
| 800 | 100 | 0,010 |  |  | 800 | 440 | 0,015 |  |
| 0 | 120 | 0,007 |  |  | 0 | 460 | 0,014 |  |
| 20 | 120 | 0,008 |  |  | 20 | 460 | 0,017 |  |
| 40 | 120 | 0,009 |  |  | 40 | 460 | 0,019 |  |
| 60 | 120 | 0,010 |  |  | 60 | 460 | 0,022 |  |
| 80 | 120 | 0,011 |  |  | 80 | 460 | 0,025 |  |
| 100 | 120 | 0,013 |  |  | 100 | 460 | 0,030 |  |
| 120 | 120 | 0,014 |  |  | 120 | 460 | 0,035 |  |
| 140 | 120 | 0,016 |  |  | 140 | 460 | 0,042 |  |
| 160 | 120 | 0,019 |  |  | 160 | 460 | 0,050 |  |
| 180 | 120 | 0,023 |  |  | 180 | 460 | 0,060 |  |
| 200 | 120 | 0,027 |  |  | 200 | 460 | 0,074 |  |
| 220 | 120 | 0,032 |  |  | 220 | 460 | 0,092 |  |
| 240 | 120 | 0,036 |  |  | 240 | 460 | 0,119 |  |
| 260 | 120 | 0,040 |  |  | 260 | 460 | 0,154 |  |
| 280 | 120 | 0,045 |  |  | 280 | 460 | 0,196 |  |
| 300 | 120 | 0,049 |  |  | 300 | 460 | 0,247 |  |
| 320 | 120 | 0,047 |  |  | 320 | 460 | 0,297 |  |
| 340 | 120 | 0,046 |  |  | 340 | 460 | 0,343 |  |
| 360 | 120 | 0,043 |  |  | 360 | 460 | 0,381 |  |
| 380 | 120 | 0,042 |  |  | 380 | 460 | 0,402 |  |
| 400 | 120 | 0,042 |  |  | 400 | 460 | 0,392 |  |
| 420 | 120 | 0,045 |  |  | 420 | 460 | 0,354 |  |
| 440 | 120 | 0,050 |  |  | 440 | 460 | 0,307 |  |
| 460 | 120 | 0,052 |  |  | 460 | 460 | 0,248 |  |
| 480 | 120 | 0,055 |  |  | 480 | 460 | 0,206 |  |
| 500 | 120 | 0,051 |  |  | 500 | 460 | 0,171 |  |
| 520 | 120 | 0,045 |  |  | 520 | 460 | 0,141 |  |
| 540 | 120 | 0,040 |  |  | 540 | 460 | 0,117 |  |
| 560 | 120 | 0,036 |  |  | 560 | 460 | 0,096 |  |
| 580 | 120 | 0,034 |  |  | 580 | 460 | 0,078 |  |
| 600 | 120 | 0,031 |  |  | 600 | 460 | 0,064 |  |
| 620 | 120 | 0,029 |  |  | 620 | 460 | 0,053 |  |
| 640 | 120 | 0,027 |  |  | 640 | 460 | 0,044 |  |
| 660 | 120 | 0,024 |  |  | 660 | 460 | 0,037 |  |
| 680 | 120 | 0,022 |  |  | 680 | 460 | 0,031 |  |
| 700 | 120 | 0,019 |  |  | 700 | 460 | 0,027 |  |
| 720 | 120 | 0,017 |  |  | 720 | 460 | 0,023 |  |
| 740 | 120 | 0,015 |  |  | 740 | 460 | 0,020 |  |
| 760 | 120 | 0,014 |  |  | 760 | 460 | 0,018 |  |
| 780 | 120 | 0,012 |  |  | 780 | 460 | 0,015 |  |
| 800 | 120 | 0,011 |  |  | 800 | 460 | 0,014 |  |
| 0 | 140 | 0,008 |  |  | 0 | 480 | 0,014 |  |
| 20 | 140 | 0,009 |  |  | 20 | 480 | 0,016 |  |
| 40 | 140 | 0,010 |  |  | 40 | 480 | 0,018 |  |
| 60 | 140 | 0,011 |  |  | 60 | 480 | 0,021 |  |
| 80 | 140 | 0,012 |  |  | 80 | 480 | 0,024 |  |
| 100 | 140 | 0,014 |  |  | 100 | 480 | 0,028 |  |
| 120 | 140 | 0,016 |  |  | 120 | 480 | 0,032 |  |
| 140 | 140 | 0,018 |  |  | 140 | 480 | 0,038 |  |
| 160 | 140 | 0,021 |  |  | 160 | 480 | 0,045 |  |
| 180 | 140 | 0,025 |  |  | 180 | 480 | 0,053 |  |
| 200 | 140 | 0,031 |  |  | 200 | 480 | 0,064 |  |
| 220 | 140 | 0,037 |  |  | 220 | 480 | 0,081 |  |
| 240 | 140 | 0,043 |  |  | 240 | 480 | 0,102 |  |
| 260 | 140 | 0,049 |  |  | 260 | 480 | 0,127 |  |
| 280 | 140 | 0,056 |  |  | 280 | 480 | 0,157 |  |
| 300 | 140 | 0,063 |  |  | 300 | 480 | 0,187 |  |
| 320 | 140 | 0,063 |  |  | 320 | 480 | 0,216 |  |
| 340 | 140 | 0,061 |  |  | 340 | 480 | 0,243 |  |
| 360 | 140 | 0,058 |  |  | 360 | 480 | 0,263 |  |
| 380 | 140 | 0,055 |  |  | 380 | 480 | 0,274 |  |
| 400 | 140 | 0,055 |  |  | 400 | 480 | 0,270 |  |
| 420 | 140 | 0,061 |  |  | 420 | 480 | 0,249 |  |
| 440 | 140 | 0,067 |  |  | 440 | 480 | 0,218 |  |
| 460 | 140 | 0,070 |  |  | 460 | 480 | 0,182 |  |
| 480 | 140 | 0,070 |  |  | 480 | 480 | 0,154 |  |
| 500 | 140 | 0,063 |  |  | 500 | 480 | 0,131 |  |
| 520 | 140 | 0,055 |  |  | 520 | 480 | 0,111 |  |
| 540 | 140 | 0,049 |  |  | 540 | 480 | 0,094 |  |
| 560 | 140 | 0,045 |  |  | 560 | 480 | 0,080 |  |
| 580 | 140 | 0,041 |  |  | 580 | 480 | 0,067 |  |
| 600 | 140 | 0,038 |  |  | 600 | 480 | 0,056 |  |
| 620 | 140 | 0,035 |  |  | 620 | 480 | 0,047 |  |
| 640 | 140 | 0,031 |  |  | 640 | 480 | 0,040 |  |
| 660 | 140 | 0,027 |  |  | 660 | 480 | 0,034 |  |
| 680 | 140 | 0,024 |  |  | 680 | 480 | 0,029 |  |
| 700 | 140 | 0,021 |  |  | 700 | 480 | 0,025 |  |
| 720 | 140 | 0,018 |  |  | 720 | 480 | 0,022 |  |
| 740 | 140 | 0,016 |  |  | 740 | 480 | 0,019 |  |
| 760 | 140 | 0,014 |  |  | 760 | 480 | 0,017 |  |
| 780 | 140 | 0,013 |  |  | 780 | 480 | 0,015 |  |
| 800 | 140 | 0,012 |  |  | 800 | 480 | 0,013 |  |
| 0 | 160 | 0,008 |  |  | 0 | 500 | 0,013 |  |
| 20 | 160 | 0,009 |  |  | 20 | 500 | 0,015 |  |
| 40 | 160 | 0,010 |  |  | 40 | 500 | 0,017 |  |
| 60 | 160 | 0,012 |  |  | 60 | 500 | 0,019 |  |
| 80 | 160 | 0,013 |  |  | 80 | 500 | 0,022 |  |
| 100 | 160 | 0,015 |  |  | 100 | 500 | 0,025 |  |
| 120 | 160 | 0,018 |  |  | 120 | 500 | 0,029 |  |
| 140 | 160 | 0,020 |  |  | 140 | 500 | 0,034 |  |
| 160 | 160 | 0,024 |  |  | 160 | 500 | 0,040 |  |
| 180 | 160 | 0,028 |  |  | 180 | 500 | 0,047 |  |
| 200 | 160 | 0,034 |  |  | 200 | 500 | 0,058 |  |
| 220 | 160 | 0,042 |  |  | 220 | 500 | 0,072 |  |
| 240 | 160 | 0,051 |  |  | 240 | 500 | 0,087 |  |
| 260 | 160 | 0,061 |  |  | 260 | 500 | 0,106 |  |
| 280 | 160 | 0,071 |  |  | 280 | 500 | 0,124 |  |
| 300 | 160 | 0,081 |  |  | 300 | 500 | 0,143 |  |
| 320 | 160 | 0,086 |  |  | 320 | 500 | 0,161 |  |
| 340 | 160 | 0,083 |  |  | 340 | 500 | 0,177 |  |
| 360 | 160 | 0,081 |  |  | 360 | 500 | 0,189 |  |
| 380 | 160 | 0,075 |  |  | 380 | 500 | 0,195 |  |
| 400 | 160 | 0,078 |  |  | 400 | 500 | 0,193 |  |
| 420 | 160 | 0,087 |  |  | 420 | 500 | 0,181 |  |
| 440 | 160 | 0,091 |  |  | 440 | 500 | 0,160 |  |
| 460 | 160 | 0,093 |  |  | 460 | 500 | 0,137 |  |
| 480 | 160 | 0,090 |  |  | 480 | 500 | 0,118 |  |
| 500 | 160 | 0,078 |  |  | 500 | 500 | 0,102 |  |
| 520 | 160 | 0,068 |  |  | 520 | 500 | 0,088 |  |
| 540 | 160 | 0,062 |  |  | 540 | 500 | 0,076 |  |
| 560 | 160 | 0,056 |  |  | 560 | 500 | 0,066 |  |
| 580 | 160 | 0,050 |  |  | 580 | 500 | 0,057 |  |
| 600 | 160 | 0,046 |  |  | 600 | 500 | 0,049 |  |
| 620 | 160 | 0,040 |  |  | 620 | 500 | 0,042 |  |
| 640 | 160 | 0,034 |  |  | 640 | 500 | 0,036 |  |
| 660 | 160 | 0,030 |  |  | 660 | 500 | 0,031 |  |
| 680 | 160 | 0,026 |  |  | 680 | 500 | 0,027 |  |
| 700 | 160 | 0,022 |  |  | 700 | 500 | 0,023 |  |
| 720 | 160 | 0,020 |  |  | 720 | 500 | 0,020 |  |
| 740 | 160 | 0,017 |  |  | 740 | 500 | 0,018 |  |
| 760 | 160 | 0,015 |  |  | 760 | 500 | 0,016 |  |
| 780 | 160 | 0,014 |  |  | 780 | 500 | 0,014 |  |
| 800 | 160 | 0,012 |  |  | 800 | 500 | 0,013 |  |
| 0 | 180 | 0,008 |  |  | 0 | 520 | 0,013 |  |
| 20 | 180 | 0,010 |  |  | 20 | 520 | 0,014 |  |
| 40 | 180 | 0,011 |  |  | 40 | 520 | 0,016 |  |
| 60 | 180 | 0,012 |  |  | 60 | 520 | 0,018 |  |
| 80 | 180 | 0,014 |  |  | 80 | 520 | 0,021 |  |
| 100 | 180 | 0,016 |  |  | 100 | 520 | 0,023 |  |
| 120 | 180 | 0,019 |  |  | 120 | 520 | 0,027 |  |
| 140 | 180 | 0,023 |  |  | 140 | 520 | 0,031 |  |
| 160 | 180 | 0,027 |  |  | 160 | 520 | 0,036 |  |
| 180 | 180 | 0,032 |  |  | 180 | 520 | 0,043 |  |
| 200 | 180 | 0,038 |  |  | 200 | 520 | 0,052 |  |
| 220 | 180 | 0,048 |  |  | 220 | 520 | 0,063 |  |
| 240 | 180 | 0,060 |  |  | 240 | 520 | 0,075 |  |
| 260 | 180 | 0,075 |  |  | 260 | 520 | 0,087 |  |
| 280 | 180 | 0,091 |  |  | 280 | 520 | 0,099 |  |
| 300 | 180 | 0,107 |  |  | 300 | 520 | 0,111 |  |
| 320 | 180 | 0,115 |  |  | 320 | 520 | 0,123 |  |
| 340 | 180 | 0,118 |  |  | 340 | 520 | 0,132 |  |
| 360 | 180 | 0,116 |  |  | 360 | 520 | 0,140 |  |
| 380 | 180 | 0,108 |  |  | 380 | 520 | 0,143 |  |
| 400 | 180 | 0,112 |  |  | 400 | 520 | 0,143 |  |
| 420 | 180 | 0,125 |  |  | 420 | 520 | 0,134 |  |
| 440 | 180 | 0,130 |  |  | 440 | 520 | 0,122 |  |
| 460 | 180 | 0,127 |  |  | 460 | 520 | 0,106 |  |
| 480 | 180 | 0,117 |  |  | 480 | 520 | 0,092 |  |
| 500 | 180 | 0,101 |  |  | 500 | 520 | 0,081 |  |
| 520 | 180 | 0,089 |  |  | 520 | 520 | 0,071 |  |
| 540 | 180 | 0,079 |  |  | 540 | 520 | 0,062 |  |
| 560 | 180 | 0,070 |  |  | 560 | 520 | 0,054 |  |
| 580 | 180 | 0,062 |  |  | 580 | 520 | 0,048 |  |
| 600 | 180 | 0,053 |  |  | 600 | 520 | 0,043 |  |
| 620 | 180 | 0,045 |  |  | 620 | 520 | 0,037 |  |
| 640 | 180 | 0,038 |  |  | 640 | 520 | 0,033 |  |
| 660 | 180 | 0,033 |  |  | 660 | 520 | 0,028 |  |
| 680 | 180 | 0,028 |  |  | 680 | 520 | 0,025 |  |
| 700 | 180 | 0,024 |  |  | 700 | 520 | 0,022 |  |
| 720 | 180 | 0,021 |  |  | 720 | 520 | 0,019 |  |
| 740 | 180 | 0,018 |  |  | 740 | 520 | 0,017 |  |
| 760 | 180 | 0,016 |  |  | 760 | 520 | 0,015 |  |
| 780 | 180 | 0,014 |  |  | 780 | 520 | 0,013 |  |
| 800 | 180 | 0,013 |  |  | 800 | 520 | 0,012 |  |
| 0 | 200 | 0,009 |  |  | 0 | 540 | 0,012 |  |
| 20 | 200 | 0,010 |  |  | 20 | 540 | 0,013 |  |
| 40 | 200 | 0,011 |  |  | 40 | 540 | 0,015 |  |
| 60 | 200 | 0,013 |  |  | 60 | 540 | 0,017 |  |
| 80 | 200 | 0,015 |  |  | 80 | 540 | 0,019 |  |
| 100 | 200 | 0,018 |  |  | 100 | 540 | 0,021 |  |
| 120 | 200 | 0,021 |  |  | 120 | 540 | 0,024 |  |
| 140 | 200 | 0,025 |  |  | 140 | 540 | 0,028 |  |
| 160 | 200 | 0,030 |  |  | 160 | 540 | 0,033 |  |
| 180 | 200 | 0,036 |  |  | 180 | 540 | 0,039 |  |
| 200 | 200 | 0,044 |  |  | 200 | 540 | 0,047 |  |
| 220 | 200 | 0,055 |  |  | 220 | 540 | 0,055 |  |
| 240 | 200 | 0,071 |  |  | 240 | 540 | 0,063 |  |
| 260 | 200 | 0,091 |  |  | 260 | 540 | 0,071 |  |
| 280 | 200 | 0,116 |  |  | 280 | 540 | 0,080 |  |
| 300 | 200 | 0,143 |  |  | 300 | 540 | 0,088 |  |
| 320 | 200 | 0,166 |  |  | 320 | 540 | 0,095 |  |
| 340 | 200 | 0,174 |  |  | 340 | 540 | 0,102 |  |
| 360 | 200 | 0,169 |  |  | 360 | 540 | 0,106 |  |
| 380 | 200 | 0,161 |  |  | 380 | 540 | 0,108 |  |
| 400 | 200 | 0,174 |  |  | 400 | 540 | 0,108 |  |
| 420 | 200 | 0,183 |  |  | 420 | 540 | 0,103 |  |
| 440 | 200 | 0,181 |  |  | 440 | 540 | 0,094 |  |
| 460 | 200 | 0,182 |  |  | 460 | 540 | 0,084 |  |
| 480 | 200 | 0,156 |  |  | 480 | 540 | 0,072 |  |
| 500 | 200 | 0,136 |  |  | 500 | 540 | 0,065 |  |
| 520 | 200 | 0,117 |  |  | 520 | 540 | 0,058 |  |
| 540 | 200 | 0,101 |  |  | 540 | 540 | 0,051 |  |
| 560 | 200 | 0,088 |  |  | 560 | 540 | 0,045 |  |
| 580 | 200 | 0,073 |  |  | 580 | 540 | 0,041 |  |
| 600 | 200 | 0,060 |  |  | 600 | 540 | 0,036 |  |
| 620 | 200 | 0,050 |  |  | 620 | 540 | 0,033 |  |
| 640 | 200 | 0,042 |  |  | 640 | 540 | 0,029 |  |
| 660 | 200 | 0,035 |  |  | 660 | 540 | 0,026 |  |
| 680 | 200 | 0,030 |  |  | 680 | 540 | 0,023 |  |
| 700 | 200 | 0,026 |  |  | 700 | 540 | 0,020 |  |
| 720 | 200 | 0,022 |  |  | 720 | 540 | 0,018 |  |
| 740 | 200 | 0,019 |  |  | 740 | 540 | 0,016 |  |
| 760 | 200 | 0,017 |  |  | 760 | 540 | 0,014 |  |
| 780 | 200 | 0,015 |  |  | 780 | 540 | 0,013 |  |
| 800 | 200 | 0,013 |  |  | 800 | 540 | 0,011 |  |
| 0 | 220 | 0,010 |  |  | 0 | 560 | 0,011 |  |
| 20 | 220 | 0,010 |  |  | 20 | 560 | 0,013 |  |
| 40 | 220 | 0,012 |  |  | 40 | 560 | 0,014 |  |
| 60 | 220 | 0,014 |  |  | 60 | 560 | 0,016 |  |
| 80 | 220 | 0,016 |  |  | 80 | 560 | 0,017 |  |
| 100 | 220 | 0,019 |  |  | 100 | 560 | 0,020 |  |
| 120 | 220 | 0,023 |  |  | 120 | 560 | 0,022 |  |
| 140 | 220 | 0,027 |  |  | 140 | 560 | 0,026 |  |
| 160 | 220 | 0,033 |  |  | 160 | 560 | 0,031 |  |
| 180 | 220 | 0,041 |  |  | 180 | 560 | 0,036 |  |
| 200 | 220 | 0,051 |  |  | 200 | 560 | 0,042 |  |
| 220 | 220 | 0,064 |  |  | 220 | 560 | 0,047 |  |
| 240 | 220 | 0,083 |  |  | 240 | 560 | 0,053 |  |
| 260 | 220 | 0,110 |  |  | 260 | 560 | 0,059 |  |
| 280 | 220 | 0,146 |  |  | 280 | 560 | 0,065 |  |
| 300 | 220 | 0,191 |  |  | 300 | 560 | 0,071 |  |
| 320 | 220 | 0,240 |  |  | 320 | 560 | 0,076 |  |
| 340 | 220 | 0,254 |  |  | 340 | 560 | 0,080 |  |
| 360 | 220 | 0,265 |  |  | 360 | 560 | 0,083 |  |
| 380 | 220 | 0,249 |  |  | 380 | 560 | 0,084 |  |
| 400 | 220 | 0,275 |  |  | 400 | 560 | 0,084 |  |
| 420 | 220 | 0,288 |  |  | 420 | 560 | 0,082 |  |
| 440 | 220 | 0,276 |  |  | 440 | 560 | 0,075 |  |
| 460 | 220 | 0,260 |  |  | 460 | 560 | 0,067 |  |
| 480 | 220 | 0,221 |  |  | 480 | 560 | 0,059 |  |
| 500 | 220 | 0,185 |  |  | 500 | 560 | 0,053 |  |
| 520 | 220 | 0,155 |  |  | 520 | 560 | 0,048 |  |
| 540 | 220 | 0,131 |  |  | 540 | 560 | 0,043 |  |
| 560 | 220 | 0,105 |  |  | 560 | 560 | 0,039 |  |
| 580 | 220 | 0,084 |  |  | 580 | 560 | 0,034 |  |
| 600 | 220 | 0,068 |  |  | 600 | 560 | 0,031 |  |
| 620 | 220 | 0,056 |  |  | 620 | 560 | 0,028 |  |
| 640 | 220 | 0,046 |  |  | 640 | 560 | 0,026 |  |
| 660 | 220 | 0,038 |  |  | 660 | 560 | 0,023 |  |
| 680 | 220 | 0,032 |  |  | 680 | 560 | 0,021 |  |
| 700 | 220 | 0,027 |  |  | 700 | 560 | 0,018 |  |
| 720 | 220 | 0,024 |  |  | 720 | 560 | 0,016 |  |
| 740 | 220 | 0,021 |  |  | 740 | 560 | 0,015 |  |
| 760 | 220 | 0,018 |  |  | 760 | 560 | 0,013 |  |
| 780 | 220 | 0,016 |  |  | 780 | 560 | 0,012 |  |
| 800 | 220 | 0,014 |  |  | 800 | 560 | 0,011 |  |
| 0 | 240 | 0,011 |  |  | 0 | 580 | 0,011 |  |
| 20 | 240 | 0,012 |  |  | 20 | 580 | 0,012 |  |
| 40 | 240 | 0,014 |  |  | 40 | 580 | 0,013 |  |
| 60 | 240 | 0,016 |  |  | 60 | 580 | 0,014 |  |
| 80 | 240 | 0,018 |  |  | 80 | 580 | 0,016 |  |
| 100 | 240 | 0,020 |  |  | 100 | 580 | 0,018 |  |
| 120 | 240 | 0,024 |  |  | 120 | 580 | 0,021 |  |
| 140 | 240 | 0,030 |  |  | 140 | 580 | 0,024 |  |
| 160 | 240 | 0,037 |  |  | 160 | 580 | 0,028 |  |
| 180 | 240 | 0,046 |  |  | 180 | 580 | 0,032 |  |
| 200 | 240 | 0,058 |  |  | 200 | 580 | 0,036 |  |
| 220 | 240 | 0,075 |  |  | 220 | 580 | 0,040 |  |
| 240 | 240 | 0,099 |  |  | 240 | 580 | 0,045 |  |
| 260 | 240 | 0,133 |  |  | 260 | 580 | 0,049 |  |
| 280 | 240 | 0,184 |  |  | 280 | 580 | 0,053 |  |
| 300 | 240 | 0,255 |  |  | 300 | 580 | 0,057 |  |
| 320 | 240 | 0,343 |  |  | 320 | 580 | 0,061 |  |
| 340 | 240 | 0,406 |  |  | 340 | 580 | 0,064 |  |
| 360 | 240 | 0,418 |  |  | 360 | 580 | 0,066 |  |
| 380 | 240 | 0,452 |  |  | 380 | 580 | 0,067 |  |
| 400 | 240 | 0,455 |  |  | 400 | 580 | 0,067 |  |
| 420 | 240 | 0,450 |  |  | 420 | 580 | 0,065 |  |
| 440 | 240 | 0,444 |  |  | 440 | 580 | 0,061 |  |
| 460 | 240 | 0,391 |  |  | 460 | 580 | 0,055 |  |
| 480 | 240 | 0,316 |  |  | 480 | 580 | 0,049 |  |
| 500 | 240 | 0,253 |  |  | 500 | 580 | 0,044 |  |
| 520 | 240 | 0,206 |  |  | 520 | 580 | 0,040 |  |
| 540 | 240 | 0,159 |  |  | 540 | 580 | 0,037 |  |
| 560 | 240 | 0,123 |  |  | 560 | 580 | 0,033 |  |
| 580 | 240 | 0,096 |  |  | 580 | 580 | 0,030 |  |
| 600 | 240 | 0,076 |  |  | 600 | 580 | 0,027 |  |
| 620 | 240 | 0,061 |  |  | 620 | 580 | 0,024 |  |
| 640 | 240 | 0,050 |  |  | 640 | 580 | 0,022 |  |
| 660 | 240 | 0,041 |  |  | 660 | 580 | 0,021 |  |
| 680 | 240 | 0,035 |  |  | 680 | 580 | 0,019 |  |
| 700 | 240 | 0,030 |  |  | 700 | 580 | 0,017 |  |
| 720 | 240 | 0,025 |  |  | 720 | 580 | 0,015 |  |
| 740 | 240 | 0,022 |  |  | 740 | 580 | 0,014 |  |
| 760 | 240 | 0,020 |  |  | 760 | 580 | 0,012 |  |
| 780 | 240 | 0,017 |  |  | 780 | 580 | 0,011 |  |
| 800 | 240 | 0,015 |  |  | 800 | 580 | 0,010 |  |
| 0 | 260 | 0,012 |  |  | 0 | 600 | 0,010 |  |
| 20 | 260 | 0,014 |  |  | 20 | 600 | 0,011 |  |
| 40 | 260 | 0,016 |  |  | 40 | 600 | 0,012 |  |
| 60 | 260 | 0,019 |  |  | 60 | 600 | 0,013 |  |
| 80 | 260 | 0,021 |  |  | 80 | 600 | 0,015 |  |
| 100 | 260 | 0,024 |  |  | 100 | 600 | 0,017 |  |
| 120 | 260 | 0,029 |  |  | 120 | 600 | 0,020 |  |
| 140 | 260 | 0,035 |  |  | 140 | 600 | 0,023 |  |
| 160 | 260 | 0,041 |  |  | 160 | 600 | 0,026 |  |
| 180 | 260 | 0,050 |  |  | 180 | 600 | 0,029 |  |
| 200 | 260 | 0,065 |  |  | 200 | 600 | 0,032 |  |
| 220 | 260 | 0,087 |  |  | 220 | 600 | 0,035 |  |
| 240 | 260 | 0,117 |  |  | 240 | 600 | 0,038 |  |
| 260 | 260 | 0,162 |  |  | 260 | 600 | 0,041 |  |
| 280 | 260 | 0,230 |  |  | 280 | 600 | 0,045 |  |
| 300 | 260 | 0,339 |  |  | 300 | 600 | 0,047 |  |
| 320 | 260 | 0,495 |  |  | 320 | 600 | 0,050 |  |
| 340 | 260 | 0,673 |  |  | 340 | 600 | 0,052 |  |
| 360 | 260 | 0,737 |  |  | 360 | 600 | 0,053 |  |
| 380 | 260 | 0,807 |  |  | 380 | 600 | 0,054 |  |
| 400 | 260 | 0,860 |  |  | 400 | 600 | 0,054 |  |
| 420 | 260 | 0,805 |  |  | 420 | 600 | 0,053 |  |
| 440 | 260 | 0,730 |  |  | 440 | 600 | 0,050 |  |
| 460 | 260 | 0,601 |  |  | 460 | 600 | 0,046 |  |
| 480 | 260 | 0,456 |  |  | 480 | 600 | 0,041 |  |
| 500 | 260 | 0,350 |  |  | 500 | 600 | 0,037 |  |
| 520 | 260 | 0,257 |  |  | 520 | 600 | 0,034 |  |
| 540 | 260 | 0,188 |  |  | 540 | 600 | 0,031 |  |
| 560 | 260 | 0,141 |  |  | 560 | 600 | 0,028 |  |
| 580 | 260 | 0,108 |  |  | 580 | 600 | 0,026 |  |
| 600 | 260 | 0,084 |  |  | 600 | 600 | 0,024 |  |
| 620 | 260 | 0,067 |  |  | 620 | 600 | 0,021 |  |
| 640 | 260 | 0,055 |  |  | 640 | 600 | 0,020 |  |
| 660 | 260 | 0,045 |  |  | 660 | 600 | 0,018 |  |
| 680 | 260 | 0,038 |  |  | 680 | 600 | 0,017 |  |
| 700 | 260 | 0,032 |  |  | 700 | 600 | 0,015 |  |
| 720 | 260 | 0,028 |  |  | 720 | 600 | 0,014 |  |
| 740 | 260 | 0,024 |  |  | 740 | 600 | 0,013 |  |
| 760 | 260 | 0,021 |  |  | 760 | 600 | 0,012 |  |
| 780 | 260 | 0,018 |  |  | 780 | 600 | 0,010 |  |
| 800 | 260 | 0,016 |  |  | 800 | 600 | 0,010 |  |
| 0 | 280 | 0,012 |  |  | 0 | 620 | 0,009 |  |
| 20 | 280 | 0,014 |  |  | 20 | 620 | 0,010 |  |
| 40 | 280 | 0,016 |  |  | 40 | 620 | 0,011 |  |
| 60 | 280 | 0,019 |  |  | 60 | 620 | 0,012 |  |
| 80 | 280 | 0,023 |  |  | 80 | 620 | 0,014 |  |
| 100 | 280 | 0,027 |  |  | 100 | 620 | 0,016 |  |
| 120 | 280 | 0,033 |  |  | 120 | 620 | 0,018 |  |
| 140 | 280 | 0,041 |  |  | 140 | 620 | 0,021 |  |
| 160 | 280 | 0,048 |  |  | 160 | 620 | 0,023 |  |
| 180 | 280 | 0,060 |  |  | 180 | 620 | 0,025 |  |
| 200 | 280 | 0,080 |  |  | 200 | 620 | 0,028 |  |
| 220 | 280 | 0,106 |  |  | 220 | 620 | 0,030 |  |
| 240 | 280 | 0,136 |  |  | 240 | 620 | 0,033 |  |
| 260 | 280 | 0,194 |  |  | 260 | 620 | 0,035 |  |
| 280 | 280 | 0,286 |  |  | 280 | 620 | 0,037 |  |
| 300 | 280 | 0,441 |  |  | 300 | 620 | 0,040 |  |
| 320 | 280 | 0,715 |  |  | 320 | 620 | 0,041 |  |
| 340 | 280 | 1,097 |  |  | 340 | 620 | 0,043 |  |
| 360 | 280 | 1,388 |  |  | 360 | 620 | 0,044 |  |
| 380 | 280 | 1,698 |  |  | 380 | 620 | 0,044 |  |
| 400 | 280 | 1,694 |  |  | 400 | 620 | 0,044 |  |
| 420 | 280 | 1,606 |  |  | 420 | 620 | 0,044 |  |
| 440 | 280 | 1,337 |  |  | 440 | 620 | 0,041 |  |
| 460 | 280 | 0,943 |  |  | 460 | 620 | 0,039 |  |
| 480 | 280 | 0,664 |  |  | 480 | 620 | 0,035 |  |
| 500 | 280 | 0,450 |  |  | 500 | 620 | 0,031 |  |
| 520 | 280 | 0,309 |  |  | 520 | 620 | 0,029 |  |
| 540 | 280 | 0,219 |  |  | 540 | 620 | 0,027 |  |
| 560 | 280 | 0,160 |  |  | 560 | 620 | 0,025 |  |
| 580 | 280 | 0,122 |  |  | 580 | 620 | 0,023 |  |
| 600 | 280 | 0,094 |  |  | 600 | 620 | 0,021 |  |
| 620 | 280 | 0,075 |  |  | 620 | 620 | 0,019 |  |
| 640 | 280 | 0,060 |  |  | 640 | 620 | 0,017 |  |
| 660 | 280 | 0,049 |  |  | 660 | 620 | 0,016 |  |
| 680 | 280 | 0,041 |  |  | 680 | 620 | 0,015 |  |
| 700 | 280 | 0,034 |  |  | 700 | 620 | 0,014 |  |
| 720 | 280 | 0,029 |  |  | 720 | 620 | 0,013 |  |
| 740 | 280 | 0,025 |  |  | 740 | 620 | 0,012 |  |
| 760 | 280 | 0,021 |  |  | 760 | 620 | 0,011 |  |
| 780 | 280 | 0,018 |  |  | 780 | 620 | 0,010 |  |
| 800 | 280 | 0,016 |  |  | 800 | 620 | 0,009 |  |
| 0 | 300 | 0,012 |  |  | 0 | 640 | 0,009 |  |
| 20 | 300 | 0,014 |  |  | 20 | 640 | 0,010 |  |
| 40 | 300 | 0,017 |  |  | 40 | 640 | 0,010 |  |
| 60 | 300 | 0,020 |  |  | 60 | 640 | 0,012 |  |
| 80 | 300 | 0,023 |  |  | 80 | 640 | 0,014 |  |
| 100 | 300 | 0,028 |  |  | 100 | 640 | 0,015 |  |
| 120 | 300 | 0,034 |  |  | 120 | 640 | 0,017 |  |
| 140 | 300 | 0,043 |  |  | 140 | 640 | 0,019 |  |
| 160 | 300 | 0,054 |  |  | 160 | 640 | 0,021 |  |
| 180 | 300 | 0,070 |  |  | 180 | 640 | 0,022 |  |
| 200 | 300 | 0,093 |  |  | 200 | 640 | 0,024 |  |
| 220 | 300 | 0,126 |  |  | 220 | 640 | 0,026 |  |
| 240 | 300 | 0,166 |  |  | 240 | 640 | 0,028 |  |
| 260 | 300 | 0,245 |  |  | 260 | 640 | 0,030 |  |
| 280 | 300 | 0,379 |  |  | 280 | 640 | 0,032 |  |
| 300 | 300 | 0,586 |  |  | 300 | 640 | 0,033 |  |
| 320 | 300 | 0,989 |  |  | 320 | 640 | 0,035 |  |
| 340 | 300 | 1,796 |  |  | 340 | 640 | 0,036 |  |
| 360 | 300 | 2,405 |  |  | 360 | 640 | 0,036 |  |
| 380 | 300 | 3,708 |  |  | 380 | 640 | 0,037 |  |
| 400 | 300 | 3,894 |  |  | 400 | 640 | 0,037 |  |
| 420 | 300 | 3,206 |  |  | 420 | 640 | 0,036 |  |
| 440 | 300 | 2,476 |  |  | 440 | 640 | 0,035 |  |
| 460 | 300 | 1,509 |  |  | 460 | 640 | 0,032 |  |
| 480 | 300 | 0,893 |  |  | 480 | 640 | 0,030 |  |
| 500 | 300 | 0,554 |  |  | 500 | 640 | 0,027 |  |
| 520 | 300 | 0,367 |  |  | 520 | 640 | 0,025 |  |
| 540 | 300 | 0,253 |  |  | 540 | 640 | 0,023 |  |
| 560 | 300 | 0,182 |  |  | 560 | 640 | 0,021 |  |
| 580 | 300 | 0,134 |  |  | 580 | 640 | 0,020 |  |
| 600 | 300 | 0,103 |  |  | 600 | 640 | 0,018 |  |
| 620 | 300 | 0,080 |  |  | 620 | 640 | 0,017 |  |
| 640 | 300 | 0,063 |  |  | 640 | 640 | 0,016 |  |
| 660 | 300 | 0,051 |  |  | 660 | 640 | 0,014 |  |
| 680 | 300 | 0,042 |  |  | 680 | 640 | 0,013 |  |
| 700 | 300 | 0,035 |  |  | 700 | 640 | 0,012 |  |
| 720 | 300 | 0,029 |  |  | 720 | 640 | 0,012 |  |
| 740 | 300 | 0,025 |  |  | 740 | 640 | 0,011 |  |
| 760 | 300 | 0,022 |  |  | 760 | 640 | 0,010 |  |
| 780 | 300 | 0,019 |  |  | 780 | 640 | 0,009 |  |
| 800 | 300 | 0,016 |  |  | 800 | 640 | 0,008 |  |
| 0 | 320 | 0,012 |  |  | 0 | 660 | 0,008 |  |
| 20 | 320 | 0,014 |  |  | 20 | 660 | 0,009 |  |
| 40 | 320 | 0,017 |  |  | 40 | 660 | 0,010 |  |
| 60 | 320 | 0,020 |  |  | 60 | 660 | 0,011 |  |
| 80 | 320 | 0,024 |  |  | 80 | 660 | 0,013 |  |
| 100 | 320 | 0,028 |  |  | 100 | 660 | 0,014 |  |
| 120 | 320 | 0,035 |  |  | 120 | 660 | 0,016 |  |
| 140 | 320 | 0,043 |  |  | 140 | 660 | 0,017 |  |
| 160 | 320 | 0,055 |  |  | 160 | 660 | 0,018 |  |
| 180 | 320 | 0,072 |  |  | 180 | 660 | 0,020 |  |
| 200 | 320 | 0,097 |  |  | 200 | 660 | 0,021 |  |
| 220 | 320 | 0,134 |  |  | 220 | 660 | 0,023 |  |
| 240 | 320 | 0,192 |  |  | 240 | 660 | 0,025 |  |
| 260 | 320 | 0,289 |  |  | 260 | 660 | 0,026 |  |
| 280 | 320 | 0,458 |  |  | 280 | 660 | 0,027 |  |
| 300 | 320 | 0,756 |  |  | 300 | 660 | 0,028 |  |
| 320 | 320 | 1,362 |  |  | 320 | 660 | 0,029 |  |
| 340 | 320 | 2,608 |  |  | 340 | 660 | 0,030 |  |
| 360 | 320 | 3,220 |  |  | 360 | 660 | 0,031 |  |
| 380 | 320 | 5,269 |  |  | 380 | 660 | 0,031 |  |
| 400 | 320 | 5,450 |  |  | 400 | 660 | 0,031 |  |
| 420 | 320 | 5,705 |  |  | 420 | 660 | 0,031 |  |
| 440 | 320 | 5,091 |  |  | 440 | 660 | 0,030 |  |
| 460 | 320 | 2,199 |  |  | 460 | 660 | 0,028 |  |
| 480 | 320 | 1,114 |  |  | 480 | 660 | 0,026 |  |
| 500 | 320 | 0,647 |  |  | 500 | 660 | 0,023 |  |
| 520 | 320 | 0,409 |  |  | 520 | 660 | 0,021 |  |
| 540 | 320 | 0,276 |  |  | 540 | 660 | 0,020 |  |
| 560 | 320 | 0,194 |  |  | 560 | 660 | 0,019 |  |
| 580 | 320 | 0,141 |  |  | 580 | 660 | 0,018 |  |
| 600 | 320 | 0,106 |  |  | 600 | 660 | 0,016 |  |
| 620 | 320 | 0,082 |  |  | 620 | 660 | 0,015 |  |
| 640 | 320 | 0,065 |  |  | 640 | 660 | 0,014 |  |
| 660 | 320 | 0,052 |  |  | 660 | 660 | 0,013 |  |
| 680 | 320 | 0,043 |  |  | 680 | 660 | 0,012 |  |
| 700 | 320 | 0,035 |  |  | 700 | 660 | 0,011 |  |
| 720 | 320 | 0,030 |  |  | 720 | 660 | 0,011 |  |
| 740 | 320 | 0,025 |  |  | 740 | 660 | 0,010 |  |
| 760 | 320 | 0,022 |  |  | 760 | 660 | 0,009 |  |
| 780 | 320 | 0,019 |  |  | 780 | 660 | 0,009 |  |
| 800 | 320 | 0,016 |  |  | 800 | 660 | 0,008 |  |

Wyniki obliczeń opadu pyłu w dodatkowych punktach

| Lp | Opis punktu | X | Y | Opad pyłu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | g/m2/rok |
| 1 | hotel | 541 | 487 | 0,086 |
| 2 | hotel | 560 | 480 | 0,080 |
| 3 | hotel | 589 | 478 | 0,063 |
| 4 | hotel | 561 | 484 | 0,076 |