Załącznik nr 2

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy

Lokalizacja:

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr. Janusza Daaba, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 62,

Klatka schodowa w Pawilonie Diagnostyczno-Zabiegowym

Cel i zakres przedmiotu umowy:

Wymiana okien drewnianych na aluminiowe wraz z zamurowaniem pozostałych otworów okiennych, usunięcie parapetów.

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do wykonania czynności na klatce schodowej Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego :

Parter

1. Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2. Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 2500x300mm gr. 50mm.

3. Zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 2320x1740mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

I Piętro

1. Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2. Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3. Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

II piętro

1. Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2. Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3. Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x 1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

III piętro

1. Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2. Usunięcie parapetu z lastriko o wymiarach 4900x350mm gr. 50mm.

3. Montaż okna trzyszybowego rozwierno-uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 1) o wymiarach 1200x 1730mm kolor do uzgodnienia, zamurowanie pozostałych otworów okiennych o wym. 3410x1750mm gr. 300mm wraz z tynkowaniem od strony wewnętrznej.

Poddasze

1. Demontaż obecnie zainstalowanych okien drewnianych.

2. Montaż potrójnego okna trzyszybowego uchylnego na profilu aluminiowym (rys. 2) o wymiarach 4060x820mm kolor do uzgodnienia, przystosowane do zamontowanie systemu oddymiania klatki schodowej.

3. Montaż dwóch okien potrójnych trzyszybowych na profilu aluminiowym (rys. 3) o wymiarach 2880x820mm kolor do uzgodnienia, otwieranych uchylnie.

4. Montaż potrójnego okna trzyszybowego na profilu aluminiowym (rys. 4) o wymiarach 2880x820mm kolor do uzgodnienia, rozwierno-uchylnego

Utylizację zdemontowanych okien oraz uprzątnięcie terenu po wykonywanych pracach.